枣环行审字[2017]7号

枣庄市环境保护局

关于山东嘉驰新型化工有限公司醋酸醋酐

联产项目环境影响报告书的批复

山东嘉驰新型化工有限公司：

你公司《关于<山东嘉驰新型化工有限公司醋酸醋酐联产项目环境影响报告书>审批的申请》收悉。经研究，批复如下：

- 项目拟建于薛城区循环经济产业园邹坞南片区，项目分两期建设，占地面积：64680m2（其中一期占地35425m2、二期占地29255m2），总投资93025.6万元，其中环保投资680万元，占工程总投资的0.73%。项目一期建设5万t/a醋酐（一期外购醋酸）；二期建设5万t/a醋酐、30万t/a醋酸、副产1万t/a丙酸（二期生产的醋酸部分用于生产醋酐，部分外售）。项目主要建设内容：一期主要建设醋酐生产装置一套（包括含醋酸裂解、醋酸精馏工段），贮运工程，辅助生产装置及公用工程，环保工程及配套工程等。二期主要建设醋酐生产装置一套、醋酸生产线一套。辅助生产装置及公用工程、环保工程及配套工程部分依托一期工程，部分新建。

项目“未批先建”，2017年1月，薛城区环境保护局下达了环境行政处罚决定书(薛环罚字〔2017〕第1号)要求其停止建设，并对该违法行为进行了处罚。拟建项目已取得枣庄市发改委登记备案证明，登记备案号1604000014。

根据环境影响报告书结论，该项目符合国家产业政策和有关规划要求，在全面落实各项污染防治措施、污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，原则同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环保对策措施进行建设。

二、你公司在项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）重视和强化各废气排放源的治理工作，严格落实各项废气污染防治措施。

项目裂解炉用的焦炉煤气经脱硫除尘预处理后进入裂解炉燃烧，裂解炉采用低氮燃烧技术，废气分别经40m高的排气筒排放，主要废气污染物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）重点控制区要求，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表4标准。醋酐精馏和醋酸回收产生的酸性废气，分别经洗涤塔处理后经4根15m高的排气筒排放，外排醋酸可达到参照执行的《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2011）表1中标准。有组织废气设置永久性采样、监测孔和采样平台。

项目储存、装卸、废水处理等环节进行有效的废气回收与治理，生产装置区废气采用LDAR技术、储罐区采用氮封、水洗等措施减少储罐和生产装置区无组织挥发的少量醋酸和甲醇，醋酸满足参照执行的《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2011）无组织排放标准；甲醇满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准。中水池产生的少量恶臭，采用地下密闭式措施，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流”的原则设计和建设排水系统。厂区初期雨水、循环冷却水、经化粪池处理的生活污水及经中和池预处理的生产废水，在满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A等级要求及园区污水处理厂接管要求后，由污水管网入园区污水处理厂处理。出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准和《山东省南水北调水沿线水污染物综合排放标准》(DB 37/599-2006)及修改单标准，最终排入蟠龙河。

严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）的要求，对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗、防腐措施，严禁污染地下水。危险废物暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求做好防渗等措施。对生产区、污水收集管道、污水处理站、事故水池、围堰等进行防渗、防腐处理，防止污染地下水和土壤。严格按报告书要求设置地下水水质监控井。

（三）严格按照国家、省有关规定，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。

生产过程中产生的残渣（高聚物）等危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求暂存，并委托有相关处置资质的单位处置，不外排；一般固废按要求储存，项目催化剂和原辅料等的废外包装纸箱和废包装桶，及生活垃圾统一收集交由环卫部门；焦炉煤气预处理过程产生的钴钼转化剂、废活性炭等由有资质的单位回收利用；化粪池污泥定期清运农用，不得随意外排。

（四）优化厂区平面布置，选用低噪声设备，并对主要噪声源采取降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）加强营运期环境管理，杜绝各类事故发生，建立三级防控体系，加强落实环境风险防范措施和事故应急预案，与当地政府、相关部门、周边企业和园区相衔接，建立区域环境风险联控机制，有效防范和应对环境风险。建立初期雨水切换系统，主装置区、储罐区等分别按要求设置导流设施和围堰，建设2200m3事故水池及事故废水导排系统，严禁将事故废水外排；配备、储备事故应急器材和物资，并定期组织演练。

（六）你公司须按要求配备相应的监测仪器、设备，定期对特征污染物等进行监测，严格落实报告书提出的环境管理及监测计划。

（七）该项目SO2、NOX排放量须分别控制在4.68t/a、9.92t/a以内，CODCr，NH3-N排放量须分别控制在8.76t/a、0.44t/a以内。

（八）强化厂区绿化工作，合理设计绿化面积，重点考虑对项目特征污染物吸附强的树种，确保绿化效果。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、报告书确定的该项目卫生防护距离为150m，确保项目防护距离内无敏感点。你公司应配合薛城区政府加强项目卫生防护距离范围内用地规划的控制，禁止新建住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。并委托有资质的单位开展施工期环境监理工作。项目竣工后，须按规定程序向我局申请竣工环境保护验收。

五、若该项目的规模、工艺、地点、采用污染治理措施发生重大变化，应当重新向我局报批环评文件；若项目在建设、运行中产生不符合批复文件的情形时，应做环境影响后评价，并报我局备案，经批准后方可实施。

六、由薛城区环保局负责开展该项目的环境保护“三同时”监督检查和监督管理工作。

七、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书报送薛城区环保局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

枣庄市环境保护局

2017年7月3日

主题词：环保  环境影响评价  报告书  批复

抄  送：枣庄市环境监察支队、薛城区政府、薛城区环保局、河南源通环保工程有限公司

枣庄市环境保护局      2017年7月3日     共印11份