枣环行审字[2017]11号

枣庄市环境保护局

关于山东鲁南渤瑞危险废物集中处置

有限公司50000吨/年物化处置项目

环境影响报告书的批复

山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司：

你公司报送的《山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司关于办理50000吨/年物化处置项目环评审批手续的申请》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目为新建，位于滕州市木石镇鲁南高科技化工园区，山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司固体废物综合处置中心项目中侧的东部。项目总投资11646.65万元，其中环保投资为2980万元。项目主要建设一套50000吨/年物化处置项目，并配备相应的辅助系统及装置，工程主要包括收集和运输系统、贮存系统（依托西侧的焚烧项目）、处理系统（包括物化系统废气净化系统等）、配套辅助设施系统（包括管理办公区等）。其中，项目处置量分别为废酸18000 t/a，废碱7000 t/a，废乳化剂6000 t/a，表面处理废物19000t/a。该项目服务范围主要为枣庄市及周边地区各企业产生的可物化类危险废物。

在全面落实报告书提出的环境保护措施及风险控制措施，满足达标排放、总量控制、清洁生产等环境管理要求后，从环保角度原则同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设。

二、你公司在项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

(一) 做好危险废物的进场管理工作。危险废物收集入厂后须进行检测，可物化类危险废物处理类别为HW09、HW17、HW34、HW35，严禁处理其他类别的医疗或危险废物。落实市政府2016年第91次常务会议纪要（〔2016〕16号）要求，接收市外转移进入的危险废物量不得超过许可经营能力的50%。

(二)严格落实大气污染防治措施。物化处理系统、蒸发设备间及综合水池等均采用密闭措施，利用微负压收集至物化车间废气处理系统，采用酸雾净化塔→UV高效光解除臭治理工艺处理后由25m高排气筒排放，氯化氢、氟化物、非甲烷总烃、硫酸雾排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中25m高排气筒排放要求，氨、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中25m高排气筒排放要求。

主要物料运输、储存、物化、预处理等过程采用密闭输送方式，防止泄露；对物化车间等易产生无组织排放的环节进行车间封闭、负压抽气、集中处理等措施；罐区物料采用固定顶罐+氮封，合理确定物料进罐和储存温度，部分储罐外壁采用

防腐隔热涂料；综合水池对主要恶臭生成环节进行封闭，集中收集处理后有组织排放；污水处理剩余污泥浓缩后送入污泥储池密闭储存，及时外运处理；厂址四周建设观赏性生态墙等。通过采取相关治理措施，项目运营期无组织排放厂界浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应标准要求。

(三)严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则设计和建设厂区排水系统，合理设计污水处理站的处理规模、工艺，不断提高水的利用率。废酸、废碱和表面处理废液先经废酸碱和表面处理废液的预处理系统，废乳化液先经废乳化液预处理系统，上述危废分别经预处理系统后与车间冲洗废水、车辆冲洗废水、生活废水均排至物化系统的废液综合处理系统处理，所有废水经上述物化系统处理后处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准、鲁南高科技化工园区污水处理厂设计进水水质标准时通过市政污水管网排至鲁南高科技化工园区污水处理厂。

采取严格的防渗措施，对物化车间、综合水池、污水管网、事故水池、围堰等进行防渗、防腐处理，并落实泄漏、渗漏污染物收集措施，杜绝“跑、冒、滴、漏”，防止污染地下水和土壤。严格按报告书要求设置监测井。

(四) 严格落实噪声污染防治措施。合理安排运输路线，优化厂区平面布置，选用低噪声设备，对主要噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类环境功能区标准要求。

(五) 严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。生活垃圾由环卫部门处理；废酸碱和表面处理废液预处理系统污泥、废液综合处理系统废盐、废液综合处理系统污泥委托有资质单位妥善处置；废乳化液预处理系统残渣、废液综合处理系统母液、废乳化液预处理系统浮油等由现有危废焚烧项目处理。各类危险废物的收集、贮存、运输须满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求进行贮存、运输、处置；危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001) 及修改单标准要求。生产中若发现本环评未识别出的危险废物，按危废管理规定处理处置。

(六)加强环境监管，健全环境管理制度。按照相关要求设置规范的污染物排放口和废物贮存场，并设立标志牌，安装水质在线监测设施，并与环保部门联网。排气筒须按照规范要求设置永久采样孔、安装采样监测平台。落实环境监测计划，实施特征污染物日常监测和跟踪监测制度，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地环保部门报告。

(七)强化环境风险防范和应急措施。制定环境风险应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，加强与周边企业项目及园区联动，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。加强对环保设施运行及各类废物收集、储存、运输和处置的全过程环境管理，防止产生二次污染。严格落实非正常工况下防治措施，厂区污水及雨水总排口设切断设施，一旦出现事故，必须及时采取措施，防治污染事故发生。厂区设700 m3的事故水池（兼顾初期雨水池）和导排系统。储罐等须设置围堰。

（八）该项目进入鲁南高科技化工园区污水处理厂COD、NH3-N排放量须分别控制在22.1t/a、1.99t/a以内；进入外环境COD、NH3-N排放量须分别控制在2.21t/a、0.22t/a以内。

(九)加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染和生态破坏。

(十)加强生态环境及土壤保护措施，做好厂区的绿化工作，合理设计绿化面积，重点考虑对特征污染物吸附强的树种，确保绿化效果。

(十一) 强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在项目开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、报告书确定的该项目的环境防护距离为700m（以厂界为边界），确保项目防护距离内无敏感点。同时应积极配合滕州市政府加强项目防护距离范围内用地规划的控制，禁止新建住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。加强车间、厂区周围的防护绿地建设，控制恶臭、扬尘、噪声等污染。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施,并委托有资质的单位开展施工期环境监理工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。服务期满后应根据相关要求进行环评及污染治理修复等。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续；自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。

六、由滕州市环保局和枣庄市环境监察支队负责该项目环境保护监督检查和日常监督管理工作。

七、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书及批复送滕州市环保局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

枣庄市环境保护局

2017年11月29日

主题词：环保  环境影响评价  报告书  批复

抄  送：枣庄市环境监察支队、滕州市环保局、山东省环科院环境科技有限公司

枣庄市环境保护局      2017年11月29日     共印11份