枣环行审字[2018]1号

枣庄市环境保护局

关于联泓新材料有限公司EOD装置

技术升级改造项目环境影响报告书的批复

联泓新材料有限公司：

你公司报送的《关于联泓新材料有限公司EOD装置技术升级改造项目环境影响报告书审查的申请》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目拟在山东省滕州市鲁南高科技化工园区现有厂区空地上建设，占地面积5160 m2。该项目根据产品结构调整需要，拟对现有12万吨/年表面活性剂装置（简称EOD装置）进行技术升级改造，解决小产量产品的生产问题，同时降低现有EOD装置运行时间，其生产能力调低为10.55万吨/年。项目以上游装置来环氧乙烷和外购其他化学品为原料，经烷氧基化工艺生产非离子表面活性剂(EOD)，以聚醚单体和其他外购化学品为原料经聚合反应生产减水剂产品。建设5000吨/年特种表面活性剂烷氧基装置(2条生产线)、一套500吨/年的449生产线、一套9000吨/年减水剂母液合成生产线及切片车间、控制室、分析室等配套设施。工程总投资3495.64万元，其中环保投资377万元。滕州市经信局于2017年3月24日对该项目予以备案（滕经信改备[2017]006号）。

该项目符合国家产业政策和鲁南高科技化工园区规划，在落实环境影响报告书提出的污染防治措施的前提下，污染物可达标排放，主要污染物排放总量实现削减，同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施、风险防范措施等进行建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）重视和强化各废气排放源的治理工作，严格落实报告书规定的废气污染防治措施，有效控制废气有组织、无组织排放。

1、EOD生产线反应釜废气该废气首先通过管线汇集至现有EOD装置酸液吸收塔+催化燃烧进行处置(利旧酸液吸收和排气筒，增设催化燃烧装置)，与现有EO装置再生塔尾气、现有EOD装置废气一并处理，处理后废气经15 m高排气筒排放。固体EOD切片和包装工段环节切边包装废气收集后经脉冲袋式除尘器净化处理后经一根15 m排气筒排放。上述有组织外排废气应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表4重点区标准要求。

减水剂生产线投料废气经液封罐吸收处理后经一根高15 m排气筒排放，废气中NMHC须满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表4标准要求。

2、有组织废气排气筒须设置永久性采样、监测孔和采样平台。

3、加强无组织废气污染控制措施，对生产车间易挥发性物质无组织排放、物料装卸、储存无组织排放采取密闭储存、装卸、输送措施，减少无组织废气排放量，厂界大气污染物浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

(二)按照“清污分流、雨污分流”的原则设计和建设排水系统，确保项目废水稳定达标排放。真空系统废水、反应釜冲洗废水、地面冲洗水、实验室废水及初期雨水等，全部依托现有污水处理站进行处理后，与循环冷却水排水、生活污水一并通过园区污水管网送入园区污水处理厂处理，不得直排地表水体。外排废水须符合《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010)A等级标准及园区污水处理厂进水水质控制要求。

(三)对生产装置区、罐区、污水处理站、污水输送系统、固废贮存场所等采取严格的防渗、防腐措施，防止污染地下水和土壤。

(四)严格按照国家、省有关规定，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生产过程中产生的EOD生产线缓冲罐和冷凝器废液、废包装桶、污水处理站污泥、废滤袋等须委托有相关处置资质的单位处置 ；不沾染化学品的废包装料等一般工业固废综合利用；生活垃圾由环卫部门统一处理。

加强各类危险废物储存、运输和处置的全过程环境管理，防止产生二次污染。危险废物厂内暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置，运输危险废物须执行转移联单制度。

(五)优化厂区平面布置，选用低噪声设备，并对主要噪声源采取降噪、消声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类声环境功能区排放限值标准要求。

(六)加强营运期的环境管理，杜绝各类事故发生，落实环境风险防范措施和事故应急预案，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。建立初期雨水切换系统，合理设置罐区及生产区围堰高度，事故池依托现有12000m3事故池，装置区均设置100m3事故缓冲池。装置区、罐区须设置有害气体泄露报警装置。落实环境风险防范、应急及监控措施作为该工程投入试生产和通过环保验收的前提条件之一。

(七) 规范废水排放口，安装在线监测设备，并与环保部门联网；配备相应的监测仪器、设备，具备特征污染物的自主监测能力。

(八) 加强施工期的环保管理，落实各项施工期污染防治措施。并开展施工期环境监理。

（九）该项目建成投产后，COD经园区污水处理厂处理后排入外环境量须控制在0.12t/a之内，氨氮排放量须控制在0.012t/a以内；挥发性有机气落实2.0倍削减量替代。

三、报告书确定的卫生防护距离为项目装置区/车间和储罐区外100m，你公司应配合滕州市政府加强项目周边卫生防护距离范围内用地规划的控制，禁止新建住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后按《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评〔2017) 4号)规定开展环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、若该项目的规模、工艺、地点、采用污染治理措施发生重大变动，应当重新向我局报批其环评文件；若项目在建设、运行中产生不符合批复文件的情形时，应开展环境影响后评价，并报我局备案。

六、由滕州市环保局负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。

七、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书及批复送滕州市环保局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

枣庄市环境保护局

2018年1月17日

主题词：环保  环境影响评价  报告书  批复

抄 送：枣庄市环境监察支队、滕州市环保局、山东省环科院环境科技有限公司

枣庄市环境保护局办公室  2018年1月17日   共印11份