枣环行审字[2018]4号

枣庄市环境保护局

关于山东泰和水处理科技股份有限公司

水处理剂系列产品项目（变更）

环境影响报告书的批复

山东泰和水处理科技股份有限公司：

你公司《关于山东泰和水处理科技股份有限公司水处理剂系列产品项目（变更）环境影响报告书审查的申请》收悉。经研究，批复如下：

- 该项目拟建在枣庄市市中区中泰化工园（现有厂区部分已有车间内空地及厂区预留空地）内，为改扩建项目。项目总投资33182.9万元，其中环保投资1000万元。项目年产水处理剂系列产品37.6万吨、其他产品（上下游产业链延伸产品）29万吨、副产品45.2251万吨，产品规模合计111.8251万吨/年。项目主要建设内容：一期工程包括3万吨/年亚磷酸固体生产装置一套，固体车间1万吨/年PSI装置一套，现有聚合物车间内新增5万吨/年MA-AA.Na、2.5万吨/年PASP生产装置、2.1万吨/年AA/AMPS装置各一套，现有聚马车间新增一套5.5万吨/年PESA生产装置，现有PBTCA车间新增产能2.5万吨/年PBTCA及3万吨/年中间品马来酸二甲酯生产装置一套，异地扩建6万吨/年亚磷酸生产装置一套，造粒车间2万吨/年固体造粒生产装置一套，新建5万吨/年二氯丙醇生产装置一套，新建2万吨/年四乙酰乙二胺生产装置一套，新建2万吨/年醋酸酐及3.6万吨/年醋酸酐半成品生产装置一套。二期工程包括现有晶体车间内新建绿色螯合剂装置一套，现有精细化学品车间新建2万吨/年油酸咪唑啉装置一套，造粒车间2万吨/年固体造粒生产装置一套。三期工程包括对现有车间HEDP生产装置进行设备更换升级改造，由4万吨/年提高到8万吨/年，造粒车间2万吨/年固体造粒生产装置2套，新建5万吨/年二氯丙醇生产装置一套，新建2万吨/年四乙酰乙二胺生产装置一套，新建一套2万吨/年醋酸酐生产装置。配套建设原料及产品储罐等储运工程、纯水车间及供电等部分公用工程以及环保工程等，部分工程依托现有。拟建项目已由枣庄市发展和改革委员会备案，备案号：1704000003，后项目建设内容发生改变，重新对项目备案进行了变更，项目代码为：2017-370400-26-03-014314。

根据环境影响报告书结论，在落实报告书提出的各项环境保护措施、污染防治措施和风险防范措施，将项目建设的不良环境影响降到最低、满足环境保护要求的前提下，原则同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设。

二、你公司在项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强环境管理，合理优化厂区布局及工艺设计，严格落实废气污染防治措施。

1、亚磷酸生产中赶料废气及反应废气经冷凝回收后，与升温废气由有机磷车间五级酸水吸收装置+有机磷车间尾气处理系统（二级水喷淋）处理后经25m排气筒排放。

亚磷酸固体工序浓缩时产生废气经冷凝后送入尾气吸收装置处理，亚磷酸生产线尾气由五级降膜吸收+二级喷淋吸收装置吸收，有机膦和晶体车间尾气通过五级降膜吸收+二级喷淋吸收装置处理，处理后经25m排气筒排放。

乙二胺二琥珀酸三钠生产中赶料与反应废气经冷凝后进入晶体车间尾气吸收系统（一级填料水吸收）处理后经15m排气筒排放。

油溶性油酸咪唑啉生产中赶料及反应废气及邻二甲苯蒸馏回收产生的不凝气，由一级冷凝（一级循环水）回收经活性炭吸附后进入车间尾气吸收系统（一级填料水吸收），由15m排气筒排放。水溶性油酸咪唑啉生产中赶料及反应废气经一级冷凝后由一级填料吸收系统处理后，由15m排气筒排放。

AA/AMPS工序蒸馏产生的废气由现有聚合物车间三级降膜吸收+一级喷淋吸收装置吸收后经25m排气筒排放。

PBTCA工序废气经现有PBTCA车间深冷+二级喷淋吸收装置吸收后经35m排气筒排放。

HEDP工序反应废气冷却后送入HEDP一车间尾气吸收装置处理；蒸馏产生不凝气冷却后送入HEDP一车间八级降膜吸收+二级喷淋吸收装置尾气吸收装置处理后经25m排气筒排放。

DAED工序投料及反应废气经二级冷凝（一级循环水+一级冷冻水）回收后送入尾气处理系统，TAED工序投料及反应废气经一级冷凝（一级循环水）回收后送入尾气处理系统，过滤蒸发废气经二级冷凝（一级循环水+一级冷冻水）回收后送入尾气处理系统，所有废气经TAED车间尾气处理系统（两套一级填料水吸收塔）处理后分别经15m排气筒排放。

醋酸酐工序尾气由HEDP二车间尾气处理系统（八级降膜吸收+二级喷淋吸收装置）处理后经25m排放。

造粒车间废气经四套两级旋风收集器+两级水膜除尘器处理后经四根15m排放。二氯丙醇工序赶料及反应废气经一级冷凝（一级循环水）后，进入车间尾气吸收系统（一级填料水吸收+一级酸吸收）处理后经15m排气筒排放。

外排废气均须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求；氨满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）排放限值要求；醋酸、乙醇、正丁醇、异辛醇、乙二胺、醋酸酐满足《环境影响评价技术导则制药建设项目》(HJ611-2011)附录C相关标准；颗粒物满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376－2013）及修改单表2重点控制区标准要求。

2、有组织废气排气筒须设置永久性采样、监测孔和采样平台。

3、强化各类无组织废气的收集与处理措施，全面建立设备泄漏检测与修复（LDAR）制度，加强设备维护保养，控制无组织排放。确保厂界无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2限值要求；臭气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求；各敏感保护目标甲醇、HCl满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中表1大气中有害物质的最高容许浓度；异丙醇、乙二胺、醋酸、醋酸酐、二甲苯、乙醇满足《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》(CH245-71)标准要求。

(二)做好水污染防治，防止污染土壤和地下水。

按照“雨污分流、清污分流、分质处理、循环利用”的原则设计和建设排水系统，合理设计污水处理站的处理规模、工艺。纯水制备排污水经预处理后用于循环水池补水；生产废水、初期雨水、生活污水等废水经厂区污水处理站处理后，出水与循环水池排污水一同进入新建“絮凝+沉降+过滤+超滤+RO+蒸发”污水处理系统处理，在满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）重点保护区及修改单标准要求后全部回用不外排。

对车间、事故水池、围堰、污水站、管线、固废贮存场所等采取严格的防渗、防腐措施，完善地下水监控及应急预案，加强厂区防漏及事故废水应急收集处理能力，杜绝跑、冒、滴、漏现象，防止污染地下水及土壤。

(三)严格落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。加强各类废物及危险化学品的储存、运输和处置等全过程环境管理，防止产生二次污染。

1、废活性炭、过滤残渣、精馏釜残渣、废导热油、活性炭再生冷凝废液等危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求暂存，并委托有相关处置资质的单位处置。

2、废旧包装材料等一般固废须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求暂存，由厂家统一回收再利用；生活垃圾委托环卫部门处理。

3、绿色螯合剂GLDA.Na4、MGDA.Na3工序产生的氯化钠、污水处理系统蒸发得到的盐分物质其危险特性不明确，应按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定后妥善处置，在其性质确定前应在厂内危废暂存处暂存。生产中若发现本环评未识别出的其他危险废物，按危废管理规定处理处置。

(四)优化厂区平面布置，选用低噪声设备，并对主要噪声源采取降噪措施，严格控制噪声对周边环境的影响。

(五)加强营运期环境管理，强化环境风险防范措施和事故应急预案，与当地政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接，建立区域环境风险联控机制，有效防范和应对环境风险，杜绝各类事故发生。建立完善的三级防控体系，合理设置罐区及生产区围堰高度。建设足够容积的事故水池和导排系统及初期雨水切换系统，严禁事故废水外排。设置完善的自动控制系统和报警联锁系统等，配备、储备事故应急器材和物资，并定期组织应急培训和演练，进一步强化非正常工况等情况的污染防治措施，防止造成环境污染。

（六）你公司须配备相应的监测仪器、设备，具备特征污染物自主监测能力，全面落实环境管理及监测计划，安装环境在线监测监控系统并与环保部门联网。按照相关要求设置规范的污染物排放口和废物贮存场，并设立标志牌。

（七）项目建成后全厂VOCs排放量须控制在1.477t/a以内。

（八）加强生态保护及厂区绿化，因地制宜地选择污染物高耐受性植物，沿厂界种植乔木。全面贯彻清洁生产理念，采取有效的污染物治理与废物综合利用措施，确保满足清洁生产的要求。

(九) 强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在项目开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求，严格防范社会稳定风险。

三、报告书确定的该项目卫生防护距离为罐区外200m、车间外100m，你公司应配合市中区政府加强项目卫生防护距离范围内用地规划的控制，禁止新建住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，加强施工期环境管理并委托有资质的单位开展施工期环境监理工作。涉及辐射影响的，应符合辐射环境保护要求另行报批。你公司及所在园区须全面落实化工产业转型升级及相关规定要求后，在全面完成整改提升、配套完善及其他手续办理后，方可开工建设。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、若该项目的规模、工艺、地点、采用污染治理措施发生重大变化，应当重新向我局报批环评文件；若项目在建设、运行中产生不符合批复文件的情形时，应开展环境影响后评价，并报我局备案，经批准后方可实施。

六、由市中区环保局负责该项目建设期和运营期间的环境保护监督检查工作。

七、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书及批复送市中区环保局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

枣庄市环境保护局

2018年5月8日

主题词：环保  环境影响评价  报告书  批复

抄  送：市中区政府、枣庄市环境监察支队、市中区环保局、山东富鼎环保科技有限公司

枣庄市环境保护局      2018年5月8日     共印11份