枣环行审字[2018]6号

枣庄市环境保护局

关于山东元凯实业有限公司

生产军工及医疗专用可曲面超薄玻璃

环境影响报告书的批复

山东元凯实业有限公司：

你公司报送的《山东元凯实业有限公司关于生产军工及医疗专用可曲面超薄玻璃环境影响报告书审查的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目拟在滕州市鲍沟现代玻璃产业基地建设，占地面积40000m2。该项目项目建设一条超薄玻璃生产线，玻璃熔窑设计熔化量为150t/d；产品日产量3000重量箱。非冷修年产109.5万重量箱，冷修年产82.5万重量箱。项目以石英砂、纯碱、石灰石、芒硝等为原料，经混合、投料、熔化、下拉薄、过渡辊等工艺生产超薄玻璃产品。熔窑以天然气为燃料。建设联合车间一座用于玻璃熔化、成型等生产，并建设辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程。工程总投资2.62亿元，其中环保投资810万元。项目已取得滕州市发展和改革局备案（项目代码：2017-370481-30-03-067310）。

该项目符合国家产业政策和滕州现代玻璃产业基地深加工技术和商贸服务中心（中国玻璃城）规划，在落实环境影响报告书提出的污染防治措施的前提下，污染物可达标排放，符合主要污染物排放总量控制要求，同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施、风险防范措施等进行建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）强化废气治理，严格落实报告书规定的废气污染防治措施，有效控制废气有组织、无组织排放。

1、项目玻璃熔窑燃料采用天然气，废气经“布袋除尘器+低氮燃烧+SNCR+SCR联合脱硝+半干法脱硫”处理后经一根50m排气筒排放。上述有组织外排废气应满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2013）要求。

上料车间、配料车间、联合车间、破碎系统经处理后由各自15 m高排气筒排放，满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2013）要求。

2、外排烟气污染物自动连续监测系统与环保部门联网。排气筒应按规范要求设置永久性监测口、采样监测平台。

3、加强无组织废气污染控制措施，对生产车间、物料装卸、储存无组织排放采取密闭储存、装卸、输送措施，减少无组织废气排放量。厂界大气污染物浓度须满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（ DB37/2373-2013）表2中无组织排放限值；无组织氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准限值。

(二)按照“清污分流、雨污分流”的原则设计和建设排水系统，确保项目废水稳定达标排放。生产废水主要为部分软化水排污水，通过园区污水管网送入银河水务（滕州）有限公司处理，生活污水排入市政管网。外排废水须满足《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010)A等级标准及银河水务（滕州）有限公司进水水质控制要求。

(三)对原料车间、循环水区域、氨水罐区及排水管道、固废贮存场所等采取严格的防渗、防腐措施，防止污染地下水和土壤。

(四)严格按照国家、省有关规定，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。脱硝废催化剂须委托有相关处置资质的单位处置，一般工业固废综合利用，生活垃圾由环卫部门统一处理。

加强各类危险废物储存、运输和处置的全过程环境管理，防止产生二次污染。危险废物厂内暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置，运输危险废物须执行转移联单制度。

(五)优化厂区平面布置，选用低噪声设备，并对主要噪声源采取降噪、消声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类声环境功能区排放限值标准要求。

(六)加强营运期的环境管理，杜绝各类事故发生，落实环境风险防范措施和事故应急预案，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。建立初期雨水切换系统，建设相应容积的事故水池，合理设置罐区及生产区围堰高度。装置区、罐区须设置有害气体泄露报警装置。落实环境风险防范、应急及监控措施作为该工程投入试生产和通过环保验收的前提条件之一。

(七) 规范废水排放口，配备相应的监测仪器、设备，具备特征污染物的自主监测能力。

(八) 加强施工期的环保管理，落实各项施工期污染防治措施。

（九）该项目建成投产后，COD经园区污水处理厂处理后排入外环境量须控制在0.43t/a之内，氨氮排放量须控制在0.006t/a以内。本项目废气中二氧化硫和氮氧化物排放量须控制在17.92 t/a和43.27 t/a以内。

三、报告书确定的卫生防护距离为项目石英砂库、原料库、配料车间和氨水储罐区外100m，你公司应配合滕州市政府加强项目周边卫生防护距离范围内用地规划的控制，禁止新建住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后按《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评〔2017) 4号)规定开展环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、若该项目的规模、工艺、地点、采用污染治理措施发生重大变动，应当重新向我局报批环评文件；若项目在建设、运行中产生不符合批复文件的情形时，应开展环境影响后评价，并报我局备案。

六、由滕州市环保局负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。

七、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书及批复送滕州市环保局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

枣庄市环境保护局

2018年6月13日

主题词：环保  环境影响评价  报告书  批复

抄 送：枣庄市环境监察支队、滕州市环保局、广西博环环境咨询服务有限公司

枣庄市环境保护局办公室  2018年6月13日   共印11份