枣环行审字[2018]8号

枣庄市环境保护局

关于滕州市恒嘉制版有限公司

年产1 万支凹印印刷版辊建设项目

环境影响报告书的批复

滕州市恒嘉制版有限公司：

你公司报送的《关于<滕州市恒嘉制版有限公司年产1万支凹印印刷版辊建设项目>环境影响报告书的报批申请》收悉。经研究，批复如下：

- 该项目为新建项目，位于滕州市木石镇鲁南高科技化工园区。本项目建设年产1万支凹印印刷版辊。主要建设内容包括主体工程（机加工车间、电镀车间、电雕车间）及其配套公用、辅助、环保和储运工程等。项目总投资1500万元，其中环保投资为353万元。项目已取得山东省建设项目备案证明（项目代码：2018-370481-35-03-014284）。

在全面落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施、污染防治和风险防范措施，将项目建设的不良环境影响降到最低、满足环境保护要求的前提下，从环保角度原则同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的主要环保对策措施等。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

(一)按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”原则规划、建设厂区给排水系统，合理设计各污水处理系统、优化收集处理工艺，含铬、含镍及含铜废水采用“分质分流”方式收集处理均分别达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）、《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37-599-2006）及修改单重点保护区相关标准规定后部分回用，剩余部分经蒸发浓缩后，含铬、镍、铜的盐固体作为危废委托有资质单位处置，不外排。钢辊清洗废水、生活污水及纯水制备排污水在满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准及鲁南高科技化工园区污水处理厂接管要求后经园区市政污水管网排入鲁南高科技化工园区污水处理厂。严格按照相关要求设置安装废水和中水回用在线监测系统并与环保部门联网。

按照有关设计规范和技术规定，对废水的收集、处理、输送系统，罐区及生产区域地面、围堰、危废暂存间、化学品库等严格做好防渗防腐防混处理，完善地下水应急预案，全面加强厂区防漏及事故废水应急收集处理能力，管线等设置合理可视、单独收集、避免交叉，雨水口、污水排放口设置截止设施，杜绝跑、冒、滴、漏现象，防止污染地下水和土壤。

(二)严格落实废气污染防治措施，合理优化废气收集、处理方案。硫酸雾经收集处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准要求后经1根15m高排气筒排放；研磨、抛光及电雕等粉尘及焊接烟尘分别经集气罩收集后经布袋除尘器处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区要求后分别经各自15m高排气筒排放。打样废气经集气罩收集后由UV光解+活性炭吸附处理满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）相关标准后经1根15m高排气筒排放。食堂油烟经处理满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）后排放。排气筒设置永久采样孔、采样监测平台。

强化各类无组织废气的收集与处理措施，控制无组织排放。确保厂界满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放限值要求及《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）相关要求。

- 合理优化布局，选择低噪声设备，对主要噪声源采取减振、隔声、消声等措施，确保厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准要求。

- 严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生危险废物及时委托有资质单位处置，一般固体废物合理综合利用，生活垃圾由环卫部门及时清运。加强各类废物及危险化学品的储存、运输和处置等全过程环境管理，防止产生二次污染。一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求进行贮存、运输、处置；危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求。建设生产中若发现本环评未识别出的危险废物，按危废管理规定处理处置。

- 加强环境监管，强化环境风险防范和应急措施，建立长期有效的污染防治机制，加强生产运行中的全程风险管理。建设足够容积的围堰、事故水池、应急水箱及相应配套导排系统等。建立完善的三级防控体系，制定应急预案并与区域事故应急系统相协调，确保配备必要的应急设备设施并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，杜绝非正常工况等情况下污染物超标排放，确保环境安全。电加热等涉及辐射影响的，应符合辐射环境保护要求。

(六)报告书确定的卫生防护距离为200m，目前该范围内无环境敏感目标。你公司应配合滕州市政府做好防护距离内的规划控制，在该距离内禁止规划建设新的居住、医院等敏感点，并禁止种植食用部位易富集重金属农作物等。

(七)你公司须具备特征污染物自行监测能力，建立健全环境管理制度及体系，严格根据相关规定强化落实环境管理及监测计划，构建长期完善有效的环境监控系统。按照相关要求在规定位置设置规范的污染物排放口、监测口和废物贮存场，并设立标志牌。

(八)做好厂区的绿化工作，合理设计绿化面积，重点考虑对特征污染物吸附强的树种，确保绿化效果。采用先进的生产工艺、技术和设备，全面贯彻清洁生产理念，采取有效的污染物治理与废物综合利用措施，确保满足清洁生产的要求。

(九)强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在项目开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

(十)项目建成后，COD及氨氮总量指标分别控制在0.05t/a、0.005t/a（管理指标分别为0.34t/a、0.034t/a）。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施,并委托有资质的单位开展施工期环境监理工作，项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目建设运行中应遵循环评报告书及园区等相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。

五、由滕州市环保局负责该项目的“三同时”监督检查和监督管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送滕州市环保局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

枣庄市环境保护局

2018年8月8日

主题词：环保  环境影响评价  报告书  批复

抄  送：枣庄市环境监察支队、滕州市环保局、山东优纳特环境科技有限公司

枣庄市环境保护局      2018年8月8日         共印11份