枣环行审字[2019]1号

枣庄市环境保护局

关于枣庄振兴炭材科技有限公司

4万吨/年超高功率电极材料项目

环境影响报告书的批复

枣庄振兴炭材科技有限公司：

你公司报送的《枣庄振兴炭材科技有限公司4万吨/年超高功率电极材料项目环境影响评价文件审批申请书》收悉。经研究，批复如下：

- 该项目为新建项目，位于枣庄市薛城化工产业园南园区的工业用地范围内，总投资6.45亿元。建设项目主要包括预处理单元、延迟焦化单元、煅烧单元、罐区、控制室、总变配电所、循环水单元，以及配套的其他设施，其中原料预处理单元处理规模为11.88万吨/年、延迟焦化单元处理规模为8.8万吨/年、煅烧单元处理规模为5.95万吨/年，最终产品为4.28万吨/年针状焦。项目利用园区内枣庄杰富意煤焦油深加工项目产生的软沥青为原料进行生产，污水及焦化工段产生的煤气全部由管道运至厂区东侧的山东潍焦集团薛城能源有限公司焦化厂进行处理。项目已于2018年10月取得了建设项目备案证明，项目代码为：2018-370400-25-03-055807。该项目未批先建，枣庄市薛城区环保局对其违法行为进行了下达了行政处罚决定书（薛环罚字[2018]第46号）。

在全面落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施、污染防治和风险防范措施，将项目建设的不良环境影响降到最低、满足环境保护要求的前提下，从环保角度原则同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的主要环保对策措施等。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

(一)按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则规划、建设厂区给排水系统，合理设计各污水处理系统、优化收集处理工艺。拟建项目部分浓盐水作为回转窑补充回用，部分浓盐水及生活污水、化验室废水直接排入园区污水处理厂，含油废水送入薛城能源有限公司酚氰污水处理站进行处理，满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2间接排放标准及园区污水处理厂接管要求后要求后排入园区污水处理厂。

按照有关设计规范和技术规定，对废水的收集、处理、输送系统，罐区及生产区域地面、围堰、危废暂存间、化学品库等严格做好防渗防腐防混处理，完善地下水应急预案，全面加强厂区防漏及事故废水应急收集处理能力，管线等设置合理可视、单独收集、避免交叉，雨水口、污水排放口设置截止设施，杜绝跑、冒、滴、漏现象，防止污染地下水和土壤。

(二)严格落实废气污染防治措施，合理优化废气收集、处理方案。加热炉废气污染物排放须满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“重点控制区”标准后经42m高排气筒排放。煅烧回转窑烟气须满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“重点控制区”要求后经60m高排气筒排放。其他含尘废气满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“重点控制区”要求后排放。排气筒要按规范要求设置永久采样孔、采样监测平台。

严格按照环评要求落实各装置、各生产单元VOCs控制措施，强化各类无组织废气的收集与处理，控制无组织排放。确保厂界满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级“新改扩建”标准限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。

合理优化布局，选择低噪声设备，对主要噪声源采取减振、隔声、消声等措施，确保厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准要求。

严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生危险废物及时委托有资质单位处置，一般固体废物合理综合利用，生活垃圾由环卫部门及时清运。加强各类废物及危险化学品的储存、运输和处置等全过程环境管理，防止产生二次污染。一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求进行贮存、运输、处置；危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求。建设生产中若发现本环评未识别出的危险废物，按危废管理规定处理处置。

加强环境监管，强化环境风险防范和应急措施，建立长期有效的污染防治机制，加强生产运行中的全程风险管理。建设相应的围堰、事故水池及相应配套导排系统等。建立完善的三级防控体系，制定应急预案并与区域事故应急系统相协调，确保配备必要的应急设备设施并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，杜绝非正常工况等情况下污染物超标排放，确保环境安全。

(六)报告书确定的大气环境防护距离计算无超标点。罐区设置200m卫生防护距离，延迟焦化装置区设置50m卫生防护距离，煅烧装置区设置300m卫生防护距离，目前该范围内无环境敏感目标。你公司应配合薛城区政府做好防护距离内的规划控制，在该距离内禁止规划建设新的居住、医院等敏感点。

(七)你公司须具备特征污染物自行监测能力，建立健全环境管理制度及体系，严格根据相关规定强化落实环境管理及监测计划，在尾气焚烧炉废气排气筒安装VOCs自动监控设备，并按要求与环保部门联网，构建长期完善有效的环境监控系统。按照相关要求在规定位置设置规范的污染物排放口、监测口和废物贮存场，并设立标志牌。

(八)做好厂区的绿化工作，合理设计绿化面积，重点考虑对特征污染物吸附强的树种，确保绿化效果。采用先进的生产工艺、技术和设备，全面贯彻清洁生产理念，采取有效的污染物治理与废物综合利用措施，确保满足清洁生产的要求。

(九)强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在项目开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

(十)项目建成后，COD及氨氮总量指标分别控制在4.8t/a、0.24t/a。二氧化硫、氮氧化物总量指标分别控制在22.35t/a、46.08t/a。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施,并委托有资质的单位开展施工期环境监理工作，项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目建设运行中应遵循环评报告书及园区等相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。

五、由薛城区环保局负责该项目的“三同时”监督检查和监督管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送薛城区环保局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

枣庄市环境保护局

2019年1月30日

主题词：环保  环境影响评价  报告书  批复

抄  送：枣庄市环境监察支队、薛城区环保局、山东省环境保护科学研究设计院有限公司

枣庄市环境保护局      2019年1月30日        共印11份