枣环行审字[2019]10号

枣庄市生态环境局

关于山东绿灵生物科技有限公司

年产3万吨氰尿酸脱硝剂联产3万吨

氯代异氰脲酸类水处理剂项目

环境影响报告书的批复

山东绿灵生物科技有限公司：

你公司报送的办理环评审批手续的申请收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建项目，建设地点为滕州市鲁南高科技化工园区内。全厂总占地面积58252.58 m2，主要建设内容包括：办公楼、生产车间、仓库、锅炉房、储罐区、污水处理区等。拟建项目总投资34126.66万元，环保投资1332万元，环保投资占工程投资3.9%。项目登记备案代码：2018-37400-26-03-057404。

该项目符合国家产业政策和鲁南高科技化工园区规划，在全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施后，污染物可达标排放，主要污染物排放符合总量控制要求。从环境保护角度，该项目建设可行。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强环境管理，落实大气污染防治措施。落实报告书提出的有组织废气收集、处理措施，确保处理效果。燃气锅炉有组织废气排放须达到《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)表2燃气锅炉污染物排放浓度限值后通过高15m烟囱排放。

氰尿酸生产车间热解反应废气经处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求后经高30m排气筒排放。 缩合炉天然气燃烧废气须达到《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区污染物排放浓度限值和《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB37/2375-2013) 表2要求后通过30m高烟囱排放。

精制废气须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准，经30m排气筒排放。烘干废气须达到《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2要求后经30m排气筒排放。

三氯车间产生的氯化尾气和二氯车间产生的氯化尾气与中和废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准排放要求经30m高排气筒排放；烘干、风送、造粒、压片工序产生的含尘废气须满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准要求后经30m高的排气筒排放。

（二）落实报告书提出的无组织控制措施，减少无组织排放量。对配料和包装工序产生的粉尘、缩合炉逸散出的氨气等要通过车间封闭，负压抽气、集中处理等措施后须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后有组织排放。采取水封等措施控制储罐区无组织排放废气，厂界无组织排放浓度须达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993）的表2标准要求。

(三)落实水污染防治措施。做好项目雨污分流、清污分流工作。拟建项目生产工艺废水通过生产污水管网收集处理后，回用于生产，不得外排。车间地面冲洗废水、循环水池排污及职工生活污水经园区污水厂处理合格后外排。外排废水须符合国家《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A 级标准及鲁南高科技化工园区污水处理厂设计进水水质标准排放。

按照有关设计规范和技术规定，厂区采取分区防渗，落实报告书提出的区域防渗措施，对生产区、污水收集管道、污水处理站、事故水池、围堰等进行防渗、防腐处理，防止污染地下水和土壤。严格按报告书要求设置监测井。

（四）加强运营期固体废物管理，确保固体废物得到妥善处理处置。一般固体废物暂存、运输、处置应符合国家《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单相关要求。严格落实危险废物处置要求，生产中若发现报告书中未识别出的危险废物，按危险废物管理规定处理处置。

(五) 优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备。确保厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类声环境功能区排放限值标准要求。

(六)加强环境监管，健全环境管理制度。按照相关要求设置规范的污染物排放口和废物贮存场，并设立标志牌。排气筒须按照规范要求设置永久采样孔、安装采样监测平台。落实环境监测计划，实施特征污染物日常监测和跟踪监测制度，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地环保部门报告。

(七)严格落实报告书中提出的环境风险防范措施，制定相应的环境风险应急预案并纳入区域环境风险应急联动机制。进一步强化并落实环境风险三级防控措施，配备必要的应急设备，定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理及防范能力。加强对环保设施运行及各类废物收集、储存、运输和处置的全过程环境管理，防止产生二次污染。严格落实非正常工况下污染防治措施，厂区污水及雨水总排口设切断设施，一旦出现事故，必须及时采取措施，防治污染事故发生。厂区设500 m3的事故水池和导排系统。储罐等须设置围堰。

(八)加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染和生态破坏。

(九)加强生态环境及土壤保护措施，做好厂区的绿化工作，合理设计绿化面积，重点考虑对特征污染物吸附强的树种，确保绿化效果。

（十）该项目报告书确定卫生防护距离为生产车间外延100m。目前该防护距离范围内无村庄、居民等环境敏感点。你公司应与滕州市政府做好沟通，卫生防护距离内不得新建居住区等环境敏感建筑物。

（十一）该项目完成后，COD及氨氮总量指标分别控制在0.25t/a、0.025t/a。二氧化硫、氮氧化物总量指标分别控制在0.97t/a、2.7t/a。

（十二）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《企事业单位环境信息公开管理办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在项目开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。

四、建设项目的环境影响报告书经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批该项目环境影响报告书。

五、由枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

枣庄市生态环境局

2019年7月15日

主题词：环保  环境影响评价  报告书  批复

抄 送：枣庄市生态环境保护综合执法支队、枣庄市生态环境局滕州分局、枣庄市环境保护科学研究所有限公司

枣庄市生态环境局办公室  2019年7月15日   共印11份