枣行审投〔2020〕A2号

枣庄市行政审批服务局

关于山东绿之能环保科技有限公司年产30万吨

水处理剂及系列产品项目环境影响报告书的批复

山东绿之能环保科技有限公司：

你公司报送的《山东绿之能环保科技有限公司年产30万吨水处理剂及系列产品项目环境影响报告书》收悉。经市生态环境局审查、审核，批复如下：

一、项目为新建项目，建设地点为滕州市鲁南高科技化工园区内。拟建项目占地面积67295m2(约100.9亩)，主要建设内容包括：HEDP生产车间、综合车间、PAC车间、固体车间、甲醛车间、仓库、辅助用间、消防水池、循环水池、事故水池、综合楼、储罐区等。项目产品包括水处理剂产品（氨基三亚甲基膦酸（ATMP）、羟基亚乙基二膦酸（HEDP）、乙二胺四甲叉膦酸钠（EDTMPS）、二乙烯三胺五甲叉膦酸（DTPMPA）、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸（PBTCA）、多氨基多醚基甲叉膦酸（PAPEMP）、双 1,6-亚己基三胺五甲叉膦酸、（BHMTPMPA）、水解马来酸酐（HPMA）、马来酸-丙烯酸共聚物（MA-AA）、丙烯酸-2-丙烯酰胺-2 甲基丙磺酸共、聚物（AA/AMPS）、聚丙烯酸（钠）PAA（s）、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物、十二烷基二甲基苄基氯化铵（1227）、聚合氯化铝（PAC））、甲醛溶液（37%）、多聚甲醛、盐酸（31%）。项目总投资34520万元。项目代码为2019-37400-26-03-070334。

该项目符合国家产业政策和鲁南高科技化工园区规划。根据环境影响报告书结论，在环境影响报告书全面落实专家审查意见和提出的各项环境保护措施、污染防治措施和风险防范措施，将项目建设的不良环境影响降到最低、满足环境保护要求的前提下，从环保角度原则同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。合理优化厂区布局及工艺设计。严格按照山东省人民政府令《山东省扬尘污染防治管理办法》以及《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发[2019]112号）制定扬尘防治及治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。加强施工污水的排放管理，杜绝污水不经处理和无组织排放。加强生态环境及土壤保护措施，做好厂区的绿化工作，合理设计绿化面积，确保绿化效果。

（二）落实大气污染防治措施。落实报告书提出的有组织废气收集、处理措施，确保处理效果。PAC生产工艺废气、其他有机膦类水处理剂生产工艺废气、聚合物类水处理剂生产工艺废气、各车间真空泵废气和罐区无组织排放废气及装载过程产生的无组织废气分别经降膜吸收后尾气均进入尾气处理车间，再经水喷淋吸收+碱液吸收后，通过15m高排气筒P1排放。其中HCl排放浓度须符合《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571- 2015) 表4标准限值要求，甲醛、醋酸等有机物排放浓度须符合《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6—2018）表2标准限值要求，VOCs排放浓度须符合《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6—2018）表1标准限值要求，颗粒物排放浓度须符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准要求。

甲醛生产过程的工艺尾气、多聚甲醛生产过程的不凝废气及除尘尾气、PBTCA生产过程产生的工艺不凝废气进入尾气焚烧炉焚烧后尾气通过15m高排气筒P2排放，NOx、颗粒物排放浓度须符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准要求；甲醛、甲醇排放浓度须符合《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6—2018）表2标准限值，VOCs排放浓度须符合《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6—2018）表1标准限值。

强化各类无组织废气的收集与处理，严格控制跑冒滴漏。HCl和厂界无组织颗粒物须符合《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表7标准限值，同时颗粒物须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求；甲醇、甲醛须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求；VOCs须符合《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6—2018）表3厂界监控点浓度限值要求。

（三）落实水污染防治措施。合理设计建设厂区给排水及污水处理系统，实施雨污分流、污污分流。项目工艺废水全部回用于生产过程中，不外排。项目外排的废水主要包括车间地面冲洗废水、循环水排污及职工生活污水。外排废水须符合《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1、表3间接排放限值及鲁南高科技化工园区污水处理厂设计进水水质标准要求。

按照有关设计规范和技术规定，厂区采取分区防渗，落实报告书提出的区域防渗措施，对初期雨水池及事故水池、生产装置区、甲醛储罐区、盐酸储罐区及其他原料储罐区等重点防治区进行防渗防腐处理，防止污染地下水和土壤。对维修车间、控制室、消防水池、消防泵房、循环水站、水泵房、变配电室、化验室等一般污染防治区，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）Ⅱ类场进行设计。严格按报告书要求设置监测井。

（四）加强运营期固体废物管理。加强各类废物及危险化学品的储存、运输和处置等全过程环境管理，防止产生二次污染。泥渣外售用于建筑材料，工艺废活性炭	、空油桶、废机油、废银催化剂、实验室废液、废弃的含油抹布、劳保用品等危险废物委托有资质单位处置，脱盐水站废活性炭、脱盐水站废反渗透膜、生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。一般固体废物暂存、运输、处置应符合国家《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单相关要求。严格落实危险废物处置要求，危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求。生产中若发现报告书中未识别出的危险废物，按危险废物管理规定处理处置。

（五）加强噪声控制。优化厂区平面布置，采取车间隔声、基础减振、柔性接口、选用低噪声设备等相关措施，确保厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（六）健全环境管理制度。按照相关要求设置规范的污染物排放口、监测口和废物贮存场，排气筒须按照规范要求设置永久采样孔、安装采样监测平台，并设立标志牌。在废气排气筒安装VOCs等自动监控设备，并按要求与生态环境部门联网，构建长期完善有效的环境监控系统。落实环境监测计划，实施特征污染物日常监测和跟踪监测制度，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地生态环境部门报告。

（七）严格落实报告书中提出的环境风险防范措施，制定相应的环境风险应急预案并纳入区域环境风险应急联动机制。进一步强化并落实环境风险三级防控措施，配备必要的应急设备，定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理及防范能力。严格落实非正常工况下污染防治措施，厂区污水及雨水总排口设切断设施，一旦出现事故，必须及时采取措施，防治污染事故发生。厂区设足够容积的事故水池和导排系统。储罐区等须设置围堰。

（八）该项目运营后，颗粒物、NOx、VOCs排放量应分别控制在0.55t/a、2.53t/a、0.5 t/a以内。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《企事业单位环境信息公开管理办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在项目开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施,并委托有资质的单位开展施工期环境监理工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目建设运行中应遵循环评报告书及园区等相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

枣庄市行政审批服务局

2020年3月25日

主题词：生态环境  环境影响评价  报告书  批复

抄送：枣庄市生态环境局、枣庄市生态环境保护综合执法支队、枣庄市生态环境局滕州分局、枣庄市环境保护科学研究所有限公司

枣庄市行政审批服务局办公室 2020年3月25日印发

（共印15份）