枣环行审字[2020]23号

枣庄市生态环境局关于山东新锐化学科技有限公司

甲基丙烯酸缩水甘油酯系列产品生产项目（一期3000t/a甲基丙烯酸缩水甘油酯）环境影响报告书的批复

山东新锐化学科技有限公司：

你公司报送的《山东新锐化学科技有限公司甲基丙烯酸缩水甘油酯系列产品生产项目（一期3000t/a甲基丙烯酸缩水甘油酯）环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建（未批先建），位于市中区水处理剂产业园内。项目占地面积28014m2，主要建设一套3000t/a的甲基丙烯酸缩水甘油酯生产线，包括喷雾干燥装置、中和、酯化、精馏等生产装置；配套建设公用工程（空压制氮站、循环水站、冷冻水站）、辅助工程、储运工程和环保工程。项目总投资4000万元。原市中区环境保护局在2017年8月28日对项目未办理环评手续擅自开工建设行为处罚10万元。市中区人民政府根据《关于加快推进违规化工企业专项整治工作的通知》（鲁经信原〔2018〕205号）精神，同意该项目补充完善相关手续。

该项目符合国家产业政策。在全面落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施、污染防治和风险防范措施后，将项目建设的不良环境影响降到最低、满足环境保护要求的前提下，我局从环保角度原则同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的主要环保对策措施等进行建设和运营。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。加强施工污水的排放管理，杜绝污水不经处理和无组织排放。加强生态环境及土壤保护措施，做好厂区的绿化工作，合理设计绿化面积，确保绿化效果。

（二）落实大气污染防治措施。落实报告书提出的有组织废气收集、处理措施，确保处理效果。喷雾干燥工序废气经“旋风+布袋除尘器”处理，达到《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中的中重点控制区标准要求后通过15m高排气筒（P1）排放。耙式干燥、蒸馏、精馏和灌装废气经“三遍冷冻水冷凝+活性炭吸附装置”处理，达到《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)中标准要求后通过15m排气筒（P2）排放。

强化无组织废气治理。严格按照环评要求落实各装置、各生产单元VOCs控制措施。装卸废气采用底部装载、储罐区采用“氮封+呼吸阀”、生产区采取密闭方式减少废气排放。颗粒物、环氧氯丙烷、VOCs厂界浓度须达到《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中重点控制区标准要求和《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中标准。

（三）落实水污染防治措施。做好项目雨污分流、污污分流工作，合理设计建设厂区给排水及污水处理系统、优化收集处理工艺。车间冲洗废水、循环冷却水、生活污水收集至厂区污水收集池收集后经管网排入园区污水处理厂处理、外排废水须达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)一级A标准及园区污水处理厂接管要求。

（四）加强运营期固体废物管理。生活垃圾由环卫部门定期清运。甲基丙烯酸钠全部回用。一般固体废物暂存、运输、处置应符合国家《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单相关要求。精馏残渣、废机油、废活性炭委托有资质单位处理，危险废物贮存和处置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。项目投产后产生的氯化钠应按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2019）、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～6）要求进行鉴定，如果鉴定后为危险废物，交由相应处置能力的持危险废物经营许可证单位处置；如果鉴定为一般固体废物，应委托具有相关处理能力公司处置。生产中若发现报告书中未识别出的危险废物，按危险废物管理规定处理处置。

（五）加强噪声控制。优化厂区平面布置，采取车间隔声、基础减振、选用低噪声设备等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准要求。

（六）健全环境管理制度。按照相关要求设置规范的污染物排放口、监测口，排气筒须按照规范要求设置永久采样孔、安装采样监测平台，并设立标志牌，安装VOCs等自动监控设备，并按要求与生态环境部门联网。落实环境监测计划，实施特征污染物日常监测和跟踪监测制度，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地生态环境部门报告。

（七）严格落实报告书中提出的环境风险防范措施。落实预警监测和应急处置措施，制定完善环境风险应急预案并纳入区域环境风险应急联动机制。进一步强化并落实环境风险三级防控措施，配备必要的应急设备，定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理及防范能力。严格落实非正常工况下污染防治措施，厂区污水及雨水总排口设切断设施，一旦出现事故，必须及时采取措施，防治污染事故发生。

（八）该项目完成后，颗粒物、VOCs总量指标分别控制在0.58t/a、2.24t/a以内，COD及氨氮总量指标分别控制在0.25t/a、0.025t/a以内。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施,并委托有资质的单位开展施工期环境监理工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目建设运行中应遵循环评报告书及园区等相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局市中分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局市中分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2020年9月1日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、市中分局

枣庄市生态环境局办公室 2020年9月1日印发

（共印10份）