枣环行审字[2020]26号

枣庄市生态环境局关于滕州

鑫和生物科技有限公司年产600吨食品添加剂生产线建设项目环境影响报告书的批复

滕州鑫和生物科技有限公司：

你公司报送的《滕州鑫和生物科技有限公司年产600吨食品添加剂生产线建设项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建（未批先建），建设地点项目位于滕州市大坞镇生物医药产业园区供热中心西侧、土山路北侧。滕州市环境保护局于2018年12月对该公司开具了行政处罚决定书（滕环罚字[2018]142号）并进行了处罚。主要建设甲一、甲二、甲三共三个生产车间，工艺装置主要为反应设备、分馏设备、真空泵等；配套仓库、污水预处理站、事故水提升池及初期雨水池、消防水池、配电室等。生产规模为年产600吨醛类、醇类、酯类、酮类、杂环类食品添加剂，其中醛类272t、醇类25t、酯类236t、酮类5t、杂环类62t。项目总投资为5000万元，环保投资545万元。

该项目行业类别为“C14食品制造业C1495食品及饲料添加剂制造”，符合国家产业政策。在全面落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施、污染防治和风险防范措施后，将项目建设的不良环境影响降到最低、满足环境保护要求的前提下，我局从环保角度原则同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的主要环保对策措施等进行建设和运营。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。加强施工污水的排放管理，杜绝污水不经处理和无组织排放。加强生态环境及土壤保护措施，做好厂区的绿化工作，合理设计绿化面积，确保绿化效果。

（二）落实大气污染防治措施。落实报告书提出的有组织废气收集、处理措施，确保处理效果。有组织废气包括反应生成的废气、蒸馏尾气及工艺中有机溶剂挥发废气、上料粉尘、污水处理站废气。其中项目低浓度有机废气经“氧化喷淋塔+催化氧化+喷淋生化处理装置”处理后经20m排气筒P2排放，高浓度有机废气经“活性炭吸附+脱附催化燃烧”处理后经20m排气筒P3排放，颗粒物经布袋除尘器处理后经20m排气筒P1排放。VOCs等须达到《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》表1及表2第Ⅱ时段标准相关要求，颗粒物须达到《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区标准相关要求。SO2、NOx须达到《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区有组织排放浓度限值要求。食堂油烟须达到《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）要求。

污水处理站加盖密闭处理，将各污水池挥发低浓度废气收集后引入废气处理装置中催化氧化装置处理后通过P2排放。处理后VOCs有组织排放浓度须达到《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2376-2019）表1（60mg/m3、3.0kg/h）标准要求；有组织NH3、H2S、臭气浓度排放浓度满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）要求。

无组织废气主要为生产装置区原料挥发有机废气，污水处理站废气，及未收集颗粒物。严格落实各装置、各生产单元颗粒物、VOCs等控制措施，强化各类无组织废气的收集与处理，确保厂界VOCs、颗粒物浓度能够满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3相关要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放监控浓度标准。NH3、H2S、臭气浓度厂界浓度须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

（三）落实水污染防治措施。做好项目雨污分流、污污分流工作，合理设计建设厂区给排水及污水处理系统、优化收集处理工艺。项目生产工艺洗料废水有机物含量较高，先进入三效蒸发器处理。与生活污水、设备车间冲洗水、刷釜废水、循环水池排水、喷淋塔废水等一同排入厂区污水处理站，处理达到接管标准后排入园区污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及《流域水污染物综合排放标准第1部分:南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2018)表2重点保护区域标准后排入界河。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，加强污染防控，厂区设足够容积的事故水池和导排系统。储罐等须设置围堰。强化厂区防漏及事故废水应急收集处理，落实分区防渗措施。加强地下水监控监测，严格按报告书要求设置监测井。

（四）加强运营期固体废物管理。加强各类废物及危险化学品的储存、运输和处置等全过程环境管理，防止产生二次污染。项目主要固废包括釜底液、滤饼、结晶盐等危险废物，委托有资质单位处理；废包装桶暂存于危废暂存间，由原厂家回收。污泥属于一般固废，外送垃圾填埋场处置，生活垃圾委托环卫清运。一般固体废物暂存、运输、处置应符合国家《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单相关要求。严格落实危险废物处置要求，危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求。生产中若发现报告书中未识别出的危险废物，按危险废物管理规定处理处置。项目主要固废包括釜底液、滤饼、结晶盐等危险废物，委托有资质单位处理；废包装桶暂存于危废暂存间，由原厂家回收。污泥属于一般固废，外送垃圾填埋场处置，生活垃圾委托环卫清运。

（五）加强噪声控制。优化厂区平面布置，采取车间隔声、基础减振、选用低噪声设备等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准的要求。

（六）健全环境管理制度。按照相关要求设置规范的污染物排放口、监测口和废物贮存场，排气筒须按照规范要求设置永久采样孔、安装采样监测平台，并设立标志牌，安装VOCs等自动监控设备，并按要求与生态环境部门联网。落实环境监测计划，实施特征污染物日常监测和跟踪监测制度，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地生态环境部门报告。

（七）严格落实报告书中提出的环境风险防范措施，制定相应的环境风险应急预案并纳入区域环境风险应急联动机制。进一步强化并落实环境风险三级防控措施，配备必要的应急设备，定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理及防范能力。严格落实非正常工况下污染防治措施，厂区污水及雨水总排口设切断设施，一旦出现事故，必须及时采取措施，防治污染事故发生。

（八）该项目完成后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs 总量指标分别控制在颗粒物0.017t/a、0.54t/a、1.08t/a、1.744t/a以内，COD及氨氮总量指标分别控制在0.37t/a、0.037t/a以内。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施,并委托有资质的单位开展施工期环境监理工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目建设运行中应遵循环评报告书及园区等相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2020年9月8日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、滕州分局

枣庄市生态环境局办公室 2020年9月8日印发

（共印15份）