枣环行审字[2020]29 号

枣庄市生态环境局关于

青岛啤酒（枣庄）有限公司新建年产100万KL(一期60万KL)啤酒工程环境影响报告书的批复

青岛啤酒（枣庄）有限公司：

你公司报送的《青岛啤酒（枣庄）有限公司新建年产100万KL(一期60万KL)啤酒工程环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建，建设地点位于枣庄市薛城区陶庄镇奚公山园艺场内，山官线路北侧。项目总建筑面积82063m2，其中：酿造动力联合车间20155m2，包装区54486m2，其他公用设施1502m2，办公及生活服务设施5920m2。新建原料处理、糖化、发酵各一套、啤酒过滤系统两套、瓶装生产线3条、易拉罐包装生产线一条、桶装生产线一条及配套设施；配电、制冷、空压、锅炉、二氧化碳回收、水处理等公用工程各一套以及给排水、消防系统等设施。工程项目总投资85000万元，环保投资1500万元。一期完成工程建成后形成年产60万千升啤酒的生产能力。

生产工艺主要包括原料处理、糖化、发酵和灌装四个工段，其中发酵工段还包括二氧化碳回收系统。

该项目符合国家产业政策。在全面落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施、污染防治和风险防范措施后，将项目建设的不良环境影响降到最低、满足环境保护要求的前提下，我局从环保角度原则同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的主要环保措施等进行建设和运营。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。加强施工污水的排放管理，杜绝污水不经处理和无组织排放。加强生态环境及土壤保护措施，做好厂区的绿化工作，合理设计绿化面积，确保绿化效果。

（二）落实大气污染防治措施。落实报告书提出的有组织废气收集、处理措施，确保处理效果。

原料处理粉尘经集气罩+布袋除尘器处理，颗粒物须达到《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准后经15m高排气筒排放。

污水站恶臭气体采用设施加盖密闭+抽排风收集+除臭装置处理，NH3、H2S、臭气浓度须达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中标准后经15m高排气筒排放。

锅炉（包含燃气锅炉与沼气锅炉）燃气废气采用低氮燃烧器处理，SO2、NOx、颗粒物须达到《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2一般控制区标准后经20m高排气筒排放。

非正常工况下沼气燃烧废气配置沼气地面火炬系统，SO2、NOx、颗粒物须达到《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准后经15m高火炬筒排放。

食堂油烟采用油烟净化器+排气筒达到《山东省饮食油烟排放标准》(DB37/ 597-2006) 中型规模标准要求后排放。

无组织废气厂界排放浓度需须达到《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2标准要求及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1 标准要求。

（三）落实水污染防治措施。做好项目雨污分流、清污分流工作，合理设计建设厂区给排水及污水处理系统、优化收集处理工艺。生产废水、生活污水通过厂区废水管网排入污水处理站处理。食堂含油废水采用油水分离后进入厂内污水处理站。废水经处理后满足《啤酒工业污染物排放标准》（GB18921-2005），同时满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准以及陶庄镇污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网进入污水处理厂进行深度处理，达标后外排。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，加强污染防控，厂区设足够容积的事故水池和导排系统。储罐等须设置围堰。强化厂区防漏及事故废水应急收集处理，落实分区防渗措施。加强地下水监控监测，严格按报告书要求设置监测井。

（四）加强运营期固体废物管理。一般固废包括酒糟、除尘器收尘灰、废酵母、废硅藻土、污水处理站污泥、废玻璃渣、废易拉罐、废纸屑、生活垃圾。酒糟、除尘器收尘灰、废酵母收集外售。废硅藻土、污水处理站污泥委托相关单位清运处置。废玻璃渣返回玻璃加工厂进行再利用。废易拉罐、废纸屑外售废品收购站。一般固废储存及暂存场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求。生活垃圾分类收集后交环卫部门清运。废机油、废活性炭、实验室废液、实验室空试剂瓶分类收集，定期交有资质单位外运处置。危险废物贮存及暂存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

（五）加强噪声控制。优化厂区平面布置，采取车间隔声、基础减振、选用低噪声设备等措施，确保东、北、西厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准的要求，南厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中4类标准的要求。

（六）健全环境管理制度。按照相关要求设置规范的污染物排放口、监测口和废物贮存场，排气筒须按照规范要求设置永久采样孔、安装采样监测平台，并设立标志牌，安装自动监控设备，并按要求与生态环境部门联网。落实环境监测计划，实施特征污染物日常监测和跟踪监测制度，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地生态环境部门报告。

（七）严格落实报告书中提出的环境风险防范措施，制定相应的环境风险应急预案并纳入区域环境风险应急联动机制。进一步强化并落实环境风险三级防控措施，配备必要的应急设备，定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理及防范能力。严格落实非正常工况下污染防治措施，厂区污水及雨水总排口设切断设施，一旦出现事故，必须及时采取措施，防治污染事故发生。

（八）该项目完成后，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物总量指标分别控制在颗粒物1.09t/a、1.83t/a、4.28t/a以内，废水中的COD及氨氮进入下游污水处理厂的总量指标分别控制在578.52t/a、47.23t/a以内。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施,并委托有资质的单位开展施工期环境监理工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目建设运行中应遵循环评报告书及园区等相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局薛城分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局薛城分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求等情形的，本批复自然作废。

枣庄市生态环境局

2020年9月18日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、薛城分局

枣庄市生态环境局办公室 2020年9月18日印发

（共印10份）