枣环行审字[2020]31号

枣庄市生态环境局

关于凌派坊（山东）科技有限公司

凌派坊靹米皮新材料项目

环境影响报告书的批复

凌派坊（山东）科技有限公司：

你公司报送的《凌派坊（山东）科技有限公司凌派坊靹米皮新材料项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建，建设地点位于峄城经济开发区（原佳龙陶瓷厂）。主要建设内容包括厂房面积约46430 m2，综合楼面积约7601m2，实验室楼、仓库面积约6250m2，建设年产2000万m靹米皮生产基地，包含四条无溶剂PU皮生产线、一条无溶剂二层皮真皮生产线、一条特种用途PU皮生产线，以及地板、墙板生产线六条，年产靹米皮2000万m，年产地板780万m2、墙板567万m2。项目总投资为66000万元，其中环保投资为230万元。

该项目符合国家产业政策。在全面落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施、污染防治和风险防范措施后，将项目建设的不良环境影响降到最低、满足环境保护要求的前提下，我局从环保角度原则同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环保措施等进行建设和运营。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。加强施工污水的排放管理，杜绝污水不经处理和无组织排放。加强生态环境及土壤保护措施，做好厂区的绿化工作，合理设计绿化面积，确保绿化效果。

（二）落实大气污染防治措施。

副厂房A区和B区的烘干有机废气经集气设施收集，引入各车间的“吸附浓缩-催化燃烧”设备进行处理后经各车间顶部21m高排气筒（H1、H2）外排。VOCs排放浓度须达到《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2019)表1(II时段)中排放限值要求。

强化各类无组织废气的收集与处理，确保厂界颗粒物排放浓度满足《合成革与人造革工业污染物排放标准》(GB21902-2008) 表6厂界无组织排放浓度限值，厂界VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2019)表3厂界监控点浓度限值要求。厂区内厂房外非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822—2019）表A.1标准要求。

食堂油烟废气经油烟净化器处理满足山东省《饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006)标准要求后通过内置式烟道排放。

（三）落实水污染防治措施。

做好项目雨污分流、清污分流工作，合理设计建设厂区给排水及污水处理系统。车间地面清洗废水、循环水排污水和职工生活污水（食堂废水先经隔油池处理）经污水管网排入上实环境（枣庄峄城）污水处理有限公司进行深度处理。外排废水水质须满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A等级标准和上实公司接管标准。

（四）切实落实地下水和土壤污染防治措施。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，加强地下水污染防控，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理，防止污染地下水和土壤。加强地下水监控监测，严格按报告书要求设置监测井。

（五）加强固体废物管理。

加强各类固体废物储存、处置等全过程环境管理，防止产生二次污染。废离型纸、边角料、废包装材料暂存一般固废暂存间，收集后出售。废活性炭、废原料桶、废机油、废清洗剂、含油废抹布和手套暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。一般固体废物暂存、处置应符合国家《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单相关要求。严格落实危险废物处置要求，危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求。生产中若发现报告书中未识别出的危险废物，按危险废物管理规定处理处置。生活垃圾由环卫部门集中清运。

（六）加强噪声污染防治。

优化厂区平面布置，采取车间隔声、基础减振、选用低噪声设备等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准的要求。

（七）健全环境管理制度。按照相关要求设置规范的污染物排放口和监测口，排气筒须按照规范要求设置永久采样孔、安装采样监测平台，并设立标志牌，安装VOCs等自动监控设备，并按要求与生态环境部门联网。落实环境监测计划，实施特征污染物日常监测和跟踪监测制度，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地生态环境部门报告。采用先进的生产工艺、技术和设备，全面贯彻清洁生产理念，采取有效的污染物治理与废物综合利用措施，确保满足清洁生产的要求。

（八）严格落实报告书中提出的环境风险防范措施，制定相应的环境风险应急预案并纳入区域环境风险应急联动机制。进一步强化并落实环境风险三级防控措施，配备必要的应急设备，定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理及防范能力。严格落实非正常工况下污染防治措施，厂区污水及雨水总排口设切断设施，一旦出现事故，必须及时采取措施，防治污染事故发生。

（九）该项目完成后，VOCs 总量指标控制在1.03t/a以内，COD及氨氮总量指标分别控制在0.19t/a、0.02t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施,并委托有资质的单位开展施工期环境监理工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目建设运行中应遵循环评报告书及园区等相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局峄城分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局峄城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，本批复自然作废。

枣庄市生态环境局

2020年10月10日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、峄城分局

枣庄市生态环境局办公室 2020年10月10日印发

（共印10份）