枣环行审字[2020]15号

枣庄市生态环境局关于枣庄鼎祥新型

建材有限公司年产30万立方米绿色环保建材产业

一体化建设项目环境影响报告表的批复

枣庄鼎祥新型建材有限公司:

你公司报送的《枣庄鼎祥新型建材有限公司年产30万立方米绿色环保建材产业一体化建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、枣庄鼎祥新型建材有限公司年产30万立方米绿色环保建材产业一体化建设项目位于薛城区城市矿山循环经济示范园内。项目为新建，占地面积78381m2，建筑面积39591m2，主要建设综合楼、生产车间、餐厅、附属用房及其他辅助设施等建筑物，购置安装皮带输送机、球磨机、空压机、搅拌罐、除尘器等设备（不得配置石子等石材的筛分、破碎设备），外购水泥、砂子、石灰、石膏、铝粉等原料，通过搅拌、浇筑、切割、蒸养等工序生产蒸压加气混凝土砌块和板材。项目建成后年产蒸压加气混凝土砌块20万立方米，蒸压加气混凝土板材10万立方米。

项目符合产业政策。在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告表所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。加强施工污水的排放管和生态环境及土壤保护措施，做好厂区的绿化工作，合理设计绿化面积，确保绿化效果。

（二）强化大气污染防治措施。水泥、砂子、石灰、石膏、铝粉等原料应在密闭棚内存储。生产工艺均应在负压密闭厂房内进行。球磨破碎（仅限于破碎石膏，严禁破碎石块、石子等石材）废气经“负压集尘罩+布袋除尘器”方式处理后经过15m排气筒（P1）排放。搅拌工序废气经负压集气罩收集进入布袋除尘器处理后经过15m排气筒（P2）。外排废气须达到满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373—2018）“一般控制区”的限值要求。料仓呼吸废气经仓顶除尘器收集处理后排放。

锅炉烟气采用低氮燃烧后经8m高排气筒（P3）排放。外排废气须达到满足山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2一般控制区浓度排放限值要求。

加强无组织排放废气的治理。落实报告表提出无组织排放措施。钢筋切割、焊接废气经移动式烟尘净化器收集处理。场地积尘要日清日毕，设置并运行扬尘点喷淋设施。运输道路要做好硬化、洒水保洁和抑尘，运输车辆在出场前进行清洗、不带泥上路，运输车辆要密闭运输。厂界颗粒物浓度须达到《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373—2018）表3“水泥工业”无组织排放监控浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流、清污分流。生产过程制浆用水全部进入产品或损耗，降尘用水绿化用水全部消耗，车辆冲洗水经沉淀池收集沉淀后循环使用，不外排。生活污水经隔油池隔油、化粪池预处理达标后与锅炉排污水和软水制备浓水一同排入陶庄镇污水处理厂。

（四）强化噪声污染防治。采取隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（五）对固体废物实施分类收集、处理、处置。布袋除尘器收集的粉尘、浇注与切割工序产生的废混凝土、静养与蒸养工序产生的残次品收集后回用于生产；移动式烟尘净化器收集的金属粉尘、焊渣、制作钢筋网产生的废金属、铝粉与石膏的废包装袋收集后外售；生活垃圾委托环卫部门清运。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。

（六）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。严格实施清洁生产。

（七）该项目运营后，SO2、NOx、颗粒物排放总量应分别控制在0.013t/a、0.059t/a、0.0787t/a以内。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。废气收集系统或除尘设施发生故障或检修时，应停止运行生产工艺设备，待检修完毕后再投入使用。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局薛城分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局薛城分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2020年11月14日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

抄送：枣庄市生态环境保护综合执法支队、枣庄市生态环境局薛城分局

枣庄市生态环境局办公室 2020年11月14日印发

（共印10份）