枣环行审字[2020]36号

枣庄市生态环境局

关于枣庄新建沥青站及稳定土拌合站

环境影响报告表的批复

枣庄锦途路桥工程有限公司:

你公司报送的《枣庄锦途路桥工程有限公司枣庄新建沥青站及稳定土拌合站环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于薛城区陶庄镇后湾村。建设内容包括主体工程（沥青混凝土搅拌站、稳定土搅拌站）、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等（不得配置石子等石材的筛分、破碎设备）。项目总投资2023.28万元，其中环保投资127万元。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告表所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环保措施等进行建设和运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。加强施工污水的排放管和生态环境及土壤保护措施。

（二）强化大气污染防治措施。原料应该密闭棚内存储。卸料采取原料进棚全覆盖密闭卸料，投料、搅拌工序均应在密闭厂房内进行。

燃气导热油炉、烘干燃烧器天然气通过低氮燃烧器燃烧后分别由15m排气筒H1、H2排放。外排废气排放须符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中一般控制区的标准要求。

沥青搅拌站粉尘经布袋除尘器收集后通过15m排气筒（H2）排放。外排废气须符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“其他建材”行业一般控制区排放标准要求。沥青烟气通过管道通入烘干筒中进行二次燃烧后排放。外排废气须符合满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值和《挥发性有机物排放标准 第七部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中非重点行业排放限值要求。

筒仓废气经筒仓自带除尘器处理后由呼吸口高空排放。外排废气须符合	《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“其他建材”行业一般控制区排放标准要求。

落实报告表提出无组织排放措施。场地积尘要日清日毕，设置并运行扬尘点喷淋设施。运输道路要做好硬化、洒水保洁和抑尘，运输车辆在出场前进行清洗、不带泥上路，运输车辆要密闭运输。厂界颗粒物浓度须符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3“除其他水泥外的其他建材”中无组织排放浓度限值；苯并芘须符合《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准，VOCS须符合《挥发性有机物排放标准 第七部分：其他行业》(DB37/ 2801.7-2019) 表2厂界监控点浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流、清污分流。车辆冲洗水经沉淀池处理后循环使用。生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运处理。

（四）强化噪声污染防治。采取相应的隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（五）对固体废物实施分类收集、处理、处置。生活垃圾委托环卫部门清运。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。危险废物委托有资质单位处置。危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求。

（六）强化污染源管理。建设规范污染物排放口，落实环评文件提出的环境管理及监测计划。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。严格实施清洁生产。

（七）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（八）该项目运营后，SO2、NOX、颗粒物、VOCS排放总量应控制在0.219t/a、0.431t/a、0.085t/a、0.059t/a以内。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局薛城分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局薛城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2020年11月16日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

抄送：薛城分局、市生态环境保护综合执法支队

枣庄市生态环境局办公室 2020年11月16日印发

（共印10份）