枣环行审字[2020]50号

枣庄市生态环境局关于枣庄臻鸿

食品有限公司年屠宰2000万羽白羽肉鸡深

加工项目环境影响报告书的批复

枣庄臻鸿食品有限公司:

你公司报送的《枣庄臻鸿食品有限公司年屠宰2000万羽白羽肉鸡深加工项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于薛城经济开发区腾飞路6号。项目利用现有厂房改建，项目总占地面积8640㎡，总建筑面积4648㎡，新建肉鸡屠宰车间1座，设置1条肉鸡屠宰线,建成投产后具有年屠宰2000万羽白羽肉鸡的生产能力。

在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设和运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。

（二）强化大气污染防治措施。挂鸡台产生的恶臭经除臭剂二级喷淋装置处理符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求后由15m排气筒P1排放；污水处理站恶臭经加盖密封后由引风装置收集经“碱液喷淋+生物过滤除臭装置”处理符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求后经过15m高的排气筒P2排放。

加强无组织废气防治，采取车间地面加强清扫和通风、厂区及污水处理站周围加强绿化等措施。氨、硫化氢、臭气浓度厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流、清污分流。废水经厂区污水处理站处理符合枣庄北控污水处理有限公司进口水质要求、《污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)》A等级要求以及《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3三级排放标准要求后排入园区污水管网，不得外排。废水不能确保排入园区污水处理管网时，项目不得投入生产。

（四）加强土壤和地下水保护。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，加强污染防控，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理，落实分区防渗措施。加强土壤污染隐患排查治理，定期开展土壤监测和重点区域、重点设施隐患排查。加强地下水监控监测，严格按报告书要求设置监测井。

（五）强化噪声污染防治。优化厂区平面布置，采取选用低噪声设备、减振、隔声、消声等降噪措施，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（六）对固体废物实施分类收集、处理、处置。鸡粪外卖至当地有机肥料生产厂家作原料。病死鸡委托无害化处理单位处置。湿鸡毛、不可食用内脏、肉渣、鸡爪黄皮、鸡头、格栅及隔油收集的油脂及其他沉淀物、污水处理站污泥外卖至当地有机肥料生产厂家作原料。包装废物、废沉淀剂包装袋收集后外卖。生活垃圾由环卫部门统一清运。废次氯酸钠包装桶、废氢氧化钠包装袋、废冷冻机油、废冷冻机油桶、废灯管、废制冷剂包装瓶委托有资质单位处置。

（七）强化污染源管理。落实环评文件提出的环境管理及监测计划，安装在线监测设备并与环保部门联网。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。严格实施清洁生产。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）该项目运营后，COD、NH3-N排放量应控制在10.298t/a、1.030t/a以内，总量替代指标从枣庄北控污水处理有限公司总量指标中解决。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局薛城分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局薛城分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2020年12月31日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：薛城分局、市生态环境保护综合执法支队

枣庄市生态环境局办公室 2020年12月31日印发

（共印10份）