枣环行审字[2020]52号

枣庄市生态环境局关于山东滕远

电力电子有限公司3万吨/年废旧家电、电子

产品拆解加工项目环境影响报告书的批复

山东滕远电力电子有限公司:

你公司报送的《山东滕远电力电子有限公司3万吨/年废旧家电、电子产品拆解加工项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于滕州市经济开发区春藤东路899号。年拆解加工废旧家电、电子产品3万吨：建设CRT电脑显示器拆解线1条，可年拆解CRT电视、CRT显示器、电脑27.5万台/年；液晶电脑电视拆解线1条，可年拆解液晶电视、显示器、监视器82.5万台/年；洗衣机空调拆解线1条，可年拆解洗衣机、空调17.0万台/年；通讯设备拆解线1条，可年拆解手机、电话机及小型通讯设备300万台/年；冰箱拆解处理线1条，可年拆解电冰箱15万台/年；配套建设1条塑料外壳破碎处理设备。总投资8000万元（其中环保投资450万元）

在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设和运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。

（二）强化大气污染防治措施。CRT类家电拆解线拆解废气经收集后送至1#布袋除尘器处理，屏锥分离废气及玻璃屏板清理废气经收集后送至2#布袋除尘器处理，3股废气共用P1排气筒排放。P1排气筒颗粒物排放浓度须符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求，铅及其化合物排放浓度须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求。

液晶类家电拆解线拆解废气经收集后送至3#布袋除尘器处理，背光灯管拆卸含汞废气经收集后，送至两级载硫活性炭吸附装置处理，2股废气共用P2排气筒排放。P2排气筒颗粒物排放浓度须符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求，汞及其化合物排放浓度须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求。

空调与洗衣机拆解共用1条拆解线，拆解废气经收集后送至4#布袋除尘器处理后，经P3排气筒排放。P3排气筒颗粒物排放浓度须符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求。

电冰箱拆解线拆解工作台设置吸风罩采用侧吸加顶吸，拆解废气经收集后送至“5#布袋除尘器+两级活性炭串联吸附装置”处理。电冰箱箱体破碎线一次破碎废气、二次破碎废气及泡棉压缩废气3股废气经管线收集送至旋风除尘器预处理后，再送至“5#布袋除尘器+两级活性炭串联吸附装置”处理。电冰箱拆解线拆解粉尘、破碎废气、泡棉压缩废气共用1套“5#布袋除尘器+活性炭吸附装置”处理后经P4排气筒排放。P4排气筒颗粒物排放浓度须符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求，VOCs排放浓度须符合《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7—2019）表1Ⅱ时段标准要求。

通讯设备拆解线拆解粉尘经收集后送至6#布袋除尘器处理后通过P5排气筒排放。P5排气筒颗粒物排放浓度须符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求。

塑料破碎线破碎工序及塑料输送皮带密闭设计，破碎废气经管线收集后送至7#布袋除尘器处理后通过P6排气筒排放。P6排气筒颗粒物排放浓度须符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求。

加强无组织排放废气的收集处理。拆解工作台合理设置集气罩采用顶吸加侧吸，保证气流吸入速度，提高收集效率。屏锥分离工作台、背光灯管拆解工作台除物料进出口外封闭设计，物料进出口加设软帘，提高收集效率。电冰箱箱体破碎线整体密闭，提高废气收集效率。塑料破碎线破碎工序及输送皮带密闭，减少废气无组织排放。厂界污染物浓度满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流、清污分流。项目设置1套污水处理设施用于初期雨水处理，采用气浮（投加PAC、PAM）工艺处理，处理能力20m³/d。平衡盐水与生活污水排至厂内化粪池混合稀释后，与厂内污水处理设施处理后的初期雨水符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求后一同经市政污水管网排入国电银河水务（滕州）有限公司深度处理。

（四）加强土壤和地下水保护。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，加强污染防控，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理，落实分区防渗措施。加强土壤污染隐患排查治理，定期开展土壤监测和重点区域、重点设施隐患排查。加强地下水监控监测，严格按报告书要求设置监测井。

（五）强化噪声污染防治。优化厂区平面布置，采取建筑隔声、基础减振等措施减轻噪声排放。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（六）对固体废物实施分类收集、处理、处置。项目产生的一般固废收集后送至厂内一般固废暂存库暂存，及时外售相关企业回收利用处理。产生的危险废物厂内危废库暂存，及时委托危废资质单位处理。生活垃圾委托环卫部门清运。

（七）健全环境管理体系。按照相关要求在规定位置设置规范的污染物排放口、监测口，并设立标志牌。严格根据相关规定强化落实环境管理及监测计划，加强厂区VOCS无组织排放监控，在废气排气筒安装常规污染物（含VOCs）等自动监控设备，并按要求与生态环境部门联网。严格实施清洁生产。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。

（八）强化环境风险防范和应急措施。加强生产运行中的全程风险管理，建立长期有效的污染防治机制。建设相应的围堰、事故水池及相应配套导排系统等。健全完善三级防控体系，制定应急预案并与区域事故应急系统相协调，确保配备必要的应急设备设施并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。强化环境信息公开与公众参与机制。按照《环境影响评价公众参与办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在项目开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。项目建设运行中应遵循环评报告书及园区等相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2020年12月31日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：滕州分局、市生态环境保护综合执法支队

枣庄市生态环境局办公室 2020年12月31日印发

（共印10份）