枣环许可字[2021]13号

枣庄市生态环境局关于

山东联合王晁水泥有限公司粉磨系统能效提升

节能技术改造项目环境影响报告表的批复

山东联合王晁水泥有限公司:

你公司报送的《山东联合王晁水泥有限公司粉磨系统能效提升节能技术改造项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为技改，位于台儿庄区涧头集镇顿庄村现有厂区内。山东联合王晁水泥有限公司现有一条2500t/d熟料新型干法水泥生产线、年产水泥100万吨以及与熟料生产线配套的4.5MW纯低温余热发电机组。在粉磨站原有产能100万吨不变的前提下，将原生料粉磨Φ4.6×13m管磨机、电机等18台（套）设备拆除改造，新购置节能型CLF180120辊压机、高效选粉机、电机、变频器、智能化控制系统等11台套高效先进设备，电机功率减少960KW。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司报告表中所列建设项目的规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。

（二）强化大气污染防治措施。1#～3#排气筒、窑尾排气筒废气经布袋除尘器处理符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373--2018）表2“一般控制区”标准后排放。

落实报告表提出无组织排放措施。熟料等装卸、存储应在密闭棚内进行。场地积尘要日清日毕，设置并运行扬尘点喷淋设施运输道路要做好硬化、洒水保洁和抑尘，运输车辆在出场前进行清洗、不带泥上路，运输车辆要密闭运输。厂界颗粒物浓度须符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373—2018）表3“水泥工业”无组织排放监控浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流、清污分流。冷却水经收集后通过管道排入污水处理站，处理后的尾水再用于磨粉机等的冷却水，循环利用不外排。

（四）强化噪声污染防治。采取车间内合理布局、设备基础减振、加强设备管理等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界境噪声排放标准 》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（五）对固体废物实施分类收集、处理、处置。除尘器粉尘回用于生产。废矿物油等危险废物委托有资质的单位处置。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。危险废物的收集、贮运和转运环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求。

（六）强化污染源管理。建设规范污染物排放口，落实环评文件提出的环境管理及监测计划。厂区内要安装符合国家监测标准要求的β射线法环境空气PM10在线监测设备，并按要求与生态环境部门联网。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。严格实施清洁生产。

（七）强化环境风险防范和应急措施。落实源头控制和分区防治措施。制定突发环境事件应急预案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。废气收集系统或除尘设施发生故障或检修时，应停止运行生产工艺设备，待检修完毕后再投入使用。

（八）该项目运营后，颗粒物排放总量应控制在2.02t/a以内。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局台儿庄分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局台儿庄分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2021年2月9日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

抄送：台儿庄分局、市生态环境保护综合执法支队

枣庄市生态环境局办公室 2021年2月9日印发

（共印10份）