枣环许可字[2021]14号

枣庄市生态环境局

关于枣庄德萨迪建材有限公司石英石板材

生产扩建项目环境影响报告表的批复

枣庄德萨迪建材有限公司:

你公司报送的《枣庄德萨迪建材有限公司石英石板材生产扩建项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为扩建，位于台儿庄区泥沟镇前薛路北侧现有厂区内。建设内容主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等（不得配置石子等石材的破碎设备）。项目建成后石英石板材生产规模由年产800万m2增加到1800万m2。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司报告表中所列建设项目的规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。加强施工污水的排放管和生态环境及土壤保护措施，做好厂区的绿化工作，合理设计绿化面积，确保绿化效果。

（二）强化大气污染防治措施。物料、产品的装卸和储存、计量、投料、搅拌、固化工序应在密闭设施内进行，形成负压除尘。

搅拌、布料、压制、固化工序废气采用“集气罩+活性炭吸附脱附+催化燃烧”工艺处理后通过15m高排气筒排放。外排废气须符合《山东省挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1中“人造板制造”中Ⅱ时段的排放限值和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准要求。

落实报告表提出无组织排放措施。加强车间通风，地面积尘要日清日毕。厂界废气浓度须符合《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表 3“除水泥外其他建材”浓度限值、《山东省挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表 2 厂界监测点浓度限值和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流、清污分流。生产废水经沉淀池处理后回用生产，生活废水经沉淀池处理喷洒抑尘。

（四）强化噪声污染防治。采取选用低噪声设备、隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（五）对固体废物实施分类收集、处理、处置。生活垃圾由环卫部门统一清运。废边角料收集后作为建筑材料外售给建材公司。收集粉尘回用于生产。污泥压滤处理后作为建筑材料外售给建材公司回收。废活性炭、废催化剂、废包装桶委托有资质单位处置。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单等要求。厂内危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单等要求。

（六）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。加强厂区VOCS无组织排放监控，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）规定，安装VOCS无组织排放自动监控设备。自动监控设备按要求应与生态环境部门联网。严格实施清洁生产。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。

（七）该项目运营后，全厂VOCs排放总量应控制在4.56t/a以内。

（八）强化环境风险防范和应急措施。落实源头控制和分区防治措施。制定突发环境事件应急预案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。废气收集系统或除尘设施发生故障或检修时，应停止运行生产工艺设备，待检修完毕后再投入使用。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《环境影响评价公众参与办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在项目开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局台儿庄分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局台儿庄分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关行业法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2021年2月9日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

抄送：台儿庄分局、市生态环境保护综合执法支队

枣庄市生态环境局办公室 2021年2月9日印发

（共印10份）