枣环许可字〔2021〕36号

枣庄市生态环境局

关于台儿庄区寨山建筑石料用灰岩矿建设项目环境影响报告表的批复

枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司：

你公司报送的《枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司台儿庄区寨山建筑石料用灰岩矿建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于台儿庄区涧头集镇政府驻地南约9km寨山。建设内容包括主体工程（开采区、工业场地及骨料加工厂）、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程等。项目建成后可年产骨料200万吨，服务年限为11.06年，总投资23200万元，其中环保投资813万元。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告表所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。项目建设应符合《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）要求，在矿产资源开发全过程中，实施科学有序开采，对矿区及周边生态环境扰动控制在可控范围内，实现矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化和矿区社区和谐化的矿山。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染和生态破坏。严格落实扬尘污染防治有关规定要求，采取遮盖、围挡、密闭、喷淋、冲洗等防风抑尘措施。矿区专用道路两侧因地制宜设置隔离绿化带，矿区绿化覆盖率应达到100%。严格履行矿山地质环境保护与土地复垦责任义务，贯彻“边开采、边恢复”的原则，对采掘区进行边坡修复、土地复垦，种植绿化树木及草地，及时治理恢复矿山地质环境。

（二）强化大气污染防治措施。骨料加工区所有工艺环节（含投料口）均应在全密闭车间内进行，形成负压除尘。

破碎机、筛分机、塔式制砂楼的各产尘点均设置集气罩收集含尘废气，收集后通过袋式除尘器除尘后经15m高排气筒H1、H2、H3、H4 排放。石粉仓、骨料仓顶部均收集含尘废气，收集后通过袋式除尘器除尘后经H5～H8排放。颗粒物排放浓度须符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“建筑石材”“重点控制区域”规定的标准值要求。

落实报告表提出无组织排放措施。生产工艺中所有的工艺设备扬尘点、受料、落料点全部设置密闭罩收集或喷淋降尘系统抑尘。使用液压挖掘机凿岩，配备湿式除尘设备，凿前岩石洒水，爆破、机械凿岩、破碎和铲装等作业过程中采取持续洒水和雾炮喷水等方式抑尘、降尘。车间及仓库顶部设置自动旋转水喷头，及时喷水抑尘，保证喷淋覆盖100%。矿石从破碎到成品库均采用胶带输送机密闭输送，下料口处增设溜槽+防尘帘布。库底出料口应建设封闭棚，安装喷淋降尘设施。成品装卸应在密闭空间进行，并运行喷淋降尘设施。机制砂散装出厂前，进行拌湿加工。运输道路要做好硬化、洒水保洁和抑尘。运输车辆要密闭运输（上面密闭设施不得高出车辆箱体），对进出厂区的运输车辆进行清洗，严禁运料遗撒和带泥上路。厂界颗粒物浓度须达到《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中规定的“除水泥外的其他建材”无组织排放浓度限值要求。

食堂油烟经油烟净化器处理达到山东省《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）标准后排放。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区内实行雨污分流、清污分流，项目须设置沉淀池用于收集初期雨水、车间冲洗废水、洗车废水。车间冲洗废水、洗车废水经沉淀后回用于洗车工序。生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，不外排。

（四）加强噪声污染防治。合理布局产生噪声设备，采取相应的选用低噪声设备、消声、减震等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）对固体废物实施分类收集、处理、处置。生活垃圾收集后委托环卫部门清运。除尘器收尘回用于石粉产品。危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。危险废物贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单要求。

（六）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。厂区内要安装至少3处符合国家监测标准要求的β射线法环境空气PM10在线监测设备，排气筒须安装颗粒物超低自动监控设备，并按要求与生态环境部门联网。安装“露天矿山远程视频监控矿系统”，监控范围包括采面、采场、加工、储存、堆场喷淋、加料口、洗车台、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。矿石运输车辆和物料运输车辆须达到国五排放标准（或为新能源运输车）。严格实施清洁生产。

（七）本项目开采矿石只限于配套机制砂生产，不得将矿石外运或从外边运进矿石。颗粒物排放总量严格控制在7.21t/a吨/年以内。

（八）强化环境风险防范和应急措施。落实源头控制和分区防治措施。制定突发环境事件应急预案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收和按照枣庄市发展和改革委员会、枣庄市工业和信息化局、枣庄市自然资源和规划局、枣庄市生态环境局《关于印发<枣庄市机制砂石行业整治提升工作方案>的通知》（枣发改工业〔2020〕54号）文件规定，经现场核验后方可投入生产。项目建设运行中应遵循环评报告表相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局台儿庄分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局台儿庄分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求等情形的，本批复自然作废。

枣庄市生态环境局

2021年5月7日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、市生态环境局台儿庄分局

枣庄市生态环境局办公室 2021年5月7日印发

（共印10份）