枣环许可字〔2021〕54号

枣庄市生态环境局

关于山东明洋再生资源有限公司年产60万立方米

商品混凝土生产项目环境影响报告表的批复

山东明洋再生资源有限公司:

你公司报送的《山东明洋再生资源有限公司年产60万立方米商品混凝土生产项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为扩建，位于薛城区邹坞镇南陈郝村南600m。建设主体工程（加工区、混凝土加工区1#、	混凝土加工区2#）、储运工程（料库、筒仓、运输）、辅助工程、公用工程、环保工程等（不得配置石子等石材的破碎、筛分设备）。项目建成后可达到年产装配式建筑构件30万m2、生态仿木水泥制品20万件、商品混凝土80万m3。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司报告表所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环保措施等。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。加强施工污水的排放管和生态环境及土壤保护措施。

（二）强化大气污染防治措施。原料应在密闭棚内存储。装卸料采取进棚全覆盖密闭装卸料。投料混合等生产工序应在密闭车间内，形成负压除尘。

改建混凝土生产线及筒仓，保持原有环保设备不变，新增的筒仓粉尘颗粒物经过滤芯过滤后排放；装卸粉尘颗粒物经水喷淋设施处理后排放；新建的搅拌粉尘将经过布袋除尘器处理后通过15m排气筒（H3）排放。外排废气须符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 2 中“一般控制区”要求。

落实报告表提出无组织排放措施。设置并运行扬尘点喷淋设施。场地积尘要日清日毕，设置并运行扬尘点喷淋设施。运输道路要做好硬化、洒水保洁和抑尘，运输车辆在出场前进行清洗、不带泥上路，运输车辆要密闭运输。厂界颗粒物浓度须符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流。生产废水经沉淀池处理后循环使用，生活污水进入化粪池收集后由环卫部门抽粪车外运，用于堆肥。

（四）强化噪声污染防治。采取厂房隔声、基础减震、加强维护、合理布局等措施进行降噪处理后，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（五）对固体废物实施分类收集、处理、处置。项目除尘器收集到的粉尘、沉淀池沉渣可收集后回用于生产；废布袋、生活垃圾由垃圾箱收集，由环卫部门每日定时清理。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。

（六）强化污染源管理。按照相关要求设置规范的污染物排放口，落实环评文件提出的环境管理及监测计划。厂区内要安装符合国家监测标准要求的β射线法环境空气PM10在线监测设备，并按要求与生态环境部门联网。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等工作。严格实施清洁生产。安装视频监控系统，监控范围包括储存、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（七）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（八）该项目运营后，颗粒物排放总量应控制在0.68t/a以内。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局薛城分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局薛城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2021年7月21日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

抄送：薛城分局、市生态环境保护综合执法支队

枣庄市生态环境局办公室 2021年7月21日印发

（共印10份）