枣环许可字〔2021〕62号

枣庄市生态环境局

关于枣庄市岩马水库增容工程

环境影响报告书的批复

枣庄市岩马水库管理服务中心：

你单位报送的《枣庄市岩马水库增容工程环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目属于扩建。工程内容包括通过将死水位降低至114.5m基础上，维持兴利水位不变，挖库1000万m3，兴利库容增加1971万m3。大坝、溢洪道、放水洞等主体工程无需进行改造。对于库区127.82m至128.32m之间的淹没影响耕园地进行抬田，对受影响的5个村庄零星房屋采取钢筋混凝土防护墙对其原址防护。为解决5个被防护村庄排水问题，新建10处排水涵管。

在全面落实报告书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，对环境的影响可以接受。在施工期确保满足生态保护红线等环保管理要求和严格落实《枣庄市饮用水水源保护条例》等规定的前提下，从环保角度分析，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的地点、规模和拟采取的环境保护措施进行建设。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）要以生态保护理念指导工程规划、设计、施工和建设后的生态保护和恢复，尽可能降低项目对生态环境的不良影响。进一步优化工程设计和施工方案，尽可能避让环境敏感点。各类施工活动要严格限制在施工带内，采用工程、生物和管理措施相结合的方法，做好生态保护和水土保持等工作，合理绿化，保护水土资源及水域生态系统。尽量减少对临时占用耕地、林地的影响。

（二）严格落实施工期大气污染防护措施。严格落实《山东省扬尘污染防治管理办法》等规定，土方开挖、场地清理、物料装卸、堆存、使用、运输等易扬尘环节加强围挡、遮盖及洒水等防尘、降尘措施。施工场地及施工道路定期清扫，保持清洁。施工场地出口设车辆清洗设备，确保车辆不带泥土出工地。加强对施工机械、运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载，不得使用劣质燃料。加强挖库底泥恶臭污染防治，库区疏挖所产生的弃土底泥及时转运至综合利用场地，需临时堆存的，要注意覆盖、定期洒水。排泥场底泥弃置区落实防渗、防流失措施，并做好覆盖，减少扬尘和臭气散发。为最大限度降低底泥弃置区扬尘及恶臭对环境的影响，区域与各村庄等敏感点距离不得小于100m。

（三）严格落实施工期废水污染防治措施。合理安排挖泥船施工，避免过多挖泥船同期展开吸挖作业，防止大规模扰动库区水体。加强对施工机械的日常养护和水中作业监管，杜绝燃油、机油的跑、冒、滴、漏现象，废机油应妥善收集，交有危险废物处理资质单位统一处理。施工机械和车辆冲洗废水、混凝土养护废水等采取隔油沉淀后回用，不得外排。施工生活污水设置防渗漏环保旱厕收集处理，定期清运，施工结束后旱厕覆土掩埋。

现场沉淀池、隔油池、污水暂存池、排水沟、固体废物堆场等采取防渗漏处理，防止对周围地下水造成污染。完善日常管理，最大限度减少污废水泄漏事故产生，从源头上预防地下水污染。

（四）严格落实施工期噪声污染防治措施。优化施工和运输方案，选用低噪声施工机械设备和低噪声作业方式，禁止不符合国家噪声排放标准的机械设备和运输车辆进入工区。合理安排施工时间，避免夜间施工作业和物料运输，尽量缩短居民聚居区附近高强度噪声设备的施工时间，在高噪设备周围和施工场界设隔声屏障，确保场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

（五）严格落实施工期固体废物防治措施。施工产生的挖方，本着以挖作填的原则，优先进行综合利用，盈余土方运往临时弃土场堆放。临时弃土场应采取工程措施、植物措施和临时措施相结合的水土保持措施，以防止水土流失。原材料料场表面做好覆盖。施工期产生的施工废料、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物应分类收集，妥善处置，防止产生二次污染。

（六）严格落实生态环境保护措施。施工期引入环境监理机构，监督各项环境保护措施按要求落实。施工活动结束后，应及时清场，尽快进行植被恢复，对临时占地实施复耕、复植，将施工对生态环境的影响降到最低程度。绿化和植被恢复优先选用当地适生物种。

（七）严格落实生态保护红线区环境保护措施。生态保护红线区范围禁止布置施工生产设施、生活营地、材料堆场及弃土场等。红线区边界树立明显标牌，控制施工机械和施工人员作业活动范围，尽量远离红线区。加强靠近红线区的施工区域环境保护巡护。涉水施工尽量避开红线区内库区鱼类产卵期。适时开展施工工段水生生物栖息情况监测。对靠近红线区工地进行围挡和美化，与红线区及周边景观相协调。严格采取洒水或喷淋等降尘措施，生活垃圾统一收集处理，施工污废水处理后回用不外排，施工产生的固体废物不得堆弃在红线保护区或临近红线区域内。

（八）严格落实工程运营期环境保护措施。施工结束后，临时占地及时进行生态恢复；加强库区水生生态和陆生生态环境的监测。采取措施保护水库水环境质量，严禁污水直排入河（库），严禁周边居民向水库倾倒污水和垃圾。加强水库管理维护，定期打捞水面垃圾；库区周边设垃圾桶。涉红线的项目区域加强日常巡护；运营期前5年，适时开展红线区生态监测。

（九）强化环境风险防范。制定完善突发环境事件应急预案，配备足够的应急队伍、设备和物资，定期开展应急演练，提升环境风险防范能力。健全水质保障体系，防止突发性污染等事故的发生，确保水质安全和区域环境安全。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对环境的污染。

（十）做好环境管理工作。加强施工期、运营期的环境管理与监控，制定落实水、大气、噪声、底泥、土壤及水土保持等监测计划，及时掌握环境状况。同时应积极配合相关部门采取可靠保护措施，防止水体富营养化，严格控制面源污染。

（十一）强化环境信息公开与公众参与机制。在工程施工和运营过程中，按规定发布环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你单位必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局山亭分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你单位应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局山亭分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自然作废。

枣庄市生态环境局

2021年8月11日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、山亭分局

枣庄市生态环境局办公室 2021年8日11印发

（共印10份）