枣环许可字〔2021〕126号

枣庄市生态环境局

关于山东枣庄天龙针织有限公司技术改造

项目环境影响报告书的批复

山东枣庄天龙针织有限公司：

你公司报送的《山东枣庄天龙针织有限公司技术改造项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目属于技术改造，位于峄城经济开发区科达路山东枣庄天龙针织有限公司厂区范围内。技改后全厂生产规模保持不变，为400万件成衣/a。主要建设内容包括淘汰更换或新增生产设备，达到原有生产规模；新建五号车间，淘汰原有台机、圆机、罗纹机,新增织布机，新增坯布印花工艺；在水洗车间，新增成衣烂花工艺；扩建厂区污水处理站处理规模。

在全面落实报告书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，对环境的影响可以接受。从环保角度分析，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的环境保护措施进行建设和运行。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。加强施工污水的排放管理和生态环境及土壤保护措施。

（二）强化大气污染防治措施。项目坯布烘干废气经布袋除尘器处理、定型废气经XR系列工业油烟物理净化设备处理达标后，由1根23m高排气筒P1排放。项目坯布印花废气、蒸化废气分别收集后经1套静电处理+活性炭吸附设备处理达标后，由1根23m高排气筒P2排放。SO2、NOx、颗粒物排放浓度须符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“重点控制区”的排放浓度限值要求，VOCs排放浓度须符合《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1其他行业企业或生产设施VOCs排放限值中纺织业II时段限值要求。

落实报告书提出无组织排放措施。颗粒物厂界浓度须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求；VOCs厂界浓度须符合《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求；恶臭污染物厂界浓度须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。你公司应按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则完善厂区排水系统。项目废水经厂区污水处理站预处理符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表2间接排放标准及修改单以及上实环境（枣庄峄城）污水处理有限公司设计进水水质要求后排入污水处理厂集中处理。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。建立完善的土壤和地下水监测制度。根据重点污染防治区平面布置、地下水流向，合理设置土壤和地下水监测井，严格落实土壤和地下水监测计划。一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（五）严格落实噪声污染防治措施。经采取基础减震、建筑隔声、距离衰减等降噪措施，厂界须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施，做到“资源化、减量化、无害化”。坯布印花工序、成衣印花工序产生的废印花版、设备维护产生的废矿物油及空桶、废气处理装置产生的废活性炭等委托有资质的单位处置。织布工序产生的废棉纱，染色水洗工序、剪毛工序、烂花工序、废气处理装置产生的棉毛、成衣工序产生的废布、包装工序产生的废包装材料、污水处理站产生的花毛及污泥等外售综合利用处置。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。严格落实危险废物处置要求，危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求。生产中若发现报告书中未识别出的危险废物，按危险废物管理规定处理处置。

（七）该项目运行后，SO2、NOx、颗粒物、VOCs排放量应分别控制在0.821t/a、0.747t/a、0.47t/a、3.916t/a以内。

（八）健全环境管理制度。按照相关要求设置规范的污染物排放口和监测口，排气筒须按照规范要求设置永久采样孔、安装采样监测平台，并设立标志牌。你公司排气筒须安装污染物在线监测设备，并按要求与生态环境部门联网。落实环境监测计划，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地生态环境部门报告。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。采用先进的生产工艺、技术和设备，全面贯彻清洁生产理念，采取有效的污染物治理与废物综合利用措施，确保满足清洁生产的要求。

（九）强化环境风险防范和应急措施。加强生产运行中的全程风险管理，强化物料的储存、输送和使用管理，加强危险废物收集、贮存和出厂转移环节的环境管理和风险防范。按规范选择材料等级，保证防腐能力和设备长周期运行需要。按照“单元—厂区—园区”水环境风险防控体系要求设置事故废水收集和应急储存设施。厂区内设置足够容积的事故水池，确保事故水可自流进入所在区域的事故水池。完善突发环境事件应急预案和受影响区域内人员应急疏散方案，配备足够的应急队伍、设备和物资，定期开展应急演练，提升区域环境风险防范能力。建立项目与区域的环境风险监控预警体系，按照分类管理、分级响应、区域联动的原则，做好项目与园区、区域等突发环境事件联防联控工作。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对环境的污染。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收）。项目建设运行中应遵循环评报告书相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局峄城分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局峄城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自然作废。

枣庄市生态环境局

2021年10月28日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、峄城分局

枣庄市生态环境局办公室 2021年10月28日印发

（共印10份）