枣环许可字〔2021〕127号

枣庄市生态环境局

关于台儿庄区双顶山矿区砖瓦用页岩

及建筑石料用灰岩矿建设项目

环境影响报告表的批复

枣庄燚兴新型建材有限公司:

你公司报送的《台儿庄区双顶山矿区砖瓦用页岩及建筑石料用灰岩矿建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

- 一、项目为新建，位于台儿庄区张山子镇政府驻地东南约7km双顶山。主要建设主体工程（采矿工程）、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程。项目建成后，开采矿石8万t/a自用于枣庄燚兴新型建材有限公司所属集团公司内部烧结新型建材空心页岩砖瓦和建筑石材。

- 在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司报告表所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环保措施等。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）强化大气污染防治措施。工艺设备扬尘点、落料点全部设置喷淋降尘系统抑尘。使用机械挖掘铲装，应配备湿式除尘设备，作业过程中采取持续洒水和雾炮喷水等方式抑尘、降尘。运输道路要做好硬化、洒水保洁和抑尘。运输车辆要密闭运输（上面密闭设施不得高出车辆箱体），对进出厂区的运输车辆进行清洗，严禁运料遗撒和带泥上路。矿区厂界颗粒物浓度须符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中规定的“除水泥外的其他建材”无组织排放浓度限值要求。

（二）严格落实水污染防治措施。车辆冲洗废水由隔油沉淀处理后用于喷洒抑尘。

（三）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理。

（四）强化噪声污染防治。采取使用低噪声设备等措施进行降噪处理后，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（五）对固体废物实施分类收集、处理、处置。生活垃圾由环卫部门定期清运。废石用于废弃矿坑回填。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物的收集、贮运和转运环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求。

（六）强化污染源管理。强化污染源管理，矿区须安装不少于3处符合国家监测标准要求的β射线法环境空气PM10在线监测设备，并按要求与生态环境部门联网。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等工作。严格实施清洁生产。安装视频监控系统，监控范围包括储存、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（七）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（八）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局台儿庄分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局台儿庄分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2021年10月29日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

抄送：台儿庄分局、市生态环境保护综合执法支队

枣庄市生态环境局办公室 2021年10月29日印发

（共印10份）