枣环许可字〔2021〕130号

枣庄市生态环境局

关于滕州市东郭水泥有限公司水泥粉磨优化

升级项目建设项目环境影响报告表的批复

滕州市东郭水泥有限公司:

你公司报送的《滕州市东郭水泥有限公司水泥粉磨优化升级项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

- 一、项目为技术改造，位于滕州市东郭镇滕州市东郭水泥有限公司厂区内。项目对现有水泥粉磨生产线进行优化升级技术改造，拆除现有5台3.2×13m水泥磨及部分辅助设施，新建2台4.2×13.5m水泥磨，并配套购置组合式选粉机、辊压机、循环风机、包装机、装车机、DCS中央控制系统、回转卸料器等设备175台（套）。

根据《关于滕州市东郭水泥有限公司水泥粉磨优化升级提升项目所需产能的置换批复意见》确认，滕州市东郭水泥有限公司水泥粉磨项目产能为200万t/a，滕州市连云山水泥有限公司水泥粉磨项目产能为200万t/a，共计400万吨，用于拟建项目产能置换。拟建项目建成后，滕州市连云山水泥有限公司水泥粉磨项目不再运营和用于其他项目产能替代。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司报告表所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环保措施等。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。加强施工污水的排放管理和生态环境及土壤保护措施，做好厂区的绿化工作，合理设计绿化面积，确保绿化效果。

（二）强化大气污染防治措施。水泥粉磨粉尘经布袋除尘器处理后由1根55m高排气筒DA092排放。熟料库后其他一般排放口废气经布袋除尘器处理后由排气筒DA053－DA091排放。外排废气须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2及《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“重点控制区”要求。

落实报告表提出无组织排放措施。采取封闭式堆场，仓、棚、库全部实现封闭式贮存。物料装卸应在封闭式建筑物内进行。卸料点设置集气罩，皮带输送机卸料点设置密闭罩并配除尘设施。各粉尘产污点设置集气罩，配备布袋除尘器。除尘器设置密闭灰仓并及时卸灰，采用真空罐车、气力输送等方式运输除尘灰。物料转移和输送采取密闭输送系统，在封闭式建筑物内进行，设置并运行扬尘点气体收集处理、喷淋设施。厂区路面应硬化、洒水保洁，场地积尘要日清日毕。运输车辆要密闭运输，在出场前进行清洗、不带泥上路。厂界颗粒物浓度须符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3及《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流。生产循环系统排污水，经厂区污水站处理后回用。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理。

（五）强化噪声污染防治。采取使用低噪声设备、合理布局、基础减振、安装隔声设备等措施进行降噪处理后，确保东、南、西厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，北厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求。

（六）对固体废物实施分类收集、处理、处置。除尘器收集的粉尘回用于生产，废布袋、废包装材料外售资源回收单位。废机油等危险废物委托有资质单位处理。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物的收集、贮运和转运环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求。

（七）强化污染源管理。强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。有组织废气排放口安装在线监控设备，并按要求与生态环境部门联网。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等工作。严格实施清洁生产。安装视频监控系统，监控范围包括储存、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）该项目运营后，颗粒物、碳排放量应控制在58t/a、52960tCO2/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2021年10月29日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

抄送：滕州分局、市生态环境保护综合执法支队

枣庄市生态环境局办公室 2021年10月29日印发

（共印10份）