枣环许可字[2021]41号

枣庄市生态环境局

关于山东聚合顺鲁化新材料有限公司

年产40万吨聚酰胺6新材料项目

环境影响报告书的批复

山东聚合顺鲁化新材料有限公司：

你公司报送的《山东聚合顺鲁化新材料有限公司年产40万吨聚酰胺6新材料项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目为新建，位于鲁南高科技化工园区内，建设7条聚酰胺6新材料切片生产线，总产能40万吨/年，同时配套仓库、储罐区等储运工程，综合楼、研发中心等公辅工程，废气、废水治理系统等环保工程。产品涉及全消光聚酰胺6切片、高透明尼龙丝用切片、食品包装膜级切片、超高流动性聚酰胺6切片等，总投资110834万元。项目计划分两期建设，其中一期建设3条生产线（2条200t/d生产线和1条100t/d生产线），总产能18万吨；二期建设4条生产线（2条200t/d生产线和2条100t/d生产线），总产能22万吨。

在全面落实报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，对环境的不利影响可得到控制和缓解，我局从环保角度原则同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施等。

二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。严格采取扬尘防治措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收，严禁随地丢弃。加强施工污水的排放管理，杜绝污水不经处理和无组织排放。做好厂区的绿化工作，重点考虑对特征污染物吸附强的树种，确保绿化效果。

（二）严格落实大气治理措施。项目各生产线固体投料采用固体投料器微负压投料，废气经布袋除尘器处理后通过48m高排气筒P1、P5排放。颗粒物排放浓度须符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求。

铸带切粒过程废气经水封处理后，负压抽至喷淋塔内处理，最终通过48m高排气筒P2、P6排放。聚合精馏塔塔顶尾气、脱水泡罩塔塔顶尾气经水封处理后直接引至喷淋塔排气筒P2、P6高空排放。排气筒P2、P6污染物VOCs排放浓度须符合《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1标准限值要求。

导热油炉（一期2台，1用1备；二期1台）以园区天然气管网的天然气为燃料，配备低氮燃烧器，废气经15m高排气筒P3直接排放。外排废气须符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区标准限值要求。

污水处理站恶臭气体经二级喷淋塔处理后，经15m高排气筒P4排放。外排废气须符合《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）污染物排放限值要求。

落实报告书提出无组织排放措施。项目采用DCS生产控制系统，运输管道密闭，定期进行LDAR检测，储罐采用氮封、水封措施，装卸区采用液下装载、气液平衡管处理，减少无组织废气排放。厂界无组织废气须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准和《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3标准要求。

- 严格落实水污染防治措施。根据“雨污分流、清污分流、一水多用”的原则建设给排水及污水处理系统，进一步提高水的回用率，减少新鲜水用量和废水产生量。拟建项目生产废水、地面冲洗废水、物化实验废水等均排入厂区自建污水处理站处理，污水处理站采用“水解酸化+UASB厌氧反应+A/O系统+接触氧化+絮凝沉淀”处理符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级要求、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表1水污染物排放限值的间接排放限值及鲁南高科技化工园区污水处理厂进水标准后，同除盐水制备尾水、循环水排污水、化粪池出水等一同排至园区污水管网，进入鲁南高科技化工园区污水处理厂处理达标后外排。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）的要求，对重点污染防治区、一般污染防治区采取分区防渗措施。管线敷设尽量“可视化”。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染土壤和地下水。建立完善的土壤和地下水监测制度。根据重点污染防治区平面布置、地下水流向，合理设置土壤和地下水监测井，严格落实土壤和地下水监测计划。一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，采取选用低噪声设备、减振、隔声、消声等降噪措施，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能要求。

（六）严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。生活垃圾由环卫部门清运。聚合废切片、萃取滤渣、单体回收滤渣、污泥、废热煤、单体回收废树脂、废试剂瓶、废试剂液等交由有资质单位处置。废包装袋外售，纯水制备离子交换树脂、废反渗透膜由厂家回收。一般固废的贮存和处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单等要求；危险废物贮存和处置须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单等要求。

（七）健全环境管理体系。按照相关要求在规定位置设置规范的污染物排放口、监测口，并设立标志牌。严格根据相关规定强化落实环境管理及监测计划，安装污染物（含VOCS）排放在线连续监测系统，并按要求与生态环境部门联网。加强厂区VOCS无组织排放监控，严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）规定。自动监控设备均须按要求与生态环境部门联网。严格实施清洁生产。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。

（八）严格落实环境风险防范措施。加强生产运行中的全程风险管理，强化化工物料及危险化学品的储存、输送和使用管理，加强危险废物收集、贮存和出厂转移环节的环境管理和风险防范。按规范设置自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统，以及防火、防爆、防中毒等事故处理系统。配备足够的应急发电设施，确保紧急情况下应急设备可有效使用。按规范选择材料等级，保证防腐能力和设备长周期运行需要。按照“单元—厂区—园区”水环境风险防控体系要求设置事故废水收集和应急储存设施。厂区内装置、罐区设置围堰、防火堤，设置足够容积的事故水池，确保事故水可自流进入所在区域的事故水池。完善突发环境事件应急预案和受影响区域内人员应急疏散方案，配备足够的应急队伍、设备和物资，建立项目与区域的环境风险监控预警体系，制定环境应急监测方案。按照分类管理、分级响应、区域联动的原则，做好项目与园区、滕州市等突发环境事件联防联控工作，制定突发环境事件应急预案并定期开展应急演练，提升区域环境风险防范能力，有效防控区域环境风险。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对环境的污染。

（九）项目建成后，VOCs、NOx、SO2、颗粒物排放量应控制在4.259t/a、5.4t/a、1.61t/a、0.9808t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目施工和运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施,并委托有资质的单位开展施工期环境监理工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目建设运行中应遵循环评报告书相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境滕州分局及枣庄市生态环境保护综合执法支队，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定等要求的，本批复自然作废。

枣庄市生态环境局

2021年5月18日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、滕州分局

枣庄市生态环境局办公室 2021年5月18日印发

（共印10份）