枣环许可字[2021]44号

枣庄市生态环境局

关于山东鲁南泰山石膏有限公司

年产1000万m2装饰石膏板等项目

环境影响报告表的批复

山东鲁南泰山石膏有限公司:

你公司报送的《山东鲁南泰山石膏有限公司年产1000万m2装饰石膏板、年产1万吨轻钢龙骨、年产10万吨抹灰石膏项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于薛城经济开发区疏港路1399号。建设内容包括装饰板龙骨车间、抹灰石膏车间及辅助生产设施，项目建成后将形成的生产规模为年产1000万m2装饰石膏板、年产1万吨轻钢龙骨、年产10万吨抹灰石膏。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司报告表所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环保措施等。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。加强施工污水的排放管和生态环境及土壤保护措施。

（二）强化大气污染防治措施。原料应在密闭棚内存储。装卸料采取进棚全覆盖密闭装卸料。投料混合等生产工序应在密闭车间内，形成负压除尘。

涂胶、烘干、涂漆、热塑包装等工序废气在工序上方设置集气罩收集后经引风机引至两级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（P1）排放。废气有组织排放浓度和速率能够满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019) 中表1排放限值、《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4—2017）中表2挥发性有机物排放限值要求。

锯切工序废气在工序上方设置集气罩收集后经引风机引至布袋除尘器处理后通过15m排气筒（P2）排放。筒仓废气经顶部自带筒仓除尘器处理后经20m高排气筒（P3）排放。项目搅拌、袋装粉尘经集气罩收集引至布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（P4）排放。外排废气须符合《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018) 表2浓度限值要求，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

落实报告表提出无组织排放措施。场地积尘要日清日毕。运输道路要做好硬化、洒水保洁和抑尘。确保厂界无组织排放废气浓度符合《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019) 中表2厂界监控点浓度限值、《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB37/2801.4—2017）中表3厂界监控点浓度限值和厂区内VOCs无组织排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值、《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表3排放监控浓度限值要。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流。生活污水经化粪池处理符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及枣庄北控污水处理有限公司进水水质要求后排入市政污水管网。

（四）强化噪声污染防治。采取相应的合理布局、使用降噪消声设备、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（五）对固体废物实施分类收集、处理、处置。生产过程中产生边角料和包装固废集中收集后外售；除尘器收集粉尘集中收集后回用于抹灰石膏生产。废油墨桶、废活性炭、废机油和废润滑油等委托有危废处置资质单位处置。生活垃圾由环卫部门清运。一般性固体废物处理措施和处置方案须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，对周围环境影响较小；危险废物处置措施和方案须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关标准要求。

（六）强化污染源管理。按照相关要求设置规范的污染物排放口，落实环评文件提出的环境管理及监测计划。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。严格实施清洁生产。

（七）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（八）该项目运营后，VOCs、颗粒物排放总量应控制在0.717t/a、0.123t/a以内。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局薛城分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局薛城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2021年5月26日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

抄送：薛城分局、市生态环境保护综合执法支队

枣庄市生态环境局办公室 2021年5月26日印发

（共印10份）