枣环许可字〔2021〕148号

枣庄市生态环境局

关于山东盈达路桥建筑工程有限公司

年产商品混凝土40万立方、水稳拌合料120万吨、

沥青混凝土60万吨、干混砂浆20万立方建设项目

（一期工程） 环境影响报告表的批复

山东盈达路桥建筑工程有限公司:

你公司报送的《山东盈达路桥建筑工程有限公司年产商品混凝土40万立方、水稳拌合料120万吨、沥青混凝土60万吨、干混砂浆20万立方建设项目（一期工程） 环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于山亭区山亭区凫城镇田庄村。主要建设主体工程（沥青站、水稳站，具体建设内容包括建设年产120万t水稳拌合料生产线1条、年产60万t沥青混凝土生产线1条，年产40万m3商品混凝土生产线、年产20万m3干混砂浆生产线为二期建设内容，不在本次评价范围内）、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司报告表所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。加强施工污水的排放管理，严格落实生态环境及土壤保护措施。

（二）强化大气污染防治措施。原料储存、装卸、投料、搅拌工序应在密闭设施内进行，形成负压除尘。

DA001排气筒外排废气须符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中一般控制区的排放浓度限值要求。

DA002排气筒外排废气须符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2一般控制区标准要求。

DA003排气筒外排废气须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准、《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37-2801.7-2019）表1 非金属矿物制品业Ⅱ时段排放限值、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的标准（2000、无量纲）要求。

落实报告表提出无组织排放措施。设置并运行扬尘点除尘或喷淋设施。场地积尘要日清日毕。运输道路要做好硬化、洒水保洁和抑尘。运输车辆在出场前进行清洗、不带泥上路，运输车辆要密闭运输。厂界废气浓度须符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中无组织排放除水泥外的其他建材浓度限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值、《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37-2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流，对化粪池、沉淀池等区域采取严格的分区防渗措施。喷淋水自然蒸发损耗；清洗水设沉淀池循环使用，定期补水；厂区设防渗化粪池，生活污水由环卫部门定期抽运。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理。建立地下水和土壤污染监控和预警体系，一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（五）强化噪声污染防治。采取基础减振、厂房隔声、隔声罩隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（六）对固体废物实施分类收集、处理、处置。布袋除尘器收集的粉尘、原料储存和投料车间地面清扫收集的粉尘、沉淀池砂石等回收再利用。废导热油、设备运行和维修产生的废机油、废机油桶、废活性炭用防雨、防渗的专用容器收集后，一并委托危废处理资质的单位处置。生活垃圾分类存放，委托当地环卫部门处理。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物的收集、贮运和转运环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求。

（七）强化污染源管理。强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。排气筒须安装污染物（含VOCs）在线监测设备，厂区须分别安装不少于3处的VOCS无组织排放在线监测设备和符合国家监测标准要求的β射线法环境空气PM10在线监测设备，并按要求与生态环境部门联网。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等工作。严格实施清洁生产。安装视频监控系统，监控范围包括储存、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）该项目运营后，全厂颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量应控制在3.37t/a、0.80t/a、3.50t/a、3.15t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局山亭分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局山亭分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2021年12月8日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

抄送：山亭分局、市生态环境保护综合执法支队

枣庄市生态环境局办公室 2021年12月8日印发

（共印10份）