枣环许可字〔2022〕4号

枣庄市生态环境局

关于玮成新材料（山东）有限公司

功能高分子新材料生产建设项目

环境影响报告书的批复

玮成新材料（山东）有限公司：

你公司报送的《玮成新材料（山东）有限公司功能高分子新材料生产项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于新建（搬迁入园，原位于薛城区凯乐科技有限公司院内，原有3000t/a甲基丙烯酸缩水甘油酯项目），位于薛城化工产业园。项目主要建设生产车间3座，生产线10条：甲基丙烯酸缩水甘油酯生产线2条，流平剂、光亮剂、GMA丙烯酸树脂生产线1条（流平剂、光亮剂、GMA丙烯酸树脂交替生产），化学消光剂生产线1条，固化剂生产线1条，二苯基乙氧基磷、苯基亚磷酸二乙酯生产线1条（二苯基乙氧基磷、苯基亚磷酸二乙酯交替生产），二苯基（2,4,6-三甲基苯甲酰基）氧化磷生产线1条，2,4,6-三甲基苯甲酰基苯基磷酸乙酯生产线1条，离子交换树脂生产线1条（医药专用树脂、D-941环保专用树脂、大孔吸附树脂交替生产），物理消光剂生产线1条。建设仓库3座，罐区2处，并配套建设导热油炉房、动力车间、配电室等公用辅助工程。

在全面落实报告书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，污染物可达标排放，主要污染物排放总量符合核定的总量控制要求。从环保角度，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的地点、工艺和拟采取的环境保护措施进行建设和运营。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。加强施工污水的排放管理和生态环境及土壤保护措施。

（二）强化大气污染防治措施。生产线及罐区不含卤素有机废气、装卸车废气经“干式过滤+RCO”装置处理后通过20米高排气筒DA001排放。生产线及罐区含卤素有机废气经“干式过滤+活性炭吸附浓缩+CO（催化燃烧）+碱洗塔”装置处理后通过20米高排气筒DA002排放。污水处理站封闭后废气经“碱洗塔+除臭塔”装置处理后通过15米高排气筒DA003排放。离子交换树脂生产线的流化床干燥粉尘经旋风分离器+布袋除尘器除尘后，离子交换树脂生产线的振动筛粉尘经布袋除尘器除尘后共同经20米高排气筒DA004排放。光亮剂成品经旋风分离器+布袋除尘器收集，物理消光剂生产过程的投料、包装粉尘经集气罩收集，布袋除尘器除尘后共同通过20米高排气筒DA005排放。甲基丙烯酸缩水甘油脂中间产品甲基丙烯酸钠经旋风分离器+布袋除尘器收集后尾气分别通过20米高排气筒DA006、DA007排放。导热油炉设置低氮燃烧器，采用焦炉煤气或园区天然气作为燃料，燃烧废气经15米高排气筒DA008排放。DA001、DA002排气筒外排废气须符合《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求及表2标准要求。DA001排气筒非甲烷总烃须符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值要求。DA003排气筒NH3、H2S须符合《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161—2018）表1标准要求。DA004～DA007排气筒颗粒物排放浓度须符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区要求、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。DA008排气筒SO2、NOX、颗粒物排放浓度须符合满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区要求。

严格落实报告书提出的无组织排放措施。厂区内VOCs无组织排放控制措施应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。罐区均采用固定顶罐，环氧氯丙烷储罐同时采用氮封，液态物料全部采用密闭管道输送方式和桶泵给料方式密闭投加，粉状物料投料、包装过程设置集气罩收集措施。密封点定期进行LDAR检测，排查泄漏点及时进行修复。厂界废气浓度须符合《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3排放限值、《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2标准限制要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界监控点排放浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。生活废水、初期雨水、生产废水等经污水处理站处理后排入园区污水处理厂深度处理。外排废水须符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表2间接排放标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2中间接排放限值及园区污水处理厂进水水质要求。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。建立完善的土壤和地下水监测制度。根据重点污染防治区平面布置、地下水流向，合理设置土壤和地下水监测井，严格落实土壤和地下水监测计划。一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（五）严格落实噪声污染防治措施。采取基础减震、安装消音器和隔声罩等措施，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)中3类功能区的要求。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。釜底废物、不合格粒度白球、甲醇、氯乙烷废液、原料废包装桶、原料废包装袋、设备维修废矿物油、废导热油、污水处理污泥、废过滤棉、废活性炭、废催化剂等危险废物委托有资质单位处理。生活垃圾由环卫部门定期清运。一般工业固体废物贮存场所等须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。严格落实危险废物处置要求，危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求。生产中若发现报告书中未识别出的危险废物，按危险废物管理规定处理处置。

（七）健全环境管理制度。按照相关要求设置规范的污染物排放口和监测口，排气筒须按照规范要求设置永久采样孔、安装采样监测平台，并设立标志牌。落实环境监测计划，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地生态环境部门报告。排气筒须安装污染物在线监测设备（含使用FID检测器的NMHC自动监测设备），并按要求与生态环境部门联网。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。采用先进的生产工艺、技术和设备，全面贯彻清洁生产理念，采取有效的污染物治理与废物综合利用措施，确保满足清洁生产的要求。

（八）强化环境风险防范和应急措施。加强生产运行中的全程风险管理。按照“单元—厂区—园区”水环境风险防控体系要求设置事故废水收集和应急储存设施。厂区内设置足够容积的事故水池，确保事故水可自流进入所在区域的事故水池。完善突发环境事件应急预案和受影响区域内人员应急疏散方案，配备足够的应急队伍、设备和物资，建立项目与区域的环境风险监控预警体系，制定环境应急监测方案。定期开展应急演练，提升区域环境风险防范能力，有效防控区域环境风险。按照分类管理、分级响应、区域联动的原则，做好项目与园区、区域等突发环境事件联防联控工作。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对环境的污染。

（九）该项目运营后，COD、氨氮、VOCs、颗粒物、SO2、NOx排放量应控制在38.28t/a、3.45t/a、6.22t/a、0.921t/a、1.547t/a、3.094t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。项目建设运行中应遵循环评报告书相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局薛城分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局薛城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自不符合批复情形之日起自然作废。

枣庄市生态环境局

2022年1月10日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、薛城分局

枣庄市生态环境局办公室 2022年1月10日印发

（共印10份）