枣环许可字〔2022〕5号

枣庄市生态环境局

关于枣庄港台儿庄港区马兰屯作业区#7～#9杂货泊位工程项目环境影响报告书的批复

联海装配式建材有限公司：

你公司报送的《枣庄港台儿庄港区马兰屯作业区#7～#9杂货泊位工程项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

- 一、该项目属于新建，位于台儿庄区马兰屯镇坝子村以北，前楼村以西。枣庄港台儿庄港区马兰屯作业区已建成的#1～#6通用泊位，在#1～#6泊位南侧新建3个杂货泊位，泊位总长234米，码头建设总长度234m。吞吐量为90万吨，主要货种为新型建材（加气混凝土制品）、钢材以及其他货物种类，其他货种主要包括磷酸铁锂、锂电池、汽车配件、造纸原料、纺织原料及装饰材料等。陆域分为生产区和辅建区，生产区主要为堆场，辅建区设有泵房、沉淀池、蓄水池、变电所等。

- 在全面落实报告书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，对环境的影响将明显降低。从环保角度，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的地点和拟采取的环境保护措施等进行建设和运行。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期生态环境保护和噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。加强施工污水的排放管理和生态环境及土壤保护措施。

（二）强化大气污染防治措施。建设全封闭式货物堆场，不得露天堆放货物。采用喷水抑尘等措施，减少扬尘产生量。充分利用港区空地，合理设置防尘绿化带。运输车辆须达到国五排放标准，在港区、场区短途运输和固定线路运输等场景示范应用新能源重型卡车。加快推进船舶和港口岸电设施匹配改造，保障船舶靠港使用岸电。

（三）严格落实水污染防治措施。港区生活污水经化粪池处理后排入联海装配式建材有限公司污水处理站。船舶生活污水排入码头前沿设置的生活污水罐，采用槽车运往污水处理站。流动机械冲洗和机修含油废水经隔油处理后全部送至污水处理站处理。污水处理站出水须符合《城市污水再生利用  城市杂用水标准》（GB/T18920-2020）后，全部回用于道路喷洒和绿化用水。道路冲洗废水和码头面冲洗废水经沉淀池处理后全部回用。初期雨水通过管道统一回收至陆域后方经沉淀池处理后流入蓄水池，可作为除尘用水、绿化用水和消防用水。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。

（五）严格落实噪声污染防治措施。采取减振、合理布局强噪声源等措施，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)中2类功能区的要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。船舶生活垃圾和保养固废由台儿庄船舶垃圾接收站统一处理。陆域生活垃圾、沉淀池泥沙、污水处理站污泥由环卫部门清运处理。含油污泥、机修棉纱委托资质单位收集处理。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。严格落实危险废物处置要求，危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求。生产中若发现报告书中未识别出的危险废物，按危险废物管理规定处理处置。

（七）健全环境管理制度。落实环境监测计划，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地生态环境部门报告。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。采用先进的生产工艺、技术和设备，全面贯彻清洁生产理念，采取有效的污染物治理与废物综合利用措施，确保满足清洁生产的要求。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入运营）。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局台儿庄分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局台儿庄分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自不符合批复情形之日起自然作废。

枣庄市生态环境局

2022年1月11日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、台儿庄分局

枣庄市生态环境局办公室 2022年1月11日印发

（共印10份）