枣环许可字〔2022〕12号

枣庄市生态环境局

关于枣庄市汇晶通宝石英石有限公司

石英石板材生产线技改项目

环境影响报告表的批复

枣庄市汇晶通宝石英石有限公司:

你公司报送的《枣庄市汇晶通宝石英石有限公司石英石板材生产线技改项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为技改，位于峄城区底阁镇吴底路西北杨村枣庄市汇晶通宝石英石有限公司厂区内。主要技改内容为现有一期石英石生产线固化室由4个改为8个（固化室总面积不变，将4间分割为8间），增加树脂分散机10台、搅拌机7台、自动色选机1台；二期石英石生产线增加自动布料机4台、树脂分散机10台；增加样品切割机4台；升级改造废气处理措施。技改后不改变原辅料用量，不改变产品产能及生产工艺。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告表所列建设项目的地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设和运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。加强施工污水的排放管理和生态环境及土壤保护措施，做好厂区的绿化工作，合理设计绿化面积，确保绿化效果。

（二）强化大气污染防治措施。物料的装卸和储存、计量、投料、搅拌、固化工序应在封闭式设施内进行，形成负压除尘。

混料工序生产含尘废气经2台除尘器处理后，与色选机工作时生产废气经布袋除尘器处理后，共同经过1根15m高排气筒（DA001）排放。外排废气须符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“其他建材”“重点控制区”标准和《枣庄市生态环境局关于印发部分行业绩效分级标准（试行）的通知》（枣环函字[2021]72号）表2中A级企业排放浓度限值要求，其中PM排放浓度不高于10mg/m3。

一期、二期生产线搅拌、布料、定模、真空压制、固化等工序废气由集气罩收集后经过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧工艺处理后通过1根15m高排气筒DA002排放。外排废气须符合《山东省挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中表1“非金属矿物制品业”中Ⅱ时段的排放限值、《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“其他建材”“重点控制区”标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2标准、《枣庄市生态环境局关于印发部分行业绩效分级标准（试行）的通知》（枣环函字[2021]72号）表2中A级企业排放浓度限值要求，其中PM、NMHC的排放浓度均不高于10mg/m3。

加强无组织排放废气的治理。严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）的相关要求。落实报告表提出的生产车间密闭、设置并运行喷洒抑尘装置、湿法作业和地面硬化、积尘日清日毕等无组织排放措施。运输道路要做好硬化、洒水保洁和抑尘。车辆要密闭运输，在出场前进行清洗、不带泥上路。使用低挥发性不饱和聚酯树脂（苯乙烯含量35%以下），或在树脂中添加使用苯乙烯挥发抑制剂。树脂、固化剂、偶联剂、促进剂等原辅材料采用密闭容器存储并存放于室内，采用密闭管道或密闭容器进行输送。成品存放于专用成品库。厂界废气浓度须符合《建材工业大气污染物排放标准（DB37/2373-2018）》表3中颗粒物排放限值、《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7—2019）表2中VOCs厂界浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表3中厂界监控点浓度限值、《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93)表1中相关标准要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流、清污分流。生产废水经沉淀池处理后循环使用，生活废水经厂区化粪池处理后由环卫部门定期清运。

（四）强化噪声污染防治。采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（五）对固体废物实施分类收集、处理、处置。除尘器收集粉尘回用于生产。废边角料及不合格品、废包装袋、沉淀池泥渣等一般固废收集后外售综合利用。废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废包装桶(废树脂桶、废固化剂桶等)、废机油废润滑油、废机油桶等危险废物委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门清运。一般固废管理须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物管理须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。

（六）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。主要原辅材料消耗记录、废气治理设施运行管理规程、废气监测报告和树脂、固化剂、偶联剂、促进剂中VOCs含量检测报告（包括密度、含水率等）等环保档案齐全。排气筒须安装污染物在线监测设备（含使用FID检测器的NMHC自动监测设备，数据至少保存一年以上或具备保存一年以上的存储能力），厂区须安装不少于3处的VOCS无组织排放在线监测设备（数据至少保存一年以上或具备保存一年以上的存储能力），并按要求与生态环境部门联网。料场出入口、生产车间出入口及搅拌工序等易产生PM、VOCs排放环节，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上。主要搅拌设备及VOCs治理设施安装分表计电监控。物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车，非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术导则》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等工作。严格实施清洁生产。

（七）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（八）该项目运营后，颗粒物、VOCs排放总量应控制在0.36t/a、0.112t/a以内。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局峄城分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局峄城分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关行业法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2022年1月21日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

抄送：峄城分局、市生态环境保护综合执法支队

枣庄市生态环境局办公室 2022年1月21日印发

（共印10份）