枣环许可字〔2022〕13号

枣庄市生态环境局

关于滕州市天海养殖有限公司

年出栏150万只白羽肉鸡扩建项目

环境影响报告书的批复

滕州市天海养殖有限公司：

你公司报送的《滕州市天海养殖有限公司年出栏150万只白羽肉鸡扩建项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

- 一、该项目属于扩建，位于滕州市张汪镇年庄村村西800米路北，原建设养殖大棚8栋及配套设施，年出栏25万只白羽肉鸡。现依托现有养殖厂房8栋，改善现有鸡舍养殖环境，增加养殖密度及存栏数量，购置全自动养殖设备、鸡笼、送料设备、料塔器等主要设备并配备相应环保设施，新增一台天然气锅炉用于鸡舍供热，增加养殖时间。项目建成后年出栏150万只白羽肉鸡。

- 根据你公司报送的《滕州市天海养殖有限公司年出栏150万只白羽肉鸡扩建项目环境影响报告书》，在全面落实报告书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，污染物可达标排放，主要污染物排放总量符合核定的总量控制要求。从环保角度，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的地点、规模、工艺和拟采取的环境保护措施进行建设和运行。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。加强施工污水的排放管理和生态环境及土壤保护措施。

（二）强化大气污染防治措施。天然气锅炉自带低氮燃烧器，废气通过一根15m高排气筒P1排放。外排废气须符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区标准要求，排放速率须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求。

污水处理站设置为密闭设施，污水处理站废气通过集中收集经处理后由一根15m高排气筒P2排放。外排废气中NH3、H2S须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

落实报告书提出的无组织排放措施。鸡舍废气通过定期喷洒除臭剂、设置通风换气扇、加强鸡舍通风等措施减少废气对环境的影响。厂界NH3、H2S及臭气浓度须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求。

（三）严格落实水污染防治措施。你公司应按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则完善厂区排水系统。生活污水、鸡舍冲洗废水、湿帘排水及锅炉排水统一经污水处理站处理满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1标准（旱作）要求后排入暂存池，灌溉期回用于旱作农田灌溉，不外排。

（四）严格落实地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。建立完善的地下水监测制度。严格落实地下水监测计划。一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对地下水的不利环境影响。

（五）严格落实噪声污染防治措施。采取隔声、消音、减振、吸声等措施，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)中2类功能区的要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。医疗废物、消毒废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。鸡粪日产日清，外售综合利用。饲料残渣及散落羽毛随鸡粪外售。污水处理站污泥在污泥干化池内干化后，随鸡粪外售。病死鸡暂存于病死鸡暂存间，集中收集后委托山东汇富盛生物科技有限公司进行处置。生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。严格落实危险废物处置要求，危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求。生产中若发现报告书中未识别出的危险废物，按危险废物管理规定处理处置。

（七）健全环境管理制度。落实环境监测计划，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地生态环境部门报告。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）该项目运营后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放总量应控制在0.03t/a、0.06t/a、0.21t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自不符合批复情形之日起自然作废。

枣庄市生态环境局

2022年1月26日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、滕州分局

枣庄市生态环境局办公室 2022年1月26日印发

（共印10份）