枣环许可字〔2022〕18号

枣庄市生态环境局

关于枣庄农乡农业科技有限公司

年存栏2200头肉牛养殖项目

环境影响报告书的批复

枣庄农乡农业科技有限公司：

你公司报送的《枣庄农乡农业科技有限公司年存栏2200头肉牛养殖项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于改建，位于台儿庄区张山子镇尤沃子村村西，原枣庄瑞鑫乳业有限责任公司奶牛场内。项目占地面积70216m2，利用原奶牛场7座青贮池、1座干草库、1座精料库、1座拌料车间、1座农机库、1座危废暂存间、1座综合楼，改造原有6座牛舍（改造后为5座育肥舍、1座隔离舍）和雨污分流措施、初期雨水收集及处理设施等环保工程，建成存栏2200头肉牛，年出栏2600头肉牛的养殖规模。

在全面落实报告书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，污染物可达标排放，主要污染物排放总量符合核定的总量控制要求。从环保角度，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的地点、工艺和拟采取的环境保护措施进行建设和运营。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）项目所有设施建设及运营均应在合法手续的用地范围内。

（二）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。加强施工污水的排放管理和生态环境及土壤保护措施。

（三）强化大气污染防治措施。牛舍养殖区控制饲养密度，科学搭配饲料、添加EM菌剂；EM发酵床工艺，粪床10个月清理一次；牛舍喷洒除臭剂，加强通风。厂界NH3、H2S、臭气浓度须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求。

饲料加工粉尘经集气罩收集，布袋除尘器除尘处理后经15m高排气筒(DA001)排放。外排颗粒物须符合《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/ 2376-2019)表1一般控制区标准要求；厂界无组织颗粒物浓度须符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

食堂油烟废气经净化器处理后通过高于楼顶1.5m高排气筒排放。外排废气须符合《饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006) 标准要求。

（四）严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则完善厂区排水系统。采用发酵床饲养工艺，牛粪、尿可长期留存于舍内，不向外排放，靠着微生物的作用分解、转化，无养殖废水产生。项目运营过程中产生的生活污水由化粪池收集，定期由环卫清运。

加强场区外围雨水截流导排措施，最外围设置导排沟（沟深超过0.5m,宽度不少于0.5m），将雨水从场区外侧导出，导排沟内侧设置挡水墙（墙高不低于0.5m,宽度不少于0.3m），拦截山体侧径流雨水，避免进入场区。养殖区（生产区、隔离区）场区及道路路面为初期雨水汇水区，与其他区域之间设置隔离设施（高度不低于0.5m），设置独立的雨水导排系统，确保养殖区域内初期雨水单独收集，不与场区外雨水混排。

场区北部设置初期雨水收集、处理设施，建设1座容积不少于1000m3初期雨水（收集前3个小时雨水，下同）收集池、1座A/O工艺污水站。初期雨水经（A/O工艺）处理符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中“城市绿化”用水标准限值后，泵入场区南部1座容积5000m3的调蓄池，用于场区绿化，不外排。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。养殖区（生产区、隔离区）场区及道路硬化，采取重点防渗措施，避免初期雨水入渗。加强初期雨水收集管网重点防渗及溢流防范，保证初期雨水全部汇入初期雨水收集池。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。建立完善的土壤和地下水监测制度。根据重点污染防治区平面布置、地下水流向，合理设置土壤和地下水监测井，严格落实土壤和地下水监测计划。一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（六）严格落实噪声污染防治措施。采用基础、减振等措施，厂界噪声排放值须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区的要求。

（七）严格落实固体废物分类处置措施。生活垃圾由环卫部门统一清运。粪床外售，生产有机肥。病死牛委托无害化处理厂集中处理。饲料废包装袋外售废旧物质回收站。一般工业固体废物贮存场所等须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。严格落实危险废物处置要求，危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求。

（八）健全环境管理制度。按照相关要求设置规范的污染物排放口和监测口，安装采样监测平台，并设立标志牌。落实环境监测计划，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地生态环境部门报告。采用先进的生产工艺、技术和设备，全面贯彻清洁生产理念，采取有效的污染物治理与废物综合利用措施，确保满足清洁生产的要求。

（九）强化环境风险防范和应急措施。加强生产运行中的全程风险管理，设置事故废水收集和应急储存设施。厂区内设置足够容积的事故水池，确保事故水可自流进入所在区域的事故水池。完善突发环境事件应急预案，配备足够的应急队伍、设备和物资，制定环境应急监测方案，定期开展应急演练，提升区域环境风险防范能力，有效防控区域环境风险。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对环境的污染。

（十）项目建成投产后，全厂颗粒物排放量应控制在0.05t/a以内。

（十一）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局台儿庄分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局台儿庄分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自然作废。

枣庄市生态环境局

2022年2月8日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、台儿庄分局

枣庄市生态环境局办公室 2022年2月8日印发

（共印10份）