枣环许可字〔2022〕29号

枣庄市生态环境局

关于山东中力新型材料有限公司年产60万m3装配式建筑预制构件及混凝土搅拌站

建设项目环境影响报告表的批复

山东中力新型材料有限公司:

你公司报送的《山东中力新型材料有限公司年产60万m3装配式建筑预制构件及混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为扩建，位于市中区西王庄镇西大楼村（原西大楼村砖厂院内）。项目原为年产30万m3装配式建筑预制构件，现扩建为年产60万m3装配式建筑预制构件及混凝土搅拌站建设项目，与现有工程位于同一厂区，新建生产车间、辅助用房等（依托现有配料车间，新增一条商混生产线，年产商品混凝土30万m3。新建2#预制车间，内设装配式建筑预制构件生产线一条，年产装配式预制件30万m3），购置原料搅拌设备、布料生产线、筛砂机、砂石分离机、振动台等设备18台（套），建成后将达到年产30万m3装配式建筑预制构件及30万m3商品混凝土的生产规模（不得配置石子等石材的破碎、筛分设备）。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从生态环境部门角度，我局原则同意你公司报告表所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。加强施工污水的排放管理，严格落实生态环境及土壤保护措施。

（二）强化大气污染防治措施。原料储存、装卸、投料、搅拌工序应在密闭设施内进行，形成负压空间。

两条生产线投料及搅拌工序产生的粉尘经集气设施收集后引至两套袋式除尘器处理后分别经15m高排气筒P2（配料车间）、P3（2#预制车间）排放；筛砂产生的粉尘经集气罩收集后引至袋式除尘器处理经15m高排气筒P4排放。外排废气须符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2723-2018）表 2中“其他建材”“重点控制区”的排放浓度限值要求、速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放速率标准要求。

落实报告表提出无组织排放措施。设置并运行扬尘点除尘或喷淋设施。场地积尘要日清日毕。运输道路要做好硬化、洒水保洁和抑尘。运输车辆要密闭运输，在出场前进行清洗、不带泥上路。厂界废气浓度须符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流，严格分区防渗措施。车辆及设备清洗废水经砂石分离机分离处理后进入沉淀池，经沉淀处理后回用于生产。生活废水经厂区化粪池收集后交由附近村民定期清运堆肥。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理。建立地下水和土壤污染监控和预警体系，一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（五）强化噪声污染防治。采取选用低噪声设备，车间隔声，基础减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（六）对固体废物实施分类收集、处理、处置。废边角料、废焊渣外售综合利用，除尘器集尘、沉淀池沉渣以及分离的砂石经收集后回用于生产，生活垃圾交由环卫部门清运。废机油、废油桶由有危废资质单位进行处置。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物的收集、贮运和转运环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求。

（七）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。厂区须安装不少于3处的符合国家监测标准要求的β射线法环境空气PM10在线监测设备，并按要求与生态环境部门联网。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等工作。严格实施清洁生产。安装视频监控系统，监控范围包括储存、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）该项目运营后，全厂颗粒物应控制在0.1778t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市生态环境局市中分局和市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送市生态环境局市中分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2022年3月8日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

抄送：市中分局、市生态环境保护综合执法支队

枣庄市生态环境局办公室 2021年3月8日印发

（共印10份）