枣环许可字〔2022〕49号

枣庄市生态环境局

关于枣庄源辉新型建材有限公司年产20万吨新型建材项目环境影响报告书的批复

枣庄源辉新型建材有限公司:

你公司报送的《山枣庄源辉新型建材有限公司年产20万吨新型建材项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于薛城区陶庄镇左村陶山路电厂北100米。主要建设主体工程（生产车间、水处理车间）、辅助工程、储运工程、公用工程等，购置给料机、反击破机、酸洗罐、高压辊磨机、烘干机、电磁选、筛分机等生产设备，主要对外购的石英石矿石经过处理后，年产20万吨高纯石英砂。

根据报告书结论，在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从生态环境部门角度分析，我局原则同意你公司按照报告书所列建设项目的地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设和运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。加强施工污水的排放管理和生态环境及土壤保护措施，做好厂区的绿化工作，合理设计绿化面积，确保绿化效果。

（二）强化大气污染防治措施。破碎、酸洗、水洗、磨粉、磁选、烘干、筛分、包装工序应在密闭空间内进行，形成负压除尘。

落料破碎工序产生的颗粒物经处理后由15m高排气筒（DA001）排放。烘干工序产生的颗粒物经处理后由15m高排气筒（DA002）排放。筛分工序产生的颗粒物经处理后由15m高排气筒（DA003）排放。颗粒物排放浓度须符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表2“其他建材、重点控制区”标准限值要求。烘干废气须符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1中相关限值及《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”标准限值要求。

严格落实报告书提出的无组织排放防治措施。未收集的无组织颗粒物通过密闭厂房、设置喷淋装置压尘抑尘、厂区及车间地面硬化等措施。无组织颗粒物排放浓度须符合执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中“除水泥外的其他建材”规定的标准。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池处理后由周边村民外运堆肥；酸洗废水排入回酸桶，经检验后回用于酸洗工序；水洗废水经厂区污水处理站处理后回用于水洗工序；车辆清洗废水经沉淀池处理后回用于车辆清洗；所有废水均不外排。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。加强防渗设施的日常维护。建立完善的土壤和地下水监测制度，合理设置土壤和地下水监测井，严格落实土壤和地下水监测计划。

（五）严格落实噪声污染防治措施。厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)中的2类限制要求。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。采取符合国家环境保护标准的防护措施安全分类贮存，并依法依规处理处置。

（七）强化污染源管理。项目仅限于破碎石英石矿石，严禁破碎其它石材。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。在破碎、酸洗、水洗、磨粉、磁选、烘干、筛分、包装每个工艺环节安装使用不少于三种不同电源的高清视频监控系统（相邻工艺环节之间，同一电源的视频监控系统须错开方位），生产时须确保两种不同电源的视频监控同时运行（不能同时运行时，须停止生产）。DA001、DA002、DA003排气筒须安装颗粒物自动监控设备，厂区须安装至少3处符合国家监测标准要求的β射线法环境空气PM10自动监控设备。视频监控和在线监控设施要与生态环境部门联网。做好生产经营的台账保存，包括但不限于每次购买石英石矿石数量及金额的正规发票、运输过程中正规发票、进厂与出厂称重台账、石英砂销售数量及金额的正规发票、草酸购买的正规发票和使用台账等。监控视频及台账保存期限不少于一年。物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车，非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术导则》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。环保设备安装“分表计电”智能控制系统。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等工作。严格实施清洁生产。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）该项目运营后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量应控在0.1584t/a、0.5521t/a、0.0823t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收（前述环保措施尤其是第七项“强化污染源管理”中要求的措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局薛城分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局薛城分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关行业法律法规要求或不符合第二项第7款“强化污染源管理”中之一要求仍生产的，则本文件自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2022年4月19日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：薛城分局、市生态环境保护综合执法支队

枣庄市生态环境局办公室 2022年4月19日印发

（共印10份）