枣环许可字〔2022〕57号

枣庄市生态环境局

关于山东春藤牧业肉鸡加工项目

环境影响报告书的批复

山东春藤牧业发展有限公司:

你公司报送的《山东春藤牧业肉鸡加工项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于滕州市洪绪镇东侯庄村西688米。主要建设主体工程（屠宰车间，主要布置宰杀生产线、掏脏生线、分割生产线、速冻生产线；熟食加工车间，主要布置熟食加工生产线设备）、辅助工程、储运工程、公用工程（内置2台燃气蒸汽锅炉（2t/h），一用一备）等，建成投产后具有年宰杀3000万只白条鸡的生产能力。

根据报告书结论，在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从生态环境部门角度分析，我局原则同意你公司按照报告书所列建设项目的地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设和运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。加强施工污水的排放管理和生态环境及土壤保护措施，做好厂区的绿化工作，合理设计绿化面积，确保绿化效果。

（二）强化大气污染防治措施。项目挂鸡台产生的恶臭通过引风装置收集，经活性炭吸附+喷淋装置处理后经过15m高排气筒排放P1。外排废气氨、硫化氢、臭气浓度须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

污水处理站的恶臭。废气由引风装置收集经活性炭吸附+喷淋+生物除臭装置后经过15m高排气筒P2排放。外排废气氨、硫化氢、臭气浓度须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

天然气燃气锅炉废气经低氮燃烧后通过15m高排气筒P3排放。外排废气浓度须符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中一般控制区标准要求。

油炸油烟废气收集经高效油烟净化器处理后通过排气筒P4排放。外排废气浓度须符合山东省《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）小型规模最高允许排放浓度要求。

严格落实报告书提出的无组织排放防治措施。厂界氨、硫化氢、臭气浓度须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流、清污分流。生产废水及生活污水经厂区污水处理站处理符合国电银河水务（滕州）有限公司进口水质、《污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)》A等级以及《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3三级排放标准要求后排入国电银河水务（滕州）有限公司排水公司进处理。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。加强防渗设施的日常维护。建立完善的土壤和地下水监测制度，合理设置土壤和地下水监测井，严格落实土壤和地下水监测计划。

（五）严格落实噪声污染防治措施。厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)中的2类标准要求。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。采取符合国家环境保护标准的防护措施安全分类贮存，并依法依规处理处置。

（七）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环境监测计划。安装自动监控设备，并与生态环境部门联网。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）该项目运营后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量应控在0.0546t/a、0.084t/a、0.393t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司要组织开展安全风险评估和隐患排查治理。严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收（前述环保措施尤其是第七项“强化污染源管理”中要求的措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关行业法律法规要求的，则本文件自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2022年5月6日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：滕州分局、市生态环境保护综合执法支队

枣庄市生态环境局办公室 2022年5月6日印发

（共印10份）