枣环许可字〔2022〕104号

枣庄市生态环境局

关于枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿新建40万立方/年地面膏体充填站项目

环境影响报告表的批复

枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿:

你公司报送的《新建40万立方/年地面膏体充填站项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于柴里煤矿现有矸石临时堆场西侧空地。主要建设内容包括矸石破碎车间、矸石仓、搅拌站、物料输送皮带及相关配套辅助设施。项目建成后可年产建40万立方/年膏体充填材料。项目总投资11000万元，其中环保投资300万元，环保投资占总投资的2.73%。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告表中所列建设项目的规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设和运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，对进出车辆进行冲洗，四级或四级以上大风天气，停止土方作业，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，夜间（22∶00～次日6∶00）停止施工，降低设备声级。施工过程中产生的清理、土方挖掘等产生的土方，应根据建设方案划定场地定点堆放，建筑垃圾及时清理，用于填垫厂基、路基；生活垃圾应分类回收。加强施工污水的排放管理，生活污水排入市政管网。施工中分层开挖、分层回填，表土回填，施工结束恢复植被。

（二）强化大气污染防治措施。卸料点粉尘经收集处理后粉尘通过15m高的排气筒（DA001）排放。粗破碎粉尘经收集处理后粉尘通过15m高的排气筒（DA002）排放。细破碎、筛分粉尘经收集处理后通过15m高的排气筒（DA003）排放。矸石仓粉尘、粉矿仓粉尘经仓顶除尘器处理后通过15m高的排气筒（DA004-DA009）排放。搅拌粉尘经收集处理后通过15m高的排气筒（DA010）排放。以上营运期有组织颗粒物排放浓度须满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“新建企业大气污染物排放标准”中的“散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备”中重点控制区标准，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建污染源二级最高排放速率要求。

原料储存、装卸、投料、搅拌工序应在密闭设施内进行，形成负压除尘。矸石破碎车间等无组织排放重点区域，要落实生产车间密闭、设置并运行喷洒抑尘装置、湿法作业、厂区地面硬化、积尘要日清日毕等无组织排放措施。运输道路要做好硬化、洒水保洁和抑尘。运输车辆要密闭运输，在出场前进行清洗、不带泥上路。厂界废气浓度须符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3“其他建材”无组织排放浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流、清污分流。搅拌机清洗废水、作业区地面冲洗水、实验室废水经沉淀池处理后全部回用于配料工序。车辆冲洗废水经沉淀池处理后全部回用于车辆冲洗环节。不新增生活污水。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理。建立地下水和土壤污染监控和预警体系，按要求启动应急预案和应急措施。

（五）强化噪声污染防治。采用厂房隔声、基础减振等措施，确保项目厂界噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（六）对固体废物实施分类收集、处理、处置。生活垃圾由环卫部门定期清运，除尘器收集粉尘、实验室废膏体作为原料回用于生产，废包装材料外售废品收购站。一般固废须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。

（七）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。配置符合要求的PM10扬尘监测设备，确保设备正常运行和数据正常上传。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术导则》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。安装视频监控系统，监控范围包括储存、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，提高事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）该项目运营后，颗粒物排放总量应控制在0.554t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收）。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关行业法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2022年10月11日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

枣庄市生态环境局办公室 2022年10月11日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html