枣环许可字〔2022〕112号

枣庄市生态环境局

关于山东保丽新型涂料有限公司新型环保防火建筑材料项目环境影响报告表的批复

山东保丽新型涂料有限公司:

你公司报送的《山东保丽新型涂料有限公司新型环保防火建筑材料项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于枣庄市市中区枣庄经济开发区长江四路4号，租赁山东迈克特液压气动工程有限公司现有厂房及办公楼生产。项目购置投料系统、搅拌机、高速分散机等设备，建设3条新型环保防火涂料生产线。项目建成后可达到年加工生产5万吨建筑涂料的规模。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从生态环境部门角度分析，我局原则同意你公司按照报告表所列建设项目的地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设和运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）强化大气污染防治措施。项目非膨胀型防火材料投料、包装环节，膨胀型薄型防火材料投料环节以及膨胀型超薄型防火材料投料环节产生的粉尘，经收集处理后通过不低于15m高的排气筒（DA001）高空排放。排放浓度须满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“重点控制区”限值要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放要求。

膨胀型超薄型防火材料分散环节产生的有机废气经处理后通过15m排气筒（DA001）排放。VOCs排放浓度和速率须满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中“涂料、油墨、颜料及类似产品制造”Ⅱ时段的排放限值，苯乙烯排放浓度须满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2“苯乙烯”排放限值要求，排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值。

落实报告表提出无组织排放措施。原料储存、投料、搅拌、包装工序应在密闭设施内进行，形成负压空间。水泥（1#）、滑石粉（2#）筒仓进料时呼吸口排放的粉尘经处理后排放，排放至密闭车间内，其颗粒排放量计在西车间无组织排放量里。及时对处理后的粉料仓呼吸粉尘和未被收集的投料粉尘进行清理和保洁，场地积尘要日清日毕、洒水保洁。厂区设洗车平台，车辆进出进行冲洗。颗粒物厂界无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求；VOCs无组织排放执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值；苯乙烯无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1“苯乙烯”厂界标准值。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流，严格分区防渗措施。生活污水经处理后定期由环卫部门清运。车辆、设备清洗水经沉淀池沉淀后回用于厂区喷洒降尘。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。划分各重点防渗区、一般防渗区并进行全过程防渗处理，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理。

（五）强化噪声污染防治。合理布局，实施车间隔声、基础减振，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）中的3类限值要求。

（六）对固体废物实施分类收集、处理。严格落实固体废物分类处置措施。贮存和暂存措施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求。

（七）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术导则》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。安装视频监控系统，监控范围包括储存、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（八）强化环境风险防范和应急措施。你单位须组织开展安全风险评估和隐患排查治理，制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）该项目运营后，有组织颗粒物、VOCs排放量分别控制在0.059t/a、0.045t/a。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你单位须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市生态环境局市中分局和市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你单位应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送市生态环境局市中分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、项目须符合有关法律法规规定要求。如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2022年10月20日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

枣庄市生态环境局办公室 2022年10月20日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.htm