枣环许可字〔2022〕121号

枣庄市生态环境局

关于山东福凯新材料科技有限公司正凯数字化

智慧纺纱暨枣庄万泰退城进园二期工程项目

环境影响报告书的批复

山东福凯新材料科技有限公司:

你公司报送的《正凯数字化智慧纺纱暨枣庄万泰退城进园二期工程项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于枣庄市市中区人民西路58号南侧枣庄经济开发区，属于万泰退城进园二期，不属于新布点印染项目。拟建瓶片纺车间一座、纺纱车间一座、织布车间一座、染整车间一座、二座仓库、污水处理站及消防泵房、水池等公用辅助设施，总建筑面积134999平方米，以PET聚酯瓶片、粘胶纤维、化纤辅料、浆料、染化料等为主要原料，年产差异化涤纶短纤维4万t/a、差异化32S涡流纺混纺纱3万t/a、差异化机织坯布2280万m/a、差异化机织面料2280万m/a。项目投资总额100000万元。

在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从生态环境部门角度分析，我局原则同意你公司按照报告书所列建设项目的地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设和运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料未清运处置前，应当采取密闭、存储、围挡、覆盖等防尘措施。施工现场按要求设置车辆冲洗设备，保持出场车辆整洁，并设专人进行管理。建设沉淀池，施工废水循环使用不外排，生活废水利用附近公厕，非施工作业的裸土须覆盖或绿化。科学安排施工时间，高噪声设备远离夏庄村等敏感点，设置隔声减振装置，禁止产生环境噪声污染的建筑施工作业在夜间作业。合理布局施工机械并加强维护、积极采取防振降噪措施。施工期做好扬尘、噪声等主要污染源防控，确保达标排放。施工现场至少安装1台视频监控球机，做到全覆盖。存储时间至少3个月，安装1套β射线PM10监测设备。

（二）强化大气污染防治措施。瓶片纺车间前纺（纺丝工序）废气收集后经“水喷淋+静电+活性炭吸附”处理达标后，由44m排气筒DA001排放。瓶片纺车间后纺（牵伸、热定型、叠丝卷曲等工序）2条生产线产生废气，分别经两套“水喷淋+静电+活性炭吸附”装置处理后分别引至19m排气筒DA002、DA003排放。染整车间坯布烧毛烟尘及天然气燃烧废气经布袋除尘器处理后引至19m排气筒DA004排放、定型废气及天然气燃烧废气经静电+水喷淋装置处理后引至19m排气筒DA005排放。本项用热优先由园区集中供热，压力不能满足生产需要时，方可使用自建天然气锅炉（不得燃用生物质），天然气锅炉废气经低氮燃烧器及布袋除尘器+SNCR脱硝处理后通过38m排气筒DA006排放。污水处理站废气收集经生物滤池处理后通过15m排气筒DA007排放。

天然气锅炉排放SO2、NOX、颗粒物有组织排放浓度执行山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中“重点控制区”的排放浓度限值；染整车间（C171 棉纺织及印染精加工）烧毛及定型废气中SO2、NOX、烟尘执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准的要求；定型废气中VOCs有组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1其他行业企业或生产设施VOCs排放限值中纺织业II时段限值要求；瓶片纺车间（C2822 涤纶纤维制造）VOCs有组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1Ⅱ时段中其他行业排放限值；污水处理站排放有组织废气氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值。

落实报告书提出无组织排放措施。车间未被收集的VOCs、颗粒物、SO2、NOx，以无组织形式排放。污水处理过程中未被收集的恶臭气体，主要污染物为氨、硫化氢，以无组织形式排放。MVR蒸发器挥发乙酸废气无组织排放。SO2、NOX、颗粒物无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值；浓水蒸发乙酸废气及车间未收集的VOCs厂界浓度执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值（VOCs：2.0mg/m3）；污水处理过程中未被收集的恶臭污染物厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流，严格分区防渗措施。项目废水主要包括预处理废水、染色废水、水洗废水、纯水制备废水、污冷凝水，以及废气处理废水，车间设备冲洗废水，生活污水等，项目染色废水经MVR蒸发器脱盐后，与其余废水一同经厂区1500m3/d的污水处理站预处理达标后，部分中水经600t/d的中水回用设施深度处理后回用，其余废水排入市政污水管网，由汇泉污水处理厂集中处理达标后外排至西沙河。厂区污水处理站预处理后废水满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表2间接排放标准及其环境保护部公告2015年第19号、环境保护部公告2015年第41号修改单以及汇泉污水处理厂设计进水水质要求。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理。

（五）强化噪声污染防治。高噪声设备均设置于车间内，通过隔声、消声、基础减振等措施降低噪声。厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。贮存和暂存措施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求。

（七）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。项目DA001、DA002、DA003、DA005排气筒出口安装废气在线监测系统，废水排放口安装在线监测系统，并与枣庄市生态环境局联网。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术导则》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。

（八）强化环境风险防范和应急措施。你单位须组织开展安全风险评估和隐患排查治理，制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）山东维高纺织服装有限公司枣庄万泰退城进园一期工程建设项目（枣环行审字[2018]9号）（以下简称“维高项目”）经减少新鲜用水和废水产生量、提高回用水量，腾出废水污染物排放量用于本项目建设。该项目运营后，与维高项目废水排放总量不超过329422m3/a，排入汇泉污水处理厂COD65.88t/a、氨氮6.59t/a。其中本项目COD39.2t/a、氨氮3.92t/a，维高项目COD26.68t/a、氨氮2.67t/a。

项目需申请的废气污染物总量控制在：SO21.862t/a、NOX3.618t/a、颗粒物0.505t/a、VOCs1.015t/a。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你单位须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市生态环境局市中分局和市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你单位应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送市生态环境局市中分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、项目须符合有关法律法规规定要求。如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2022年11月14日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市中分局、山东维高纺织服装有限公司

枣庄市生态环境局办公室 2022年11月14日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html