枣环许可字〔2022〕125号

枣庄市生态环境局

关于枣庄恒诺建材有限公司年产30万张

石英石板材项目环境影响报告表的批复

枣庄恒诺建材有限公司:

你公司报送的《枣庄恒诺建材有限公司年产30万张石英石板材项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于山东省枣庄市市中区孟庄镇下道沟村北。建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程，主体工程共3个车间，1号车间为混料、定模、压制、固化等工序；2号车间为修边、定厚、磨抛工序；3号车间为产品包装工序和成品库。共建设10条高档石英石板材生产线，年产30万张/a，约55.6万m2/a石英石板材。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从生态环境部门角度分析，我局原则同意你公司按照报告表所列建设项目的地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设和运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格按照《山东省扬尘污染防治管理办法》、枣庄市《市直部门大气污染治理技术导则》等文件要求，落实施工现场设置围挡、车辆冲洗设、进出道路硬化、物料篷盖、洒水清扫、密闭运输等扬尘防控措施。施工现场必须配置符合要求的PM10扬尘监测和视频监控设备，确保设备正常运行和数据正常上传。加强施工期噪声管理，禁止夜间使用高噪声设备，降低设备声级。建筑垃圾要严格实行定点堆放，及时清运处理。施工废水循环使用不外排，严格落实生态环境及土壤保护措施。

（二）强化大气污染防治措施。投料、出料、混料工序设置集气罩，收集后进入“布袋除尘器”处理后由15m高排气筒排放DA001排放。搅拌、布料、定模、压制及固化工序设备上方均安装集气罩对废气进行收集后，经“吸附浓缩+催化燃烧RCO装置”处理由15m高排气筒DA002排放。VOCs有组织排放浓度和速率须符合《山东省挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中表1“非金属矿物制品业”中Ⅱ时段的排放限值，同时须符合《枣庄市生态环境局关于印发部分行业绩效分级标准（试行）的通知》（枣环函字[2021]72号）表2中A级企业排放浓度限值要求，其中PM、NMHC的排放浓度均不高于10mg/m3。颗粒物有组织排放浓度执行山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中“其他建材”重点控制区标准要求。苯乙烯和臭气浓度排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值。

加强无组织排放废气的治理。严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》的相关要求。物料的装卸和储存、计量、投料、磨粉、包装、搅拌、固化工序应在封闭式设施内进行，各生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。确保集气效果，集气罩四周须增加PVC软帘，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s。落实报告表提出的生产车间密闭、设置并运行喷洒抑尘装置、湿法作业和地面硬化、积尘日清日毕等无组织排放措施。运输道路要做好硬化、洒水保洁和抑尘。车辆要密闭运输，在出场前进行清洗、不带尘上路。使用低挥发性不饱和聚酯树脂（苯乙烯含量35%以下）。树脂、固化剂、偶联剂、促进剂等原辅材料采用密闭容器存储并存放于室内，采用密闭管道或密闭容器进行输送。成品存放于专用成品库。VOCs厂界无组织排放执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值，厂内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。无组织苯乙烯排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1中相关要求，同时执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3中限值要求；无组织颗粒物排放执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3“除水泥外其他建材”浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流、清污分流。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理。生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运。生产废水经循环沉淀池沉淀后回用，不得跑冒滴漏。

（四）强化噪声污染防治。采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（五）对固体废物实施分类收集、处理、处置。废边角料、沉淀池沉渣收集后由专业资质单位回收利用。废包装袋、废布袋外卖废品回收站。收集粉尘外售作建筑材料。生活垃圾由环卫部门定期清运。废催化剂、废活性炭、废树脂、助剂桶、废机油、废机油桶等委托危废处置资质单位。一般固废管理须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物管理须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。

（六）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。主要原辅材料消耗记录、废气治理设施运行管理规程、废气监测报告和树脂、固化剂、偶联剂、促进剂中VOCs含量检测报告（包括密度、含水率等）等环保档案齐全。排气筒须安装污染物在线监测设备（含使用FID检测器的NMHC自动监测设备，数据至少保存一年以上或具备保存一年以上的存储能力），厂区须安装不少于3处的VOCS无组织排放在线监测设备（数据至少保存一年以上或具备保存一年以上的存储能力），并按要求与生态环境部门联网。料场出入口、生产车间出入口及搅拌工序等易产生PM、VOCs排放环节，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上。主要搅拌设备及VOCs治理设施安装分表计电监控。物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车，非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术导则》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。

（七）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（八）该项目运营后，颗粒物、VOCs排放总量应控制在0.418t/a、0.45t/a以内。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局市中分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局市中分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关行业法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2022年11月24日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

枣庄市生态环境局办公室 2022年11月24日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html