枣环许可字〔2022〕129号

枣庄市生态环境局

关于山东上善绿建新材料科技有限公司

装配式建筑新型环保材料系列产品项目（年产100万平方米高精度石膏板块、10万吨石膏砂浆、10万吨石膏粉、60万吨功能性混凝土用矿物外加剂、5万吨超细微珠)

环境影响报告表的批复

山东上善绿建新材料科技有限公司:

你公司报送的《山东上善绿建新材料科技有限公司装配式建筑新型环保材料系列产品项目（年产100万平方米高精度石膏板块、10万吨石膏砂浆、10万吨石膏粉、60万吨功能性混凝土用矿物外加剂、5万吨超细微珠)环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于枣庄市市中区西王庄镇西花沟村十里泉电厂东墙外侧。建设内容包括：主体工程（1-3#生产车间）、储运工程（包括脱硫石膏原料仓库）、辅助工程、公用工程、环保工程。项目建设投产后可以达到年产100万平方米高精度石膏板块、10万吨石膏砂浆、10万吨石膏粉、60万吨功能性混凝土用矿物外加剂、5万吨超细微珠的生产规模。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司报告表所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。施工现场必须配置符合要求的PM10扬尘监测和视频监控设备，实现扬尘在线监测和远程视频监控，确保设备正常运行和数据能够正常上传。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运，回用作为筑路原料。加强施工污水的排放管理，严格落实生态环境及土壤保护措施。

（二）强化大气污染防治措施。重点管控营运期废气粉煤灰储存罐粉尘；石膏粉生产工序中的烘干、煅烧、冷却过程产生的粉尘；砂浆搅拌过程产生的粉尘；功能性混凝土用矿物外加剂生产工序中的粉煤灰中转库粉尘、球磨粉尘、成品收集粉尘、成品库粉尘。

烘干过程产生的粉尘经旋风收尘器收集至脉冲除尘器处理后通过15米高排气筒DA001排放，煅烧过程产生的粉尘经旋风收尘器收集至脉冲除尘器处理后通过15米高排气筒 DA002排放，砂浆搅拌生产粉尘经收集处理后通过15米高排气筒DA007排放；外加剂球磨粉尘经处理后通过15米高排气筒DA011排放；冷却、包装过程产生的粉尘经旋风收尘器收集至脉冲除尘器处理后通过15米高排气筒DA003排放；三个石膏粉料仓粉尘经仓顶除尘器处理后通过DA004-DA006排气筒排放；粉煤灰储存罐筒仓、外加剂原料料仓、外加剂成品收集器、外加剂成品库、粉煤灰中转仓、粗粉库、微珠缓存仓、微珠库、微珠成品收集器粉尘经仓顶除尘器收集处理后DA008-DA010、DA012-DA017排放。

外排废气须符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2723-2018）表2中其他建材重点控制区标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

落实报告表提出无组织排放措施。原料储存、装卸、投料、搅拌工序应在密闭设施内进行，形成负压空间。设置并运行扬尘点除尘或喷淋设施。场地积尘要日清日毕。运输道路要做好硬化、洒水保洁和抑尘。运输车辆要密闭运输，在出场前进行清洗、不带泥上路。厂界废气浓度须符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流，严格分区防渗措施。洗车废水经沉淀池处理后循环使用不外排；生活污水排入化粪池后委托环卫部门清运。备用天然气锅炉软水制备产生的浓水用于厂区喷洒除尘，不外排。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理。建立地下水和土壤污染监控和预警体系，一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（五）强化噪声污染防治。采取选用低噪声设备、隔声等措施后，确保厂界噪声能够达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（六）对固体废物实施分类收集、处理、处置。除尘器收集粉尘全部回用于生产，废包装袋外售，沉淀池沉渣、生活垃圾环卫部门清运由环卫部门定期清运。废润滑油和废润滑油、废机润滑油抹布委托有资质单位进行处理。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物的收集、贮运和转运环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求。

（七）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。环保设备安装“分表计电”智能控制系统。厂区须安装不少于2处符合国家监测标准要求的β射线法环境空气PM10在线监测设备，并按要求与生态环境部门联网。安装视频监控系统，监控范围包括储存、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）该项目运营后，全厂颗粒物应控制3.715t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市生态环境局市中分局和市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送市生态环境局市中分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2022年12月8日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

枣庄市生态环境局办公室 2022年12月8日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html