枣环许可字〔2022〕132号

枣庄市生态环境局

关于鲁南中联水泥有限公司5000t/d熟料生产线环保节能升级改造暨协同处置污染土项目

环境影响报告表的批复

鲁南中联水泥有限公司:

你公司报送的《鲁南中联水泥有限公司5000t/d熟料生产线环保节能升级改造暨协同处置污染土项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为技改，位于滕州市界河镇，鲁南中联水泥有限公司厂内。建设内容包括：将五级预热器升级改造为七级预热器，篦冷机更换为第四代冷机，对石灰石破碎系统、生料制备系统、煤粉制备系统、余热发电系统、环保治理系统、脱硫脱硝工程和智能化控制等系统进行技术改造。在现有煤均化库南侧区域新建一座高浓度有机污染土壤暂存库，储存高浓度高挥发性有机污染土壤及造纸污泥，库内建设预处理系统；对位于1#、2#窑窑头烟囱旁的原粘土库进行改造，用于储存重金属及低挥发性有机污染土壤；并配套建设各暂存库至水泥窑的污染土壤输送通道，并达到超低排放改要求。项目总投资27530.20万元，其中环保投资6527.49万元。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司报告表所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。工程主要新增一个占地8400m2的有机污染土储存库，把现有粘土库改造成重金属污染土储存库。要严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运，回用作为筑路原料。加强施工污水的排放管理，严格落实生态环境及土壤保护措施。

（二）强化大气污染防治措施。重点管控暂存库废气和回转窑窑尾废气，水泥生产线的其他废气排污节点的污染物排放均不发生变化。

有机污染土壤储存库废气收集后引入水泥窑焚烧处理，焚烧后经窑尾烟气排气筒排放，停窑时经活性炭吸附系统处理后通过15m排气筒排放，NH3、H2S排放速率须达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求，VOCs排放浓度、速率均满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1非重点行业第Ⅱ时段标准；重金属污染土壤储存库上料粉尘采用布袋除尘器处理后通过25m排气筒排放，颗粒物排放浓度须达到《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表2重点控制区标准；窑尾废气进行超低排放改造，经低氮燃烧+分级燃烧技术+深度自脱硝+精准SNCR脱硝+袋式除尘处理后通过123m排气筒外排，各窑尾废气中颗粒物、SO2、NOX、氟化物、汞及其化合物、氨须达到《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表2重点控制区标准及鲁环发［2022］8号文提出的超低排放标准，氯化氢、氟化氢、汞及其化合物、Tl+Cd+Pb+As、Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V、二噁英类满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485-2013)表1标准。

落实报告表提出无组织排放措施。污染土壤储存、装卸、投料、筛分、破碎、搅拌、输送工序应在密闭设施内进行，形成负压空间。设置并运行扬尘点除尘或喷淋设施。场地积尘要日清日毕。运输道路要做好硬化、洒水保洁和抑尘。运输车辆要密闭运输，在出场前进行清洗、不带泥上路。厂界NH3(排放浓度)、H2S执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级新扩改建项目中标准限值；颗粒物、氨气排放浓度浓度须符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流，严格落实重点防治区危废仓库、废水收集池、污水处理站；一般防治区有机污染土壤储存库、重金属污染土壤储存库、事故水池等的防渗措施。冲洗水、实验室废水喷入水泥窑焚烧处置不外排。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理。建立地下水和土壤污染监控和预警体系，一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（五）强化噪声污染防治。采取选用低噪声设备、隔声等措施后，确保厂界噪声须达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（六）对固体废物实施分类收集、处理、处置。有机土壤储存库产生的废活性炭，设备维护产生的废机油及其废机油空桶，实验室废药剂危废仓库暂存后，委托有资质单位处置。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物的收集、贮运和转运环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求。

（七）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。环保设备安装“分表计电”智能控制系统。厂区须安装不少于2处符合国家监测标准要求的β射线法环境空气PM10在线监测设备，并按要求与生态环境部门联网。安装视频监控系统，监控范围包括储存、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（八）预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市生态环境局滕州分局和市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2022年12月20日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

枣庄市生态环境局办公室 2022年12月20日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html