枣环许可字〔2022〕133号

枣庄市生态环境局

关于山东中特新型建材科技有限公司集成模块

PC构件生产项目环境影响报告表的批复

山东中特新型建材科技有限公司:

你公司报送的《山东中特新型建材科技有限公司集成模块PC构件生产项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于枣庄市市中区齐村镇沟湾村西，建设内容包括主体工程（生产车间，内设置搅拌站、钢筋生产线和PC构件流水线）、辅助、公用、储运（依托现有，砂石料棚位于地下）和环保工程。年产装配式建筑预制构件10万立方米。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从生态环境部门角度分析，我局原则同意你公司按照报告表所列建设项目的地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设和运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，各类产尘物料须采取密闭、存储、围挡、覆盖等防尘措施。施工现场按要求设置雾炮、车辆冲洗设备，设专人进行管理，全过程抑尘。建设沉淀池，施工废水循环使用不外排，生活废水委托环卫清运。固废及时清运处理，及时恢复临时占地，覆土或绿化。加强施工期噪声管理，采取隔声降噪措施，降低设备声级，禁止夜间（22：00至次日6：00）施工。

（二）强化大气污染防治措施。4个水泥筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后由20m高DA001排气筒排放；砂石料配料上料粉尘经处理后由20m高DA002排气筒排放；混凝土搅拌粉尘经密闭管道收集并处理后由20m高DA003排气筒排放。以上颗粒物排放浓度须满足山东省《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表2其他建材重点控制区标准要求，排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。一组10台200kg/h的蒸汽发生器，以天然气为燃料，配套低氮燃烧器，燃烧废气通过20m高DA004排气筒排放，须满足山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区标准要求。

落实报告表提出无组织排放措施。原料卸料、上料、搅拌工序应在密闭设施内进行，形成负压空间。生产过程中未收集的粉尘、模具刷水性脱模剂产生的VOCs、焊接烟尘、砂石料堆场起尘以及物料厂内输送过程中产生的粉尘通过落实密闭、清扫、喷淋洒水等措施减少排放。厂区设洗车平台，车辆进出进行冲洗。足《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表3除水泥外的其他建材行业要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流，严格分区防渗措施。设备冲洗水用于搅拌工序，车辆清洗废水经沉淀后回用；软水制备废水和蒸汽发生器排水用于厂区洒水降尘。生活污水由环卫部门清运。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则防治地下水和土壤污染，车间、危废间、沉淀池、化粪池采取防渗措施。

（五）强化噪声污染防治。生产车间安装隔音窗，粉碎机、切割机、墙板机、搅拌机采取隔声、减振措施。夜间不生产，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)中的2类限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。切割边角料、沉淀池打捞池渣、除尘器集尘均收集后回用于生产，废离子交换树脂由厂家回收。废脱模剂桶收集后暂存危废暂存间，由厂家回收，废润滑油和废润滑油桶暂存危废间，委托资质单位。处置贮存和暂存措施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求。

（七）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范废气排放口监测孔和监测平台，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。配置符合要求的PM10扬尘监测设备，确保设备正常运行和数据正常上传。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术导则》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。安装视频监控系统，监控范围包括储存、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（八）强化环境风险防范和应急措施。你单位须组织开展安全风险评估和隐患排查治理，制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）该项目运营后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量控制在0.0642t/a、0.0504t/a、0.1757t/a。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你单位须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市生态环境局市中分局和市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你单位应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送市生态环境局市中分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、项目须符合有关法律法规规定要求。如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2022年12月20日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

枣庄市生态环境局办公室 2022年12月20日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html