枣环许可字〔2023〕3号

枣庄市生态环境局

关于滕州市业恒建材有限公司年产30万立方米商品混凝土建设项目环境影响报告表的批复

滕州市业恒建材有限公司:

你公司报送的《滕州市业恒建材有限公司年产30万立方米商品混凝土建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为扩建，位于枣庄市滕州市大坞镇后峄庄村南400米，建设内容拆除原20万立方商品混凝土生产线及筒仓，购置30万立方米商品混凝土生产线及相应的筒仓。扩建完成后全厂年产30万立方商品混凝土。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从生态环境部门角度分析，我局原则同意你公司按照报告表所列建设项目的地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设和运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，拆除过程全面落实雾炮湿法作业等措施，各类产尘物料须采取密闭、存储、围挡、覆盖等防尘措施。施工现场按要求落实清扫、洒水降尘各项措施。设置进出场车辆冲洗设备，设专人进行管理，保存视频监控资料。建设沉淀池，含油废水除油处理，施工废水循环使用不外排，生活废水委托环卫清运。建筑垃圾中砂土用于回填，固废清运处理，及时恢复临时占地，进行覆土或绿化。加强施工期噪声管理，采取隔声降噪措施，降低设备声级，禁止夜间(22：00至次日6：00)施工。

（二）强化大气污染防治措施。骨料进料口上方设置集气罩及软帘，处理后经15m高排气筒P1排放，颗粒物排放浓度《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/2373—2018）表2新建企业大气污染物水泥行业重点控制区排放限值要求。

落实报告表提出无组织排放措施。砂、石料场全封闭，沙、石子等原料输送、卸料、上料、搅拌工序均须在密闭设施内进行，形成负压空间。4座储料仓(水泥筒仓3座，粉煤灰筒仓1座)设置在封闭车间内，粉尘须经仓内除尘器处理。封闭车间设置喷淋设施实时进行洒水抑尘。厂界废气浓度须符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流，严格分区防渗措施。罐车清洗水，搅拌设备冲洗水，运输车辆清洗水等生产废水淀处理后回用不外排。生活污水由环卫部门清运。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则防治地下水和土壤污染，生产车间、危废间、沉淀池、化粪池采取防渗措施。

（五）强化噪声污染防治。生产车间安装隔音窗，混凝土搅拌站、铲运在密闭空间，皮带输送机、风机采取隔声、减振措施。厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)中的2类限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。除尘器收集尘、沉淀池沉渣均收集后回用于生产，混凝土废料用于厂区内道路修整。废润滑油和废润滑油桶暂存危废间，委托资质单位。处置贮存和暂存措施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求。

（七）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范废气排放口监测孔和监测平台，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。厂区下风向设置符合要求的PM10扬尘监测设备，确保设备正常运行和数据正常上传。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术导则》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。安装视频监控系统，监控范围包括储存、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（八）强化环境风险防范和应急措施。你单位须组织开展安全风险评估和隐患排查治理，制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）该项目运营后，颗粒物排放量控制在0.233t/a。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你单位须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市生态环境局滕州分局和市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你单位应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、项目须符合有关法律法规规定要求。如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2023年1月30日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

枣庄市生态环境局办公室 2023年1月30日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html