枣环许可字〔2023〕11号

枣庄市生态环境局

关于山东达沃新型材料有限公司

石膏综合开发利用建设项目（一期）技改工程环境影响报告表的批复

山东达沃新型材料有限公司：

你公司报送的《山东达沃新型材料有限公司石膏综合开发利用建设项目（一期）技改工程环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

- 项目为技改，位于枣庄市山东省枣庄市峄城区古邵

- 镇小瓦屋村东。建设内容包括：主体工程（生产车间）、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程。项目建成后年产74000吨石膏粉。

- 根据报告表结论，在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从生态环境保护角度分析，我局原则同意你公司报告表所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施。

- 二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

- （一）强化大气污染防治措施。集料废气、破碎废气、筛分废气、包装废气粉尘收集至2#布袋除尘器处理后经1根不低于15m高DA002排气筒进行排放，排气筒废气排放须符合《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表2中“其他建材”重点控制区限值要求。

- 落实报告表提出无组织排放措施。严禁露天堆放物料和擅自设立车间及排气筒。原料储存、装卸、投料、搅拌工序应在密闭设施内进行，形成负压空间。生产车间排气口须加装过滤棉防尘网。设置并运行扬尘点除尘或喷淋设施。场地积尘要日清日毕。运输道路要做好硬化、洒水保洁和抑尘。运输车辆要密闭运输，在出场前进行清洗、不带泥上路。厂界废气浓度须符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放浓度限值要求。

- （二）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流，严格分区防渗措施。洗车废水经沉淀池处理后循环使用不外排；生活污水排入化粪池后委托环卫部门清运。

- （三）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理。

- （四）强化噪声污染防治。破碎机、提升机、滚筒筛、摇摆筛等噪声源须采取选用低噪声设备、隔声等措施后，确保厂界噪声能够达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类限值要求。

- （五）对固体废物实施分类收集、处理、处置。除尘器收集粉尘全部回用于生产，废包装袋外售，沉淀池沉渣、生活垃圾环卫部门清运由环卫部门定期清运。废润滑油、废液压油及沾油抹布委托有资质单位进行处理。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物的收集、贮运和转运环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求。

- （六）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。环保设备安装“分表计电”智能控制系统。并按要求与生态环境部门联网。厂区须安装不少于2处符合国家监测标准要求的β射线法环境空气PM10在线监测设备，并按要求与生态环境部门联网。安装视频监控系统，监控范围包括储存、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

- （七）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

- （八）该项目运营后，颗粒物排放量应控制0.873t/a以内。

- （九）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

- 三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。

- 四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

- 五、由市生态环境局峄城分局和市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

- 六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送市生态环境局峄城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

- 七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

- 枣庄市生态环境局

- 2023年2月24日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

枣庄市生态环境局办公室 2023年2月24日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html