- 概 述

- 一、项目由来

山东三维重工有限公司成立于2011年01月04日，注册地位于滕州经济开发区A区益康大道西侧，法定代表人为杨维洪。经营范围包括加工销售建筑用钢结构部品及部件、煤矿设备及配件、机床机械及配件；太阳能支架加工销售；煤矿设备维修；经营本企业相关产品的进出口业务。近年来随着钢结构及太阳能支架的需求的增加，公司拟在滕州市东沙河街道智能制造产业园内投资建设三维国际高端装备制造产业园项目，属于新建项目。建设内容为太阳能发电跟踪系统、绿色装配式建筑材料、非标装备生产设施、辅助工程及环保工程等。预计投产日期为2023年10月，项目建设完成后将形成年产1万套太阳能发电跟踪系统、8万吨绿色装配式建筑材料、2万吨非标装备等生产设施的生产能力。项目总投资200000万元，占地面积135000m2，年实现销售收入180000万元，年利润总额4500万元；项目职工定员100人，全年生产时间300天，2400小时。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，需要开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），拟建项目属于其中“66、结构性金属制品制造331”中“年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”的类别，应编制环境影响报告书，为此，山东三维重工有限公司委托枣庄市宇辰环保咨询有限公司承担此项目的环境影响评价工作，我单位在对该项目详细工程分析和对厂址所在地及周围环境的现场勘探、调查的基础上，收集有关资料，编制了《山东三维重工有限公司三维国际高端装备制造产业园项目环境影响评价报告书》。

- 二、项目特点

1、拟建项目利用现有空地新建厂房，工程规模为年产1万套太阳能发电跟踪系统、8万吨绿色装配式建筑材料、2万吨非标装备，属于C3311金属结构制造。

2、拟建项目新建5个喷漆房1个烘干房。根据工程分析，拟建项目建设后水性漆使用量约280t/a，油性漆（包括稀释剂）使用量约75.959t/a。

项目生产过程产生的工艺废气分为有组织和无组织废气，有组织废气污染物主要为颗粒物、二甲苯、VOCs、NOX、SO2，分别经袋式除尘器、过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置等处理措施处理达标后高空排放，对周围环境空气质量影响较小。

3、拟建项目产生的废水主要为生活污水，由厂内化粪池处理后经市政管网排入国电银河水务（滕州）有限公司处理，对周围地表水环境质量影响较小。

4、设备噪声经减振、隔声、消声等处理后均能达标。固体废物根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定执行。

- 三、项目环评编制过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，2021年11月，山东三维重工有限公司委托我单位对三维国际高端装备制造产业园项目开展环境影响评价工作。

接受委托后，我单位成立了环评小组，项目组仔细研究了国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准、相关规划等文件，确定了评价文件类型，并组织项目成员赴项目厂址对周边环境进行了实地踏勘，同时收集了企业相关数据，并根据建设单位提供的生产工艺，进行初步的工程分析，确定评价重点，制定工作方案，安排进一步环境现状详查及补充监测。

我单位在勘查现场、资料收集、环境质量现状调查的基础上，识别污染因子和环境影响因素，通过工程分析，得出项目污染物产生及排放情况。

2022年2月，我单位环评小组预测项目对区域各环境要素的影响，对项目建设的环境可行性、提出污染防治和减缓影响的可行措施，最终形成环评文件。并在2022年2月27日-2022年3月11日对项目征求意见稿进行了第二次公示及报纸、张贴公示内容。公示之日起10个工作日内，未收到公众和团体有关本工程建设和环境保护方面的电话和信件。建设单位已将公众参与相关内容单独编制成册。

2022年10月16日，枣庄市生态环境局通过视频主持召开了“山东三维重工有限公司三维国际高端装备制造产业园项目环境影响报告书”（以下简称“报告书”）技术审查会，形成评审意见，现已将专家意见一并修改并申请报批。

- 四、分析判定的相关依据

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环评单位接受委托后，通过收集、研究项目的相关资料及其他相关文件，从报告类别、区域基本情况、法律法规、行业准入条件、总量指标、三线一单等方面对本项目进行初步筛查和分析判定，对部分内容介绍如下：

1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）项目属于允许类项目；项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，且项目已取得了山东省建设项目备案，项目代码2109-370481-04-01-264091，符合国家产业政策要求。

2、规划符合性判定

项目位于山东省滕州市东沙河街道智能制造产业园解放东路路北，根据《滕州市东沙河街道智能制造产业园总体规划》(2022-2035年)，项目用地为二类工业用地，土地使用合法。

3、“三线一单”符合性分析

拟建项目位于山东省滕州市东沙河街道智能制造产业园解放东路路北，根据《山东省生态保护红线规划》及《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（枣政字〔2021〕16号），本项目不在滕州市生态保护红线范围内，符合生态红线要求。

根据项目所在地现状调查和污染物排放影响预测，拟建项目实施后采取的各污染物治理措施均能满足区域环境质量改善的目标管理要求。项目排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物实现倍量替代，符合环境质量底线要求。拟建项目使用原料主要为钢材、油漆、稀释剂、水性漆等，原料来源较广；拟建项目消耗电能和水资源相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

- 五、关注的主要环境问题及环境影响

1、关注的主要环境问题

（1）拟建项目与国家及地方产业政策的相符性问题及项目选址及建设可行性问题；

（2）拟建项目生产过程中产生的废气、废水及固废等环境要素的污染及治理问题；

2、环境影响

（1）大气环境影响评价

采取措施后污染物排放量较小，根据估算模式计算，项目评价等级为二级评价，无需设置大气防护距离，根据大气环境影响估算模型结果以及行业要求，项目选址基本合理，对周围大气环境影响较小。

拟建项目采取措施后，废气主要包括有组织废气和无组织废气。

有组织废气：焊接烟尘、抛丸粉尘、喷漆工段调漆废气、喷漆废气及烘干废气（包括有机废气和天然气燃烧废气）。分别经袋式除尘器、过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理达标后高空排放，经采取措施后项目外排废气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度满足《区域性大气污染区综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求，颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，VOCs、苯、甲苯、二甲苯排放浓度、排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中“金属制品业”标准要求，对周围环境空气质量影响较小。

（2）地表水环境影响分析

拟建项目产生的废水主要为生活污水，由厂内化粪池处理后经市政管网排入国电银河水务（滕州）有限公司处理，对周围地表水环境质量影响较小。

（3）地下水环境影响分析

拟建项目在做好各项污染防治措施的前提下，可以有效地防止建设工程对厂区附近地下水造成污染，项目运营对周围地下水不会造成明显影响。

（4）声环境影响分析

噪声预测评价结果表明：项目建成投产后，合理布置噪声设备，使产噪设备尽量远离厂界等措施，各厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区。

（5）固废环境影响分析

项目的固体废物均能按照国家规定全部进行处理和处置。只要严格落实各项污染治理措施，对固体废物的收集及储存情况进行监督，防止其随意倾倒，拟建项目固废对周围环境造成影响很小。

（6）土壤环境影响分析

根据项目厂址土壤环境现状监测结果，项目占地范围内土壤环境质量不存在点位超标，土壤环境现状较好。拟建项目采取源头控制、过程防控和跟踪监测等措施后，可以将项目对土壤环境造成的影响降到最低。因此从土壤环境影响的角度，项目建设可行。

- 六、环境影响主要结论

拟建项目符合国家及地方产业政策要求，选址位于山东省滕州市东沙河街道智能制造产业园解放东路路北，根据《滕州市东沙河街道智能制造产业园总体规划》(2022-2035年)，项目用地为二类工业用地，土地使用合法。项目满足清洁生产要求，在采取污染防治、落实环境风险防范措施后，各类污染物均可稳定达标排放，固体废物得到妥善处置，区域地表水环境、空气环境、声环境质量可达到相应标准限值要求。从环保角度而言，拟建项目是可行的。

项目编制组

2023年3月

- 目 录

- 1.总论	5

1.1编制依据	5

1.2评价原则、目的、指导思想与评价重点	13

1.3环境影响因子识别及确定	15

1.4评价标准	16

1.5评价等级	23

1.6评价范围及环境敏感保护目标	23

2、工程分析	27

2.1项目概况	27

2.2工艺流程及产排污分析	35

2.3喷涂车间物料平衡	42

2.4运营期污染物源强及治理措施	45

2.5营运期非正常工况下污染物排放情况分析	61

2.6项目污染物产生量及处理设施、排放量汇总	62

3.环境现状调查与评价	75

3.1自然环境现状	75

3.2区域相关规划	83

3.3环境空气质量现状	89

3.4地表水环境质量现状	95

3.5地下水环境质量现状	96

3.6声环境质量现状	100

3.7 土壤环境质量现状	102

4、环境影响预测与评价	109

4.1环境空气影响预测与评价	109

4.2地表水环境影响评价	121

4.3地下水环境影响评价	125

4.4声环境影响评价	138

4.5固体废物环境影响分析	143

4.6土壤环境影响评价	148

4.7生态环境影响分析	154

4.8施工期环境影响分析	157

5.环境风险评价	165

5.1风险调查	165

5.2环境风险潜势初判	170

5.3评价等级	171

5.4环境风险识别	171

5.5环境风险分析	174

5.6环境风险管理	176

5.7评价结论	184

6、环境保护措施及技术经济论证	186

6.1 项目采取的环保治理措施	186

6.2 废水污染治理措施评述	187

6.3 大气污染治理措施评述	188

6.4 噪声污染防治措施评述	197

6.5 固体废物污染防治措施评述	197

6.6 事故排放防治及应急措施评述	198

6.7 环保措施投资估算	199

6.8 小结	199

7、环境影响经济损益分析	201

7.1分析方法	201

7.2经济效益分析	201

7.3环保投资预算	201

7.4损失估算	201

7.5项目的经济与社会效益	202

7.6环境经济指标与评价	202

7.7小结	203

8、环境管理与监测计划	205

8.1环境管理	205

8.2环境监测	210

8.3排污许可证制度	212

8.4建设项目环境保护验收	213

8.5污染物总量控制分析	215

9、项目选址及建设合理性分析	218

9.1项目建设可行性分析	218

9.2项目选址可行性分析	227

9.3环境影响可行性分析	235

9.4小结	235

10、结论和建议	237

10.1评价结论	237

10.2建议	241

附 件

（1）项目委托书；

（2）备案证明；

（3）执行标准的意见；

（4）园区成立文件；

（5）油漆成分证明

（6）初审意见表；

（7）监测报告。

- 1、总论

1.1编制依据

- 1.1.1法律

- 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修订并施行；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日修订，2022年6月5日起施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

- 《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日修订，2020年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，自2020年9月1日起施行；

- 《中华人民共和国城乡规划法》，2019年4月23日修正；

- 《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修正；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修正；

- 《中华人民共和国水土保持法》，2010年12月25日修订，2011年3月1日起施行；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订，自2012年7月1日起施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正。

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日通过，2019年1月1日施行。

- 1.1.2 法规、国务院文件

- 《中华人民共和国水土保持法实施条例》，第120号令国务院，1993年8月1日；

- 《基本农田保护条例》，国务院令第257号，1998年12月27日发布，1999年1月1日施行；

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

- 《危险化学品安全管理条例》，2013年12月4日修订，2013年12月7日起施行；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号，2013年9月10日；

- 《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》，国办函[2014]119号，2014年12月29日；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，2015年4月2日；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号，2016年5月28日；

- 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，国务院，2018年6月24日；

- 《排污许可管理条例》，国务院令第736号，2021年3月1日起施行；

- 《地下水管理条例》，中华人民共和国国务院令第748号，自2021年12月1日起施行。

- 1.1.3 国家生态环境部文件

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]第77号，2012年7月3号；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]第98号，2012年8月7日；

- 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环办[2013]104号，2013年11月15日；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》，环发[2015]4号，2015年1月8日；

- 《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》，环境保护部，环发[2015]162号，2015年12月10日；

- 《关于发布<危险废物产生单位管理计划制定指南>的公告》，环境保护部，公告2016年第7号，2016年1月25日；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号，2016年10月26日；

- 《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》，环环监[2016]172号，2016年11月29日；

- 关于发布《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的公告，环境保护部公告[2016]74号，2016年12月6日；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，2021年1月1日起施行；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，生态环境部令第11号，2019年12月20日；

- 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日；

- 《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2018年4月16日通过，2019年1月1日施行；

- 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》，环大气[2019]53号，2019年6月26日；

- 《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》，环环评〔2020〕65号；

- 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》，环办环评[2020]36号；

- 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，环环评[2021]45号；

- 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》，环大气〔2021〕65号，2021年8月4号；

- 《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》，环环评〔2022〕26号，2022年4月2日；

- 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，2018年5月3日生态环境部令第3号公布，自2018年8月1日起施行；

- 《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号），2023年01月03日；

- 《地下水污染防治实施方案》（环土壤[2019]25号），2019年3月28日。

- 1.1.4 国家各部、委文件

- 《限制用地项目目录(2012年本)》、《禁止用地项目目录(2012年本)》，国土资源部、国家发展改革委联合发布，2012年5月23日；

- 《产业结构调整指导目录(2019年本)》，发改委2019年第29号令，2019年8月27日公布，2020年1月1日起施行；

- 《关于印发重点行业挥发性有机物削减行动计划的通知》，工信部联节[2016]217号，2016年7月8日；

- 《国家先进污染防治技术目录（VOCs防治领域）》，环保部公告2016年第75号，2016年12月20日；

- 《国家先进污染防治技术目录（固体废物处理处置领域）》，环保部公告2018年第5号，2018年1月3日；

- 《国家先进污染防治技术目录（大气污染防治领域）》，环保部公告2018年第76号，2018年12月29日；

- 《国家先进污染防治技术目录（水污染防治领域）》，环保部公告2020年第2号，2020年1月7日；

- 《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业〔2021〕635号），2021年12月16日。

- 1.1.5 地方法规及政策依据

- 《山东省环境保护条例》，2018年11月30日修订；

- 《山东省节约能源条例》，2009年7月24日修订；

- 《山东省水污染防治条例》，2020年11月27日修正；

- 《山东省环境噪声污染防治条例》，2018年1月23日修正；

- 《山东省土壤污染防治条例》，2019年11月29日通过，2020年1月1日起实施；

- 《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》，2018年1月23日修正；

- 《山东省大气污染防治条例》，2018年11月30日修正；

- 《山东省清洁生产促进条例》，2020年11月27日修正；

- 《山东省用水总量控制管理办法》，省政府令第227号，2010年9月14日省政府第81次常务会议通过，自2011年1月1日起施行；

- 《山东省扬尘污染防治管理办法》，2018年1月24日修订；

- 《山东省环境保护厅转发<关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知>的通知》，山东省环境保护厅，鲁环函[2012]509号，2012年9月17日；

- 《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》，鲁环发[2013]4号，2013年1月18日；

- 《关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》，山东省环境保护厅，鲁环评函[2013]138号，2013年3月27日；

- 《山东省环境保护厅关于建立建设项目环评审批联动机制的通知》，鲁环函[2013]410 号，2013年7月17日；

- 《山东省环境保护厅贯彻落实<水污染防治行动计划>工作方案》，山东省环境保护厅办公室，鲁环办[2015]23号，2015年6月8日；

- 《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，山东省环境保护厅，鲁环办函[2016]141号，2016年9月30日；

- 《山东省人民政府关于印发山东省“十三五”节能减排综合性工作实施方案的通知》，鲁政发[2017]15号，2017年6月30日；

- 《关于印发<山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案等5个行动方案的通知>》，鲁环发[2016]162号，2016年8月21日；

- 《山东省环境保护厅等关于印发＜山东省生态保护红线规划(2016-2020年)＞的通知》，鲁环发[2016]176号，2016年9月18日；

- 《关于印发<山东省环境保护厅建设项目环境影响评价审批监管办法>的通知》，鲁环发[2018]190号，2018年8月6日；

- 《关于严格执行山东省大气污染物排放标准的通知》，鲁环发[2019]126号，山东省生态环境厅，2019年7月24日；

- 《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，鲁环发[2019]132号，山东省生态环境厅，2019年9月2日；

- 《山东省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的指导意见》，鲁环发〔2020〕29号，山东省生态环境厅，2020年6月22日；

- 《关于印发<山东省2020年土壤污染防治工作计划>的通知》(鲁环发[2020]20号)；山东省生态环境厅，2020年4月28日；

- 《山东省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(鲁政字[2020]269号)，山东省人民政府，2020年12月29日；

- 《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案(2021—2023年)》，(山东省生态环境委员会，2021.10.26)；

- 《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》，鲁环发〔2020〕30号，山东省生态环境厅，2020年6月30日；

- 《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》，鲁环字〔2021〕58号，山东省生态环境厅、山东省发展和改革委员会、山东省工业和信息化厅、山东省自然资源厅，2021年3月4日；

- 《关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）、山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）、山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）的通知》，鲁环委办〔2021〕30号，2021年8月；

- 《山东省生态环境厅关于印发<山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见>的通知》，鲁环发[2019]146号，2019年12月13日；

- 《关于迅速开展“两高一资”项目核查的通知》，鲁发改工业〔2021〕59号，2021年1月23日；

- 《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》，鲁政办字[2021]57号；

- 《关于印发山东省“两高”项目管理目录的通知》，鲁发改工业〔2019〕487号；

- 《山东省人民政府办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展促进能源资源高质量配置利用有关事项的通知》（鲁政办字〔2022〕9号）；

- 《关于“两高”项目管理有关事项的通知》，鲁发改工业[2022]255号；

- 《关于优化调整“两高”项目管理有关事项的补充通知》，鲁发改工业〔2023〕34号；

- 《山东省生态环境厅关于印发山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定的通知》，鲁环发〔2019〕134号；

- 《山东省生态环境厅关于印发山东省固定污染源自动监控管理办法的通知》，鲁环发〔2020〕6号；

- 山东省人民政府办公厅《关于印发山东省建设绿色低碳高质量发展先行区2023年重点工作任务的通知》（鲁政办字〔2023〕5号）；

- 山东省生态环境厅 山东省发展和改革委员会关于印发山东省高耗能高排放建设项目碳排放减量替代办法（试行）的通知（鲁环发〔2022〕5号）；

- 《山东省固体废物污染环境防治条例》，2022年9月21日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过，2023年1月1日起施行；

- 山东省生态环境委员会关于印发《山东省贯彻落实〈中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见〉的若干措施》的通知，鲁环委〔2022〕1号，山东省生态环境委员会，2022年4月3日；

- 《低挥发性原辅材料替代企业豁免挥发性有机物末端治理实施细则（试行）》（鲁环发〔2023〕6号）；

- 《山东省生态环境厅关于印发全力服务一季度“开门红”促进经济高质量发展的若干措施的通知》（鲁环发〔2023〕7号）；

- 《枣庄市环境保护局关于加强对建设项目现状调查的通知》，枣环函[2013]74号，2013年9月12日；

- 《枣庄市人民政府关于划定枣庄市大气污染排放控制区的通告》，2016年10月11日；

- 《枣庄市生态环境局关于进一步加强建设项目环境影响评价管理工作的通知》，枣环函字〔2019〕78号，2019年12月16日；

- 《枣庄市生态环境保护委员会关于印发<枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案>配套文件的通知》(枣环委字〔2021〕3号)。

- 1.1.6 相关规划

- 《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》，环土壤〔2021〕120号，2021年12月29日；

- 《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，山东省第十三届人民代表大会第五次会议通过，2021年2月6日；

- 《山东省“十四五”生态环境保护规划》，鲁政发〔2021〕12号，2021年8月22日；

- 《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》，山东省人民政府，鲁政字[2016]173 号，2016年8月15日；

- 《枣庄市“十四五”生态环境保护规划》，枣庄市人民政府，2021年12月30日；

- 《枣庄市城市总体规划(2011-2020年)》，枣庄市人民政府，2011年10月。

- 1.1.7 技术导则、技术规范

- 《环境影响评价技术导则  总纲》(HJ 2.1-2016)；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ 2.2-2018)；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》(HJ2.3-2018)；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ 610-2016)；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ 2.4-2021)；

- 《环境影响评价技术导则  生态影响》(HJ19-2022)；

- 《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）；

- 《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）；

- 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

- 《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）；

- 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

- 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

- 《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)；

- 《水污染治理工程技术导则》(HJ2015-2012)；

- 《危险化学品目录(2015版)》；

- 《国家危险废物名录(2021版)》；

- 《有毒有害大气污染物名录（2018年）》（生态环境部、卫生健康委公告2019年 第4号）；

- 《有毒有害水污染物名录（第一批）》（生态环境部、卫生健康委公告2019年第28号）；

- 《危险废物鉴别标准 通则》(GB 5085.7-2019)；

- 《危险废物污染防治技术政策》；

- 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)；

- 《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》(DB37/T 2643-2014)；

- 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》(HJ1209-2021)；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）。

- 1.1.8 项目相关技术资料依据

- 环评委托书；

- 标准执行函；

- 备案文件；

- 环境质量检测报告。

1.2评价原则、目的、指导思想与评价重点

1.2.1 评价原则

(1) 严格执行国家环保部“总量控制”、“源头控制”的要求，以“清洁生产”为纲，将“达标排放、清洁生产、节约用水、总量控制”原则贯彻于整个环评工作的始终。

(2) 本评价力争做到评价工作重点突出、内容具体、真实客观，最终得出的评价结论明确可信，提出的污染防治措施具有可操作性和实用性。

(3) 对本项目排放的废水、废气、固废、噪声等进行详细分析，采用一图一表的方式给出污染流程，做好水平衡分析，落实各项污染治理措施，分析稳定达标排放的可行性和可靠性。

(4) 坚持针对性、科学性和实用性原则，对该建设项目可能产生的环境影响及危害给出客观而公正的评价。

(5) 从环境保护角度论证项目的可行性，并提出污染防治措施和建议，为本项目环境保护计划的实施及管理部门的决策提供依据，实现项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一。

- 1.2.2 评价目的

环境影响评价的目的是通过对项目所在区域大气、地表水、噪声环境现状监测与评价，查明该区域内的环境质量现状；分析本项目排污环节，评价项目实施过程对周围环境可能产生影响的范围和程度，尤其对敏感区的影响；分析项目选址的环境可行性，从技术、经济、环境损益角度分析，评价建设项目环保措施的可行性，提出切实可行的污染防治对策，达到减少污染、保护环境目的，为项目环境管理和环保设计提供科学依据。

(1) 根据建设项目的特点，开展建设项目所在地的自然环境、社会环境调查和环境质量现状的监测，确定环境评价的主要保护目标和评价重点；

(2) 对建设项目的工程内容进行分析，掌握对环境产生的不利影响，确定污染源和潜在污染因素，预测本项目污染物的排放量；

(3) 对建设项目在运营期造成的环境影响进行评价，确定影响范围和程度，提出相应的防范措施，并计算出本项目污染物的允许排放总量；

(4) 根据工程分析结果，对工程方案和环保措施进行可行性论证，同时对本建设项目的选址合理性给出明确的结论；

(5) 客观公正地进行事故风险评价，并根据评价结论，提出科学、经济、合理、可行的环境污染防治措施，为决策部门和建设、设计单位提供依据。

- 1.2.3 指导思想

(1) 以各项环境保护法规、评价技术规定、环境标准和本区域环境功能规划目标为依据，指导评价工作；

(2) 以国家、山东省有关产业政策、环境保护政策和区域可持续发展战略思想要求为原则开展环评工作；

(3) 根据项目特点，抓住影响环境的主要因子，有重点地进行评价；评价方法力求科学严谨，实事求是；分析论证力求客观公正；贯彻节能降耗、清洁生产、达标排放、总量控制的原则；规定的环保措施力求技术可靠、经济合理，注意可行性和合理性；尽量充分利用已有资料，评价拟建项目对环境的影响；

(4) 坚持实事求是的科学态度，报告书力求做到内容全面、重点突出、条理清楚、针对性、实用性、可操作性强，评价结果明确可信，防治对策实用可行。

- 1.2.4 评价重点

根据拟建项目的特点，结合区域环境质量现状，确定本次环境影响评价工作的重点为：在工程分析的基础上，重点进行大气环境影响评价、环境风险评价、污染防治措施及其技术经济论证、项目选址合理性分析。

- 1.3环境影响因子识别及确定

- 1.3.1 环境影响因子识别

本工程建设实施过程分为建设过程（施工期）和生产运行（营运期）两个阶段，其环境影响因素识别分别进行。

(1) 施工期环境影响识别

施工期对环境的影响很大程度上取决于工程特点、施工季节及工程所处的地形、地貌等环境因素。拟建工程在施工期间，平整场地、土方挖掘时，将会带来地面建筑垃圾的堆放、运输及机械噪声；随着施工的进行，建设设备的运输、装卸及地面建(构)筑物的施工，将会产生二次扬尘和噪声；施工活动及人员所排放的废水、废渣及噪声等，对周围大气、声环境、水体、土壤等可能产生一定影响。但由于施工期短，故影响并不突出。本工程施工期主要环境影响因素见见表1.3-1。

表 1.3-1    施工期环境影响识别一览表

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 土地平整、土方挖掘、回填土堆放、 建材运输存放及使用 | 扬 尘 |
|  | 设备运输车辆尾气 | TSP、NOX、SO2、THC |
| 水环境 | 施工过程生产废水、机械清洗废水、施工人员生活废水等 | COD、BOD5、氨氮、TP、TN、SS |
| 声环境 | 设备运输、装卸、安装，车辆运输噪声 | 噪 声 |
| 生态环境 | 土地平整、绿化挖掘及工程占地 | 植被破坏、水土流失 |

(2) 运营期环境影响识别

项目运营期将产生废气、废水、噪声、固体废物污染，对周围环境产生一定影响。根据项目排污特点及所处自然、社会环境特征，确定运营期环境影响要素及其影响程度见表1.3-2。

表1.3-2    运营期环境影响识别一览表

| 影响因子 环境要素 | 废 气 | 废 水 | 固 废 | 设备噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | ★★★ | — | ★ | — |
| 地表水 | — | ★★ | ★ | — |
| 地下水 | — | ★★ | ★ | — |
| 噪 声 | — | — | — | ★ |
| 土 壤 | ★★ | ★★ | ★ | — |
| 生 态 | ★ | ★ | ★ | — |
| 环境风险 | ★★ |  |  |  |

注：★★★★—“重大”影响，★★★—“较大”影响，★★—“轻度”影响，★—“微小”影响。

- 1.3.2 评价因子的确定

根据拟建工程情况、周围环境特征及功能区划，确定本次评价工作的现状评价因子及影响预测因子见表1.3-3。

表1.3-3   评价因子确定表一览表

| 项目 专题 | 主要污染源 | 现状评价因子 |  | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 切割废气、焊接废气、抛丸废气、涂装废气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、TSP、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、VOCs |  | PM10、SO2、NOX、甲苯、二甲苯、VOCs、非甲烷总烃 |
| 地表水 | 生活污水 | pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类 |  | -- |
| 地下水 | 生活污水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3﹣、CO32﹣、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、砷、汞、铬(六价)、铅、镉、铁、锰、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、苯、甲苯、二甲苯、石油类 |  | -- |
| 噪声 | 各类生产及辅助设备 | LAeq |  | LAeq |
| 土壤环境 | 项目产生的废水、废气和固体废物 | 建设用地 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1.4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘、萘、石油烃、锌 | 二甲苯、石油烃 |
|  |  | 农用地 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |
| 生态环境 | 用地性质改变、废气、废水等对生态的影响 |  |  |  |
| 固废环境 | 生活垃圾、一般固废、危险废物等 |  |  |  |
| 环境风险 | 油漆库或生产车间等发生泄漏或火灾爆炸，造成有毒有害物质泄漏或大气污染等 |  |  |  |

- 1.4评价标准

- 1.4.1 环境质量标准

根据《关于山东三维重工有限公司三维国际高端装备制造产业园项目环境影响评价执行标准的意见》，本次环评执行的有关环境质量标准见表1.4-1。

表1.4-1   环境质量标准一览表

| 项 目 | 执行标准 | 标准分级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) | 二级 |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D | 其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) | Ⅲ类 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) | Ⅲ类 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) | 3类 |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018) | 表1筛选值中的第二类用地标准 |
|  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） | 表1中其他标准 |

(1) 环境空气质量

环境空气质量中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP均执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；苯、甲苯、二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中非甲烷总烃周界外浓度最高点限值的1/2。其主要指标见表1.4-2。

表1.4-2    环境空气质量标准一览表

| 污染物 | 标准浓度限值(mg/m3) |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时 | 日平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.06 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准 |
| NO2 | 0.20 | 0.08 | 0.04 |  |
| CO | 10 | 4 | — |  |
| O3 | 200 | 0.16（8h平均） | — |  |
| TSP | — | 0.3 | 0.2 |  |
| PM10 | — | 0.15 | 0.07 |  |
| PM2.5 | — | 0.075 | 0.035 |  |
| 苯 | 0.11 | — | — | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 甲苯 | 0.2 | — | — |  |
| 二甲苯 | 0.2 | — | — |  |
| 非甲烷总烃 | 2.0 | — | — | 参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中非甲烷总烃周界外浓度最高点限值的1/2 |

(2) 地表水水质

本项目厂区废水主要为生活污水，由化粪池处理后经市政管网排入国电银河水务（滕州）有限公司处理。按地表水环境功能区划分，城郭河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类水标准。具体标准值见表1.4-3。

表1.4-3   地表水环境质量标准一览表   单位：mg/L，pH无量纲

| 序号 | 参数 | 标准值 | 序号 | 参 数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 11 | 汞 | 0.001 |
| 2 | CODcr | 20 | 12 | 镉 | 0.005 |
| 3 | BOD5 | 4 | 13 | 六价铬 | 0.05 |
| 4 | 氨氮 | 1.0 | 14 | 铅 | 0.05 |
| 5 | 总氮 | 1.0 | 15 | 硒 | 0.01 |
| 6 | 总磷 | 0.2 | 16 | 氟化物 | 1.0 |
| 7 | 高锰酸盐指数 | 6 | 17 | 氰化物 | 0.2 |
| 8 | 铜 | 1.0 | 18 | 挥发酚 | 0.005 |
| 9 | 锌 | 1.0 | 19 | 石油类 | 0.05 |
| 10 | 砷 | 0.05 | 20 | 硫化物 | 0.2 |

(3) 地下水水质

项目区域地下水环境质量执行《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水标准。具体标准值见表1.4-4。

表1.4-4   地下水质量标准限值一览表   单位：mg/L，pH无量纲

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5~8.5 | 13 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 14 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 15 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 | 16 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 5 | 氯化物 | ≤250 | 17 | 汞 | ≤0.001 |
| 6 | 铁 | ≤0.3 | 18 | 砷 | ≤0.01 |
| 7 | 锰 | ≤0.1 | 19 | 镉 | ≤0.005 |
| 8 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | 20 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 9 | 耗氧量 | ≤3.0 | 21 | 铅 | ≤0.01 |
| 10 | 氨氮 | ≤0.50 | 22 | 苯 | ≤0.01 |
| 11 | 钠 | ≤200 | 23 | 甲苯 | ≤0.7 |
| 12 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | ≤3.0 |  |  |  |

(4) 声环境

项目厂界执行《声环境质量标准》中的中的3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)，标准值见表1.4-5。

表1.4-5   声环境质量标准一览表

| 类 别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 3类区 | 65 | 55 |

(5) 土壤环境质量标准

项目厂区用地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中表1筛选值中的第二类用地标准，标准值见表1.4-6；周边农用地土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中其他标准，标准值见表1.4-7。

表1.4-6 建设用地土壤污染风险筛选值和管控值(基本项目)  单位：mg/kg，pH无量纲

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 20① | 60① | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 3 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1.4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a] | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h] 蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-c,d]芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |

表1.4-7  农用地土壤污染风险筛选值          单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

- 1.4.2 污染物排放标准

本次环评执行的有关污染物排放标准见表1.4-8。

表1.4-8    污染物排放标准一览表

| 项目 |  | 执 行 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | DA001 | 山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准 |
|  |  | DA002 | 山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准 |
|  |  | DA003 | 山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准 |
|  |  | DA004 | 山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准 |
|  |  | DA005 | 山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准 |
|  |  | DA006 | 山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准、《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中标准 |
|  |  | DA007 | 山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准、《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中标准 |
|  |  | DA008 | 山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准、《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中标准 |
|  | 无组织 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 |  |
|  |  | 《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2排放限值要求 |  |
| 废水 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T1962-2015)、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及国电银河水务（滕州）有限公司进水水质要求 |  |
| 噪声 |  | 施工期：《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011) |  |
|  |  | 运营期：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |  |
| 固废 |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |  |
|  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准 |  |

(1) 废气排放标准

运营期生产废气染物排放执行标准如下：

表1.4-9  有组织废气污染物排放标准限值一览表

| 污染物 | 浓度限值（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 10 | 3.5 | 山东省《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区标准；颗粒物排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
| SO2 | 50 | / |  |
| NOx | 100 | / |  |
| VOCs | 50 | 2.0 | 《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2标准限值 |
| 苯 | 0.5 | 0.2 |  |
| 甲苯 | 5.0 | 0.6 |  |
| 二甲苯 | 15 | 0.8 |  |

表1.4-10  无组织废气污染物排放标准限值

| 污染物 | 浓度限值（mg/m3） | 监控点 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 | 周界外浓度 最高点 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准限值要求 |
| 苯 | 0.1 | 厂界监控点 | 《挥发性有机物排放标准第5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3限值 |
| 甲苯 | 0.2 |  |  |
| 二甲苯 | 0.2 |  |  |
| VOCs | 2.0 |  |  |

表1.4-11  厂区内VOCs无组织排放限值

| 污染物 | 排放限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 10 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |

(2) 废水

项目运营期无生产废水，生活污水经化粪池处理后经市政管网排入国电银河水务（滕州）有限公司处理，废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T1962-2015)表1A级标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及国电银河水务（滕州）有限公司的进水水质要求。

表1.4-12  排放标准限值   单位（mg/L）

| 序号 | 项目 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T1962-2015)表1A级标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 国电银河水务（滕州）有限公司进水水质要求 | 最终执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~9.5 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
| 2 | SS | 400 | 400 | ≤200 | 200 |
| 3 | COD | 500 | 500 | ≤450 | 450 |
| 4 | BOD5 | 350 | 300 | ≤200 | 200 |
| 5 | 氨氮 | 45 | — | ≤30 | 30 |
| 6 | TP | 8 | — | ≤3 | 3 |
| 7 | TN | 70 | — | ≤40 | 40 |
| 8 | 色度(稀释倍数) | 64 | — | — | — |
| 9 | 总大肠菌群 | — | — | — | — |
| 10 | 总汞 | 0.005 | 0.05 | — | 0.005 |
| 11 | 总镉 | 0.05 | 0.1 | — | 0.05 |
| 12 | 总铬 | 1.5 | 1.5 | — | 1.5 |
| 13 | 六价铬 | 0.5 | 0.5 | — | 0.5 |
| 14 | 总砷 | 0.3 | 0.5 | — | 0.3 |
| 15 | 总铅 | 0.5 | 1.0 | — | 0.5 |

(3) 噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，噪声限值见表1.4-13；运营期项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体标准值见表1.4-14。

表1.4-13   建筑施工场界环境噪声排放限值一览表     单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1.4-14    噪声标准限值一览表      单位：dB(A)

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

(4) 固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准。

- 1.5评价等级

根据《环境影响评价技术导则--总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则--大气环境》 (HJ2.2-2018)、《环境影响评价技术导则--地表水环境》(HJ2.3-2018)、《环境影响评价技术导则--地下水环境》(HJ610-2016)、《环境影响评价技术导则--声环境》(HJ 2.4-2021)、《环境影响评价技术导则  生态影响》(HJ19-2022)及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)的要求及本项目所处地理位置、环境状况、项目实际排放污染物的种类、污染物量等特点，确定本次项目环境影响评价等级，具体评价等级见表1.5-1。

表1.5-1  环境影响评价等级表

| 专题 | 等级的判据 | 等级的确定 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 本项目最大地面空气质量浓度占标率Pmax=9.04%≤10% | 二级 |
| 地表水 | 项目无生产废水，生活污水由化粪池处理后经市政管网排入国电银河水务（滕州）有限公司处理 | 三级B |
| 地下水 | 地下水环境敏感程度为不敏感，项目类别为Ⅲ类项目 | 三级 |
| 噪声 | 执行3类标准，距最近敏感目标810m，受影响人口较小 | 三级 |
| 土壤 | 项目属于污染影响型，项目类别为Ⅰ类项目，占地规模为中型，厂区周边200m范围内耕地等敏感目标，敏感程度为敏感 | 一级 |
| 生态环境 | 污染影响，一般区域，占地面积＜20km2 | 三级 |
| 环境风险 | 大气环境风险潜势为Ⅰ级 | 简单分析 |

- 1.6评价范围及环境敏感保护目标

- 1.6.1评价范围

项目区附近无风景名胜、文物古迹、机场和重要军事设施等特殊环境保护对象。根据项目各环境要素评价等级及周边环境敏感目标分布情况，评价范围见表1.6-1。

表1.6-1   评价范围一览表

| 序号 | 项 目 | 评 价 范 围 | 功能区划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 以厂址为中心，边长为5km的矩形范围 | 二类区 |
| 2 | 地表水 | 废水不外排，不设置地表水评价范围 | Ⅲ类 |
| 3 | 地下水 | 厂区周边6km2范围 | Ⅲ类 |
| 4 | 噪声 | 项目噪声评价等级为三级，噪声评价范围为厂界外200m范围。 | 3类区 |
| 5 | 土壤 | 厂界内及厂界外200m范围内土壤 | - |
| 6 | 生态 | 占地范围 | - |
| 7 | 环境风险 | - | - |

- 1.6.2环境敏感保护目标

根据本区域的环境状况，本项目评价范围内的主要环境敏感保护目标情况见表1.6-2和图1.6-1，最近敏感目标为岗上遗址500m。

表1.6-2    项目周围敏感目标一览表

| 项目 | 敏感目标 | 相对方位 | 距项目最近 距离(m) | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二养德村 | S | 810 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 |
|  | 朝阳村 | W | 870 |  |
|  | 时村 | NE | 900 |  |
|  | 六合社区 | W | 910 |  |
|  | 小宫山 | NW | 1150 |  |
|  | 大养德村 | SE | 1280 |  |
|  | 千年庄村 | SW | 1350 |  |
|  | 大河村 | E | 1430 |  |
|  | 山东化工技师学院 | W | 1940 |  |
|  | 马河口 | NW | 1950 |  |
|  | 瓜园村 | SE | 2020 |  |
|  | 江楼村 | NW | 2030 |  |
|  | 姜桥村 | NW | 2080 |  |
|  | 耿楼村 | NW | 2100 |  |
|  | 王庙村 | E | 2560 |  |
|  | 郭吉山村 | SW | 2640 |  |
|  | 东小宫村 | NW | 2650 |  |
|  | 东沙河中学 | W | 2660 |  |
|  | 磨坑村 | SE | 2720 |  |
|  | 伍庄 | NE | 2800 |  |
|  | 党吉山村 | SW | 2850 |  |
|  | 前王庙 | E | 2850 |  |
|  | 幸福村 | NE | 2950 |  |
|  | 小宋庄村 | NW | 2960 |  |
|  | 马厂村 | SE | 2960 |  |
| 地表水 | 郭河 | NE | 640 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类 |
| 地下水 | 拟建项目周边地下水 |  |  | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类 |
| 声环境 | 厂界外200m范围（无声环境敏感目标） |  |  | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类 |
| 其他保护目标 | 岗上遗址，项目距岗上遗址边界约500m |  |  | / |

- 2、工程分析

- 2.1项目概况

- 2.1.1 项目基本情况

（1）项目名称：三维国际高端装备制造产业园项目；

（2）建设单位：山东三维重工有限公司；

（3）建设性质：新建；

（4）建设地点：山东省滕州市东沙河街道智能制造产业园解放东路路北，厂址中心坐标：东经：117.265°北纬：35.102°；

（5）投资总额：200000万元；

（6）环保投资：370万元；

（7）环保投资占总投资比例：0.19%；

（8）占地面积：135000m2；

（9）法定代表人：杨维洪；

（10）劳动定员：厂区工作人员100人，年运行300天，单班制，年工作2400小时。

- 2.1.2产品方案

本项目产品方案及生产规模见表2.1-1。

表2.1-1  产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能发电跟踪系统 | 套 | 1万 | 生产光伏发电支架，外购电电子设备组装 |
| 2 | 绿色装配式建筑材料 | 吨 | 8万 | 建筑用柱子、梁等支撑结构、体积较大，长度高度可达到1m-20m |
| 3 | 非标装备 | 吨 | 2万 | 桥梁、海洋、工厂支架等，体积较大，长度高度可达到1m-20m |

- 2.1.3项目工程内容

拟建项目建设太阳能发电跟踪系统机加工车间、非标装备机加工车间、非标装备涂装车间、绿色装配式建筑材料涂装车间及办公楼、研发楼等，总占地面积为135000m2，备案中总建筑面积为100000m2，由于备案时间较早，后期建设单位规划厂区平面布局后，将实际总建筑面积调整为81044m2，小于备案中建筑面积。项目建成后将达到年产太阳能发电跟踪系统1万套、绿色装配式建筑材料及非标装备10万吨的规模。该项目属于山东省重点项目，根据枣庄市2022年复工复产要求，该项目已开工建设部分机加工车间（该部分建设内容属于环评豁免类）。

项目工程组成情况见表2.1-2。

表2.1-2  项目工程内容一览表

| 工程 类别 | 名称 | 建筑面积 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 太阳能发电跟踪系统机加工车间 | 建筑面积7869m2 | 用于小件机加工，不进行喷漆处理 |
|  | 非标装备机加工车间 | 建筑面积15637.5m2 | 用于非标装备的机加工 |
|  | 非标装备涂装车间 | 建筑面积5838m2 | 用于非标装备机加工后的喷漆、烘干 |
|  | 绿色装配式建筑材料涂装车间 | 建筑面积9020m2 | 用于绿色装配式建筑材料机加工后的喷漆、烘干 |
|  | 绿色装配式建筑材料机加工车间 | 建筑面积32679.5m2 | 用于绿色装配式建筑材料机加工 |
| 辅助 工程 | 办公楼 | 1座，6F、建筑面积7200m2 | 日常生产经营办公 |
|  | 研发楼 | 1座，3F，建筑面积2400m2 | 研发、质检 |
| 储运工程 | 油性漆及稀释剂库房 | 1座，建筑面积100m2 | 用于储存油性漆及稀释剂，位于厂区非标装备涂装车间北侧 |
|  | 水性漆库房 | 1座，建筑面积200m2，用于储存水性涂料，位于厂区非标装备涂装车间北侧 |  |
|  | 钢板型材原料储存 | 分别位于各自机加工车间内 |  |
|  | 产品储存 | 根据订单生产，产品生产后随即发货，厂内不储存 |  |
| 公用 工程 | 供水 | 依托区域自来水供水系统 |  |
|  | 供热 | 烘干工艺采用天然气热风炉加热；办公区采暖制冷采用单体空调。 |  |
|  | 供电 | 由市政供电电网提供。 |  |
| 环保 工程 | 废气治理 | 喷砂、焊接、抛丸废气经布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001、DA002、DA003、DA004、DA005）排放； 喷漆、晾干、烘干废气经过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒（DA006、DA007、DA008）排放； 切割、焊接烟尘经移动式粉尘净化器净化后经车间排气扇排出。 |  |
|  | 废水治理 | 项目生活污水由化粪池收集后经市政管网排入国电银河水务（滕州）有限公司处理 |  |
|  | 噪声治理 | 隔声、减震等措施。 |  |
|  | 固废治理 | 一般工业固体废物场所；危废暂存间；生活垃圾收集箱。 |  |
|  | 地下水保护 | 厂区道路全部采用硬化措施，危险废物暂存间采取重点防渗措施，生产区及仓储区采取一般防渗措施。 |  |
|  | 环境风险 | 建设应急事故池，用于事故状态下收集污水、消防废水。 |  |

主要建构筑物见表2.1-3。

表2.1-3  主要建筑物一览表

| 序号 | 建筑物 | 建筑面积(m2) | 层数 | 结构形式 | 尺寸 (长×宽×高)(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能发电跟踪系统机加工车间 | 7869 | 1 | 钢架结构 | 162.3×48.5×11 | 1座 |
| 2 | 非标装备机加工机加工车间 | 15637.5 | 1 | 钢架结构 | 225×69.5×12 | 1座 |
| 3 | 非标装备涂装车间 | 5838 | 1 | 钢架结构 | 84×69.5×11 | 1座 |
| 4 | 绿色装配式建筑材料涂装车间 | 9020 | 1 | 钢架结构 | 88×102.5×11 | 1座 |
| 5 | 绿色装配式建筑材料机加工车间 | 32679.5 | 1 | 钢架结构 | 319×102.5×12 | 1座 |
| 6 | 办公楼 | 7200 | 6 | 砖混 | 60×20×27 | 1座 |
| 7 | 研发楼 | 2400 | 3 | 砖混 | 40×20×12 | 1座 |
| 8 | 危废暂存间 | 100 | 1 | 砖混 | 20×5×5 | 1座 |
| 9 | 油漆及稀释剂库房库 | 100 | 1 | 砖混 | 20×5×5 | 1座 |
| 10 | 水性漆库房 | 200 | 1 | 砖混 | 40×5×5 | 1座 |
| 合计 |  | 81044 |  |  |  |  |

- 2.1.4总平面布置

1、厂区平面布置

本项目厂址位于山东省滕州市东沙河街道智能制造产业园解放东路路北，南邻解放东路，西邻其他工业项目厂区，北侧及东侧目前为农田。

本工程总图布置在满足工艺流程的前提下，尽可能使工艺路线短捷通畅，并满足消防、安全等有关规范、规定。

厂区主出入口设置在南部，厂区西侧由南向北依次布置办公楼、绿色装配式建筑材料机加工车间、绿色装配式建筑材料涂装车间、太阳能发电跟踪系统机加工车间，厂区东侧由南向北依次布置研发楼、非标装备机加工车间、非标装备涂装车间、危废暂存间、水性漆库房、油漆及稀释剂库房、一般固废暂存区，项目厂区平面布置图见图2.1-1。

厂区内运输路线主要是厂区南北向主干道，方便厂区内与厂外的物料流通。

厂区内设置给水管线、电力及通讯线路等。

2、厂区平面布置合理性分析

总平面设计遵循的原则：确保建（构）筑物布置满足生产、物流要求，符合安全、防火、环保要求，减少建筑物工程投资；布置力求紧凑、合理、节约用地；环境绿化与空间组合协调，努力改善工厂和工作环境。

1、功能分区比较明确，工艺流程畅通，布置紧凑，线路简短便捷，厂区平面布置充分考虑到项目行业特点，考虑到安全距离和消防需要，厂区道路利于安全疏散和各种车辆的顺利通行，各装置区之间留有足够的安全间距，避免相互影响。

2、生产、办公、原料及产品仓库、固废暂存区等功能区相对独立，保证有良好的生产联系和工作环境。

3、总平面布置充分考虑了各生产车间、公用工程和仓库等的防火间距，自然通风和采光的要求。

由上面分析可知，总平面布置全局经济合理，工艺流程顺畅，同时考虑了对厂区下风向敏感目标的影响及各种公用工程的合理安排，厂区总平面布置图基本合理。

- 2.1.5 项目主要生产设备、环保设备

项目主要设备见表2.1-4。

表2.1-4 本项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控等离子切割机 | GS/Z11-4000 | 2 |
| 2 | 组焊一体机 | ZMD-18-HTD | 4 |
| 3 | 抛丸机 | DXQ1520 | 2 |
| 4 | 中央焊接烟尘净化器 | JF500 | 2 |
| 5 | 火焰坡口机 | LH-H800 | 2 |
| 6 | 组立机 | H2000*600 | 2 |
| 7 | 翻转机 | KR-LFZ90 | 5 |
| 8 | 悬臂埋弧焊（双丝） | NZS-1500 | 6 |
| 9 | 矫正机 | Z80型 | 2 |
| 10 | 三维数控钻床 | SWZ700D | 4 |
| 11 | 数控锯床 | BS1250 | 2 |
| 12 | 锁口机 | PKZ-76 | 2 |
| 13 | 数控焊接机 | sk2X1000 | 5 |
| 14 | 等离子切割机（含火焰） | GS/Z11-4000 | 1 |
| 15 | 箱型组立机 | ZUZB-1200 | 1 |
| 16 | 翻转机 | YQYY-8 | 4 |
| 17 | 门式焊接机 | M28-2X1000 | 3 |
| 18 | 电渣焊 | 熔嘴电渣焊机 | 2 |
| 19 | 埋弧焊（双丝） | NZS-1500 | 2 |
| 20 | 端面铣 | HX2015 | 2 |
| 21 | 激光切割机 | G8025F | 2 |
| 22 | 数控剪板机 | QC11Y | 2 |
| 23 | 冲床 | JB23-90 | 3 |
| 24 | 压力机 | YQ32-315 | 2 |
| 25 | 锯床 | BS1250 | 2 |
| 26 | 激光切管机 | X160A | 1 |
| 27 | 等离子相贯线切管机 | LMGQ-8 | 1 |
| 28 | 独立密闭钢管抛丸机 | QGW16-2800 | 4 |
| 29 | 卷管机 | DW89NC | 2 |
| 30 | 焊接机械臂 | ER6-2000 | 2 |
| 31 | 独立密闭环保型循环回收式喷砂机 | Q483 | 1 |
| 32 | 喷漆房 | YZSS5000 | 5 |
| 33 | 烘干房 |  | 1 |
| 34 | 喷漆及烘干废气治理设施 | xtv-6 | 3 |
| 35 | 布袋除尘器 |  | 5 |
| 36 | 中央焊接烟尘净化器 |  | 2 |
| 37 | 移动式粉尘收集装置处理 |  | 20 |
| 38 | 方箱生产线 |  | 1 |
| 39 | H型钢生产线 |  | 1 |
| 40 | 二保焊机 |  | 20 |
| 41 | 压缩空气集中站 |  | 1 |
| 42 | 氧气站 |  | 1 |
| 43 | 混合气站 |  | 1 |
| 特种设备明细表 |  |  |  |
| 1 | 桥式行车 | QD-50T | 1 |
| 2 | 单梁行车 | 20T | 4 |
| 3 | 单梁行车 | 10吨 | 24 |

- 2.1.6 物料及能源消耗

1、消耗量

表2.1-5  原辅材料及能源消耗

| 序号 | 原料名称 | 年消耗量 | 最大储存量 | 物料来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳能发电跟踪系统 | 各种钢板 | 1000t | 100t | 外采购 |
|  | 各种型材 | 500t | 50t | 外采购 |
| 绿色装配式建筑材料 | 各种钢板 | 70000t | 500t | 外采购 |
|  | 各种型材 | 10000t | 100t | 外采购 |
|  | 电焊条、焊丝 | 1000t | 30t | 外采购 |
|  | 液氧 | 500t | 30t | 外采购 |
|  | 二氧化碳 | 100t | 20t | 外采购 |
|  | 氩气 | 700t | 20t | 外采购 |
|  | 水性漆 | 200t | 1t | 外采购 |
|  | 油漆 | 面漆11.89t，底漆49.4t | 0.5t | 外采购 |
|  | 稀释剂 | 面漆用1.05t，底漆用7.06t | 0.05t |  |
| 非标设备 | 各种钢板 | 15000t | 100t | 外采购 |
|  | 各种型材 | 5000t | 100t | 外采购 |
|  | 电焊条、焊丝 | 500t | 30t | 外采购 |
|  | 液氧 | 100t | 30t | 外采购 |
|  | 二氧化碳 | 25t | 10t | 外采购 |
|  | 氩气 | 200t | 10t | 外采购 |
|  | 水性漆 | 80t | 0.5t | 外采购 |
|  | 油漆 | 面漆1.49t，底漆4.32t | 0.5t | 外采购 |
|  | 稀释剂 | 面漆用0.129t，底漆用0.62t | 0.05t | 外采购 |
| 公用工程 | 天然气 | 5万m3 | / | 管道运输 |
|  | 电 | 300万kW·h/a | / | 区域供电系统 |
|  | 水 | 3256m3/a | / | 区域供水系统 |

2、项目使用主要原辅材料成分分析

油漆中有害物质理化性质见2.1-6，成分见表2.1-7~2.1-10。

表2.1-6  主要原辅材料理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 理化特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚氨酯丙烯酸面漆 | 由聚氨酯树脂、优质颜料、填料、钛白粉、助剂及溶剂（二甲苯等）组成，外观各色，闪点＞27℃，约1.1g/cm3，可溶于有机溶剂 |
| 2 | 环氧富锌底漆 | 由环氧树脂、溶剂（二甲苯等）、锌粉和滑石粉组成，外观灰色，闪点＞27℃，约 2.58g/cm3，可溶于有机溶剂 |
| 3 | 稀释剂 | 主要成分甲基异丁基酮、醋酸乙酯、醋酸丁酯、二甲苯、丙二醇甲醚醋酸酯；易燃、有害 |
| 6 | 醋酸丁酯 | 分子式：CH3COOC4H9，是无色有果香气味的液体。乙酸丁酯微溶于水，能与醇、醚等一般有机溶剂混溶。是涂料工业中最重要的中等挥发性溶剂。其挥发度高到足以从涂膜中迅速挥发，低到能阻止缩孔、泛白和无序流动的产生。 |
| 7 | 醋酸乙酯 | 乙酸乙酯（ethyl acetate），又称醋酸乙酯，化学式是C4H8O2，分子量为88.11，是一种具有官能团-COOR的酯类（碳与氧之间是双键），能发生醇解、氨解、酯交换、还原等一般酯的共同反应。低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，具有优异的溶解性、快干性，用途广泛，是一种重要的有机化工原料和工业溶剂。 |
| 8 | 二甲苯 | 无色透明液体。有芳香烃的特殊气味。系由45%～70%的间二甲苯、15%～25%的对二甲苯和10%～15%邻二甲苯三种异构体所组成的混合物，易流动，能与无水乙醇、乙醚和其他许多有机溶剂混溶。 二甲苯具刺激性气味、易燃，与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合，在水中不溶。沸点为137～140℃。塑料、燃料、橡胶，各种涂料的添加剂以及各种胶粘剂、防水材料中，还可来自燃料和烟叶的燃烧气体。 |

表2.1-7  项目油性漆底漆成分一览表

| 名称 | 成膜物质 | 颜料 | 助剂 | 润湿剂 | 溶剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环氧树脂 | 钛白粉、炭黑颜料 | 催干剂等 | 滑石粉 | 200#溶剂油 |
| 底漆 | 38% | 7% | 0.5％ | 46.32% | 8.18% |

表2.1-8  项目油性漆面漆成分一览表（含量：％）

| 名称 | 丙烯酸树脂 | 固化剂树脂 | 颜料 | 醋酸丁酯 | 醋酸乙酯 | 二甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面漆 | 50 | 15.2 | 10 | 16.8 | 7 | 1 |

表2.1-9  项目稀释剂成分一览表（含量：％）

| 名称 | 二甲苯 | 醋酸丁酯 | 醋酸乙酯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稀释剂 | 10 | 45 | 45 |

表2.1-10  项目用水性漆剂成分一览表

| 物料种类 | 密度（g/ml） | 不挥发物含量（%） | VOCs含量(g/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 1.312 | 54.5 | 78 |
| 面漆 | 1.309 | 58.2 | 108 |

根据附件5项目用漆质检报告可知，本项目使用的水性底漆VOCs含量78g/L，水性面漆VOCs含量108g/L，配置好的油性底漆+稀释剂中VOCs含量为224g/L，配置好的油性面漆+稀释剂中VOCs含量为330g/L。对照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB T38597-2020)，本项目油漆类别属于“工业防护涂料”中“金属基材防腐涂料”，VOCs限量值为：底漆≤450g/L、面漆≤450g/L；水性漆类别属于“工业防护涂料”中“金属基材防腐涂料”，VOCs限量值为：底漆≤250g/L、面漆≤250g/L。本项目油漆VOCs含量均小于该标准要求限量值，因此，本项目所使用的油漆属于低挥发性有机化合物含量涂料。

- 2.1.7 公用工程

1、给水

项目给水由区域供水系统提供。本项目用水主要为员工生活用水、绿化用水和水性漆兑水。

①生活用水

拟建工程劳动定员100人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），工业企业建筑管理人员的最高日生活用水定额可取30L/（人·班）～50L/（人·班），本项目劳动定员生活用水定额按40L/人*d计，则劳动定员生活用水量为（1200m3/a、4m3/d)。

②绿化用水

项目场区绿化面积约5000m2，用水定额为2L/m2·d，根据北方气候特点，绿化期为200天，则绿化用水量约为2000m3/a，采用新鲜水。

③水性漆调漆兑水

项目使用水性漆280t/a，水性漆在调漆工序需要兑水，比例为水性漆的20％，因此兑水用水量为56m3/a，在喷涂和晾干中挥发。

（2）排水

①排水去向

拟建工程废水为生活污水。拟建工程排水采用雨污分流、清污分流制。雨水直接排入市政雨水管网。生活污水由化粪池收集后排入国电银河水务(滕州)有限公司，目前园区污水管网正在建设中，预计在本项目建成投产前管网建设完成。

②废水产生量

拟建工程生活用水量1200m3/a(4m3/d)，生活污水产生量按用水量的80%计，约960m3/a(3.26m3/d)。

2、供电

项目供电由电网接入，厂区设变压器，负责向项目的全部用电设备供电，本项目年用电量为300万kWh。

3、储运

（1）储存：车间内设置原料储存区，油漆存放于油漆库，危险废物暂存于危废暂存间，固体废物存放至固体废物暂存场所。

（2）运输：厂外运输利用运输车辆解决；厂内运输主要为原材料及产品的运输。

4、供气

项目在喷漆后烘干工序需要天然气烘干，天然气用量为5万m3/a，通过管道运输。

5、消防系统

各车间的距离、消防设施等严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年修订版）中的要求，各建(构)筑物内灭火器的类型、数量符合《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)的要求，并挂在易取处。

设置环形消防供水管网，消防管网设置消火栓和消防水泵接合器。室外消防栓的选择应符合使用方便、标记明显要求，尽量选用地上式消火栓。

设置一定数量的应急灯，以保证在停电及火灾的情况下工作人员能够安全顺利疏散。

项目水平衡图见图2.1-2。

- 2.2工艺流程及产排污分析

- 2.2.1 太阳能发电跟踪系统生产工艺流程及产污环节

外购钢板、型材根据制作图纸通过激光切割机、数控切割机等设备下料，用压力机按照定制模具的样式一次或多次压制成型，多个零部件成型后在车间内组装（碳钢产品外协镀锌，预镀锌材料产品直接组装）、包装、入库，此工序仅涉及切割、组装，不涉及焊接、喷涂等工序。太阳能发电跟踪系统生产工艺流程及产污环节详见图2.2-1。

G1-1、S1-1下脚料

N1-1

N1-2

N1-3

钢板、型材

包装入库

下料

压制成型

组装

图2.2-1 太阳能发电跟踪系统生产工艺流程及产污环节

产污环节：下料过程产生下脚料(S1-1)、切割废气(G1-1)；下料工段运行产生噪声(N)。

太阳能发电跟踪系统生产污染环节一览表见表2.2-1。

表2.2-1  太阳能发电跟踪系统生产污染环节一览表

| 编号 | 工艺过程 | 污染物编号 | 污染物种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下料工段 | G1-1 | 切割废气 |
| 2 |  | S1-1 | 下脚料 |
| 3 | 下料工段、成型工段、组装 | N | 噪声 |

- 2.2.2绿色装配式建筑材料生产工艺流程及产污环节

外购钢材、型材根据制作图纸通过激光切割机、数控切割机、等离子切割机等设备下料，下料后经过阻力机焊接机等焊接设备成型，通过抛丸机除锈进入封闭喷漆设备，喷漆后入库。镀锌构件外协镀锌后直接入库不再进行喷漆处理、不做表面处理的构件焊接后直接入库。该产品喷涂水性漆和油性漆，其中油性漆需要烘干，水性漆不需要烘干，该产品喷涂车间设置3个喷漆房、1个烘干房，其中2个喷漆房喷水性漆、1个喷漆房喷油性漆。工件批次喷涂及晾干时间为：水性漆喷涂1小时，晾干2小时，油性漆喷涂1小时，烘干0.5小时，绿色装配式建筑材料生产工艺流程及产污环节详见图2.2-2。

图2.2-2  绿色装配式建筑材料生产工艺流程及产污环节

产污环节：切割下料过程产生下脚料(S2-1)、切割废气(G2-1)；焊接过程产生废焊头、焊丝(S2-2)、焊接烟气(G2-2)；抛丸过程产生抛丸废气(G2-3)、废钢丸(S2-3)；喷底漆过程中产生的废漆渣(S2-4)、喷底漆废气(G2-4)；喷面漆过程中产生的废漆渣(S2-5)、喷面漆废气(G2-5)；晾干/烘干过程中产生的废气(G2-6)；工艺设备运行产生噪声(N)。

表2.2-2  绿色装配式建筑材料生产污染环节一览表

| 编号 | 工艺过程 | 污染物编号 | 污染物种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割下料工段 | S2-1 | 下脚料 |
| 2 |  | G2-1 | 粉尘 |
| 3 | 焊接 | S2-2 | 废焊丝 |
| 4 |  | G2-2 | 焊接烟气 |
| 5 | 抛丸 | G2-3 | 抛丸废气 |
| 6 |  | S2-3 | 废钢丸 |
| 7 | 喷底漆 | S2-4 | 废漆渣 |
| 8 |  | G2-4 | 调漆、喷漆废气 |
| 9 | 喷面漆 | S2-5 | 废漆渣 |
| 10 |  | G2-5 | 调漆、喷漆废气 |
| 11 | 晾干/烘干 | G2-6 | 废气 |
| 12 | 下料工段、焊接、抛丸、喷漆 | N | 噪声 |

- 2.2.5用漆量计算

1、涂装面积

本项目涂装工序包括喷底漆、喷面漆、晾干/烘干。喷漆的上漆率又叫附着率，指喷漆过程中，附着在工件上的漆占总用漆量的比例。

根据设计单位提供数据，本项目涂装面积及涂装工序参数详见下表：

表2.2-6  喷漆工件喷涂面积及喷涂参数一览表

| 喷漆件名称 | 喷漆类型 | 每吨工件面积（m2） | 工件数量（t） | 漆膜厚度（μm） |  | 上漆层数 | 油漆密度g/cm3 | 上漆率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色装配式建材 | 水性漆、晾干 | 21.27 | 66500 | 底漆 | 20 | 一遍 | 1.312 | 45 |
|  |  |  |  | 面漆 | 8 | 一遍 | 1.309 | 45 |
|  | 油性漆、烘干 | 21.27 | 13500 | 底漆 | 70 | 一遍 | 1.129 | 50 |
|  |  |  |  | 面漆 | 14.6 | 一遍 | 1.07 | 50 |
| 非标装备 | 水性漆、晾干 | 29.3 | 19145 | 底漆 | 20 | 一遍 | 1.312 | 45 |
|  |  |  |  | 面漆 | 7 | 一遍 | 1.309 | 45 |
|  | 油性漆、晾干 | 29.3 | 855 | 底漆 | 70 | 一遍 | 1.129 | 50 |
|  |  |  |  | 面漆 | 21 | 一遍 | 1.07 | 50 |
| 绿色装配式建材喷涂总面积 |  | 1701600m2 |  |  |  |  |  |  |
| 非标装备喷涂总面积 |  | 586000m2 |  |  |  |  |  |  |

2、涂料计算公式

涂料用量计算公示为：

m=ρδsη×10-6/（NV·ε）

其中：m—单种涂料用量（t）；

ρ—该涂料密度，（g/cm3）；

δ—涂层厚度（干膜厚度）（μm）；

s—涂装面积（m2）；

η—该涂料所占总涂料比例（%）；

NV—该涂料的体积固体份（%）；

ε—上漆率（%）。

3、涂料用量

经计算，底漆面漆用量详见下表。

表2.2-7   喷漆用量核算一览表

| 喷涂产品 | 漆料种类 | 配置漆密度ρ（g/cm3） | 涂膜厚度δ（μm） | 涂装面积S（m2/a） | 固体份含量（%） | 涂料利用率e（%） | 漆年用量（t/a） | 稀释剂 （t/a） | 汇总 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色装配式建材 | 水性底漆 | 1.312 | 20 | 1414455 | 54.5 | 45 | 150 | 30（水） | 180 |
|  | 水性面漆 | 1.309 | 8 | 1414455 | 58.2 | 45 | 50 | 10（水） | 60 |
|  | 油性配制底漆 | 1.129 | 70 | 287145 | 80.16 | 50 | 49.4 | 7.06 | 56.46 |
|  | 油性配制面漆 | 1.07 | 14.6 | 287145 | 69.09 | 50 | 11.89 | 1.05 | 12.94 |
| 非标装备 | 水性底漆 | 1.312 | 20 | 560948.5 | 54.5 | 45 | 60 | 12（水） | 72 |
|  | 水性面漆 | 1.309 | 7 | 560948.5 | 58.2 | 45 | 20 | 4（水） | 24 |
|  | 油性配制底漆 | 1.129 | 70 | 25051.5 | 80.16 | 50 | 4.32 | 0.62 | 4.94 |
|  | 油性配制面漆 | 1.07 | 21 | 25051.5 | 69.12 | 50 | 1.49 | 0.129 | 1.619 |
| 汇总 |  |  |  |  |  |  | 347.1 | 64.859 | 411.959 |
| 水性漆底漆/面漆：水=10：2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油性漆底漆：稀释剂=100：14.3 油性漆面漆：稀释剂=100：8.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.2.3非标装备生产工艺流程及产污环节

外购钢材根据制作图纸通过激光切割机、数控切割机、等离子切割机等设备下料，下料后经过阻力机焊接机等焊接设备成型，通过喷砂机除锈进入封闭喷漆设备，喷漆后入库。镀锌构件外协镀锌后直接入库，不再进行喷漆，不做表面处理的构件焊接后直接入库。该产品喷漆喷涂水性漆和油性漆，均晾干，不烘干，该产品喷涂车间设置2个喷漆房、其中1个喷漆房为喷水性漆、1个喷漆房为喷油性漆，工件批次喷涂及晾干时间为：水性漆喷涂1小时，晾干2小时，油性漆喷涂1小时，晾干5小时，非标装备生产工艺流程及产污环节详见图2.2-3。

图2.2-3  非标装备生产工艺流程及产污环节

产污环节：切割下料过程产生下脚料(S3-1)、切割废气(G3-1)；焊接过程产生废焊头、焊丝(S3-2)、焊接烟气(G3-2)；喷砂过程产生喷砂废气(G3-3)、废钢砂(S3-3)；喷底漆过程中产生的废漆渣(S3-4)、喷底漆废气(G3-4)；喷面漆过程中产生的废漆渣(S3-5)、喷面漆废气(G3-5)；晾干过程中产生的晾干废气(G3-6)；工艺设备运行产生噪声(N)。

表2.2-3  非标装备生产污染环节一览表

| 编号 | 工艺过程 | 污染物编号 | 污染物种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割下料工段 | S3-1 | 下脚料 |
| 2 |  | G3-1 | 粉尘 |
| 3 | 焊接 | S3-2 | 废焊头、焊丝 |
| 4 |  | G3-2 | 焊接烟气 |
| 5 | 喷砂 | G3-3 | 喷砂废气 |
| 6 |  | S3-3 | 废钢砂 |
| 7 | 喷底漆 | S3-3 | 废漆渣 |
| 8 |  | G3-4 | 调漆、喷漆废气 |
| 9 | 喷面漆 | S3-4 | 废漆渣 |
| 10 |  | G3-5 | 调漆、喷漆废气 |
| 11 | 晾干 | G3-6 | 晾干废气 |
| 12 | 下料工段、焊接、喷砂、喷漆 | N | 噪声 |

- 2.2.4涂装车间工艺参数

1、绿色装配式建筑材料涂装车间

绿色装配式建筑材料涂装车间内设置3个喷漆房一个烘干房，喷漆、晾漆工序在喷漆室内进行，烘干工序在烘干室内进行。

密闭式喷漆室：喷涂工艺采用空气喷涂，以喷枪为工具，基本原理是：当一定压力的压缩空气从喷嘴的环形孔喷出时在喷嘴前形成负压，涂料在气压作用下，通过中心孔道被抽出，涂料与压缩空气相会后，分散成细小涂料颗粒，在被饰表面上形成漆膜。

烘干室：功能是促成工件表面涂层进行物理挥发或化学氧化、聚合等作用，与工件粘接成固体薄膜。烘干室由项目配备的热风炉进行加热，热源为天然气，利用热空气为载热体，通过热风循环的对流方式将热量传递给工件，热风直接接触工件，使涂层得到干燥。烘干温度为60-80℃，采用上送风，下吸风的热风循环系统。

3个喷漆房（1#、2#、3#）尺寸相同，分别为40m×15m×5.5m，一个烘干室尺寸为30m×15m×5.5m，送风采用自然进风系统，排风使用抽风风机。每个喷漆室及烘干室内分别设2台风机，1#、2#喷漆室总抽风量均为70000m3/h，3#喷漆室及烘干室总抽风量均为70000m3/h，排风系统为上供风下抽风方式。

1#、2#喷漆房工作时间分别为8h/d，年工作300d，合计2400h/a，共用1套过滤棉+活性碳吸附浓缩--催化燃烧+排气筒排放。

3#喷漆房工作时间为4h/d，年工作300d，合计1200h/a，烘干室工作时间为1h/d，年工作300d，合计300h/a，3#喷漆房及烘干室共用1套过滤棉+活性碳吸附浓缩--催化燃烧+排气筒排放。

2、非标设备涂装车间

非标设备涂装车间内设置2个喷漆房，喷漆、晾漆工序在喷漆室内进行。

密闭式喷漆室：喷涂工艺采用空气喷涂，以喷枪为工具，基本原理是：当一定压力的压缩空气从喷嘴的环形孔喷出时在喷嘴前形成负压，涂料在气压作用下，通过中心孔道被抽出，涂料与压缩空气相会后，分散成细小涂料颗粒，在被饰表面上形成漆膜。

2个喷漆房尺寸（4#、5#）为4#：40m×10m×2.5m，5#：50m×14m×4m，送风采用自然进风系统，排风使用抽风风机。每个喷漆室分别设2台风机，喷漆室总抽风量为70000m3/h，排风系统为上供风下抽风方式。

4#喷漆房工作时间为4h/d，年工作270d，合计1080h/a，5#喷漆房工作时间为7h/d，年工作30d，合计210h/a，4#、5#喷漆房共用1套过滤棉+活性碳吸附浓缩--催化燃烧+排气筒排放。

涂装车间工艺参数见表2.2-4。

表2.2-4  涂装车间工艺参数

| 涂装车间 | 喷漆房/烘干房 | 尺寸 | 年工作时间 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色装配式建筑材料涂装车间 | 1#喷漆房 | 40m×15m×5.5m | 8h/d，300d，2400h/a | 共用1套过滤棉+活性碳吸附浓缩--催化燃烧+排气筒排放（DA006）。 |
|  | 2#喷漆房 | 40m×15m×5.5m | 8h/d，300d，2400h/a |  |
|  | 3#喷漆房 | 40m×15m×5.5m | 4h/d，300d，1200h/a | 共用1套过滤棉+活性碳吸附浓缩--催化燃烧+排气筒排放（DA007）。 |
|  | 烘干房 | 30m×15m×5.5m | 1h/d，300d，300h/a |  |
| 非标设备涂装车间 | 4#喷漆房 | 40m×10m×2.5m | 4h/d，270d，1080h/a | 共用1套过滤棉+活性碳吸附浓缩--催化燃烧+排气筒排放（DA008）。 |
|  | 5#喷漆房 | 50m×14m×4m | 7h/d，30d，210h/a |  |

拟建项目工程产污环节、废物处置措施及去向见表2.2-5。

表2.2-5  拟建项目工程产污环节、废物处置措施及去向

| 污染因素 | 产污环节 |  | 主要污染物 | 治理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色装配式建筑材料机加工废气 | 切割 |  | 粉尘 | 移动式粉尘收集设施 | 无组织 |
|  | 焊接 |  | 焊接烟尘 | 中央除尘后与抛丸废气合并排放 | 15m排气筒（DA002、DA004）有组织排放 |
| 非标设备机加工废气 | 切割 |  | 粉尘 | 移动式焊接烟尘处理设施 | 无组织 |
|  | 焊接 |  | 焊接烟尘 |  |  |
| 喷砂、抛丸废气 | 抛丸 |  | 颗粒物 | 布袋除尘器处理 | 15m排气筒（DA001、DA002、DA003、DA004）有组织排放 |
|  | 喷砂 |  | 颗粒物 | 布袋除尘器处理 | 15m排气筒（DA005）有组织排放 |
| 喷漆废气 | 喷漆（底漆、面漆）1#、2#喷漆房 |  | 颗粒物、二甲苯、VOCs | 过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧设备处理 | 15m排气筒（DA006）有组织排放 |
|  | 3#喷漆房及烘干 |  | 颗粒物、二甲苯、VOCs、二氧化硫、氮氧化物 | 过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧设备处理 | 15m排气筒（DA007）有组织排放 |
|  | 4#、5#喷漆房 |  | 颗粒物、二甲苯、VOCs | 过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧设备处理 | 15m排气筒（DA008）有组织排放 |
| 废水 | 生活污水 |  | COD、BOD5、氨氮、SS | 化粪池处理 | 排入国电银河水务(滕州)有限公司 |
| 噪声 | 各类生产设备、机泵、风机 |  | Leq | 隔声、减振 | 厂界达标 |
| 固废 | 一般固废 | 生活垃圾 | / | 环卫部门清理外运 | 不外排 |
|  |  | 下脚料 | 废金属 | 外卖物资回收公司 | 不外排 |
|  |  | 废布袋 | 合成纤维 |  |  |
|  |  | 抛丸、喷砂 | 废钢丸、废钢砂 |  |  |
|  |  | 焊丝 | 废焊丝 |  |  |
|  |  | 除尘器收集尘 | 金属尘 |  |  |
|  |  | 废包装材料 | 塑料、纸 |  |  |
|  | 危险废物 | 废涂料桶 | 废桶、残余物料 | 委托有资质单位处理 | 不外排 |
|  |  | 废活性炭 | 活性炭、有机废气 |  |  |
|  |  | 废过滤棉 | 过滤棉、吸附的漆雾 |  |  |
|  |  | 废漆渣 | 漆类 |  |  |
|  |  | 废催化剂 | 重金属 |  |  |
|  |  | 废机油、废液压油 | 矿物油 |  |  |

- 2.3喷涂车间漆料平衡

- 2.3.1绿色装配式建材喷涂车间

绿色装配式建材喷涂车间设置3个喷漆房、1个烘干房，其中1#、2#喷漆房为喷水性漆、3#喷漆房为喷油性漆。

1#、2#喷漆房喷水性漆，其物料平衡计算依据见表2.3-1。

表2.3-1  1#、2#喷漆房用漆成分表（水性漆）

| 物料种类 | 总用量t/a | 密度（g/ml） | 不挥发物 |  | VOCs含量(g/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不挥发物含量（%） | 不挥发物量（t） | VOCs含量(g/L) | VOCs量(t) |
| 底漆 | 150 | 1.312 | 54.5 | 81.75 | 78 | 8.92 |
| 面漆 | 50 | 1.309 | 58.2 | 29.1 | 108 | 4.13 |
| 合计 | 200 | - | - | 110.85 |  | 13.05 |

3#喷漆房喷油性漆，3#喷漆房及烘干房物料平衡计算依据见表2.3-2。

表2.3-2  3#喷漆房及烘干房用漆成分表（油性漆）

| 物料种类 | 总用量t/a | 总体积（L/a） | 固形物 |  | VOCs含量 |  | 甲苯+二甲苯含量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 固形物含量（%） | 固形物物量（t/a） | VOCs含量（g/L） | VOCs量(t/a) | 甲苯+二甲苯含量（%） | 甲苯+二甲苯物量（t/a） |
| 底漆+稀释剂 | 49.4（底漆）+7.06（稀释剂） | 49991.67 | 80.16 | 45.26 | 224 | 11.2 | 7 | 0.784 |
| 面漆+稀释剂 | 11.89（面漆）+1.05（稀释剂） | 12121.6 | 69.09 | 8.94 | 330 | 4 | 16 | 0.64 |
| 合计 | 69.4 |  | - | 54.2 | - | 15.2 | - | 1.424 |

其中底漆密度按照1.2kg/L、面漆密度按照1.1kg/L、稀释剂密度按照0.8kg/L计算。

- 2.3.2非标装备喷涂车间

非标装备喷涂车间设置2个喷漆房，编号为4#、5#。

4#喷漆房喷水性漆，其物料平衡计算依据见表2.3-3。

表2.3-3  4#喷漆房用漆成分表（水性漆）

| 物料种类 | 总用量t/a | 密度（g/ml） | 不挥发物 |  | VOCs含量(g/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不挥发物含量（%） | 不挥发物量（t） | VOCs含量(g/L) | VOCs量(t) |
| 底漆 | 60 | 1.312 | 54.5 | 32.7 | 78 | 3.57 |
| 面漆 | 20 | 1.309 | 58.2 | 11.64 | 108 | 1.65 |
| 合计 | 80 | - | - | 44.34 |  | 5.22 |

5#喷漆房喷油性漆，其物料平衡计算依据见表2.3-4。

表2.3-4  5#喷漆房用漆成分表（油性漆）

| 物料种类 | 总用量t/a | 总体积（L/a） | 固形物 |  | VOCs含量 |  | 甲苯+二甲苯含量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 固形物含量（%） | 固形物物量（t/a） | VOCs含量（g/L） | VOCs量(t/a) | 甲苯+二甲苯含量（%） | 甲苯+二甲苯物量（t/a） |
| 底漆+稀释剂 | 4.32（底漆）+0.62（稀释剂） | 4375 | 80.16 | 3.96 | 224 | 0.98 | 16 | 0.157 |
| 面漆+稀释剂 | 1.49（面漆）+0.129（稀释剂） | 1515.2 | 69.12 | 1.119 | 330 | 0.5 | 16 | 0.08 |
| 合计 | 6.559 |  | - | 5.079 | - | 1.48 | - | 0.237 |

其中底漆密度按照1.2kg/L、面漆密度按照1.1kg/L、稀释剂密度按照0.8kg/L计算。

对照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB T38597-2020)，本项目油漆类别属于“工业防护涂料”中“金属基材防腐涂料”，VOCs限量值为：底漆≤450g/L、面漆≤450g/L；水性漆类别属于“工业防护涂料”中“金属基材防腐涂料”，VOCs限量值为：底漆≤250g/L、面漆≤250g/L。本项目油漆VOCs含量均小于该标准要求限量值，因此，本项目所使用的油漆属于低挥发性有机化合物含量涂料。

- 2.3.3计算依据

本项目喷涂方式为空气喷涂，参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097—2020）中车身及大件喷涂，水性漆固形物附着率45％，油性漆固形物附着率50％，油性漆涂装作业中排放的挥发性物质约有70%在喷漆过程中排放，30%在晾干或烘干过程中排放；水性漆涂装作业中排放的挥发性物质约有75%在喷漆过程中排放，25%在晾干或烘干过程中排放。散失固形物中60%飘落地面形成漆渣，40%进漆雾处理设施。

VOCs：调漆过程中有挥发性有机物排放，参考《环境影响评价实用技术指南》中推荐的经验系数进行估算，调漆过程VOCs挥发量占总VOCs的0.1%。

拟建工程1#、2#、3#喷漆房、烘干房及4#、5#喷漆房油漆、稀释剂、挥发性有机物(VOCs)以及其中二甲苯的物料平衡见图2.3-1~2.3-4。

图2.3-1   1#、2#喷漆房水性漆及总VOCs物料平衡图(单位t/a)

图2.3-2   3#喷漆房（油性漆）及烘干房VOCs、甲苯、二甲苯及物料平衡图 (单位t/a)

图2.3-3  4#喷漆房水性漆及总VOCs物料平衡图 (单位t/a)

图2.3-4  5#喷漆房（油性漆）VOCs、二甲苯及物料平衡图 (单位t/a)

- 2.4运营期污染物源强及治理措施

- 2.4.1废气

- 1、切割下料粉尘

项目切割下料过程中会产生粉尘，切割在绿色装配式建筑材料机加工车间和非标设备机加工车间内，太阳能发电跟踪系统生产下料切割在非标设备机加工车间内。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“机械行业系数手册，切割粉尘产生系数为1.10kg/t原料，太阳能发电跟踪系统生产用钢板及型材1500t/a，绿色装配式建筑材料生产用钢板及型材80000t/a，非标设备生产用钢板及型材20000t/a，切割量约为钢板及型材用量的十分之一，经计算，太阳能发电跟踪系统生产切割下料粉尘产生量0.165t/a，年工作2400h，产生速率0.069kg/h，绿色装配式建筑材料切割下料粉尘产生量8.8t/a，年工作2400h，产生速率3.67kg/h，非标设备生产切割下料粉尘产生量2.2t/a，年工作2400h，产生速率0.92kg/h。

切割下料粉尘经移动式粉尘收集装置处理后在各车间无组织排放，粉尘去除率95％，各车间切割下料粉尘产生排放情况见表2.4-1。

表2.4-1  各车间切割下料粉尘产生排放情况表

| 车间名称 | 产生量(t/a) | 产生速率(kg/h) | 治理措施 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色装配式建筑材料机加工车间 | 8.8 | 3.67 | 移动式粉尘收集装置处理 | 0.44 | 0.183 |
| 非标设备机加工车间 | 2.365 | 0.985 |  | 0.12 | 0.05 |

- 2、焊接烟尘

项目各产品生产焊接过程会产生焊接烟尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“机械行业系数手册，焊接颗粒物产生系数为9.19kg/t原料，项目绿色装配式建筑材料生产用电焊条、焊丝1000t/a，非标设备生产用电焊条、焊丝500t/a经计算，绿色装配式建筑材料焊接烟尘产生量9.19t/a，年工作2400h，产生速率3.829kg/h，非标设备生产焊接烟尘产生量4.595t/a，年工作2400h，产生速率1.91kg/h。

绿色装配式建筑材料生产焊接在该机加工车间内，该车间配备2套中央焊接烟尘净化器，中央焊接烟尘净化器内设置布袋，中央焊接烟尘净化器收集效率98％，处理效率99％，风机风量为30000m3/h，处理后和该车间抛丸废气一起排放，共用排气筒DA002、DA004。

非标设备生产焊接量较小，粉尘在该产品加工车间内经焊移动式焊接烟尘收集装置处理后在车间内无组织排放，粉尘去除率95％，焊接烟尘产生排放情况见表2.4-2。

表2.4-2  焊接烟尘粉尘产生排放情况表

| 污染工序 | 产生量（t/a） | 产生速率(kg/h) | 治理措施 | 排放量（t/a） | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色装配式建筑材料机加工车间1#焊接工位 | 4.595 | 1.91 | 经中央焊接烟尘净化器处理+15m高排气筒排放（DA002） | 0.045 | 0.019 |
| 绿色装配式建筑材料机加工车间2#焊接工位 | 4.595 | 1.91 | 经中央焊接烟尘净化器处理+15m高排气筒排放（DA004） | 0.045 | 0.019 |
| 非标设备机加工车间 | 4.595 | 1.91 | 移动式烟尘收集装置处理 | 0.23 | 0.096 |

- 3、抛丸废气

绿色装配式建筑材料生产在喷漆前需要抛丸处理，抛丸过程会产生颗粒物，绿色装配式建筑材料机加工车间在车间内设置4个独立密闭抛丸机，每个抛丸机配备1个布袋除尘器和1根15m高的排气筒。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“机械行业系数手册，抛丸颗粒物产生系数为2.19kg/t原料，每个抛丸机抛丸产品量均为20000t/a，因此颗粒物产生量均为43.8t/a，年工作2400h，产生速率为18.25kg/h。抛丸机密闭，其中1#、3#抛丸机配备风机风量为20000m3/h，2#、4#抛丸机配备风机风量为30000m3/h，经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，颗粒物去除效率99.7％，抛丸废气产生及排放情况见表2.4-3。

表2.4-3  抛丸废气各排气筒颗粒物产生排放情况表

| 污染工序 | 产生量(t/a) | 产生速率(kg/h) | 治理措施 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 执行标准 | 标准限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色装配式建筑材料机加工车间1#抛丸机 | 43.8 | 18.25 | 密闭抛丸机+布袋除尘器+15m高排气筒排放（DA001） | 0.131 | 0.055 | 2.75 | DB37/2376-2019 | 10 |
| 绿色装配式建筑材料机加工车间2#抛丸机、1#焊接工位 | 48.395 | 20.165 | 密闭抛丸机+布袋除尘器和中央焊接烟尘净化器共用15m高排气筒排放（DA002） | 0.176 | 0.073 | 2.43 |  | 10 |
| 绿色装配式建筑材料机加工车间3#抛丸机 | 43.8 | 18.25 | 密闭抛丸机+布袋除尘器+15m高排气筒排放（DA003） | 0.131 | 0.055 | 2.75 |  | 10 |
| 绿色装配式建筑材料机加工车间4#抛丸机、2#焊接工位 | 48.395 | 20.165 | 密闭抛丸机+布袋除尘器和中央焊接烟尘净化器共用15m高排气筒排放（DA004） | 0.176 | 0.073 | 2.43 |  | 10 |

由上表可知，DA001、DA002、DA003、DA004外排废气中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求。

- 4、喷砂废气

非标设备生产在喷漆前需要喷砂处理，喷砂过程会产生颗粒物，非标设备机加工车间在车间内设置1个独立密闭喷砂房，配备1个布袋除尘器和1根15m高的排气筒。

参考第二次全国污染源普查中《33金属制品业》行业系数手册，喷砂颗粒物产生系数为2.19kg/t原料，喷砂机喷砂产品量为20000t/a，因此颗粒物产生量为43.8t/a，年工作2400h，产生速率为18.25kg/h。喷砂机密闭，配备风机风量为20000m3/h，经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，颗粒物去除效率99.7％，喷砂废气产生及排放情况见表2.4-4。

表2.4-4  喷砂废气颗粒物产生排放情况表

| 污染工序 | 产生量(t/a) | 产生速率(kg/h) | 治理措施 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 执行标准 | 标准限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非标设备机加工车间喷砂机 | 43.8 | 18.25 | 密闭喷砂房+布袋除尘器+15m高排气筒排放（DA005） | 0.131 | 0.055 | 2.75 | DB37/2376-2019 | 10 |

由上表可知，DA005外排废气中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求。

- 5、1#、2#喷漆房喷漆、晾干废气

1#、2#喷漆房在绿色装配式建筑材料喷涂车间内，均喷水性漆，晾干，年工作300d，每天喷涂+晾干8h，年工作2400h。根据物料平衡1#、2#喷漆房喷漆废气中颗粒物产生量为24.39t/a，产生速率为10.16kg/h，VOCs产生量13.05t/a，产生速率为5.44kg/h，经70000m3/h风机引入1套过滤棉+活性炭吸附浓缩--催化燃烧处理后由15m高排气筒排放(DA006)。活性炭吸附浓缩--解析--催化燃烧工作过程介绍：有机废气中的有机物经过活性炭层被吸附浓缩，吸附饱和后用催化燃烧产生的热能使有机物达到沸点使之挥发出来，此时挥发出的气体为高浓度、小风量的有机物再经催化燃烧低温催化裂解，同时产生热能（有机物分解放热）回用于活性炭脱附再生，项目催化燃烧能源为电能。

污染物的收集效率为98％，颗粒物去除效率为99.09％，有机物的去除效率为95％。1#、2#喷漆房喷漆、晾干废气产生及排放情况见表2.4-5。

表2.4-5  1#、2#喷漆房污染物产生排放情况表

| 污染工序 | 污染因子 | 产生量(t/a) | 产生速率(kg/h) | 治理措施 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 执行标准 | 标准限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#、2#喷漆房 | 颗粒物 | 24.39 | 10.16 | 过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒（DA006）排放 | 0.217 | 0.09 | 1.29 | DB37/2376-2019 | 10 |
|  | VOCs | 13.05 | 5.44 |  | 0.64 | 0.27 | 3.86 | DB37/2801.5-2018 | 50mg/m3、2.0kg/h |

DA006外排废气中颗粒物满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区大气污染物排放浓度限值，VOCs排放速率、排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中标准要求。

- 6、3#喷漆房喷漆、烘干废气

①3#喷漆房喷漆、烘干废气

3#喷漆房在绿色装配式建筑材料喷涂车间内，喷油性漆，年工作300d，每天喷涂4h，年喷涂1200h。根据油漆成分报告，苯系物主要为二甲苯，根据物料平衡，3#喷漆房喷漆、烘干废气中颗粒物产生量为10.84t/a，产生速率为9.03kg/h，VOCs产生量15.19t/a，产生速率为12.66kg/h，二甲苯产生量1.423t/a，产生速率为1.19kg/h，经70000m3/h风机引入1套过滤棉+活性炭吸附浓缩--催化燃烧处理后由15m高排气筒排放(DA007)。活性炭吸附浓缩--解析--催化燃烧工作过程介绍：有机废气中的有机物经过活性炭层被吸附浓缩，吸附饱和后用催化燃烧产生的热能使有机物达到沸点使之挥发出来，此时挥发出的气体为高浓度、小风量的有机物再经催化燃烧低温催化裂解，同时产生热能（有机物分解放热）回用于活性炭脱附再生，项目催化燃烧能源为电能。本项目污染物的收集效率为98％，颗粒物去除效率为98.96％，有机物的去除效率为95％。

3#喷漆房喷漆、烘干废气产生及排放情况见表2.4-6。

表2.4-6  3#喷漆房污染物产生排放情况表

| 污染工序 | 污染因子 | 产生量(t/a) | 产生速率(kg/h) | 治理措施 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 执行标准 | 标准限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#喷漆房 | 颗粒物 | 10.84 | 9.03 | 过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒（DA007）排放 | 0.11 | 0.092 | 1.31 | DB37/2376-2019 | 10 |
|  | VOCs | 15.19 | 12.66 |  | 0.744 | 0.62 | 8.86 | DB37/2801.5-2018 | 50mg/m3、2.0kg/h |
|  | 二甲苯 | 1.423 | 1.19 |  | 0.07 | 0.058 | 0.83 |  | 15mg/m3、0.8kg/h |

②烘干工序天然气燃烧废气

项目喷漆后烘干热源为天然气燃烧产生的热风，烘干工序天然气用量为5万m3/a，参考第二次全国污染源普查中《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》燃气锅炉产污系数，烟气产生量按107753Nm3/万m3天然气计算，SO2、NOx产污系数为0.02Skg/万m3天然气、6.97kg/万m3天然气(低氮燃烧-国内领先)。根据《天然气》(GB17820-2018)可知天然气含硫量限值为100mg/m3，则S取100mg/m3进行核算。参考第二次全国污染源普查中《4411火力发电、4412热电联产行业系数手册》天燃气锅炉产污系数，天然气燃烧颗粒物产污系数为103.9mg/m3天然气。

根据上述产污系数，天然气燃烧废气产生量为53.88万m3/a，烘干工序年工作300h，烟气产生速率为1975.88m3/h，SO2、NOx、颗粒物产生量分别为0.01t/a、0.035t/a、0.005t/a，产生速率分别为0.033kg/h、0.117kg/h、0.017kg/h，产生浓度分别为16.7mg/m3、59.21mg/m3、8.6mg/m3。

天然气燃烧废气产生及排放情况见表2.4-7。

表2.4-7  天然气燃烧废气污染物产生排放情况表

| 污染工序 | 污染因子 | 产生量(t/a) | 产生速率(kg/h) | 治理措施 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 执行标准 | 标准限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烘干工序天然气燃烧 | SO2 | 0.01 | 0.033 | 与3#喷漆房喷漆、烘干废气一起经过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒（DA007）排放 | 0.01 | 0.033 | 16.7 | DB37/2376-2019 | 50 |
|  | NOx | 0.035 | 0.117 |  | 0.035 | 0.117 | 59.21 |  | 100 |
|  | 颗粒物 | 0.005 | 0.017 |  | 0.005 | 0.017 | 8.6 |  | 10 |

DA007外排废气中SO2、NOx、颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求，VOCs、二甲苯排放浓度、排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）中限值要求。

- 7、4#、5#喷漆房喷漆、晾干废气

4#、5#喷漆房在非标设备喷涂车间内，4#喷漆房喷水性漆，5#喷漆房喷油性漆，均晾干，不烘干，年工作270d，每天喷涂4h，年喷涂1080h。根据油漆成分报告，苯系物主要为二甲苯，根据物料平衡，4#、5#喷漆房喷漆、晾干废气中颗粒物产生量为10.38t/a，产生速率为9.61kg/h，VOCs产生量6.7t/a，产生速率为6.2kg/h，二甲苯产生量0.235t/a，产生速率为0.218kg/h，经70000m3/h风机引入1套过滤棉+活性炭吸附浓缩--催化燃烧处理后由15m高排气筒排放(DA008)。活性炭吸附浓缩--解析--催化燃烧工作过程介绍：有机废气中的有机物经过活性炭层被吸附浓缩，吸附饱和后用催化燃烧产生的热能使有机物达到沸点使之挥发出来，此时挥发出的气体为高浓度、小风量的有机物再经催化燃烧低温催化裂解，同时产生热能（有机物分解放热）回用于活性炭脱附再生，项目催化燃烧能源为电能。污染物的收集效率为98％，颗粒物去除效率为99.07％，有机物的去除效率为95％。4#、5#喷漆房喷漆房喷漆、晾干废气产生及排放情况见表2.4-8。

表2.4-8  4#、5#喷漆房污染物产生排放情况表

| 污染工序 | 污染因子 | 产生量(t/a) | 产生速率(kg/h) | 治理措施 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 执行标准 | 标准限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4#、5#喷漆房 | 颗粒物 | 10.38 | 9.61 | 过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒（DA008）排放 | 0.095 | 0.088 | 1.26 | DB37/2376-2019 | 10 |
|  | VOCs | 6.7 | 6.2 |  | 0.328 | 0.304 | 4.34 | DB37/2801.5-2018 | 50mg/m3、2.0kg/h |
|  | 二甲苯 | 0.235 | 0.218 |  | 0.011 | 0.01 | 0.143 |  | 15mg/m3、0.8kg/h |

DA008外排废气中颗粒物满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区大气污染物排放浓度限值，VOCs、二甲苯排放速率、排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中标准要求。

- 8、危废暂存间废气收集处理方式

本项目在厂区北侧设置1座100m2左右的危废暂存间，用于存放漆渣、废油漆桶、废机油、废过滤棉、废活性炭、废催化剂等危险废物，危废暂存间会产生一定的有机废气，拟负压引入1#、2#喷漆房喷漆废气治理设施内，经过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒（DA006）排放。

- 9、食堂油烟

根据《饮食业油烟排放标准》(DB37/ 597-2006)，饮食业单位的规模划分参数见表2.4-9。

表2.4-9  饮食业单位的规模划分参数及排放标准

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，<3 | ≥3，<6 | ≥6 |
| 对应灶头功率 | 1.67，< | ≥5.00，<10 | ≥10 |
| 对应排气罩面总投影面积（m2） | ≥1.1，<3.3 | ≥3.3，<6.6 | ≥6.6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| 净化设施最低去除效率（%） | 85 | 90 | 90 |

本项目场区设置一座食堂，根据建设单位提供的方案，基准灶头数为1个，建设规模应为小型。中国营养学会推荐每人每日25克的食用油摄取标准，每日100人就餐，日耗食用油2.5kg，年耗750kg。菜肴以蒸炒为主，一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2%～4%之间，本次评价取其均值3%，则油烟产生量为0.075kg/d，约0.0225t/a。经净化效率85%的油烟净化器处理后，每天做饭时间约为3h，则油烟排放量为0.011kg/d，0.0037kg/h，约0.0034t/a，吸排油烟机的实际有效风量为3000m3/h，油烟排放浓度为1.23mg/m3，排气筒高度高于屋顶1.5m，满足《饮食业油烟排放标准》(DB37/ 597-2006)小型规模标准（最高允许排放浓度1.5mg/m3、单位油烟净化设施最低去除效率85%）。

- 10、全厂废气收集、处理、排放综合示意图

（1）太阳能发电跟踪系统生产废气收集、处理、排放综合示意图

下料、切割废气

移动式粉尘收集装置处理

无组织排放

图2.4-1  太阳能发电跟踪系统生产废气收集、处理、排放综合示意图

（2）绿色装配式建筑材料生产废气收集、处理、排放综合示意图

图2.4-2  绿色装配式建筑材料生产废气收集、处理、排放综合示意图

（3）非标装备生产生产废气收集、处理、排放综合示意图

图2.4-3  非标装备生产生产废气收集、处理、排放综合示意图

- 11、项目废气污染物产生排放情况汇总

①无组织废气

建设项目建成后的无组织排放情况见表2.4-10。

表2.4-10  项目无组织大气污染物排放情况一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 面源参数 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色装配式建筑材料机加工车间 | 颗粒物 | 102.5m×319m×12m | 0.624 | 0.26 |
| 非标设备机加工车间 | 颗粒物 | 69m×225m×12m | 0.35 | 0.146 |
| 绿色装配式建筑材料喷涂车间 | 颗粒物 | 102.5m×88m×11m | 0.705 | 0.294 |
|  | VOCs |  | 0.579 | 0.241 |
|  | 二甲苯 |  | 0.028 | 0.012 |
| 非标设备喷涂车间 | 颗粒物 | 84m×69.5m×11m | 0.208 | 0.193 |
|  | VOCs |  | 0.136 | 0.126 |
|  | 二甲苯 |  | 0.005 | 0.005 |

对于无组织的有机废气，其产生量少，同时也无法被收集或采取有效措施显著减少其产生量，本项目主要通过采取如下措施，减轻无组织废气对周围环境的影响：

严格按照规范要求操作，加强喷漆工序的管理，减少项目无组织废气的产生；危废暂存间废气负压引入喷漆废气处理系统经过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒排放，在厂界周围种植适合当地土壤生长的植物，尽量减少无组织废气对周围环境的影响；加强车间通风和操作管理，设置一定数量的岗位送风机，保持车间内通风条件良好。

②有组织废气

有组织废气产生及排放情况见表2.4-11。

表2.4-11  项目有组织产生及排放情况

| 污染工序 | 污染因子 | 产生量(t/a) | 产生速率(kg/h) | 治理措施 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 执行标准 | 标准限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色装配式建筑材料机加工车间1#抛丸机 | 颗粒物 | 43.8 | 18.25 | 密闭抛丸机+布袋除尘器+15m高排气筒排放（DA001） | 0.131 | 0.055 | 2.75 | DB37/2376-2019 | 10 |
| 绿色装配式建筑材料机加工车间2#抛丸机、1#焊接工位 | 颗粒物 | 48.395 | 20.165 | 密闭抛丸机+布袋除尘器和中央焊接烟尘净化器共用15m高排气筒排放（DA002） | 0.176 | 0.073 | 2.43 |  | 10 |
| 绿色装配式建筑材料机加工车间3#抛丸机 | 颗粒物 | 43.8 | 18.25 | 密闭抛丸机+布袋除尘器+15m高排气筒排放（DA003） | 0.131 | 0.055 | 2.75 |  | 10 |
| 绿色装配式建筑材料机加工车间4#抛丸机、2#焊接工位 | 颗粒物 | 48.395 | 20.165 | 密闭抛丸机+布袋除尘器和中央焊接烟尘净化器共用15m高排气筒排放（DA004） | 0.176 | 0.073 | 2.43 |  | 10 |
| 非标设备机加工车间喷砂机 | 颗粒物 | 43.8 | 18.25 | 密闭喷砂机+布袋除尘器+15m高排气筒排放（DA005） | 0.131 | 0.055 | 2.75 |  | 10 |
| 1#、2#喷漆房 | 颗粒物 | 24.39 | 10.16 | 过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒（DA006）排放 | 0.217 | 0.09 | 1.29 |  | 10 |
|  | VOCs | 13.05 | 5.44 |  | 0.64 | 0.27 | 3.86 | DB37/2801.5-2018 | 50mg/m3、2.0kg/h |
| 3#喷漆房及烘干房 | 颗粒物 | 10.85 | 9.04 | 过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒（DA007）排放 | 0.115 | 0.096 | 1.37 | DB37/2376-2019 | 10 |
|  | VOCs | 15.19 | 12.66 |  | 0.744 | 0.62 | 8.86 | DB37/2801.5-2018 | 50mg/m3、2.0kg/h |
|  | 二甲苯 | 1.423 | 1.19 |  | 0.07 | 0.058 | 0.83 |  | 15mg/m3、0.8kg/h |
|  | SO2 | 0.01 | 0.033 |  | 0.01 | 0.033 | 16.7 | DB37/2376-2019 | 50 |
|  | NOx | 0.035 | 0.117 |  | 0.035 | 0.117 | 59.21 |  | 100 |
| 4#、5#喷漆房 | 颗粒物 | 10.38 | 9.61 | 过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒（DA008）排放 | 0.095 | 0.088 | 1.26 |  | 10 |
|  | VOCs | 6.7 | 6.2 |  | 0.328 | 0.304 | 4.34 | DB37/2801.5-2018 | 50mg/m3、2.0kg/h |
|  | 二甲苯 | 0.235 | 0.218 |  | 0.011 | 0.01 | 0.143 |  | 15mg/m3、0.8kg/h |

- 2.4.2废水

项目水性漆调漆用水喷涂中挥发、绿化用水自然损耗，因此项目废水为生活污水。根据水平衡计算，生活用水1200m3/a，生活污水产污系数为0.8，则生活污水产生量为960m3/a。

类比同类项目，生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS，其浓度及产生量分为350mg/L、0.336t/a；200mg/L、0.192t/a；35mg/L、0.034t/a；200mg/L、0.192t/a。

餐饮废水经隔油措施后，与其他生活污水一起经市政管网排入国电银河水务（滕州）有限公司处理。

本项目废水产生量为960m3/a，经化粪池收集后排入园区污水管网，进入国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂深度处理。废水经化粪池收集后污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T1962-2015)表1A级标准及国电银河水务（滕州）有限公司进水水质要求，废水排入国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂的COD量为0.336t/a，氨氮量为0.034t/a。

厂区废水经污水管网汇入国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂进行深度处理，经国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂进一步处理后，排至郭河。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂出水水质排放要求为COD50mg/L、氨氮5mg/L，因此，本项目外排环境量为COD0.048t/a、氨氮0.0048t/a。

项目废水排入国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂，不直接外排地表水体，所需总量纳入国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂的总量指标之内。

- 2.4.3噪声

拟建工程噪声主要来源于切割机、钻床、锯床、抛丸机、喷砂机、剪板机、数控机床、各类焊机以及风机等生产设备、工件装卸碰撞产生的机械噪声以及厂区内的各类风机、空压机、水泵等，噪声值约为80~95dB(A)，噪声类型主要是机械设备噪声和空气动力噪声，以中、低频为主，拟建工程主要噪声源情况见表2.4-12。

表2.4-12   拟建工程主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 台数 | 噪声级 | 治理措施 | 治理后噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压机 | 2 | 90 | 加减振基础、隔声 | ＜70 |
| 2 | 吊钩桥式起重机 | 1 | 95 | 加减振基础、隔声 | ＜70 |
| 3 | 切割机 | 7 | 90 | 加减振基础、隔声 | ＜70 |
| 4 | 数控机床 | 2 | 80 | 加减振基础、隔声 | ＜60 |
| 5 | 数控钻床 | 4 | 90 | 加减振基础、隔声 | ＜70 |
| 6 | 冲床 | 3 | 90 | 加减振基础、隔声 | ＜70 |
| 7 | 端面铣 | 2 | 80 | 加减振基础、隔声 | ＜60 |
| 8 | 切管机 | 2 | 80 | 加减振基础、隔声 | ＜60 |
| 9 | 卷管机 | 2 | 80 | 加减振基础、隔声 | ＜60 |
| 10 | 剪板机 | 2 | 80 | 加减振基础、隔声 | ＜60 |
| 11 | 二保焊机 | 20 | 80 | 加减振基础、隔声 | ＜60 |
| 12 | 埋弧焊（双丝） | 8 | 80 | 加减振基础、隔声 | ＜60 |
| 13 | 抛丸机 | 4 | 80 | 加减振基础、隔声 | ＜60 |
| 14 | 喷砂机 | 1 | 80 | 加减振基础、隔声 | ＜60 |
| 15 | 风机 | 12 | 85 | 加减振基础、隔声 | ＜65 |

针对以上噪声源产生情况，项目将采取以下防噪降噪措施：

1. 主要设备的防噪措施：尽量选用低噪声设备；厂房密闭，噪声级较高的设备采用减震基底、设置隔声间；风机均采用减震基底，加装消声器，连接处采用柔性接头；

2. 设备安装设计的防噪措施：在设备、管道安装设计中，应注意隔震、防震、防冲击，以减少气体动力噪声；

3. 厂房建筑设计中的防噪措施：厂房密闭，生产车间采用双层窗，高噪声操作间墙壁贴吸声材料，风机进行隔声、减震、降噪以减少风机的噪声影响；

4. 厂区总布置中的防噪措施：厂区合理布局，噪声源远离办公区。

采取以上措施后，各设备噪声级大大降低，项目排放噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准的要求。同时项目区评价范围内不存在声敏感目标，因此项目噪声也不会对周围敏感目标造成不利影响。

- 2.4.4固体废物

拟建工程生产过程中产生的固废主要有废布袋、下脚料、除尘器收集的粉尘、废焊丝、废钢丸钢砂、废包装材料、废油漆桶、废机油、废液压油、废包装材料、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废含油抹布等劳保用品和生活垃圾，其中漆渣、废油漆桶、废机油、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废含油抹布属于危险废物，其余为一般废物。

(1) 金属下脚料：拟建工程生产过程中会在切割下料、成形、机械加工等工序产生金属下脚料，年产生量约为400t/a，收集后，出售给金属废品收购单位后综合利用，不外排。

(2) 除尘器捕集粉尘：拟建工程抛丸、喷砂以及切割、焊接工段产生粉尘，有部分粉尘被除尘器收集，该部分粉尘年产生量约为286.3t/a，经收集后，出售给金属废品收购单位，不外排。

(3) 废焊丝：拟建工程焊接工段产生废焊丝，经类比焊接工段废焊丝产生量约为40t/a，收集后出售给废品收购站。

（4）废钢丸、废钢砂：拟建项目钢丸使用量约为22t/a，在使用过程中约产生80％的废钢丸，因此，废钢丸产生量约为17.6t/a。

（5）废包装材料：拟建工程在总装工序会产生废包装材料，主要为薄膜、纸质包装材料，属于一般固废，年产生量为0.5t/a，收集后，出售给废品收购站。

(6) 废油漆(渣)、桶：拟建工程在喷漆工序产生的漆渣和废油漆桶，属于危险废物，类别为染料、涂料废物，编号为HW12，废物代码900-252-12，根据物料衡算，废漆渣量产生量约为69.39t/a，废油漆桶约100个/a，委托有资质单位处置。

(7) 废机油、废润滑油、废液压油及其包装桶：项目在营运生产过程中对设备进行日常维护，产生废机油、废润滑油，以及废机油桶、废润滑油桶。废机油产生量为0.25t/a，属于HW08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，废物代码900-214-08。废液压油产生量为0.1t/a，属于液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油，危废类别HW08，废物代码900-218-08。

废机油桶、废润滑油桶、废液压油桶产生量共计0.1t/a，均属于HW08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，废物代码为“900-249-08”。

(8) 废过滤棉

本项目喷漆废气活性炭吸附前设置过滤棉过滤，根据建设单位提供资料，过滤棉每半月更换一次，年用量约为0.5t，因此会产生废过滤棉0.5t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，属于危险废物，废物代码为900-041-49，收集后委托有资质单位处置。

（9）废活性炭

本项目喷漆废气采用活性炭吸附浓缩，活性炭6个月更换一次，废活性炭产生量约为15t/a。该类废物属于《国家危险废物名录》中HW49，代码为900-041-49，收集后委托有资质单位处置。

（10）废催化剂

本项目废气治理催化燃烧会使用催化剂，每套废气治理设施催化剂填充量为0.08m3，约0.056t，3年更换一次，则废催化剂产生量约0.056t/3年，项目设置3套催化燃烧装置，则项目废催化剂产生量约0.056t/a，含有铂等重金属，该类废物属于《国家危险废物名录》中HW50，代码为900-049-50，需要作为危废委托有资质单位回收处置。

（11）生活垃圾：项目劳动定员100人，生活垃圾的产生量按0.5kg/人*d计，日产生量为50kg/d，年产生量为15t/a。生活垃圾全部袋装化，定时收集，垃圾桶密封无渗漏，集中收集后，由环卫部门收集后统一处理。

（12）废布袋：项目运行过程中需要对破损布袋进行更换，废布袋产生量约为0.2t/a，外卖物资回收公司。

（13）废弃的含油抹布、劳保用品等：本项目设备维护过程中会产生沾染油污的废手套、废抹布等，年产生量约为0.01t/a，属于《国家危险废物名录（2021）》“危险废物豁免管理清单”中的“废弃的含油抹布、劳保用品(900-041-49)”，可全过程不按危险废物管理。企业日常管理中应尽可能将废气含油抹布等单独收集，并做危废进行贮存、处置。

固体废物产生及处置方案见表2.4-13。

表2.4-13  固体废物产生及处理情况一览表

| 序号 | 名称 | 废物类别 | 主要成分 | 代码 | 产生量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下脚料 | 一般固废 | 废钢铁 | 900-999-99 | 400 | 出售给金属废品收购单位 |
| 2 | 除尘器收集的粉尘 | 一般固废 | 氧化铁 | 900-999-66 | 286.3 |  |
| 3 | 废钢丸、废钢砂 | 一般固废 | 废钢 | 900-999-99 | 17.6 |  |
| 4 | 废焊丝 | 一般固废 | 废焊丝 | 900-999-99 | 40 | 收集后出售给废品收购站 |
| 5 | 废包装材料 | 一般固废 | 塑料、纸 | 900-999-99 | 0.5 |  |
| 6 | 废布袋 | 一般固废 | 合成纤维 | 900-999-99 | 0.2 |  |
| 7 | 废油漆(渣) | 危险废物 | 漆渣 | 900-252-12 | 69.39 | 委托有资质单位处置 |
|  |  |  | 废油漆桶 | 900-252-12 | 100个/a |  |
| 8 | 废机油、废液压油、废机油桶、废润滑油桶、废液压油桶 | 危险废物 | 废机油 废液压油 | 900-214-08、900-218-08、900-249-08 | 0.35 |  |
| 9 | 废过滤棉 | 危险废物 | 有机物 | 900-041-49 | 0.5 |  |
| 10 | 废活性炭 | 危险废物 | 废活性炭 | 900-041-49 | 15 |  |
| 11 | 废催化剂 | 危险废物 | 废催化剂 | 900-049-50 | 0.056 |  |
| 12 | 废弃的含油抹布、劳保用品 | 危险废物 | 矿物油 | 900-041-49 | 0.01 |  |
| 13 | 生活垃圾 | － | 生活垃圾 |  | 15 | 环卫部门处置 |

对于废液压油、废漆渣、废漆雾过滤棉（含吸附漆渣）、废活性炭、油性漆稀释剂废包装、废液压油桶、废机油及废机油桶、废弃的含油抹布、劳保用品等危险废物收集、贮存、外运，项目应采取下述措施：

①企业应及时将生产过程产生的各种危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危废应按性质不同分类进行贮存。

②拟建项目厂区北侧新建1座危险废物暂存间，建筑面积约为100m2，危废间内危废进行分区暂存，危险废物贮存设施需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求进行建设。贮存场所要防风、防雨、防晒，在厂区内应避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

③公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计公司各厂区、各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。

④危险废物的转移和运输应按《危险废物转移管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

⑤危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

⑥危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

⑦危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑧一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。此外，工程还应积极采用先进技术，注重清洁生产，在生产过程中尽量降低固废的产生量。工程产生的固体废物要及时运走，不要积存，尽可能减轻对周围环境的影响。

综上，拟建项目一般固废产生量为744.4t/a，危险废物产生总量为85.31t/a，一般固体废物的处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)要求，危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。

- 2.5营运期非正常工况下污染物排放情况分析

非正常工况是指污染物控制措施出现问题或燃料、原料发生变化等因素引起的污染源排放量高于设计值，如点火开炉，设备检修，原、燃料中毒性较大污染物的含量不稳定，污染物控制措施达不到应有效率等情况。

1、设备检修及开停车

开车时， 首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现超标排污的现象；停车时，则需先按照规程依次关系生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。

2、非正常工况废气污染源拟建项目非正常工况包括：①工艺开停车过程中设备的跑、冒、滴、漏；②废气处理设施突然出现故障，去除效率降低。本工程操作条件比较温和，安全可靠，出现因工艺设备而造成跑冒滴漏现象的几率较小。若废气设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低，取最不利情况进行估算，即处理设施全部出现故障，均达到饱和失效，废气未经处理直接排放。

拟建项目颗粒物、有机废气收集净化装置出现故障，净化效率为0%（完全失效），非正常工况下的废气排放情况见表2.5-1。

表2.5-1  非正常工况排放废气情况表

| 污染源 | 污染因子 | 故障类型 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 执行标准 | 标准限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色装配式建筑材料机加工车间1#抛丸机排气筒 | 颗粒物 | 净化装置失效 | 43.8 | 18.25 | 915 | DB37/2376-2019 | 10 |
| 绿色装配式建筑材料机加工车间2#抛丸机、1#焊接工位 | 颗粒物 |  | 48.395 | 20.165 | 670 |  | 10 |
| 绿色装配式建筑材料机加工车间3#抛丸机排气筒 | 颗粒物 |  | 43.8 | 18.25 | 915 |  | 10 |
| 绿色装配式建筑材料机加工车间4#抛丸机、2#焊接工位 | 颗粒物 |  | 48.395 | 20.165 | 670 |  | 10 |
| 非标设备机加工车间喷砂机排气筒 | 颗粒物 |  | 43.8 | 18.25 | 915 |  | 10 |
| 1#、2#喷漆房排气筒 | 颗粒物 |  | 24.39 | 10.16 | 145.14 |  | 10 |
|  | VOCs |  | 13.05 | 5.44 | 77.71 | DB37/2801.5-2018 | 50mg/m3、2.0kg/h |
| 3#喷漆房及烘干放排气筒 | 颗粒物 |  | 10.84 | 9.03 | 129 | DB37/2376-2019 | 10 |
|  | VOCs |  | 15.19 | 12.66 | 177.2 | DB37/2801.5-2018 | 50mg/m3、2.0kg/h |
|  | 二甲苯 |  | 1.423 | 1.19 | 17 |  | 15mg/m3、0.8kg/h |
|  | SO2 |  | 0.01 | 0.033 | 16.7 | DB37/2376-2019 | 50 |
|  | NOx |  | 0.035 | 0.117 | 59.21 |  | 100 |
| 4#、5#喷漆房排气筒 | 颗粒物 |  | 10.38 | 9.61 | 137.29 |  | 10 |
|  | VOCs |  | 6.7 | 6.2 | 86.8 | DB37/2801.5-2018 | 50mg/m3、2.0kg/h |
|  | 二甲苯 |  | 0.235 | 0.218 | 3.11 |  | 15mg/m3、0.8kg/h |

由上边可知，有组织废气净化装置失效将导致颗粒物、VOCs、二甲苯排放速率、排放浓度出现超标现象。

3、非正常工况防范措施

拟建项目环保设施均属常规设施，只要建设单位重视环保设施的正常检修，加强设备的运行管理，出现事故的概率较小，可避免非正常排放对环境的影响。为尽量避免非正常排放发生，建设单位应采取如下防范措施：

①对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。

②建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。

③如出现事故情况，必要时应立即停产检修，待检修完毕后方可再进行生产。为防止上述非正常情况的发生，平时要加强管理与设备维护，确保整个设施正常运行。事故发生时，在最短的时间内进行修复。如不能及时修复，停止生产处理。

- 2.6项目污染物产生量及处理设施、排放量汇总

表2.6-1   项目污染物产生、排放及处理处置措施一览表

| 项目 |  |  |  |  |  | 产生量(t/a) | 处理处置措施 | 削减量t/a | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活 |  | 废水量 |  |  | 960 | 经化粪池收集后排入国电银河水务(滕州)有限公司 | 0 | 960 |
|  |  |  | CODCr |  |  | 0.336 |  | 0.288 | 0.048 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 0.034 |  | 0.0292 | 0.0048 |
| 废气 | 有组织 | DA001 | 抛丸 | 颗粒物 |  | 43.8 | 密闭抛丸机+布袋除尘器+15m高排气筒排放（DA001） | 43.669 | 0.131 |
|  |  | DA002 | 抛丸、焊接 | 颗粒物 |  | 48.395 | 密闭抛丸机+布袋除尘器和中央焊接烟尘净化器共用15m高排气筒排放（DA002） | 48.219 | 0.176 |
|  |  | DA003 | 抛丸 | 颗粒物 |  | 43.8 | 密闭抛丸机+布袋除尘器+15m高排气筒排放（DA003） | 43.669 | 0.131 |
|  |  | DA004 | 抛丸、焊接 | 颗粒物 |  | 48.395 | 密闭抛丸机+布袋除尘器和中央焊接烟尘净化器共用15m高排气筒排放（DA004） | 48.219 | 0.176 |
|  |  | DA005 | 喷砂 | 颗粒物 |  | 43.8 | 密闭喷砂机+布袋除尘器+15m高排气筒排放（DA005） | 43.669 | 0.131 |
|  |  | DA006 | 1#、2#喷漆房 | 颗粒物 |  | 24.39 | 过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒（DA006）排放 | 24.173 | 0.217 |
|  |  |  |  | VOCs |  | 13.05 |  | 12.41 | 0.64 |
|  |  | DA007 | 3#喷漆房及烘干房 | 颗粒物 |  | 10.85 | 过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒（DA007）排放 | 10.735 | 0.115 |
|  |  |  |  | VOCs |  | 15.19 |  | 14.446 | 0.744 |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  | 1.423 |  | 1.353 | 0.07 |
|  |  |  |  | SO2 |  | 0.01 |  | 0 | 0.01 |
|  |  |  |  | NOx |  | 0.035 |  | 0 | 0.035 |
|  |  | DA008 | 4#、5#喷漆房 | 颗粒物 |  | 10.38 | 过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒（DA008）排放 | 10.285 | 0.095 |
|  |  |  |  | VOCs |  | 6.7 |  | 6.372 | 0.328 |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  | 0.235 |  | 0.224 | 0.011 |
|  | 无组织 |  | 绿色装配式建筑材料机加工车间 | 颗粒物 |  | 8.984 | 移动式粉尘收集装置 | 8.36 | 0.624 |
|  |  |  | 非标设备机加工车间 | 颗粒物 |  | 6.96 | 移动式粉尘收集装置 | 6.61 | 0.35 |
|  |  |  | 绿色装配式建筑材料喷涂车间 | 颗粒物 |  | 0.705 | 无组织排放 | 0 | 0.705 |
|  |  |  |  | VOCs |  | 0.579 |  | 0 | 0.579 |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  | 0.028 |  | 0 | 0.028 |
|  |  |  | 非标设备喷涂车间 | 颗粒物 |  | 0.208 | 无组织排放 | 0 | 0.208 |
|  |  |  |  | VOCs |  | 0.136 |  | 0 | 0.136 |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  | 0.005 |  | 0 | 0.005 |
| 固废 | 下脚料 |  | 废钢铁 |  |  | 400 | 出售给金属废品收购单位 | 400 | 0 |
|  | 除尘器收集的粉尘 |  | 氧化铁 |  |  | 286.3 |  | 286.3 | 0 |
|  | 废焊丝 |  | 废焊丝 |  |  | 40 | 收集后出售给废品收购站 | 40 | 0 |
|  | 抛丸、喷砂 |  | 废钢丸、废钢砂 |  |  | 17.6 |  | 17.6 | 0 |
|  | 废包装材料 |  | 塑料、纸 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 |
|  | 废布袋 |  | 合成纤维 |  |  | 0.2 |  | 0.5 | 0 |
|  | 废油漆(渣) |  | 漆渣 |  |  | 69.39 | 委托有资质单位处置 | 69.39 | 0 |
|  |  |  | 废油漆桶 |  |  | 100个/a |  | 100个/a |  |
|  | 废切削液、废机油、 废液压油 |  | 切割液、废机油 废液压油 |  |  | 0.35 |  | 0.35 | 0 |
|  | 废过滤棉 |  | 有机物 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 |
|  | 废活性炭 |  | 废活性炭 |  |  | 15 |  | 15 | 0 |
|  | 废催化剂 |  | 贵金属催化剂 |  |  | 0.56 |  | 0.56 | 0 |
|  | 办公生活 |  | 生活垃圾 |  |  | 15 | 环卫部门处置 | 15 | 0 |
| 噪声 |  |  |  |  | 噪声主要来源于剪板机、数控机床、切割机、锯床、各类焊机等生产设备、工件装卸碰撞产生的机械噪声以及厂区内的各类风机、空压机、水泵等，噪声值约为80~95dB(A)，采取一定的降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |  |

- 2.7清洁生产

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条要求：新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。

- 2.7.1项目清洁生产分析

根据《涂装行业清洁生产评价指标体系》，结合本项目的实际情况，本次评价从选择先进的工艺技术及设备等方面，对项目清洁生产内容进行分析。

1、生产工艺及设备分析

（1）本项目建设喷漆房5个，烘干房1个，少量喷涂油性漆，以喷涂水性漆为主，生产过程中聘任经验丰富的工人进行喷漆、喷涂生产，具有喷涂均匀的优点，减少物料损失，工艺先进、成熟、工业化程度高。

（2）在过程控制上本项目减少人工操作中间环节，机械自动控制各段流程速度，以充分发挥工艺、设备的潜在能力，稳定工艺操作，提高精度，减少人为误差，使故障率降低，一方面有利于强化生产管理，提高产品质量，降低能耗，另一方面使操作简便，减轻操作人员的劳动强度。

（3）本项目采用国内先进的生产技术，在工艺流程及设计方案确定和工艺条件选择等诸多方面均注重节省能量、降低消耗，除此之外，在设计中还采取了以下措施，以便最大程度地实现节能增效的目的。

①工艺流程设计合理，技术先进，水、电、天然气等公用工程介质参数选择合理。

②本项目内部设备布置以及总平面布置合理，缩短装置和设备之间物料来去以减少能量损失。

③对生产装置操作温度偏离环境温度的设备、管道等，按规范采取绝热措施，以节约能耗。

2、原料使用

项目在原料购置时严格把关，购买符合相应质量标准要求的原材料，并尽量选择在本地区内购买减少运输里程，从源头上做到清洁生产。公司制定严格的原料存储、使用制度，避免物料浪费。原料使用过程立足原料高效利用原则，采用技术上较为先进、经济上可行的生产工艺及设备，减少原料单耗。各单元装置均在密闭条件下生产，通过循环利用最大限度提高利用率和收率，使其转化为产品。

3、资源消耗、资源综合利用

项目总图布置在满足消防安全等前提下，根据工艺生产特征和流程要求，将生产功能相近和工艺流程有联系的单元集中布置，减少物料损失，减少电机等输送功率，做到减少资源消耗。

项目生产装置在设计和实施过程中，始终贯穿节能理念，尽可能简化生产工艺流程，节约能耗，降低生产成本。项目泵类、风机等用电设备选用节能型电机，大功率的泵类、风机等均配备变频器，根据实际需要调节流量，最大限度的节省用电负荷。在工艺设备布置时尽量设计利用位差使物料自流以减少中间物料的动力输送。

4、污染控制措施

项目有组织废气为：焊接烟尘、抛丸粉尘、喷漆工段调漆废气、喷漆废气及烘干废气（包括有机废气和天然气燃烧废气）。分别经袋式除尘器、过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理达标后高空排放，经采取措施后项目外排废气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度满足《区域性大气污染区综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求，颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，VOCs、苯、甲苯、二甲苯排放浓度、排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中“金属制品业”标准要求，对周围环境空气质量影响较小。

焊接、喷砂、抛丸、喷漆工序、烘干工序等未收集的废气无组织排放，各废气污染物均能实现达标排放。

生活废水进入排入园区污水管网，进入国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂深度处理。项目所产生的固体废物均能够按照减量化、资源化、无害化的原则得到合理处置。

5、清洁生产水平分析

结合《涂装行业清洁生产评价指标体系》，拟建项目清洁生产水平指标分析见表2.7-1。

表2.7-1  本工程清洁生产评价指标一览表

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 |  |  |  | 二级指标权重 | 指标单位 | 指标基准值 |  |  |  |  |  | 与本项目相关的指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅰ级基准值 |  | Ⅱ级基准值 |  | Ⅲ级基准值 |  | 级别 | YI | YII | YIII |
| 机械(物理)前处理评价指标项目、权重及基准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产工艺与设备指标 | 0.5 | 涂装前处理 |  | 抛丸 |  | 0.18 | - | 有粉尘处理设备、粉尘处理效率≥99%；设备噪声≤90dB(A) |  | 有粉尘处理设备、粉尘处理效率≥97%；设备噪声≤92dB(A) |  | 有粉尘处理设备，粉尘处理效率≥95%；设备噪声≤93dB(A) |  | 本项目设置独立密闭抛丸机，有布袋除尘装置，颗粒物去除效率为99.7%，设备噪声约为80dB(A)，I级 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 喷砂（丸） |  | 0.18 | - | 应满足以下条件之一： ①湿式喷砂；②干式喷砂(丸)，有粉尘处理处理设备，粉尘处理效率≥99% |  | 干式喷砂(丸)，有粉尘处理处理设备，粉尘处理效率≥98% |  | 干式喷砂(丸)，有粉尘处理处理设备，粉尘处理效率≥97% |  | 本项目设置独立干式喷砂房，有布袋除尘装置，颗粒物去除效率为99.7%，设备噪声约为80dB(A)，I级 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.09 | - | 设备噪声≤85dB(A) |  | 设备噪声≤87dB(A) |  | 设备噪声≤90dB(A) |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 打磨 |  | 0.14 | - | 应满足以下条件之一： ①湿式打磨；②干式打磨，有粉尘处理处理设备，粉尘处理效率≥99% |  | 干式打磨，有粉尘处理处理设备，粉尘处理效率≥98% |  | 干式打磨，有粉尘处理处理设备，粉尘处理效率≥97% |  | 本项目无打磨工序，I级 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 0.05 | - | 设备噪声≤85dB(A) |  | 设备噪声≤87dB(A) |  | 设备噪声≤90 dB(A) |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 擦试清洁 |  | 0.18 | - | 使用不含苯系物、低VOCs的清洁剂 |  | 使用低苯系物含量、低VOCs的清洁剂 |  |  |  | 本项目无擦试清洁工序，I级 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 清理 |  | 0.18 | - | 清理工序有除尘装置 |  |  |  |  |  | 本项目无清理工序，I级 |  |  |  |
| 7 | 资源和能源消耗指标 | 0.15 | 单位面积综合耗能* |  |  |  | 1.00 | kgce/m2 | ≤0.27 |  | ≤0.33 |  | ≤0.38 |  | 本项目单位面积综合耗能0.19kgce/m2，I级 |  |  |  |
|  |  |  | 单位重量综合耗能* |  |  |  |  | kgce/kg | ≤0.06 |  | ≤0.08 |  | ≤0.09 |  | 本项目单位重量综合耗能0.004kgce/kg，I级 |  |  |  |
| 8 | 污染物产生指标 | 0.15 | 单位面积VOCs产生量* |  |  |  | 0.65 | g/m2 | ≤20 |  | ≤25 |  | ≤35 |  | 本项目单位面积VOCs产生量15.27g/m2，I级 |  |  |  |
|  |  |  | 单位面积的危险废物产生量* |  |  |  | 0.35 | g/m2 | ≤20 |  | ≤25 |  | ≤40 |  | 本项目单位面积的危险废物产生量17.29g/m2，I级 |  |  |  |
| 注1：资源和能源消耗指标、污染物产生指标，按照实际处理面积进行计算。 注2：资源和能源消耗指标分为两种考核方式：单位面积综合能耗、单位重量综合能耗；当涂装产品壁厚≥3mm，可选用单位重量综合能耗作为考核指标。 注3：单位面积VOCs产生量是指处理设施处理进口前的含量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷漆（涂覆）评价指标项目、权重及基准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产工艺及设备要求 | 0.6 | 底漆 | 电泳漆自泳漆喷漆（涂覆） |  |  | 0.12 | - | 应满足以下条件之一：①电泳漆工艺；②自泳漆工艺；③使用水性漆喷涂；④使用粉末涂料 |  | 节水、技术应用 |  |  |  | 本项目主要使用水性漆喷涂，I级 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0.11 | - | 节能技术应用；电泳漆、自泳漆设置备用槽；喷漆设置漆雾处理 |  | 节能技术应用；喷漆设置漆雾处理 |  |  |  | 本项目喷漆采用过滤棉处理漆雾，I级 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 烘干 |  |  | 0.04 | - | 节能技术应用；加热装置多级调节，使用清洁能源 |  | 加热装置多级调节，使用清洁能源 |  |  |  | 本项目烘干采用天然气加热，I级 |  |  |  |
| 4 |  |  | 中涂、面漆 | 漆雾处理 |  |  | 0.09 | - | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥95% |  | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥85% |  | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥80% |  | 本漆雾处理效率＞95%，I级 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 喷漆（涂覆） （包括流平） |  |  | 0.15 | - | 应满足以下条件之一：①使用水性漆；②使用光固化（UV）漆；③使用粉末涂料；④免中涂工艺 |  | 节水、节能技术应用 |  |  |  | 本项目免中涂，I级 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.06 | - | 废溶剂收集、处理 |  |  |  |  |  | 本项目废溶剂收集、处理 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 烘干室 |  |  | 0.04 | - | 节能技术应用；加热装置多级调节，使用清洁能源 |  |  |  | 加热装置多级调节，使用清洁能源 |  | 本项目烘干采用天然气加热，I级 |  |  |  |
| 7 |  |  | 废气处理设施 | 喷漆废气 |  |  | 0.11 | - | 溶剂工艺段有VOCs处理设施，处理效率≥85%；有VOCs处理设备运行监控装置 |  |  |  | 溶剂型喷漆有VOCs处理设施，处理效率≥75%；有VOCs 处理设备运行监控装置 |  | 本项目调漆工艺在喷漆房内进行，开启VOCs处理设施，处理效率95%；有VOCs处理设备运行监控装置，I级 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 涂层烘干废气 |  |  | 0.11 |  | - | 有VOCs处理设施，处理效率≥98%；有VOCs处理设备运行监控装置 |  | 有VOCs处理设施，处理效率≥95%；有VOCs处理设备运行监控装置 |  | 有VOCs处理设施，处理效率≥90%；有VOCs处理设备运行监控装置 | 本项目面漆烘干工序采用活性炭吸附浓缩--催化燃烧处理VOCs，处理效率≥95%，有VOCs处理设备运行监控装置，I级 |  |  |  |
| 9 |  |  | 原辅材料 | 底漆 |  |  | 0.05 |  | - | VOCs≤30% |  | VOCs≤35% |  | VOCs≤45% | 本项目油性漆底漆VOCs≤19.84%，I级 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 中涂 |  |  | 0.05 |  | - | VOCs≤30% |  | VOCs≤40% |  | VOCs≤55% | 本项目不中涂 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 面漆 |  |  | 0.05 |  | - | VOCs≤50% |  | VOCs≤60% |  | VOCs≤70% | 本项目油性漆面漆VOCs≤30.88%，I级 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 喷枪清洗液 |  | 水性漆 | 0.02 |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |
| 13 | 资源和能源消耗指标 | 0.1 | 单位面积取水量* |  |  |  | 0.3 |  | L/m2 | ≤2.5 |  | ≤3.2 |  | ≤5 | 本项目单位面积取水量0.52L/m2，I级 |  |  |  |
|  |  |  | 单位面积综合耗能* |  |  |  | 0.7 |  | kgce/m2 | ≤1.26 |  | ≤1.32 |  | ≤1.43 | 本项目单位面积综合耗能0.19kgce/m2，I级 |  |  |  |
|  |  |  | 单位重量综合耗能* |  |  |  |  |  | kgce/kg | ≤0.23 |  | ≤0.26 |  | ≤0.31 | 本项目单位重量综合耗能0.004kgce/kg，I级 |  |  |  |
| 14 | 污染物产生指标 | 0.3 | 单位面积VOCs产生量* | 客车、大型机械 |  |  | 0.35 |  | g/m2 | ≤150 |  | ≤210 |  | ≤280 | 本项目属于其他类，单位面积VOCs产生量15.27g/m2，I级 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | ≤60 |  | ≤80 |  | ≤100 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 单位面积CODcr产生量* |  |  |  | 0.35 |  | g/m2 | ≤2 |  | ≤2.5 |  | ≤3.5 | 本项目单位面积CODcr产生量0.147g/m2，I级 |  |  |  |
| 16 |  |  | 单位面积的危险废物产生量* |  |  |  | 0.30 |  | g/m2 | ≤90 |  | ≤110 |  | ≤160 | 本项目单位面积的危险废物产生量17.29g/m2，I级 |  |  |  |
| 注1：单位面积的污染物产生量按照实际喷涂面积计算，单位产品综合耗能按照实际总面积计算。 注2：VOCs处理设施是作为工艺设备之一，单位面积VOCs产生量是指处理设施处理后出口的含量。 注3：底漆、中涂、面漆VOCs含量指的是涂料包装物的VOCs重量百分比， 固体份含量指的是包装物的固体份重量百分比；喷枪清洗液VOCs 含量指的是施工状态的喷枪清洗液VOCs含量。 注4：资源和能源消耗指标分为两种考核方式：单位面积综合能耗、单位重量综合能耗；当涂装产品壁厚≥3mm，可选用单位重量综合能耗作为考核指标。 注5：漆雾捕集效率，新一代文丘里漆雾捕集装置，干式漆雾捕集装置(石灰石法、静电法)的漆雾捕集效率均≥95%，普通文丘里、水旋漆雾捕集装置的漆雾捕集效率≥90%，新一代水帘漆雾捕集装置的漆雾捕集效率≥85%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b节水技术应用包括：湿式喷漆室有循环系统、除渣措施，干式喷漆室为节水型设备或其他节水的新技术应用(应用以上技术之一即可)。 c节能技术应用包括： 余热利用； 应用变频电机等节能措施， 可按需调节水量、风量、能耗； 喷漆室应用循环风技术； 烘干室采用桥式、风幕等防止热气外溢的节 能措施；厚壁产品、大型(重量大)产品涂层应用辐射等节能加热方式； 排气能源回收利用； 应用简洁、节能的工艺；应用中低温固化的涂料； 具有良好的保温措施；或其他节约能耗的新技术应用(应用以上技术之一即可)。 e废溶剂收集、处理：换色、洗枪、管道清洗产生的废溶剂需要全部收集，废溶剂处理可委外处理，此废溶剂不计入单位面积的CODcr产生量。 j加热装置多级调节：燃油、燃气为比例调节；电加热为调功器调节；蒸气为流量、压力调节阀；包括温度可调。 *为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洁生产管理评价指标项目、权重及基准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境管理指标 | 1 | 环境管理 |  |  |  | 0.05 |  | - | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准；满足环境影响评价、环保“三同时”制度、总量控制和污染许可证管理要求 |  |  |  |  | 项目符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准；满足环境影响评价、环保“三同时”制度、总量控制和污染许可证管理要求，I级 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | - | 一般工业固体废物贮存按照GB 18599相关规定执行；危险废物（包括生产过程中产生的废漆渣、废溶剂等）的贮存严格按照GB 18597相关规定执行，后续应交持有危险废物经营许可证的单位处置 |  |  |  |  | 本项目一般工业固体废物贮存按照GB 18599相关规定执行；危险废物（包括生产过程中产生的废漆渣、废溶剂等）的贮存严格按照GB 18597相关规定执行，后续应交持有危险废物经营许可证的单位处置，I级 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | - | 符合国家和地方相关产业政策、不使用国家和地方命令淘汰或禁止的落后工艺和装备，禁止使用“高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录”规定的内容，禁止使用不符合国家或地方有关有害物质限制标准的涂料 |  |  |  |  | 本项目符合国家和地方相关产业政策、不使用国家和地方命令淘汰或禁止的落后工艺和装备，不使用“高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录”规定的内容，使用的涂料符合国家或地方有关有害物质限制标准的涂料，I级 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | - | 禁止在前处理工艺中使用苯；禁止在大面积除油和除旧漆中使用甲苯、二甲苯和汽油 |  |  |  |  | 本项目在前处理工艺中不使用苯，不进行除油和除旧漆，I级 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | - | 限制使用含二氯乙烷的清洗液；限制使用含铬酸盐的清洗液 |  |  |  |  | 本项目不涉及，I级 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | - | 已建立并有效运行环境管理体系，符合标准GB/T 24001 |  |  |  |  | 本次评价提出要建立有效运行环境管理体系要求，I级 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | - | 按照国家、地方法律法规及环评文件要求安装废水在线监测仪及其配套设施、安装VOCs处理设备运行监控装置 |  |  |  |  | 本项目需要按照环评文件要求安装VOCs处理设备运行监控装置，I级 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | - | 按照《环境信息公开办法（试行）》第十九条公开环境信息 |  |  |  |  | 本项目建成后需按照《环境信息公开办法（试行）》第十九条公开环境信息，I级 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | - | 建立绿色物流供应链制度，对主要零部件供应商提出环保要求，符合相关法律法规标准要求 |  |  |  |  | 本项目主要零部件供应商提出环保要求，符合相关法律法规标准要求，I级 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | - | 企业建设项目环境保护“三同时”执行情况 |  |  |  |  | 本项目要严格执行环境保护“三同时”制度，I级 |  |  |  |
| 11 |  |  | 组织机构 |  |  |  | 0.10 |  | - | 设置专门的清洁生产、环境管理、能源管理岗位，建立一把手负责的环境管理组织机构 |  | 设置清洁生产管理岗位，实行环境、能源管理岗位责任制，建立环境管理组织机构 |  | 设置环境管理组织机构 | 建成后企业会设置专门的清洁生产、环境管理、能源管理岗位，建立一把手负责的环境管理组织机构，I级 |  |  |  |
| 12 |  |  | 生产过程 |  |  |  | 0.10 |  | - | 磷化废水应当设施排放口进行废水单独收集，第一类污染物经单独预处理达标后进入污水处理站；按生产情况制定清理计划，定期清理含粉尘、油漆的设备和管道 |  |  |  |  | 本项目不涉及磷化工艺，无第一类污染物，按生产情况制定清理计划，定期清理含粉尘、油漆的设备和管道，I级 |  |  |  |
| 13 |  |  | 环境应急预案 |  |  |  | 0.10 |  | - | 制定企业环境风险专项应急预案、应急设施、物资齐备，并定期培训和演练 |  |  |  |  | 本项目已制定企业环境风险专项应急预案、应急设施、物资齐备，并定期培训和演练，I级 |  |  |  |
| 14 |  |  | 能源管理 |  |  |  | 0.10 |  | - | 能源管理工作体系化；进出用能单位已配备能源计量器具，并符合 GB 17167 配备要求 |  |  |  |  | 本项目能源管理工作体系化，进出用能单位已配备能源计量器具，I级 |  |  |  |
| 15 |  |  | 节水管理 |  |  |  | 0.10 |  |  | 进出用能单位配备能源计量器具，并符合 GB 24789 配备要求 |  |  |  |  | 本项目进出用能单位配备能源计量器具，I级 |  |  |  |
| 注1：本表未包含的涂装组合，其权重分配比例以化学前处理、喷漆(涂覆)为主。 注2：多条生产线的权重分配按每条生产线的生产面积占总面积的比例进行分配，如A生产线的生产面积占所有生产线的总面积30%，A生产线的权重分配为30%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、评价方法

（1）指标无量纲化

（2）综合评价指数计算

5、清洁生产等级评定

本评价指标体系采用限定性指标评价和指标分级加权评价相结合的方法，在限定性指标达到Ⅲ级水平的基础上，采用指标分级加权评价方法，计算行业清洁生产综合评价指数，根据综合评价指数，确定清洁生产水平等级。对生产清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据的，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为国际清洁生产领先企业(I级)、国内清洁生产先进水平(II级)、国内清洁生产基本水平(III级)。

2.7-2  不同等级清洁生产企业综合评价指数表

| 企业清洁生产水平 | 评定条件 |
| --- | --- |
| Ⅰ级（国际清洁生产领先水平） | 同时满足：Y≥85；限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求 |
| Ⅱ（国内清洁生产先进水平） | 同时满足：Y≥85；限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上 |
| Ⅲ（国内清洁生产基本水平） | 同时满足：Y=100；限定性指标全部满足Ⅲ级基准值要求及以上 |

经对照，本项目清洁生产评价指数YII=92.485，因此，根据上表可判断本项目的清洁生产等级为国内清洁生产先进水平。

本项目在实施过程充分考虑了环境保护因素，按照清洁生产的要求，对生产中不可避免产生的污染，做到治理与综合利用相结合。在原料路线、工艺技术上选择了污染少、运行可靠、稳定的方案，结合科学、严格的管理，将污染尽可能地消化在工艺生产过程中，从污染源头减少排放，降低对环境的影响。本项目所采用的污染治理措施，经过实际生产检验并充分考虑了经济效益，治理后各类污染均达到国家标准。

项目在原料路线、工艺技术、治理措施、环境管理等方面清洁生产水平较高。结合《涂装行业清洁生产评价指标体系》中相关环境管理要求，本项目达到国内清洁生产先进水平，清洁生产水平为II级。

- 2.7.2清洁生产小结

综合分析，拟建项目采用的工艺技术先进、成熟、可靠；选用的工艺设备先进、适应性强、成熟、可靠；同时采取了合理节能降耗措施及污染防治措施，项目总体符合清洁生产要求。

- 3、环境现状调查与评价

3.1自然环境现状

3.1.1地理位置

枣庄市位于山东省南部，地理坐标北纬34°27′48〞～35°19′12〞，东经116°48′30〞～117°49′24〞。东与临沂市平邑县、费县和苍山县接壤，南与江苏省铜山县、邳州市为邻，西、北两面分别与济宁市微山县和邹城市毗连，东西宽56km、南北长96km，总面积0.46万km2。

滕州市位于枣庄市西北部，地理坐标介于东经116°49′～117°24′，北纬34°50′～35°17′之间，地东依沂蒙山，与枣庄市山亭区相连，西濒南四湖，和济宁市微山县交界，南与薛城区比邻，北与济宁邹城市接壤，处鲁中南山地的最南缘。处于铁路大动脉—京沪线的中段，在苏鲁豫皖交界处的淮海经济区内，滕州市交通运输方式非常发达，京沪铁路、京福高速公路和京沪高速铁路贯通境内南北；全市总土地面积1485平方公里，境内东西宽45公里，南北长46公里。

本项目位于山东省滕州市东沙河街道智能制造产业园解放东路北侧，厂址中心坐标：东经：117.265°北纬：35.102°。项目地理位置见图3.1-1。

3.1.2地形地貌

枣庄市地处鲁中南低山丘陵南部地区，属于黄淮冲积平原的一部分。地势北高南低，东高西低，呈东北向西南倾伏状。北部山亭区境内的高山海拔620米，为枣庄市最高点。莲青山、抱犊崮等海拔500米以上群山连绵起伏，横亘在市北部。抱犊崮海拔580米，谓“沂蒙七十二崮之首”。西部滨湖及沿运地带地势最低，地面平坦，海拔30～40米，最低处海拔24.5米。境内地形地貌比较复杂，形成低山、丘陵、山前平原、河漫滩、沿湖洼地等多类型地貌特征。丘陵约占总面积的54.6%，平原约占总面积的26.6%，洼地约占总面积的18.8%。

滕州市地处鲁中南山区的西南麓延伸地带，属黄淮冲击平原的一部分。地势从东北向西南倾斜，依次为低山、丘陵、平原、滨湖。海拔最高点596.6m，最低点33.5 m。低山丘陵区面积453.8km2，占全市总面积的30.5%；平原区面积914km2，占全市总面积的61.6%；滨湖区面积约117km2，占全市总面积的7.9%。全市山脉呈东北至西南走向，东部和东南部为石灰岩山区，北部和东北部是花岗岩、片麻岩构成的砂页岩石区。全市共有大小山头453个，最高峰为莲青山摩天岭，高596.6m。其次为龙山，主峰高415 m。被称为古滕八景之一的“谷翠双峰”，东峰高400m，西峰高408m，两峰并起，其间洞壑玲珑、虚谷相连。其他著名的山有小白山、染山、马安山、谷山、吉山、孤山、南龙山、落凤山等。项目所在区域地貌图见图3.1-2。

项目位置

图3.1-2  区域地形地貌图

3.1.3地质概况

1、地层岩性

滕州市处于鲁西断隆（Ⅱ）泰山沂山掀斜断块（Ⅲ）尼山掀斜式断凸（Ⅳ）的南侧，其范围包括滕州断凹（Ⅴ ）和山亭断凸（Ⅴ）的西缘。区内出露地层主要为古生界寒武系和奥陶系。石炭－二叠系均隐伏于第四系之下。 中生界侏罗系在东部见有出露。第四系广泛发育，约占全市总面积的 80%。地层区划属华北地层区鲁西地层分区济宁地层小区，区域分布地层自上而下依次为第四系、下第三系、侏罗系、二叠系、石炭系和奥陶系、寒武系和太古界泰山群，其中，石炭系和二叠系含有煤。

区内出露地层由老到新依次描述为：

(1) 寒武纪长清群

长清群为寒武系底部不整合面之上，九龙群张夏组灰岩之下，滨海及潮坪相以陆源碎屑为主的岩石地层单位。 岩性以紫、砖红色页岩、砂岩、云泥岩为主，次为黄灰色白云岩及黄灰、青灰色灰岩，底部偶见砾岩。滕州市主要有长清群中部的朱砂洞组（碳酸盐岩）和上部的馒头组（页岩）。

(2) 寒武纪九龙群

指长清群碎屑岩之上怀远间断面之下，以海相碳酸盐岩为主要特征的岩石地层单位。属寒武纪－早奥陶世。区内九龙群较为发育，主要有张夏组、崮山组、炒米店组、三山子组，分布于滕州市东部及东南部地区。

(3) 奥陶纪马家沟组

奥陶纪马家沟组是继九龙群之后又一套巨厚的海相碳酸盐岩沉积，与九龙群三山子组呈假整合接触，以白云岩和灰岩交替出现为特征，仅局部地段有出露。如南山头、罗汉山、宋屯、陶山、格山、范村等地，出露地层以东黄山段为主，北庵庄段次之。

(4) 石炭－二叠纪月门沟群

该地区属济宁——临沂地层小区。在境内西部未见露头，仅在滕南滕北煤田和官桥煤田的钻孔中见到。东南部南山头有人工揭露点，为一不整合于奥陶系马家沟组之上、上古生界下部的海陆交互相——陆相的含煤岩系。底以马家沟组古风化面为界，顶以上覆石盒子组最下部的灰绿色砂岩底面为界，与下伏马家沟组假整合接触，与上覆石盒子组整合接触。境内分布有本溪组、太原组、山西组。

(5) 二叠纪石盒子组

为月门沟群之上、石千峰群之下的一套碎屑岩。由灰绿、黄绿、紫红、灰紫等长石石英砂岩、粉砂质泥岩、页岩及黑色页岩、煤线组成。与下伏山西组整合接触，与上覆石千峰群平行不整合接触。该系除滕北煤田剥蚀殆尽外，滕南和官桥二煤田均有残留。

(6) 侏罗纪三台组

三台组为广布与第四系之下，石炭－二叠系之上的内陆湖相沉积。由紫红色、灰色、灰绿色粉砂岩、含砾砂岩、砾岩组成。

(7) 新近纪上新统白彦组

零星分布在境内东南部碳酸盐岩低山——丘陵的最高部位或肩坡地带(80～540m 标高灰岩之上)，呈透镜状、不规则状，长数米至数十米，宽数厘米至几米贴伏于下伏基岩表面的裂隙中，为剥蚀残留体。岩性为灰黄色—黄褐色砾岩、砂砾岩。砾石成分以豆状石英、燧石和磁铁矿为主，燧石砾石多在 80％以上。砾石表面多具光洁蜡状表膜，砾径一般在 0.5～3cm。区内多处砾岩点曾获取金刚石微粒。

(8) 第四系

滕州市第四系可粗略划分为：山前组、临沂组、沂河组，另外，局部地区有黑土湖组出露。 第四系的厚度由东北至西南逐渐增大，由几米~百余米不等。 区域资料分析，结合项目区的岩土工程勘察资料，本项目区局部地段地表为第四系的耕土（ Q4ml）和粉质粘土（ Q4al+pl）覆盖，最大厚度2.80m，下伏地层为寒武—奥陶纪九龙群三山子组灰岩，其他地段寒武—奥陶纪九龙群三山子组地层直接出露地表，缺失石炭－二叠系、侏罗系、新近系等。

2、地质构造

滕州市地质构造以槽皱和断裂为主。除煤系地层中有较小的福皱外，羊庄向斜盆地褶皱范围较大。断裂发育，有的断层近代尚在活动。较大的断层有四个，均属压扭性正断层。分别为峄山断层、龙山断层、化石沟断层、凫山断层。

峄山断层是鲁南地区较大的断层之一，在县境内北起界河镇界河村，向南延伸经后荆沟村东、东沙河村东、官桥镇官桥村西至张汪镇五所楼村东，呈一弧形，把滕州分为滕西平原滕东低山丘陵两个地质体。断层上盘（西盘）由侏罗系一下第三系地层组成，下盘（东盘）由前古生代及古生代寒武系、奥陶系地层组成。断层面西倾，倾角75°~80°，断距1500~2000m。

龙山断层（为长龙断层西段）西端于龙阳镇龙山村南与峄山断层斜交，向东经东郭镇小山子村后，向东延伸出县境，将滕州东部分为北部低山丘陵，荆泉断块两个地质体。上盘（南盘）由奥陶系、寒武系地层组成，下盘（北盘）由前古生界泰山群地层组成。断层面南倾，倾角70°~75°，断距大于700m。

化石沟断层北起木石镇北张庄村向南延伸经化石沟村、官桥镇坝上村至柴胡店镇沙庄村延出县外。将滕州东南部分为羊庄盆地、官桥断块两个地质体。上盘（西盘）由寒武系、奥陶系及煤系地层组成。下盘由寒武系、奥陶系地层组成。断层西斜，倾角约70°，断距600m左右。另外，还有曹王墓断层、庄里断层、程楼断层张坡断层及其他小型断层等。

凫山断层在县境内西起滨湖镇中迭湖村向东延伸经池头集村北至界河镇北界河村南交于峄山断层。把滕州西部分为凫山丘陵、滕西平原两个地质体，上盘（南盘）由侏罗系一下第三系地层组成，下盘（北盘）由寒武系地层组成。断层面南倾，倾角70°~75°，断距2000m左右。

项目所在区域地质图见图3.1-3。

3.1.4地表水

滕州境内的河流属淮河流域、京杭大运河水系，大都发源于滕州东、北部的山丘地带，由东北流向西南注入南四湖。全市共有大小河道近100条，其中流域面积在20km2左右的有22条，100 km2以上的主要有界河、北沙河、城河、郭河、薛河。

界河和北沙河由东北方向流入大坞镇，从西南方向注入微山湖。

界河，又名白水河，发源于邹县崔桥村北，经过七贤庄入镇境内，流经界河、大坞、滨湖三乡镇。流域面积193km2，全长35.4km。上游河床宽120m左右，下游最大堤距220m。界河的功能主要是泄洪和排涝，该河在枯水期、平水期干枯，属季节性河流。

北沙河，曾名小龙河，发源于邹县香城以北的山区，流入滕州后，经党山、东郭、龙阳、大坞、级索、滨湖七个乡镇，于王晁村北入微山县，至后留庄村西入昭阳湖。流域面积535km2，全长64km，河床宽100~200m，下游堤距170m。1960年在邹、滕边界建成马河水库，拦蓄了上游大部分洪水。

城河发源于邹县凤凰山，于陶庄村东入境，流经东郭、东沙河、洪绪、姜屯、级索、西岗6个镇，并穿过市区，在北满庄与郭河相汇，合称城郭河。从甘桥村西出境，至微山县时口入昭阳湖。流域面积916km2，全长81km，境内长42.7km，接纳城区大部分污废水。

郭河，发源于山亭区水泉乡长城东北，于小宫山东入境，流经东沙河、南沙河、洪绪、鲍沟、级索、西岗6个乡镇，从北满庄汇人城河。流域面积244km2，全长49.7km，境内长32km。河床宽近百米，下游堤距一般150~200m。郭河汇人城河后，从汇口至入湖口，又称城郭河。

薛河，又名十字河，为山洪河道，主要排洪除涝。上游两支，一名西江，源于山亭区水泉乡柴山前。一名东江，源于山亭区徐庄乡米山顶，两支在海子村东南汇合后，于西江村东入滕州境内，流经羊庄、官桥、柴胡店、张汪4个乡镇，于圈里村排入微山湖，流向自东北向西南，全长81km，流域面积960km2，年径流量2.23亿m3，河道宽80～120m。1957年冬至1958年春，从官桥至虎口开挖新河，治理段又叫新薛河。薛河上游分洪道有引水养鱼功能，执行地表水Ⅲ类标准。

本项目位于郭河流域，项目区域地表水系见图3.1-4。

3.1.5饮用水水源地

本项目位于滕州市东沙河街道滕州高铁站东，解放东路北侧，根据《山东省环境保护厅关于枣庄市滕州市饮用水水源保护区划定方案的复函》（鲁环函〔2018〕30号），滕州市主要水源地为荆泉楼里饮用水水源保护区、羊东等8个饮用水水源保护区，主要摘录如下：

1、荆泉、楼里饮用水水源保护区范围

①一级保护区

荆泉饮用水水源地：北至井群中心250m，东至井群中心253m，南至井群中心525m，西至井群中心172m。面积约0.23km2。

楼里饮用水水源地：北至井群中心100m，东至井群中心120m，南至井群中心95m，西至井群中心68m。面积约0.04km2。

②二级保护区

荆泉饮用水水源地：北至西明村南，东至邵瞳村西，南至东孙庄村南，西至G3京台高速东1000m。面积约48.37km2。

楼里饮用水水源地：北至井群中心400m，东至井群中心560m，南至井群中心370m，西至井群中心280m。面积约0.42km2。

③准保护区

荆泉、楼里饮用水水源准保护区：北至大陈庄-柳沟-京台-东冯庄，东至邵瞳-李长巷-小宋庄-江楼，南至郭河，西至东小官-于岗-张沙土。面积约31.83km2。

2、划定羊东等8个饮用水水源保护区范围

①一级保护区

王杭饮用水水源地：以取水井群中心点为原点，沿地下水流向，上游边界距井群中心点330m，下游边界距井群中心点22m，垂直于地下水流向平均宽度为225m的扇形区域。面积约0.07km2。

许坡饮用水水源地：北至井群中心200m，东至井群中心200m，南至井群中心90m，西至井群中心100m。面积约0.07km2。

西石楼饮用水水源地：以两个井群中心为圆点，半径分别为220m和210m的区域。面积分别约为0.10km2、0.11km2。

后石湾饮用水水源地：北至井群中心180m，东至井群中心140m，南至井群中心145m，西至井群中心120m。面积约0.08km2。

羊东饮用水水源地：北至井群中心350m，东至井群中心170m，南至井群中心110m，西至井群中心230m。面积约0.15km2。

东于饮用水水源地：北至井群中心360m，东至井群中心130m，南至井群中心250m，西至井群中心100m。面积约0.13km2。

魏庄饮用水水源地：北至井群中心300m，东至井群中心280m，南至井群中心200m，西至井群中心200m。面积约0.18km2。

龙山头饮用水水源地：北至井群中心150m，东至井群中心180m，南至井群中心105m，西至井群中心100m。面积约0.06km2。

②二级保护区

羊东等8个饮用水水源二级保护区：北至尚屯-新村，东至南台-小计河，南至小南辛-东南于-杜堂，西至西台-坝上。面积约50.02km2。

③准保护区

羊东等8个饮用水源地准保护区：北至亚庄-上曹王-大北塘，东至后沙冯-大计河-西辛庄，南至钓鱼台-葫芦套，西至前大官-西台-后木石-白塔。面积约72.23km2。

拟建项目位于滕州荆泉水源地东南，距离荆泉水源地准保护区约1.6km，不属于水源地的补给径流区，项目的建设运行对其影响小。荆泉水源地保护区范围见图3.1-5。

3.1.6气候、气象

滕州地处暖温带半湿润地区南部，季风型大陆性气候明显，大陆度为66.4%。四季分明，雨量充沛，光照充足。滕州近20年（1999～2018年）最大风速为13.5 m/s（2008年），极端最高气温和极端最低气温分别为40.6℃（2002年）和-14.8℃（2016年），年最大降水量为1185.5mm（2003年），年均日照2104.2小时，年平均气温14.9℃，最热月为7月，平均气温27.5℃；最冷月为1月，平均气温0.2℃。全年平均年降水量757.3毫米，年平均降水日为81.8天，平均降雪日数7天。气压平均为1007.1百帕。年平均风速1.9米/秒。

3.1.7地震

本区地质运动以断裂运动为主，断层裂隙较多，因无应力集聚条件，历史上从未发生过较大地震。根据《中国地震参数区划图》（GB18306-2015），项目所在地地震动峰值加速度为0.1g（地震烈度为VII 度）。

3.1.8土壤

滕州市土壤总面积164.7478万亩，分为5个土类、 12个亚类、22个土属、90个土种。

褐土：壤性土，呈褐色或棕色，由耕作层、淀积粘化层和钙积层组成。 PH值在7左右，主要分布在东部石灰岩低山丘陵区，低洼地周围也有零星分布，面积676305亩，占可利用土壤面积的41.05％。适种小麦、玉米、地瓜、棉花、黄烟、杂粮等。它包括褐土、淋溶褐土、褐土性土、潮褐土和非钙质潮褐土5个亚类。

潮土：广泛分布于郭河、薛河、城河、界河、北沙河的中下游，面积669775亩，占可利用土壤面积的40.66％。潮土区地势平坦，灌溉设施完善，复种指数和作物产量都高。有河潮土和湿潮土两个亚类。

棕壤：呈棕褐色，有粘化层及铁锰胶膜，微酸至酸性反映。面积151595亩，占可利用土壤面积的9.2％。有棕壤性土、棕壤，潮棕壤3个亚类。

水稻土：湖积黑潮，供肥差，保肥好，潜在肥力很高。面积仅4611亩，占可利用土壤面积的0.28％。

砂姜黑土：表层为壤质土覆盖，下有灰黑色粘重的黑土层，深层土体内有砂姜。此土潜在肥力较高。面积145192亩。占可利用土壤面积的8.81%。

3.1.9植被

滕州市属于暖温带落叶阔叶林区，乔木有马尾松、侧柏、利槐、桐、杨、榆、楝、臭椿等；灌木和草有：胡枝子、荆条、酸枣、黄背草、白半草、羊胡子草等；果木有：苹果、梨、枣、栗、山揸、柿子、核桃等；农作物有：小麦、玉米、马铃薯、葱等；垦植历史长林木稀少，自然植被已不存在，为次生植被所代替。全市林木覆盖率为10.23%，其中丘陵区森林覆盖率为5.95%。

本项目厂址地区原始天然植被已不复存在，现存植被均为次生植被，且以人工植被为主。该地人类活动较多，人类干扰强度较大，为非生境敏感区，不属于国家、省级重点保护野生动物、珍稀濒危植物物种栖息地。

3.1.10矿产资源

滕州市矿产资源以煤炭为主，其次是石灰石和河砂。煤炭探明储量约52亿吨，占全省各县首位，境内可分为滕北、滕南、官桥三大煤田。具有煤层厚，埋藏浅、煤质优等特点。该市石灰石总储量约5亿吨，遍布市内各地，石灰石含氧化钙48.16%，有害成份在2.2%以下，质地优良，为水泥生产提供了充足的原料。此外，花岗石、白云岩等也有一定储量。

3.1.11文物保护

2021年11月，滕州市文旅局向山东省文化和旅游厅申请对滕州市三维国际高端装备制造产业园南区项目进行考古勘探。2021年12月7日至2022年3月20日，山东省文物考古研究院对滕州市《三维国际高端装备制造产业园项目》范围进行了考古勘探工作，并编制了考古调查勘探工作报告。

以下内容引自山东省文物考古研究院编制的《滕州市三维国际高端装备制造产业园项目南区考古调查勘探工作报告》，“山东省文物考古研究院经现场勘查并与当地文物主管部门对接确认得知，滕州市三维国际高端装备制造产业园项目南区东部500米已知文物点分一处，为岗上遗址，2019年公布为国保级单位，岗上遗址为大汶口时期的聚落遗址，项目建设区域位于岗上遗址文物保护区域控建地带外围”.......“通过对勘探资料整理，结合该区域周围探孔信息得知该区域地层堆积均为自然冲积或淤积形成，相对平缓，无较大起伏且清晰连续，文物埋藏可能性较低。因此该建设工程项目的实施应不会对古文化遗存等造成影响和破坏。鉴于滕州市三维国际高端装备制造产业园项目南区考古调查勘探未发现文化遗存，因此同意该项目的实施”。

因此本项目对文物点岗上遗址影响较小。

3.2区域相关规划

3.2.1滕州市总体规划

根据《滕州市城市总体规划（2018-2035年）》，滕州市发展规划如下：

1、规划范围

规划区范围：滕州市行政辖区。

中心城区范围：南至孟尝君大道和郭河，西至文公路，北至龙岭路，东至东环大道。

2、发展目标

以全面构建和谐社会为总目标，以提高人民生活水平为根本出发点，以提升区域综合竞争力为核心，按照高质量发展要求，依靠技术创新和制度创新，深入推进新旧动能转换，加快工业、城市、农业、生态、民生转型发展，全力打造现代产业强市、生态文化名城，加快建设宜居宜业富裕美丽文明新滕州。

3、发展战略

(1) 城市扩容提质，腹地跨湖西延。依托京沪大通道和高铁新区建设，向东向北拓展城市空间范围，形成区域深度融合的新平台。把握枣菏高速建设契机，加强与湖西地区联系，拓展西向腹地，提升城市资源要素集聚水平。

(2) 产业集群集约，服务提档升级。加快国家级经济开发区创建，形成“一区多园”协同协作发展格局，打造新旧动能转换“滕州样板”。以高铁新区高端商务、红荷湿地旅游休闲、驻滕高校和科研机构的研发创新为重点，强化具有区域影响力的生产性服务功能和公共服务功能。

(3) 三生有机融合，要素全域统筹。根据资源和环境承载力，打破行政区划限制，因地制宜，统筹协调空间利用的强度和方式，合理安排各类生产、生活和生态用地，有效推进城镇扩容、村落重组，提升市域整体综合承载能力。

(4) 设施城乡一体，保障无缝对接。加快引导城镇基础设施向乡村地区延伸，城镇公共服务设施向乡村地区覆盖，进一步完善“中心城区、特色镇区、乡村社区”三级公共服务网络建设，打造城乡15分钟社区生活圈，使城乡居民共享安全、高效的现代公共服务。

4、市域空间结构

规划形成“一核一圈三区多点”的市域空间结构。

一核：即主城区，全市的发展极核，提升服务功能，增强综合承载能力和辐射带动能力。

一圈：即近郊都市功能圈，涵盖主城区及东沙河、洪绪、姜屯、龙阳、南沙河、鲍沟等近郊功能节点，形成高度一体化的都市化地区。

三区：即北部旅游及生态农业、中部都市产业、南部历史文化和生态旅游三大主体功能区。

多点：即市域内特色镇、重要功能区等各类节点，形成市域城乡统筹发展的重要支点。

5、市域生态环境保护规划

规划形成“五区五带多廊”生态安全格局。

五区：龙山-莲青山生态保护区、狐山-羊山生态保护区、黄连山生态保护区、红荷湿地生态保护区、滕西生态恢复区。

五带：界河-小龙河生态保护带、北沙河生态保护带、秀美荆河生态保护带、郭河生态保护带、薛河生态保护带。

多廊：市域内主要河流和交通设施干线两侧建设多条绿色生态廊道，形成“生态绿网”和“水域蓝网”两网交融的生态格局。

6、中心城区空间布局规划

(1) 城市用地发展方向

城市用地发展方向以向东、向北为主，向南、向西重点完善提升功能。

(2) 空间结构

形成“一主两副、双轴引领、廊道间隔、组团发展”的城市空间结构。

“一主两副”：指城市综合服务中心、高铁新区副中心和北城新区副中心。

“双轴引领”：指东西方向沿荆河大道城市服务集聚发展轴和南北方向沿善国路城市产业创新发展轴。

“廊道间隔”：指三条京沪交通走廊、四条生态水系廊道和七条绿色隔离带。

“组团发展”：在中心片区、城北片区、高铁片区、城南片区、城西片区形成主体功能、混合用地的空间布局。

(3) 功能布局

中心片区：涵盖老城、滕东、北辛、商贸城4个组团。该片区为中心城区区域，按照城市更新理念优化和调整老城区功能布局，打造高端服务业，提升城市配套服务水平和环境品质；依托老城历史文化资源，构建传统文化街区；主要承担大型商业零售、文化娱乐、医疗、旅游服务等综合服务功能。

城北片区：涵盖滕北、创新城、红荷和荆泉4个组团。该区域以高品质配套和优质生活环境为依托，完善行政办公、文化体育、科技教育、现代商贸等综合服务和生活居住功能，向北延伸城市轴线贯穿核心功能，打造城市标志地段。

高铁片区：涵盖荆河、枢纽、湖东和科技园4个组团。该区域以生态低碳、产业创新、精致个性、智慧宜居为主要目标，是城市最具现代气息的区域，主要承担城市商务办公、特色商业、文化会展、生态旅游等的现代服务功能。

城南片区：涵盖开发区南、滕南、龙泉3个组团。该区域以经济开发区南区为支撑，引导产业的转型升级，强化空间管理，推动金融和信息机构聚集，提升居住商业等服务配套功能；重点发展新型复合材料、锂电新能源、不锈钢智能制造为主，培育新兴产业集群。

城西片区：涵盖开发区西、冯河、滕西和洪绪4个组团。该区域以经济开发区西区为支撑，依托东西枣菏高速、南北京沪铁路两大交通廊道的交通区位优势，积极引进高新技术企业，做大做强做实产业基础；重点发展新型复合材料、锂电新能源、不锈钢智能制造等，培育新兴产业集群，配套部分居住功能，强化产城融合。

拟建项目不在滕州市总体规划范围内，滕州市总体规划图见3.2-1。

3.2.2东沙河街道规划

东沙河街道位于滕州市区东部，辖40个行政村，总人口6.7万人。东沙河街道区位优越，西距滕州主城区仅2.3公里。交通便利，京沪高铁纵贯南北，滕州东站位于境内，G3京台高速穿境而过，320省道横穿东西，市道东木公路畅通全境。2018年，东沙河街道委托深圳市城市规划设计研究院编制了《滕州市东沙河街道总体规划（2018-2035）》。2020年7月，根据《山东省人民政府关于同意撤销滕州市东沙河镇设立东沙河街道的批复》，东沙河街道办事处成立。根据《滕州市东沙河镇总体规划（2018-2035）》，东沙河街道发展规划如下：

1、规划范围

规划范围分为镇域范围和集中建设区范围两个层次镇域镇域范围和集中建设区范围。

镇域范围：东沙河街道行政辖区，总面积为52.89平方公里。

集中建设区范围：西起东沙河街道行政边界、东至滕山大道，北起通盛路，郭河南路、南至平安路、鲁班路，总面积为14.44平方公里。

- 发展目标

以全力打造环境优美、配套完善、产城融合的现代化宜居宜业小城镇为总目标，努力将东沙河街道建设为滕州市新型城镇化建设的示范镇。承载高铁新区近期建设，创建示范新型城镇化的“门户城镇”；紧扣地方发展特点与基础，打造具有城乡产业特色的“经济重镇”；依托良好的山水自然资源，营建绿色宜居的“生态美镇”。

3、空间布局规划

规划期内用地发展方向主要以跨越京沪高铁向东拓展为主，并适度向南拓展城镇空间。

集中建设区空间结构概括为：“一心、一核、两轴、两廊、三组团”。

一心——商业、行政、文体、对外交通等设施的综合服务中心。

一核——墨子湖公园北园生态核心。

两轴——联系老城区与集中建设区的呈祥大道城市发展轴；由滕州东站向西串联墨子湖、龙泉广场，沿线布局各类公共服务设施的城市功能联系轴。

两廊——郭河生态通廊、京沪高铁防护通廊。

三组团——两条生态廊道划分成的三个不同主题的城市组团：北部高端居住组团、中部城市综合组团、东部新兴产业组团。

4、功能布局

规划到2035年，集中建设区非建设用地面积控制在224.28公顷，占总面积的15.53%，其中水域83.22公顷，农林用地87.13公顷，发展备用地53.93公顷。建设用地面积1220.13公顷，占总面积的84.47%，其中区域交通设施用地5.19公顷，城乡居民点建设用地1214.94公顷。

在城市建设用地中，规划居住用地面积347.18公顷；公共管理与公共服务设施用地面积129.43公顷；商业服务业设施用地102.54公顷；规划工业仓储用地123.38公顷；规划道路与交通设施用地305.22公顷；规划公用设施用地13.08公顷；规划绿地与广场用地面积194.11公顷。

《滕州市东沙河街道总体规划（2018-2035）》为《滕州市东沙河街道智能制造产业园总体规划(2022-2035年)》的上位规划，拟建项目为高端装备制造，符合东沙河街道规划，东沙河街道总体规划见图3.2-2。

3.2.3滕州市东沙河街道智能制造产业园总体规划(2022-2035年)

1、园区成立及规划环评进展

滕州市东沙河街道智能制造产业园成立于2022年5月11日，由滕州市人民政府批准成立，园区规划环评已委托山东省环境保护科学研究设计院有限公司编制，初稿已完成，正在进行二次公示，园区成立文件详见附件4。

2、规划范围

产业园区规划范围为北至规划的宫山内街，南至规划的春晖街，西至规划的宫西巷、信德巷、同德大道，东至德艺巷、滕山大道，规划总用地面积200.29公顷。规划范围见图3.2-3。

3、功能定位

明确滕州市东沙河街道智能制造产业园在镇的功能定位，引导产业园区向“特而专”方向转变，打造形成以智能家居制造、高端装备制造为主导的产业体系。优化升级传统产业，积极推动科技创新，大力发展 中高端产品，加大科研投入力量，引入高素质人才，兼并淘汰落后产能，研发高附加值、高技术含量新产品，将产业园区建设成为滕州市智能化、专业化、特色化产业园区。

拟建项目属于高端装备制造，符合园区功能定位。

4、产业布局及发展引导

规划产业园区形成“一轴、两区、两带、两中心”的空间布局总体结构：

（1）“一轴”：即省道320交通发展轴。是产业园区对外联系山亭区、滕州市及周边重要城镇的重要通道。

（2）“两区”：即智能家居制造产业片区和高端装备制造产业片区。

智能家居制造产业片区。依托现有交通区位资源，积极引进智能家 居、智能制造产业项目，完善产品上下游产业链，争强品牌市场竞争力。

高端装备制造产业片区。依托三维重工大力发展高端装备制造，采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理、智能化应用，打造现代工业化生产的装备制造基地。

（3）“两带”：即产业园区东北部的岗上遗址公园景观带和西南部 的若水河景观带。

（4）“两中心”：即产业园区东部的商业服务中心和居住中心。

拟建项目为高端装备制造，符合园区规划，园区产业布局图见图3.2-4。

3.2.4南水北调东线工程(山东段)概况

南水北调工程是事关国家可持续发展的特大型战略工程，国家规划南水北调分为东线、中线和西线三条工程线路。山东省属于东线工程，东线工程是解决我国北方地区水资源严重短缺问题的一个特大型基础设施项目，对实现地区经济和社会的可持续发展具有巨大的推动作用。南水北调东线山东干线工程在山东境内分为南北、东西两条输水干线，全长1191km，其中南北干线长487km，东西干线长704km（含利用原引黄济青部分工程和新建胶东地区引黄调水工程），在山东省形成“T”字型输水大动脉和现代水网大框架，规划多年平均年调江水量13.53亿m3。长江水经江苏境内六级泵站提水后，进入山东省界，再经山东境内七级泵站提水，从南四湖进入东平湖。东平湖是山东南水北调制高点，分两路分别向北穿黄河输送到聊城、德州，并具备向河北、天津应急供水的条件；另一路向东与胶东调水工程相衔接，给济南、淄博、滨州、东营、潍坊及青岛、烟台、威海市区供水。

《南水北调东线工程山东段水污染防治规划》中“水质保证方案”的总体思路是：实行治（污染治理）、用（污水资源）与保（河流生态恢复）并重的策略。即以每个小流域为控制对象，在综合采用工业结构调整、清洁生产、点源再提高工程、城市污水处理厂及其配套管网建设、面源污染治理、清淤疏浚等治污措施；因地制宜，充分利用闲置洼地及废弃河道，建设中水调蓄设施，合理规划污水回用工程，实现污水就地资源化，非汛期污水不再进入南水北调汇水干线，彻底解决污水出路，减少输水干线水质污染的风险；同时通过人工复氧、湿地建设等措施对河流生态恢复过程进行主动干预，使之尽快向提高自净能力、改善水质、恢复应有的生态功能的有利方向转变，从而确保各河流水质达标。

根据《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018），南四湖东平湖流域范围包括枣庄市、济宁市、泰安市、莱芜市、菏泽市5市全部区域。为满足南水北调东线工程调水水质要求，将南四湖、东平湖流域划分为下列三类控制区：a)核心保护区域：南四湖、东平湖大堤、南水北调东线工程干渠大堤和所流经其他湖泊大堤内的全部区域，没有大堤的区段以设计洪水位淹没线作为大堤位置；b)重点保护区域：核心保护区域沿汇水支流上溯15km的汇水区域；c)一般保护区域：除核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。

项目距离南水北调东线工程主干线的直线距离约为32.4km。项目生活污水由化粪池处理后经市政管网排入国电银河水务（滕州）有限公司处理，对南四湖的影响较小，南水北调图见图3.2-5。

3.3环境空气质量现状

3.3.1空气质量达标区判定

1、区域达标判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本次评价优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况。本次基本污染物环境空气质量现状评价采用《枣庄市环境质量报告（2021年本）》中的监测数据，对项目所在区域环境空气质量进行达标判断。空气监测统计结果列于下表。

表3.3-1  滕州市2021年环境空气质量监测结果统计表

| 评价因子 | 评价时段 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年均值 | 44 | 35 | 125.7 | 不达标 |
| PM10 | 年均值 | 83 | 70 | 118.6 | 不达标 |
| SO2 | 年均值 | 14 | 60 | 23.3 | 达标 |
| NO2 | 年均值 | 26 | 40 | 65 | 达标 |

由上表可见，2021年滕州市常规监测点环境空气中SO2、NO2年均浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，PM10、PM2.5年均浓度不达标，项目所在处于不达标区。

2、区域环境质量改善措施

为进一步改善当地环境质量，枣庄市政府制定了《枣庄市“十四五”生态环境保护规划》，根据该规划，当地将持续推进大气污染防治攻坚行动，以细颗粒物和臭氧协同控制为主线，加快补齐臭氧治理短板，强化多污染协同控制和区域协同治理。协同开展PM2.5和O3污染防治，在夏季以化工、工业涂装、包装印刷等行业为主，重点监管氮氧化物、甲苯、二甲苯等PM2.5和O3前体物排放；在秋冬季以移动源、燃煤污染管控为主，重点监管不利扩散条件下颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氨排放。优化重污染天气应对体系，修订完善重污染天气应急预案，动态更新应急减排清单，组织企业制定“一厂一策”减排方案。实施重点行业NOx等污染物深度治理，积极开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金等行业污染深度治理。大力推进重点行业VOCs治理，化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头替代、过程管控和末端治理的VOCs全过程控制体系。推进扬尘精细化管控，全面加强各类施工工地、道路、工业企业料场堆场、露天矿山和港口码头扬尘精细化管控。

通过落实上述一系列大气污染治理措施后，区域环境空气质量将得以改善。

3.3.2特征因子现状监测

本次评价委托了山东双威检测科技有限公司于2023年1月2日～1月8日对项目区域环境空气特征因子质量现状进行了监测。

1、监测点位布设

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ 2.2-2018)，考虑拟建项目所在地的主导风向和周围环境状况，同时考虑项目大气污染物排放情况，本次评价在项目拟建厂区常年主导风向下风向870m处的朝阳村布设了1处大气监测点，进行项目特征因子的监测。监测布点见表3.3-2及图3.3-1。

表3.3-2  环境空气现状监测点一览表

| 编号 | 测点名称 | 方位 | 相对厂区距离 | 监测目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朝阳村 | W | 870m | 了解项目下风向环境空气质量 |

2、监测项目

监测项目包括：VOCs、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯小时值，TSP日均值，监测时同步进行气温、气压、风向、风速、总云量、低云量等气象要素的观测。

3、监测单位、监测时间、频次

监测单位为山东双威检测科技有限公司；采样监测时间为2023年1月2日～1月8日；监测频次为连续监测7天，小时值每天采样4次。

监测期间气象参数见表3.3-3。

表3.3-3   监测期间气象参数表

| 检测日期 | 检测时间 | 气温(℃) | 气压(kPa) | 相对湿度 (%) | 风向 | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.01.02 | 02:01 | -1.9 | 102.79 | 52 | E | 1.0 |
|  | 08:01 | -1.1 | 102.90 | 43 | W | 1.1 |
|  | 14:01 | 6.9 | 102.55 | 24 | SW | 1.2 |
|  | 20:01 | -0.0 | 102.64 | 50 | SW | 1.1 |
| 2023.01.03 | 02:05 | -2.0 | 102.65 | 58 | S | 1.2 |
|  | 07:59 | -2.3 | 102.60 | 40 | SE | 1.0 |
|  | 14:04 | 7.5 | 102.22 | 24 | S | 1.0 |
|  | 20:11 | -1.5 | 102.05 | 54 | S | 1.0 |
| 2023.01.04 | 02:02 | 0.4 | 101.98 | 69 | NE | 1.8 |
|  | 08:02 | 1.0 | 102.09 | 58 | NE | 1.6 |
|  | 14:02 | 10.2 | 101.81 | 42 | ESE | 1.4 |
|  | 20:01 | 5.7 | 101.93 | 70 | ENE | 1.0 |
| 2023.01.05 | 02:02 | 3.3 | 102.01 | 56 | NE | 1.0 |
|  | 08:06 | 0.5 | 102.02 | 41 | SE | 1.2 |
|  | 14:04 | 10.9 | 101.81 | 22 | SE | 1.2 |
|  | 19:56 | 5.2 | 101.89 | 43 | SE | 1.0 |
| 2023.01.06 | 02:02 | 0.7 | 101.74 | 69 | E | 2.0 |
|  | 08:02 | 3.0 | 101.43 | 60 | ENE | 1.5 |
|  | 14:00 | 12.3 | 101.30 | 23 | SW | 2.1 |
|  | 20:00 | 5.7 | 101.33 | 58 | W | 1.0 |
| 2023.01.07 | 02:03 | -0.3 | 101. 11 | 58 | SE | 1.0 |
|  | 08:05 | -0.7 | 101.09 | 44 | E | 1.1 |
|  | 14:02 | 12.4 | 100.88 | 20 | E | 1.0 |
|  | 20:03 | 8.6 | 101.01 | 41 | SE | 1.0 |
| 2023.01.08 | 02:00 | 2.4 | 100.82 | 66 | E | 1.5 |
|  | 08:02 | 3.9 | 100.92 | 49 | S | 1.2 |
|  | 14:01 | 12.7 | 100.82 | 43 | SW | 1.1 |
|  | 20:01 | 5.0 | 101. 11 | 79 | N | 1.0 |

4、监测分析方法

按照国家环保局颁发的《环境空气质量标准》、《空气和废气监测方法》和《环境监测技术规范》中的有关规定执行。环境空气质量监测分析方法见表3.3-4。

表3.3-4   环境空气现状检测采样及分析方法一览表

| 项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限（mg/m3） | 检测分析设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-1995 | 0.001 | 分析天平 |
| 非甲烷总烃 | 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 0.07 | 气相色谱仪 |
| 挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯 | 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | 0.0015 | 气相色谱仪 |

5、监测结果

根据2023年1月2日～1月8日，山东双威检测科技有限公司采样监测结果，各特征污染因子监测结果见表3.3-5。

表3.3-5  特征污染因子现状监测结果表         单位：mg/m3

| 监测项目 | 监测点位 | 朝阳村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样时间 | 02时 | 08时 | 14时 | 20时 |
| 挥发性有机物 | 2023.01.02 | 0.282 | 0.273 | 0.273 | 0.26 |
|  | 2023.01.03 | 0.171 | 0.244 | 0.23 | 0.207 |
|  | 2023.01.04 | 0.109 | 0.339 | 0.281 | 0.254 |
|  | 2023.01.05 | 0.165 | 0.209 | 0. 177 | 0. 166 |
|  | 2023.01.06 | 0.296 | 0.255 | 0.271 | 0.297 |
|  | 2023.01.07 | 0.2 | 0.233 | 0.222 | 0.229 |
|  | 2023.01.08 | 0.086 | 0.297 | 0.31 | 0.251 |
| 苯 | 2023.01.02 | 0.013 | 0.023 | 0.026 | 0.017 |
|  | 2023.01.03 | 0.021 | 0.025 | 0.032 | 0.01 |
|  | 2023.01.04 | 0.014 | 0.016 | 0.02 | 0.018 |
|  | 2023.01.05 | 0.029 | 0.036 | 0.025 | 0.034 |
|  | 2023.01.06 | 0.005 | 0.019 | 0.033 | 0.02 |
|  | 2023.01.07 | 0.023 | 0.03 | 0.021 | 0.015 |
|  | 2023.01.08 | 0.008 | 0.016 | 0.016 | 0.003 |
| 甲苯 | 2023.01.02 | 0.017 | 0.016 | 0.02 | 0.019 |
|  | 2023.01.03 | 0.01 | 0.026 | 0.029 | 0.025 |
|  | 2023.01.04 | 0.007 | 0.028 | 0.032 | 0.022 |
|  | 2023.01.05 | 0.005 | 0.014 | 0.011 | 0.008 |
|  | 2023.01.06 | 0.016 | 0.015 | 0.023 | 0.021 |
|  | 2023.01.07 | 0.006 | 0.023 | 0.02 | 0.029 |
|  | 2023.01.08 | 0.002 | 0.017 | 0.026 | 0.023 |
| 二甲苯 | 2023.01.02 | 0.052 | 0.074 | 0.088 | 0.069 |
|  | 2023.01.03 | 0.051 | 0.077 | 0.061 | 0.061 |
|  | 2023.01.04 | 0.033 | 0.069 | 0.085 | 0.054 |
|  | 2023.01.05 | 0.035 | 0.062 | 0.054 | 0.028 |
|  | 2023.01.06 | 0.037 | 0.059 | 0.081 | 0.084 |
|  | 2023.01.07 | 0.055 | 0.076 | 0.04 | 0.067 |
|  | 2023.01.08 | 0.03 | 0.037 | 0.126 | 0.065 |
| 非甲烷总烃 | 2023.01.02 | 0.82 | 1.56 | 1.38 | 1.27 |
|  | 2023.01.03 | 0.87 | 1.59 | 1.76 | 1.4 |
|  | 2023.01.04 | 0.9 | 1. 16 | 1.59 | 1.10 |
|  | 2023.01.05 | 0.9 | 1.62 | 1.62 | 1.07 |
|  | 2023.01.06 | 0.91 | 1.12 | 1.64 | 1.09 |
|  | 2023.01.07 | 1.03 | 1.67 | 1.28 | 1.14 |
|  | 2023.01.08 | 1 | 1.47 | 1.44 | 1.38 |
| TSP （日均值） | 2023.01.02 | 0.145 |  |  |  |
|  | 2023.01.03 | 0.165 |  |  |  |
|  | 2023.01.04 | 0.172 |  |  |  |
|  | 2023.01.05 | 0.22 |  |  |  |
|  | 2023.01.06 | 0.232 |  |  |  |
|  | 2023.01.07 | 0.252 |  |  |  |
|  | 2023.01.08 | 0.275 |  |  |  |

- 3.3.3特征因子环境质量现状评价

1、评价因子

TSP评价标准执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；苯、甲苯、二甲苯评价标准执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃、挥发性有机物评价标准参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中非甲烷总烃周界外浓度最高点限值的1/2。

2、评价标准

环境空气质量现状评价标准见表3.3-6。

表3.3-6  环境空气质量评价标准

| 污染物 | 小时值 | 日均值 | 单位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | / | 0.3 | mg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 |
| 苯 | 0.11 | / | mg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 甲苯 | 0.2 | / | mg/m3 |  |
| 二甲苯 | 0.2 | / | mg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 2.0 | / | mg/m3 | 参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中非甲烷总烃周界外浓度最高点限值的1/2 |
| 挥发性有机物 | 2.0 | / | mg/m3 |  |

3、评价方法

评价方法采用单因子指数法，单因子指数Pi计算公式为：

Pi=Ci/Si

式中：Ci—i污染物的实测浓度，mg/m³；

Si—i污染物的标准浓度限值，mg/m3；

Pi ≥1为超标，否则为达标。

4、评价结果

环境空气质量现状评价结果见表3.3-7，项目的单因子指数统计见表3.3-8。

表3.3-7  特征污染因子单因子指数（Pi）一览表

| 项目 | 挥发性有机物 |  |  |  | 苯 |  |  |  | 甲苯 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 02时 | 08时 | 14时 | 20时 |
| 2023.01.02 | 0.141 | 0.137 | 0.137 | 0.130 | 0.118 | 0.209 | 0.236 | 0.155 | 0.085 | 0.08 | 0.1 | 0.095 |
| 2023.01.03 | 0.086 | 0.122 | 0.115 | 0.104 | 0.191 | 0.227 | 0.291 | 0.091 | 0.050 | 0.13 | 0.145 | 0.125 |
| 2023.01.04 | 0.055 | 0.170 | 0.141 | 0.127 | 0.127 | 0.145 | 0.182 | 0.164 | 0.035 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
| 2023.01.05 | 0.083 | 0.105 | 0.089 | 0.083 | 0.264 | 0.327 | 0.227 | 0.309 | 0.025 | 0.07 | 0.055 | 0.04 |
| 2023.01.06 | 0.148 | 0.128 | 0.136 | 0.149 | 0.045 | 0.173 | 0.3 | 0.182 | 0.080 | 0.075 | 0.115 | 0.105 |
| 2023.01.07 | 0.100 | 0.117 | 0.111 | 0.115 | 0.209 | 0.273 | 0.191 | 0.136 | 0.030 | 0.115 | 0.1 | 0.145 |
| 2023.01.08 | 0.043 | 0.149 | 0.155 | 0.126 | 0.073 | 0.145 | 0.145 | 0.027 | 0.010 | 0.085 | 0.13 | 0.115 |
| 项目 | 二甲苯 |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | TSP |  |  |  |
| 时间 | 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日均值 |  |  |  |
| 2023.01.02 | 0.260 | 0.37 | 0.44 | 0.345 | 0.410 | 0.78 | 0.69 | 0.635 | 0.483 |  |  |  |
| 2023.01.03 | 0.255 | 0.385 | 0.305 | 0.305 | 0.435 | 0.795 | 0.88 | 0.7 | 0.550 |  |  |  |
| 2023.01.04 | 0.165 | 0.345 | 0.425 | 0.27 | 0.450 | 0.56 | 0.795 | 0.55 | 0.573 |  |  |  |
| 2023.01.05 | 0.175 | 0.31 | 0.27 | 0.14 | 0.450 | 0.81 | 0.81 | 0.535 | 0.733 |  |  |  |
| 2023.01.06 | 0.185 | 0.295 | 0.405 | 0.42 | 0.455 | 0.56 | 0.82 | 0.545 | 0.773 |  |  |  |
| 2023.01.07 | 0.275 | 0.38 | 0.2 | 0.335 | 0.515 | 0.835 | 0.64 | 0.57 | 0.840 |  |  |  |
| 2023.01.08 | 0.150 | 0.185 | 0.63 | 0.325 | 0.500 | 0.735 | 0.72 | 0.69 | 0.917 |  |  |  |

表3.3-8   环境空气现状评价结果统计表

| 项目 | 浓度范围mg/m3 |  |  | 指数范围 |  | 超标概率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 |  |
| 挥发性有机物 | 0.086 | 0.339 | 0.24 | 0.043 | 0.17 | 0 |
| 苯 | 0.003 | 0.036 | 0.02 | 0.027 | 0.327 | 0 |
| 甲苯 | 0.002 | 0.032 | 0.018 | 0.01 | 0.16 | 0 |
| 二甲苯 | 0.028 | 0.126 | 0.061 | 0.14 | 0.63 | 0 |
| 非甲烷总烃 | 0.82 | 1.76 | 128 | 0.41 | 0.88 | 0 |
| TSP | 0.145 | 0.275 | 0.209 | 0.483 | 0.917 | 0 |

由此可以看出，在监测期间项目区域挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、TSP均不超标，满足相关质量标准限值要求。

3.4地表水环境质量现状

3.4.1地表水环境质量现状

该项目所在区域的地表水系为城郭河流域。山东省枣庄生态环境监测中心2021年对城郭河群乐桥断面水质监测结果见表3.4-1。

表3.4-1   2021年城郭河群乐桥断面例行监测数据一览表  单位：mg/L

| 监测点位 | pH值 | COD | BOD5 | 氨氮 | 高指数 | 氰化物 | 石油类 | 挥发酚 | 总磷 | 六价铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 群乐桥 | 8.0 | 16 | 2.4 | 0.24 | 5.2 | 0.002 | 0.006 | 0.0005 | 0.118 | 0.002 |
| 标准值 | 6~9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤6 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤0.05 |

3.4.2地表水环境质量现状评价

(1) 评价因子及评价标准

评价因子为地表水现状监测的各项因子，未检出或无环境质量标准的因子不评价。城郭河群乐桥水环境质量现状评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准限值，见表1.4-3。

(2) 评价方法

采用单因子指数法进行现状评价。

① 计算公式

环境现状监测结果单因子指数法计算公式如下：

Si=Ci/Csi

式中：Si—污染物单因子指数；

Ci—i污染物的浓度值，mg/L；

Csi—i污染物的评价标准值，mg/L。

② pH单因子指数

SPHj=(pHj-7.0)/(pHsu-7.0)；        (pHj＞7.0)

SPHj=(7.0-pHj)/(7.0- pHsd)；        (pHj≤7.0)

式中：SPHj—pH单因子指数；

pHj—j断面pH值；

pHsu—地面水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd—地面水水质标准中规定的pH值下限。

(3) 评价结果与分析

地表水现状年均值评价结果见表3.4-2。

表3.4-2  地表水现状监测年均值评价结果统计表(Si)

| 项目 | pH值 | COD | BOD5 | 氨氮 | 高指数 | 氰化物 | 石油类 | 挥发酚 | 总磷 | 六价铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价结果 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.24 | 0.87 | 0.01 | 0.12 | 0.1 | 0.59 | 0.04 |

由评价结果可知，2021年城郭河群乐桥断面的各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。

3.5地下水环境质量现状

3.5.1地下水环境质量现状评价

1、监测点位布设

本次环评地下水环境质量现状监测布设了5个水质监测点位、5个水位监测点。地下水环境质量现状监测布点见表3.5-1及图3.3-1。

表3.5-1  地下水监测点位一览表

| 编号 | 监测点 | 相对本项目方位 | 设 置 目 的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 时村 | NE | 厂区地下水上游水质、水位 |
| 2# | 朝阳村 | W | 厂区地下水测游水质、水位 |
| 3# | 二养德村 | S | 厂区地下水下游水质、水位 |
| 4# | 千年庄村 | SW | 厂区地下水下游水质、水位 |
| 5# | 大养德村 | SE | 厂区地下水测游水质、水位 |
| 6# | 大河村 | E | 厂区地下水周边地下水水位 |
| 7# | 小宫山村 | NW | 厂区地下水周边地下水水位 |
| 8# | 马河口村 | NW | 厂区地下水周边地下水水位 |
| 9# | 周村 | SW | 厂区地下水周边地下水水位 |
| 10# | 东沙河村 | W | 厂区地下水周边地下水水位 |

2、监测项目

2021年11月，山东双威检测科技有限公司进行的监测项目包括K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3﹣、CO32﹣、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、砷、汞、铬(六价)、铅、镉、铁、锰、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、苯、甲苯。

2023年1月，山东双威检测科技有限公司进行的监测项目为二甲苯、石油类，同时测量井深、地下水埋深、水温。

3、监测时间

监测时间为2021年11月29日及2023年1月7日，监测1天，取样分析一次。

4、监测分析方法

按照《生活饮用水标准检验方法》(GB5750-2006)和《环境水质监测质量保证手册》中推荐的方法分析。

表3.5-2   地下水质量监测分析方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 分析方法依据 | 检出限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 电极法 | HJ 1147-2020 | / |  |
| 2 | 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006 | / |  |
| 3 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | / |  |
| 4 | 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T5750.4-2006 | / |  |
| 5 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T5750.5-2006 | 0.02mg/L |  |
| 6 | 亚硝酸盐 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.016mg/L |  |
| 7 | 硫酸盐 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.018mg/L |  |
| 8 | 氯化物 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.007mg/L |  |
| 9 | 氟化物 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.006mg/L |  |
| 10 | 硝酸盐 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.016mg/L |  |
| 11 | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.10mg/L |  |
| 12 | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.10mg/L |  |
| 13 | 钾 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11904-1989 | 0.05mg/L |  |
| 14 | 钠 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.01mg/L |  |
| 15 | 钙 | 原子吸收分光光度法 | GB/T11905-1989 | 0.02mg/L |  |
| 16 | 镁 | 原子吸收分光光度法 | GB/T11905-1989 | 0.002mg/L |  |
| 17 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 | 1.0μg/L |  |
| 18 | 汞 | 原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 | 1.0μg/L |  |
| 19 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 2.5μg/L |  |
| 20 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法和火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.5μg/L |  |
| 21 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.004mg/L |  |
| 22 | 总大肠菌群 | 多管发酵法 | GB/T5750.12-2006 | / |  |
| 23 | 挥发酚 | 氨基安替吡啉直接分光光度法 | GB/T5750.4-2006 | 0.002mg/L |  |
| 24 | 总氰化物 | 异烟酸-辟作吡唑酮分光光度法 | GB/T5750.5-2006 | 0.002mg/L |  |
| 25 | 苯 | 气相色谱法 | GB/T5750.8-2006 | / |  |
| 26 | 甲苯 | 气相色谱法 | GB/T5750.8-2006 | / |  |
| 27 | 石油类 | 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 | HJ637-2018 | 0.06mg/L |  |
| 28 | 二甲苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标(18.4顶空-毛细管柱气相色谱法) | GB/T5750.8-2006 | / |  |

- 监测结果

地下水水质监测情况见表3.5-3，水位监测情况见表3.5-4。

表3.5-3   地下水水质检测结果统计表

| 监测项目 | 单位 | 时村1# | 大养德村2# | 二养德村3# | 千年庄村4# | 朝阳社区5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | / | 8.05 | 7.92 | 8.04 | 7.81 | 8.10 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.53 | 2.30 | 1.08 | 0.60 | 0.94 |
| 总硬度 | mg/L | 276 | 448 | 436 | 442 | 439 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 552 | 923 | 587 | 598 | 653 |
| 氨氮 | mg/L | 0.34 | 0.40 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硫酸盐 | mg/L | 124 | 189 | 118 | 111 | 162 |
| 氯化物 | mg/L | 96.0 | 104 | 122 | 102 | 93.1 |
| 氟化物 | mg/L | 0.771 | 0.876 | 0.599 | 0.873 | 0.748 |
| 硝酸盐 | mg/L | 16.4 | 16.2 | 19 | 18.0 | 13.2 |
| 铁 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 锰 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 钾 | mg/L | 0.26 | 1.42 | 0.14 | 0.22 | 0.28 |
| 钙 | mg/L | 122 | 118 | 104 | 121 | 190 |
| 钠 | mg/L | 17.8 | 27.2 | 10.8 | 14.2 | 14.5 |
| 镁 | mg/L | 18.4 | 19.2 | 24.0 | 23.5 | 22.5 |
| 砷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 汞 | µg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 铅 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 镉 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | ND | ND | ND | ND | ND |
| 挥发酚类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND |

注：ND为未检出。

表3.5-4   地下水水文参数调查结果统计表

| 监测项目 | 1#时村 | 2#朝阳村 | 3#二养德村 | 4#千年庄村 | 5#大养德村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温(℃) | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 13.1 | 12.7 |
| 埋深(m) | 12 | 150 | 15 | 40 | 18 |
| 监测项目 | 6#大河村 | 7#小宫山村 | 8#马河口村 | 9#周村 | 10#东沙河村 |
| 埋深(m) | 7 | 15 | 15 | 12 | 11 |

- 3.5.2地下水质量现状评价

1、评价因子

pH、氨氮、硝酸盐、氟化物、钠、汞、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物共11项为评价因子。亚硝酸盐、铁、锰、砷、铬(六价)、铅、镉、挥发性酚类、氰化物、总大肠菌群、苯、甲苯、石油类、二甲苯均未检出，不再评价。

2、评价标准

地下水环境现状评价执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准，具体见表3.5-5。

表3.5-5  地下水质量标准限值一览表   单位：mg/L，pH无量纲

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5~8.5 | 13 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 14 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 15 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 | 16 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 5 | 氯化物 | ≤250 | 17 | 汞 | ≤0.001 |
| 6 | 铁 | ≤0.3 | 18 | 砷 | ≤0.01 |
| 7 | 锰 | ≤0.1 | 19 | 镉 | ≤0.005 |
| 8 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | 20 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 9 | 耗氧量 | ≤3.0 | 21 | 铅 | ≤0.01 |
| 10 | 氨氮 | ≤0.50 | 22 | 苯 | ≤0.01 |
| 11 | 钠 | ≤200 | 23 | 甲苯 | ≤0.7 |
| 12 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | ≤3.0 |  |  |  |

3、评价方法

采用单因子指数法进行现状评价，评价公式等同地表水。

4、评价结果与分析

评价结果见表3.5-6。

表3.5-6   地下水水质现状评价结果

| 监测项目 | 时村1# | 大养德村2# | 二养德村3# | 千年庄村4# | 朝阳社区5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 0.61 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| 耗氧量 | 0.55 | 0.92 | 0.59 | 0.60 | 0.65 |
| 总硬度 | 0.68 | 0.80 | 0.24 | 0.28 | 0.28 |
| 溶解性总固体 | 0.50 | 0.76 | 0.47 | 0.44 | 0.65 |
| 氨氮 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.41 | 0.37 |
| 硫酸盐 | 0.77 | 0.88 | 0.60 | 0.87 | 0.75 |
| 氯化物 | 0.82 | 0.81 | 0.95 | 0.90 | 0.66 |
| 氟化物 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| 硝酸盐 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 钠 | 0.61 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| 汞 | 0.55 | 0.92 | 0.59 | 0.60 | 0.65 |

根据监测结果可见，项目所在区域地下水各监测点位监测因子均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

3.6声环境质量现状

- 3.6.1声环境质量现状监测

1、监测点布设

为了解厂区周边声环境质量现状，本次评价在厂址四周布设4个监测点，布点位置见图3.6-1。

2、监测仪器和方法

测量方法依据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，测量仪器采用AWA5688多功能声级计。

3、监测单位、时间和频率

由山东双威检测科技有限公司于2021年11月28日监测1天，在昼间、夜间各监测一次。

4、监测项目

测量各监测点的连续等效A声级：Leq[dB(A)]。

5、监测结果

监测结果见表3.6-1。

表3.6-1   噪声监测结果表    单位: LeqdB(A)

| 检测日期 | 检测点位 | 检测时间 | 噪声检测结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.11.28 | 1#北厂界 | 10:16 | 52.7 | 昼间 |
|  |  | 22:58 | 48.0 | 夜间 |
|  | 2#东厂界 | 10:12 | 57.6 | 昼间 |
|  |  | 22:51 | 46.0 | 夜间 |
|  | 3#南厂界 | 10:24 | 56.3 | 昼间 |
|  |  | 23:01 | 49.9 | 夜间 |
|  | 4#西厂界 | 23:05 | 53.9 | 昼间 |
|  |  | 10:27 | 47.1 | 夜间 |

- 3.6.2声环境质量现状评价

1、评价标准

项目噪声执行《声环境质量标准》中的中的3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

2、评价方法

采用超标值法对噪声环境质量现状进行评价。

计算公式为：

P = Leq-Lb

式中：P—超标值，dB(A)；

Leq—测点等效A声级，dB(A)；

Lb—噪声评价标准，dB(A)。

得出差值，差值为正，说明超标，差值为负，说明达标。

3、评价结果

评价结果见表3.6-2。

表3.6-2   声环境质量监测结果评价一览表   单位: LeqdB(A)

| 监测点位 |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 标准值 | 超标值 | 监测值 | 标准值 | 超标值 |
| 2021.11.28 | 1#北厂界 | 52.7 | 65 | -12.3 | 48.0 | 55 | -7.0 |
|  | 2#东厂界 | 57.6 | 65 | -7.4 | 46.0 | 55 | -9.0 |
|  | 3#南厂界 | 56.3 | 65 | -8.7 | 49.9 | 55 | -5.1 |
|  | 4#西厂界 | 53.9 | 65 | -11.1 | 47.1 | 55 | -7.9 |

由监测结果可知，项目厂界满足《声环境质量标准》中的中的3类标准，该地区噪声环境背景值情况总体良好。

3.7 土壤环境质量现状

3.7.1土壤环境质量现状监测

1、监测点布设

为了解场地及周边土壤环境影响情况，本次评价在厂区内设置5个柱状样点、2个表面样点，在厂区外设置4个表面样点，布点位置见表3.7-1，图3.6-1、3.7-1。

表3.7-1  土壤监测布点情况表

| 编号 | 位置 | 设置意义 | 采样 | 用地性质 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区内规划喷涂车间一 | 了解场地内土壤现状 | 柱状取样点 | 二类建设用地 | GB36600-2018表1中45项基本项目因子、锌、石油烃 |
| 2# | 厂区内规划喷涂车间二 |  | 柱状取样点 | 二类建设用地 |  |
| 3# | 厂区内规划机加工车间 |  | 柱状取样点 | 二类建设用地 |  |
| 4# | 厂区内西南角 |  | 表层取样点 | 二类建设用地 | GB36600-2018表1中45项基本项目因子 |
| 5# | 厂区外西侧偏北 | 了解场地外土壤现状 | 表层取样点 | 农用地 | GB15618-2018表1中8项基本因子 |
| 6# | 厂区外西侧偏南 |  | 表层取样点 | 农用地 |  |
| 7# | 厂区内规划非标设备机加工车间 | 了解场地内土壤现状 | 柱状取样点 | 二类建设用地 | GB36600-2018表1中45项基本项目因子 |
| 8# | 厂区内规划绿色装备设备机加工车间 |  | 柱状取样点 | 二类建设用地 |  |
| 9# | 厂区内规划空地，有危废暂存间 |  | 表层取样点 | 二类建设用地 |  |
| 10# | 厂区外北侧 | 了解场地外土壤现状 | 表层取样点 | 农用地 | GB15618-2018表1中8项基本因子 |
| 11# | 厂区外东侧 |  | 表层取样点 | 农用地 |  |

2、监测项目

1#~4#、7#~9#点位主要选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1中45项基本项目因子进行监测，具体包括砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯甲烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷，氯乙烯，苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、b]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘。

1-3#点位同时表层样检测石油烃、锌。

5#~6#、10#~11#点位选取《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1中8项基本因子进行监测，具体包括镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。

3、监测时间及频率

1#~6#于2021年12月4日采样一次、7#~11#于2022年2月24日采样一次、1-3#点位表层样检测石油烃、锌采样时间为2023年1月11日。

4、监测方法及仪器

具体见表3.7-2。

表3.7-2 土壤监测分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 监测依据及名称 | 方法依据 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总砷 | 原子荧光法 | GB/T22105.2-2008 | 0.01mg/kg |
| 2 | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | 0.01mg/kg |
| 3 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 1mg/kg |
| 4 | 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | 0.1mg/kg |
| 5 | 总汞 | 原子荧光法 | GB/T 22105.1-2008 | 0.002mg/kg |
| 6 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 3mg/kg |
| 7 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 1mg/kg |
| 8 | 总铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 4mg/kg |
| 9 | 六价铬 | 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ1082-2019 | 0.5mg/kg |
| 10 | 苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.9μg/kg |
| 11 | 甲苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.3μg/kg |
| 12 | 乙苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 13 | 苯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.1μg/kg |
| 14 | 间二甲苯+对二甲苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 15 | 邻二甲苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 16 | 1,2-二氯丙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.1μg/kg |
| 17 | 氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.0μg/kg |
| 18 | 1,1-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.0μg/kg |
| 19 | 二氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.5μg/kg |
| 20 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.4μg/kg |
| 21 | 1,1-二氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 22 | 1,2-二氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.3μg/kg |
| 23 | 1,1,1-三氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.3μg/kg |
| 24 | 四氯化碳 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.3μg/kg |
| 25 | 三氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 26 | 1,1,2-三氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 27 | 四氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.4μg/kg |
| 28 | 1,1,1,2-四氯 乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 29 | 1,1,2,2-四氯 乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 30 | 1,2,3-三氯丙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 31 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.3μg/kg |
| 32 | 氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.0μg/kg |
| 33 | 氯苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 34 | 1,4-二氯苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.5μg/kg |
| 35 | 1,2-二氯苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.5μg/kg |
| 36 | 氯仿 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ605-2011 | 1.1μg/kg |
| 37 | 萘 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.09mg/kg |
| 38 | 2-氯酚 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.06mg/kg |
| 39 | 苯并(a)蒽 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.1mg/kg |
| 40 | 䓛 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.1mg/kg |
| 41 | 苯并(b)荧蒽 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.2mg/kg |
| 42 | 苯并(k)荧蒽 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.1mg/kg |
| 43 | 苯并(a)芘 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.1mg/kg |
| 44 | 茚并(1,2,3-c,d)芘 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.1mg/kg |
| 45 | 二苯并(a,h)蒽 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.1mg/kg |
| 46 | 硝基苯 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.09mg/kg |
| 47 | 苯胺 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.05mg/kg |
| 48 | pH | 电位法 | HJ962-2018 | / |
| 49 | 石油烃（C10-C40) | 土壤和沉积物石油烃（C10-C40)石油烃的测定气相色谱法 | HJ1021-2019 | 6mg/kg |
| 50 | 锌 | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | 1mg/kg |

5、监测结果

各污染因子监测结果见表3.7-3，土壤理化特性检测结果见表3.7-4。

表3.7-3(1)  厂区内建设用地土壤监测结果一览表（1#~4#、7#~9#）

| 编号 | 监测结果（mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总汞 | 总砷 | 铜 | 镍 | 铅 | 镉 | 锌 | 石油烃 |
| 1#(0-0.5m) | 0.044 | 9.12 | 24 | 29 | 21.0 | 0.09 | 51 | 26 |
| 1# (0.5-1.5m) | 0.023 | 11.5 | 30 | 38 | 21.9 | 0.06 | / | / |
| 1# (1.5-3.0m) | 0.016 | 11.7 | 28 | 42 | 19.9 | 0.09 | / | / |
| 2#(0-0.5m) | 0.025 | 11.7 | 30 | 48 | 24.7 | 0.09 | 64 | 28 |
| 2#(0.5-1.5m) | 0.015 | 10.0 | 27 | 47 | 21.8 | 0.09 | / | / |
| 2#(1.5-3.0m) | 0.018 | 10.3 | 28 | 45 | 28.9 | 0.09 | / | / |
| 3#(0-0.5m) | 0.019 | 11.9 | 29 | 40 | 45.6 | 0.07 | 58 | 29 |
| 3#(0.5-1.5m) | 0.017 | 7.55 | 21 | 34 | 56.3 | 0.10 | / | / |
| 3#(1.5-3.0m) | 0.020 | 11.0 | 28 | 51 | 29.3 | 0.09 | / | / |
| 4#(0-0.2m) | 0.029 | 10.3 | 30 | 42 | 27.2 | 0.28 | / | / |
| 7#(0-0.5m) | 0.024 | 7.57 | 24 | 32 | 23.9 | 0.10 | / | / |
| 7#(0.5-1.5m) | 0.016 | 14.7 | 29 | 52 | 28.8 | 0.09 | / | / |
| 7#(1.5-3.0m) | 0.013 | 15.6 | 35 | 62 | 47.8 | 0.04 | / | / |
| 8#(0-0.5m) | 0.027 | 9.86 | 22 | 21 | 29.2 | 0.14 | / | / |
| 8#(0.5-1.5m) | 0.029 | 9.34 | 24 | 36 | 33.6 | 0.15 | / | / |
| 8#(1.5-3.0m) | 0.041 | 9.67 | 23 | 33 | 30.6 | 0.14 | / | / |
| 9#(0-0.2m) | 0.058 | 10.4 | 24 | 31 | 28.1 | 0.08 | / | / |
| GB36600-2018第二类用地筛选值 | 38 | 60 | 18000 | 900 | 800 | 65 | / | / |

备注：1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,1-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二氯苯、1,2-二氯丙烷、1,2-二氯乙烷、1,4-二氯苯、苯乙烯、二氯甲烷、苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、氯苯、氯甲烷、氯乙烯、三氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烯、乙苯、2-氯酚、苯胺、硝基苯、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、铬（六价）、氯仿、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等在各监测点均未检出。锌、石油烃无标准值，只给出检测值。

表3.7-3(2)  厂区周边农用地土壤监测结果一览表（5#~6#、10#~11#）

| 编号 | 监测结果（mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汞 | 砷 | 铜 | 镍 | 铅 | 镉 | 铬 | 锌 | pH |
| 5#(0-0.2m) | 0.052 | 9.74 | 27 | 45 | 27.1 | 0.13 | 98 | 66 | 7.61 |
| 6#(0-0.2m) | 0.063 | 9.24 | 22 | 32 | 24.2 | 0.13 | 73 | 58 | 5.77 |
| 10#(0-0.2m) | 0.031 | 6.70 | 24 | 27 | 22.6 | 0.10 | 54 | 64 | 5.89 |
| 11#(0-0.2m) | 0.033 | 9.51 | 22 | 30 | 24.5 | 0.10 | 57 | 66 | 5.74 |

表3.7-4  土壤理化特性检测结果

| 检测项目 | 单位 | T1(0-0.5m) | T1(0.5-1.5m) | T1(1.5-3m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳离子交换量 | cmol+/kg | 17.7 | 27.4 | 40.2 |
| 土壤入渗率 | mm/min | 0.6 | 0.71 | 0.66 |
| 容重 | g/cm3 | 1.31 | 1.25 | 1.35 |
| 总孔隙度 | % | 27.8 | 33.6 | 33.2 |

3.7.2 土壤环境质量现状评价

1、评价标准及评价因子

项目厂区内及厂区周边用地性质，1#~4#点位、7#~9#点位为工业用地，属于二类建设用地，土壤评价标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中表1第二类用地风险筛选值标准；5#~6#点位、10#~11#点位为农用地，土壤执行《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1风险筛选值标准。标准值见表1.4-6。

1#~4#评价因子为砷、镉、铜、铅、汞、镍，其余监测因子在各监测点均未检出，且其检出限低于标准值，故不再进行评价。5#~6#评价因子为铜、镍、镉、铅、汞、砷、锌、铬。

2、评价方法

采用单因子质数法进行现状评价。

式中：—污染物单因子指数；

—i污染物的浓度值，mg/L；

—i污染物的评价标准值，mg/L。

(3) 评价结果

评价结果见表3.7-5。

表3.7-5(1)  土壤现状监测评价结果一览表(1#~4#)

| 编号 | 评价结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总汞 | 总砷 | 铜 | 镍 | 铅 | 镉 |
| 1#(0-0.5m) | 0.0012 | 0.152 | 0.001 | 0.032 | 0.026 | 0.001 |
| 1# (0.5-1.5m) | 0.0006 | 0.192 | 0.002 | 0.042 | 0.027 | 0.001 |
| 1# (1.5-3.0m) | 0.0004 | 0.195 | 0.002 | 0.047 | 0.025 | 0.001 |
| 2#(0-0.5m) | 0.0007 | 0.195 | 0.002 | 0.053 | 0.031 | 0.001 |
| 2#(0.5-1.5m) | 0.0004 | 0.167 | 0.002 | 0.052 | 0.027 | 0.001 |
| 2#(1.5-3.0m) | 0.0005 | 0.172 | 0.002 | 0.050 | 0.036 | 0.001 |
| 3#(0-0.5m) | 0.0005 | 0.198 | 0.002 | 0.044 | 0.057 | 0.001 |
| 3#(0.5-1.5m) | 0.0004 | 0.126 | 0.001 | 0.038 | 0.070 | 0.002 |
| 3#(1.5-3.0m) | 0.0005 | 0.183 | 0.002 | 0.057 | 0.037 | 0.001 |
| 4#(0-0.2m) | 0.0008 | 0.172 | 0.002 | 0.047 | 0.034 | 0.004 |
| 7#(0-0.5m) | 0.0006 | 0.126 | 0.001 | 0.036 | 0.030 | 0.002 |
| 7#(0.5-1.5m) | 0.0004 | 0.245 | 0.002 | 0.058 | 0.036 | 0.001 |
| 7#(1.5-3.0m) | 0.0003 | 0.260 | 0.002 | 0.069 | 0.060 | 0.001 |
| 8#(0-0.5m) | 0.0007 | 0.164 | 0.001 | 0.023 | 0.037 | 0.002 |
| 8#(0.5-1.5m) | 0.0008 | 0.156 | 0.001 | 0.040 | 0.042 | 0.002 |
| 8#(1.5-3.0m) | 0.0011 | 0.161 | 0.001 | 0.037 | 0.038 | 0.002 |
| 9#(0-0.2m) | 0.0015 | 0.173 | 0.001 | 0.034 | 0.035 | 0.001 |

表3.7-5(2)  土壤现状监测评价结果一览表(5#~6#)

| 编号 | 铜 | 镍 | 镉 | 铅 | 汞 | 砷 | 锌 | 铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5#(0-0.2m) | 0.02 | 0.39 | 0.27 | 0.24 | 0.16 | 0.22 | 0.39 | 0.22 |
| 6#(0-0.2m) | 0.04 | 0.23 | 0.44 | 0.46 | 0.27 | 0.43 | 0.49 | 0.29 |
| 10#(0-0.2m) | 0.48 | 0.39 | 0.33 | 0.25 | 0.017 | 0.17 | 0.32 | 0.36 |
| 11#(0-0.2m) | 0.44 | 0.43 | 0.33 | 0.27 | 0.018 | 0.24 | 0.33 | 0.38 |

由上表可以看出，1#~4#点位、、7#~9#点位各监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中表1第二类用地标准要求；5#~6#、10#~11#点位各监测指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1风险筛选值标准。

- 4、环境影响预测与评价

4.1环境空气影响预测与评价

- 4.1.1污染气象特征分析

- 4.1.1.1气象资料适用性及气候背景分析

滕州气象站位于117°12′E，35°06′N，台站类别属一般站。据调查，该气象站周围地理环境与气候条件与拟建项目周围基本一致，且气象站距离拟建项目较近，该气象站气象资料具有较好的适用性。滕州近20年最大风速为13.5 m/s（2008年），极端最高气温和极端最低气温分别为40.6℃（2002年）和-14.8℃（2016年），年最大降水量为1185.5mm（2003年）；近20年其它主要气候统计资料见表4.1-1，滕州近20年各风向频率见表4.1-2，图4.1-1为滕州近20年风向频率玫瑰图。

表4.1-1  滕州气象站2001~2020年主要气候要素统计

| 月份项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 m/s | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| 平均气温℃ | 0.2 | 3.5 | 9.5 | 15.9 | 21.5 | 25.8 | 27.5 | 26.4 | 22.1 | 16.0 | 8.5 | 1.9 | 14.9 |
| 平均相对湿度% | 61.9 | 58.8 | 53.4 | 57.5 | 61.6 | 62.9 | 78.0 | 79.7 | 74.4 | 69.4 | 69.3 | 65.2 | 66.0 |
| 降水量mm | 9.2 | 15.7 | 13.7 | 34.0 | 61.2 | 90.7 | 210.8 | 176.4 | 74.7 | 29.0 | 29.1 | 12.8 | 757.3 |
| 日照时数h | 136.2 | 140.5 | 202.5 | 219.7 | 231.8 | 195.4 | 173.6 | 179.3 | 167.0 | 172.8 | 146.9 | 138.5 | 2104.2 |

表4.1-2  滕州气象站近20年各风向频率

|  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风向% | 3.6 | 3.7 | 7.7 | 3.2 | 8.1 | 1.8 | 3.2 | 5.6 | 8.8 | 10.5 | 5.4 | 4.2 | 2.7 | 4.1 | 8.3 | 9.1 | 0 |

图4.1-1  滕州近20年风向频率玫瑰图

- 4.1.1.2评价基准年常规气象资料分析

（1）温度

统计评价区近1年地面气象资料中每月平均温度的变化情况，见表4.1-3。绘制年平均温度月变化曲线见图4.1-2。

表4.1-3  2020年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 2.47 | 5.68 | 11.05 | 14.41 | 21.95 | 25.92 | 25.4 | 27.57 | 23.37 | 14.65 | 9.52 | 1.44 | 15.31 |

图4.1-2   2020年平均温度的月变化曲线图

（2）风速

统计评价区月平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化。即根据近1年气象资料统计每月平均风速、各季每小时的平均风速变化情况，分别见表4.1-4、表4.1-5，并绘制平均风速的月变化曲线图见图4.1-3和图4.1-4。

表4.1-4  2020年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |

图4.1-3  2020年平均风速的月变化曲线图

表4.1-5  2020年季小时平均风速的日变化

| 风速(m/s)\小时(h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.48 | 1.4 | 1.34 | 1.38 | 1.31 | 1.2 | 1.28 | 1.39 | 1.78 | 2.33 | 2.46 | 2.79 |
| 夏季 | 1.32 | 1.33 | 1.29 | 1.27 | 1.16 | 1.18 | 1.22 | 1.41 | 1.71 | 2 | 2.14 | 2.28 |
| 秋季 | 0.97 | 0.99 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.99 | 0.99 | 1.25 | 1.53 | 1.84 | 1.93 |
| 冬季 | 1.1 | 1.06 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.49 | 1.87 | 2.1 |
| 风速(m/s)\小时(h) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 春季 | 2.84 | 2.93 | 2.93 | 2.95 | 3.02 | 2.72 | 2.37 | 1.72 | 1.43 | 1.48 | 1.6 | 1.58 |
| 夏季 | 2.39 | 2.44 | 2.26 | 2.24 | 2.18 | 2.1 | 1.88 | 1.57 | 1.42 | 1.35 | 1.34 | 1.26 |
| 秋季 | 2.02 | 1.98 | 2.08 | 1.98 | 1.79 | 1.42 | 1.2 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.95 |
| 冬季 | 2.31 | 2.36 | 2.23 | 2.25 | 2.17 | 1.76 | 1.37 | 1.2 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.11 |

图4.1-4  2020年季小时平均风速的日变化曲线图

（3）风向风频

统计所收集的评价区近1年地面气象资料中，期间平均风频的月、季变化见表4.1-6及期间平均及季风玫瑰图见图4.1-5。

表4.1-6  2020期间平均风频的月、季变化

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |  | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 9.81 | 9.41 | 14.38 | 13.58 | 8.6 | 1.75 | 2.28 | 3.9 | 3.36 |  | 1.61 | 1.08 | 0.4 | 2.42 | 6.18 | 7.12 | 6.99 | 7.12 |
| 2月 | 5.17 | 3.16 | 8.62 | 10.92 | 15.23 | 2.44 | 2.59 | 7.47 | 16.81 |  | 4.31 | 2.44 | 0.86 | 2.87 | 2.87 | 5.32 | 3.45 | 5.46 |
| 3月 | 5.51 | 7.39 | 8.47 | 11.96 | 6.05 | 2.02 | 2.69 | 9.01 | 13.44 |  | 10.08 | 5.24 | 2.28 | 4.03 | 1.48 | 3.36 | 3.49 | 3.49 |
| 4月 | 7.08 | 5.28 | 7.36 | 13.06 | 9.17 | 0.97 | 1.53 | 4.31 | 15 |  | 10.83 | 4.58 | 2.64 | 3.06 | 4.17 | 2.36 | 2.92 | 5.69 |
| 5月 | 3.49 | 2.69 | 5.91 | 8.87 | 5.38 | 1.75 | 3.9 | 7.8 | 24.33 |  | 11.02 | 5.38 | 1.75 | 3.23 | 2.55 | 3.76 | 4.44 | 3.76 |
| 6月 | 3.61 | 4.72 | 7.08 | 12.78 | 11.67 | 5.83 | 9.72 | 9.44 | 16.53 |  | 4.72 | 3.33 | 1.39 | 0.97 | 0.97 | 2.08 | 1.53 | 3.61 |
| 7月 | 5.91 | 3.63 | 6.45 | 12.37 | 14.78 | 5.11 | 8.06 | 11.02 | 12.23 |  | 2.96 | 0.94 | 2.15 | 2.96 | 1.75 | 2.55 | 3.09 | 4.03 |
| 8月 | 5.91 | 4.97 | 9.95 | 10.35 | 6.32 | 2.55 | 4.7 | 8.87 | 16.67 |  | 8.47 | 3.9 | 2.55 | 3.23 | 1.48 | 2.69 | 2.82 | 4.57 |
| 9月 | 7.36 | 5.56 | 10.83 | 14.03 | 9.31 | 2.22 | 3.19 | 5.28 | 9.72 |  | 3.75 | 4.17 | 2.92 | 3.19 | 3.06 | 4.17 | 3.19 | 8.06 |
| 10月 | 5.91 | 7.12 | 11.42 | 15.59 | 10.22 | 3.09 | 2.69 | 3.36 | 8.33 |  | 5.51 | 3.36 | 1.34 | 3.76 | 1.61 | 2.28 | 4.7 | 9.68 |
| 11月 | 7.22 | 6.94 | 12.08 | 13.75 | 13.19 | 3.75 | 5 | 4.31 | 6.25 |  | 2.22 | 1.53 | 0.97 | 4.44 | 4.31 | 2.92 | 2.92 | 8.19 |
| 12月 | 9.41 | 10.08 | 13.58 | 15.32 | 7.66 | 1.75 | 2.55 | 4.84 | 8.74 |  | 5.78 | 1.75 | 0.67 | 2.28 | 3.09 | 3.09 | 3.76 | 5.65 |
| 全年 | 6.38 | 5.93 | 9.69 | 12.72 | 9.76 | 2.77 | 4.08 | 6.64 | 12.6 |  | 5.95 | 3.14 | 1.66 | 3.04 | 2.79 | 3.47 | 3.62 | 5.77 |
| 春季 | 5.34 | 5.12 | 7.25 | 11.28 | 6.84 | 1.59 | 2.72 | 7.07 | 17.62 |  | 10.64 | 5.07 | 2.22 | 3.44 | 2.72 | 3.17 | 3.62 | 4.3 |
| 夏季 | 5.16 | 4.44 | 7.84 | 11.82 | 10.91 | 4.48 | 7.47 | 9.78 | 15.13 |  | 5.39 | 2.72 | 2.04 | 2.4 | 1.4 | 2.45 | 2.49 | 4.08 |
| 秋季 | 6.82 | 6.55 | 11.45 | 14.47 | 10.9 | 3.02 | 3.62 | 4.3 | 8.1 |  | 3.85 | 3.02 | 1.74 | 3.8 | 2.98 | 3.11 | 3.62 | 8.65 |
| 冬季 | 8.2 | 7.65 | 12.27 | 13.32 | 10.39 | 1.97 | 2.47 | 5.36 | 9.48 |  | 3.89 | 1.74 | 0.64 | 2.52 | 4.08 | 5.17 | 4.76 | 6.09 |

图4.1-5  2020期间平均及季风玫瑰图

- 4.1.2 环境空气影响预测与评价

#### 4.1.2.1 污染源排放参数

本项目厂址位于平原地区，周围地形条件属简单地形，根据项目的特点和工程分析，所建项目的主要大气污染物因子为颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、二甲苯。

本项目各污染源强具体数据如表4.1-7及4.1-8所示。

表4.1-7  有组织废气污染物源强情况一览表

| 污染源 | 废气量(m3/h) | 污染物 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放量（t/a） | 排气筒参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 高度（m） | 直径(m) | 废气温度（℃） |
| DA001 | 20000 | 颗粒物 | 2.75 | 0.055 | 0.131 | 15 | 0.6 | 25 |
| DA002 | 30000 | 颗粒物 | 2.43 | 0.073 | 0.176 | 15 | 0.6 | 25 |
| DA003 | 20000 | 颗粒物 | 2.75 | 0.055 | 0.131 | 15 | 0.6 | 25 |
| DA004 | 30000 | 颗粒物 | 2.43 | 0.073 | 0.176 | 15 | 0.6 | 25 |
| DA005 | 20000 | 颗粒物 | 2.75 | 0.055 | 0.131 | 15 | 0.6 | 25 |
| DA006 | 70000 | 颗粒物 | 1.29 | 0.09 | 0.217 | 15 | 1.0 | 50 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 3.86 | 0.27 | 0.64 |  |  |  |
| DA007 | 70000 | 颗粒物 | 1.37 | 0.096 | 0.115 | 15 | 1.0 | 50 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 8.86 | 0.62 | 0.744 |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.83 | 0.058 | 0.07 |  |  |  |
|  |  | SO2 | 16.7 | 0.033 | 0.01 |  |  |  |
|  |  | NOx | 59.21 | 0.117 | 0.035 |  |  |  |
| DA008 | 70000 | 颗粒物 | 1.26 | 0.088 | 0.095 | 15 | 1.0 | 50 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.34 | 0.304 | 0.328 |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.143 | 0.01 | 0.011 |  |  |  |

表4.1-8  无组织排放情况一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 面源参数 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色装配式建筑材料机加工车间 | 颗粒物 | 102.5m×319m×12m | 0.624 | 0.26 |
| 非标设备机加工车间 | 颗粒物 | 69m×225m×12m | 0.35 | 0.146 |
| 绿色装配式建筑材料喷涂车间 | 颗粒物 | 102.5m×88m×11m | 0.705 | 0.294 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 0.579 | 0.241 |
|  | 二甲苯 |  | 0.028 | 0.012 |
| 非标设备喷涂车间 | 颗粒物 | 84m×69.5m×11m | 0.208 | 0.193 |
|  | VOCs |  | 0.136 | 0.126 |
|  | 二甲苯 |  | 0.005 | 0.005 |

#### 4.1.2.2 评价工作等级与评价范围

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定：选择推存模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。

（1）预测及评价因子的确定

评价标准的采用见表4.1-9。

表4.1-9  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 小时值 | 2.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中非甲烷总烃周界外浓度最高点限值的1/2 |
| 二甲苯 |  | 0.2 | 参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 颗粒物 |  | 有组织0.45 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中PM10日均值的3倍 |
|  |  | 无组织0.9 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中TSP日均值的3倍 |
| SO2 |  | 0.5 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| NOx |  | 0.25 |  |

（2）评价工作等级的确定

采用HJ2.2-2018导推荐的AERSCREEN估算模式，对各污染物排放的最大落地浓度及达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算，同时采用以下公式计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi:

pi=cic0i×100%

根据上述所列源强，估算模型参数表以及计算结果表见4.1-10及4.1-11。

①估算模型参数

表4.1-10  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 | 项目周边3km半径范围内一半以上为 农用地 |
|  | 人口数（城市选项时） | / | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.6 | 近20年气象资料统计 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.8 |  |
| 土地利用类型 |  | 农田 | 3km半径范围内土地利用状况 |
| 区域湿度条件 |  | 半湿润区 | 中国干湿状况分布图 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 考虑 | 报告书项目，根据导则要求考虑地形 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 | SRTM DEM UTM 90m分辨率数字高程数据 |
| 是否考虑 岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 不考虑 | 污染源附近3km范围内 无大型水体 |
|  | 岸线距离/m | -- |  |
|  | 岸线方向/° | -- |  |

②主要污染源估算模型计算结果

表4.1-11  主要污染源估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染物 | 标准值（μg/m³） | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 颗粒物 | 450 | 5.2046 | 1.1566 | / |
| DA002 | 颗粒物 | 450 | 6.9080 | 1.5351 | / |
| DA003 | 颗粒物 | 450 | 5.2046 | 1.1566 | / |
| DA004 | 颗粒物 | 450 | 6.9473 | 1.5438 | / |
| DA005 | 颗粒物 | 450 | 5.2345 | 1.1632 | / |
| DA006 | 颗粒物 | 450 | 25.899 | 5.7553 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 2000 | 76.2582 | 3.8129 | / |
| DA007 | 颗粒物 | 450 | 13.807 | 3.0682 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 2000 | 89.1702 | 4.4585 | / |
|  | 二甲苯 | 200 | 8.3417 | 4.1709 | / |
|  | SO2 | 500 | 4.7462 | 0.9492 | / |
|  | NOx | 250 | 16.8273 | 6.7309 | / |
| DA008 | 颗粒物 | 450 | 12.748 | 2.8329 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 2000 | 44.0385 | 2.2019 | / |
|  | 二甲苯 | 200 | 1.4486 | 0.7243 | / |
| 绿色装配式建筑材料机加工车间 | 颗粒物 | 900 | 65.581 | 7.2868 | / |
| 非标设备机加工车间 | 颗粒物 | 900 | 49.087 | 5.4541 | / |
| 绿色装配式建筑材料喷涂车间 | 颗粒物 | 900 | 81.4 | 9.04 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 2000 | 82.7550 | 4.1377 | / |
|  | 二甲苯 | 200 | 4.1206 | 2.0603 | / |
| 非标设备喷涂车间 | 颗粒物 | 900 | 50.5713 | 5.6190 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 2000 | 51.3870 | 2.5694 | / |
|  | 二甲苯 | 200 | 2.0392 | 1.0196 | / |

由上表可知，有组织、无组织排放各类污染物中最大占标率为绿色装配式建筑材料喷涂车间无组织排放的PTSP=9.04%。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表2规定，该项目大气环境评价等级确定为二级。

（3）评价范围的确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.4.2相关规定，该项目大气环境影响评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域。

#### 4.1.2.3 污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，二级评价项目不进行进一步影响预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

1、有组织排放量核算

污染物有组织排放量核算表见表4.1-12。

表4.1-12  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/(mg/m3) | 核算排放速率/(kg/h) | 核算年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 2.75 | 0.055 | 0.131 |
| 2 | DA002 | 颗粒物 | 2.43 | 0.073 | 0.176 |
| 3 | DA003 | 颗粒物 | 2.75 | 0.055 | 0.131 |
| 4 | DA004 | 颗粒物 | 2.43 | 0.073 | 0.176 |
| 5 | DA005 | 颗粒物 | 2.75 | 0.055 | 0.131 |
| 6 | DA006 | 颗粒物 | 1.29 | 0.09 | 0.217 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 3.86 | 0.27 | 0.64 |
| 7 | DA007 | 颗粒物 | 1.37 | 0.096 | 0.115 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 8.86 | 0.62 | 0.744 |
|  |  | 二甲苯 | 0.83 | 0.058 | 0.07 |
|  |  | SO2 | 16.7 | 0.033 | 0.01 |
|  |  | NOx | 59.21 | 0.117 | 0.035 |
| 8 | DA008 | 颗粒物 | 1.26 | 0.088 | 0.095 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.34 | 0.304 | 0.328 |
|  |  | 二甲苯 | 0.143 | 0.01 | 0.011 |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 1.172 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 1.712 |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 0.081 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.01 |
|  |  | NOx |  |  | 0.035 |

2、无组织排放量核算

污染物无组织排放量核算表见表4.1-13。

表4.1-13  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 |  | 浓度限值/(mg/m3) |  |
| 1 | 绿色装配式建筑材料机加工车间 | 切割、焊接 | 颗粒物 | 移动式粉尘收集装置 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 |  | 1.0 | 0.624 |
| 2 | 非标设备机加工车间 | 切割、焊接 | 颗粒物 | 移动式粉尘收集装置 |  |  |  | 1.0 | 0.35 |
| 3 | 绿色装配式建筑材料喷涂车间 | 喷涂 | 颗粒物 | 车间强制通风 |  |  |  | 1.0 | 0.705 |
| 4 |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3限值 |  | 2.0 | 0.579 |
| 5 |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  | 0.2 | 0.028 |
| 6 | 非标设备喷涂车间 | 喷涂 | 颗粒物 | 车间强制通风 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 |  | 1.0 | 0.208 |
| 7 |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3限值 |  | 2.0 | 0.136 |
| 8 |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  | 0.2 | 0.005 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  | 颗粒物 |  | 1.887 |  |  |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.715 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 |  | 0.033 |  |  |

3、项目大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算见表4.1-14。

表4.1-14  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 3.059 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 2.427 |
| 3 | 二甲苯 | 0.114 |
| 4 | SO2 | 0.01 |
| 5 | NOx | 0.035 |

4、非正常排放量核算

非正常排放量核算见表4.1-15。

表4.1-15   污染物非正常排放量核算表

| 污染源 | 故障类型 | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/m3） | 非正常排放速率（kg/h） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 净化装置失效 | 颗粒物 | 915 | 18.25 | 停产 |
| DA002 |  | 颗粒物 | 670 | 20.165 | 停产 |
| DA003 |  | 颗粒物 | 915 | 18.25 | 停产 |
| DA004 |  | 颗粒物 | 670 | 20.165 | 停产 |
| DA005 |  | 颗粒物 | 915 | 18.25 | 停产 |
| DA006 |  | 颗粒物 | 145.14 | 10.16 | 停产 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 77.71 | 5.44 | 停产 |
| DA007 |  | 颗粒物 | 129 | 9.03 | 停产 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 177.2 | 12.66 | 停产 |
|  |  | 二甲苯 | 17 | 1.19 | 停产 |
|  |  | SO2 | 16.7 | 0.033 | 停产 |
|  |  | NOx | 59.21 | 0.117 | 停产 |
| DA008 |  | 颗粒物 | 137.29 | 9.61 | 停产 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 86.8 | 6.2 | 停产 |
|  |  | 二甲苯 | 3.11 | 0.218 | 停产 |

5、自行监测计划

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ 819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），本项目废气自行监测计划见4.1-16~4.1-17。

表4.1-16   有组织废气自行监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| DA001 | 颗粒物 | 次/半年 |
| DA002 | 颗粒物 | 次/半年 |
| DA003 | 颗粒物 | 次/半年 |
| DA004 | 颗粒物 | 次/半年 |
| DA005 | 颗粒物 | 次/半年 |
| DA006 | 非甲烷总烃 | 自动监测 |
|  | 颗粒物 | 次/季度 |
| DA007 | 非甲烷总烃 | 自动监测 |
|  | 颗粒物、二甲苯、SO2、NOx | 次/季度 |
| DA008 | 非甲烷总烃 | 自动监测 |
|  | 颗粒物、二甲苯 | 次/季度 |

表4.1-17  无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 检测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界 | VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 次/半年 |

- 4.1.3大气环境影响评价结论及建议

#### 4.1.3.1 污染物排放影响分析结果

由估算模式计算结果可知，本项目有组织、无组织排放各类污染物中最大占标率为绿色装配式建筑材料喷涂车间无组织排放的PTSP=9.04%，为二级评价。

#### 4.1.3.2 大气污染控制措施

由估算模式可知，经相应措施处理后项目废气均能达标排放，同时最终环境影响也符合环境功能区划要求。大气污染控制措施可行，项目废气处理应加强管理，防止因处理设施故障造成废气非正常排放。

#### 4.1.3.3 大气环境影响评价结论

综上所述，项目选址及总图布置合理可行，采取的污染控制措施可以保证污染物达标排放，大气环境影响评价级别为二级，不需要设置大气环境防护距离，项目废气对外界环境影响很小。

表4.1-18   建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  | 二级√ |  |  |  | 三级□ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  | ＜500t/a√ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO） 其他污染物（VOCs、二甲苯） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  | 地方标准□ |  |  | 附录D√ |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  | 二类区√ |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  |  | 现状补充监测√ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区£ |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源□ |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建□拟建项目污染源□ |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  | 边长5~50km√ |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  | C不叠加达标□ |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（VOCs、二甲苯、颗粒物、SO2、NO2） |  |  |  | 有组织废气监测R 无组织废气监测R |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（ ） |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  | 无监测√ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 不需要设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：(0.01)t/a |  |  | NOx：(0.035 )t/a | 颗粒物：(1.172)t/a |  |  | VOCs：(1.712)t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2地表水环境影响评价

- 4.2.1 废水产生及排放情况分析

#### 4.2.1.1 废水产生及排放情况

项目水性漆调漆用水喷涂中挥发、绿化用水自然损耗，因此项目废水为生活污水。根据水平衡计算，生活用水1200m3/a，生活污水产污系数为0.8，则生活污水产生量为960m3/a。

类比同类项目，生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS，其浓度及产生量分为350mg/L、0.336t/a；200mg/L、0.192t/a；35mg/L、0.034t/a；200mg/L、0.192t/a。

餐饮废水经隔油措施后，与其他生活污水一起经市政管网排入国电银河水务（滕州）有限公司处理。

#### 4.2.1.2 评价等级及评价范围

本项目属于水污染型建设项目，水污染型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，等级判定表见表4.2-1。

表4.2-1  水污染型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m3/d) 水污染物当量数W/(无纲量) |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200或W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |

项目无直接外排废水，评价等级为三级B。

#### 4.2.1.3拟建项目废水对地表水环境的影响

本项目废水产生量为960m3/a，经化粪池收集后通过厂区总排口排入园区污水管网，进入国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂深度处理。废水经化粪池收集后污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T1962-2015)表1A级标准及国电银河水务（滕州）有限公司进水水质要求，废水排入国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂的COD量为0.336t/a，氨氮量为0.034t/a。

厂区废水经污水管网汇入国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂进行深度处理，经国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂进一步处理后，排至郭河。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂出水水质排放要求为COD50mg/L、氨氮5mg/L，因此，本项目外排环境量为COD0.048t/a、氨氮0.0048t/a，对周围地表水环境影响较小。

- 4.2.2依托国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂的可行性评价

①处理能力及水质

国电银河水务(滕州)有限公司日处理能力8.0×104t，目前日处理污水约5×104t左右，负荷运转率达62.4%，该项目建成后预计新增污水量3.2m3/d，可见，国电银河水务(滕州)有限公司有足够的能力接纳拟建项目新增污水量，目前管网正在敷设中，预计在项目建成投产前敷设完成。

国电银河水务(滕州)有限公司设计进水水质标准为COD≤450mg/L，氨氮≤30mg/L，TN≤40mg/L，总磷≤3mg/L，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

② 国电银河水务(滕州)有限公司处理工艺及出水水质达标情况

国电银河水务(滕州)有限公司处理工艺采用“预处理+A2/O工艺＋混凝反应沉淀+连续流砂滤+接触消毒处理”工艺，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。国电银河水务(滕州)有限公司进出水均安装了COD、NH3-N自动在线监测仪，同时在出水口等重点部位安装有视频监控系统，分别与省、市、区三级环保、建设部门联网，对突发情况建立相应应急预案，可以确保污水处理稳定运行，达标排放。国电银河水务(滕州)有限公司近半年月平均出水水质见表4.2-2。

表4.2-2  国电银河水务(滕州)有限公司近半年月平均出水水质在线监测结果

| 时 间 | 浓度(mg/L) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| 2022-05 | 30.2 | 0.199 | 0.323 | 10.5 |
| 2022-06 | 30.3 | 0.433 | 0.316 | 12.4 |
| 2022-07 | 19.1 | 0.235 | 0.243 | 10.6 |
| 2022-08 | 19.2 | 0.389 | 0.215 | 9.49 |
| 2022-09 | 13.2 | 0.129 | 0.28 | 10.4 |
| 2022-10 | 13.8 | 0.127 | 0.25 | 12.5 |

由4.2-2可见，国电银河水务(滕州)有限公司出水水质稳定，可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。拟建项目污水水质可以满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)A等级标准要求，国电银河水务(滕州)有限公司处理能力能够接纳本项目废水，处理后可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，从污水管网敷设情况、水质、水量及国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂现状运行情况分析项目废水排入国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂处理可行。

- 4.2.3建设项目地表水环境影响评价自查表

本项目地表水环境影响评价自查表见表4.2-3。

表4.2-3  建设项目地表水环境影响自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 √；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 R；其他□ |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物√；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B√ |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ |  |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 √；夏季 √；秋季 √；冬季 √ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 √；补充检测 □ ；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下□；开发量40%以上 £； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £ 春季 £；夏季£；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充检测 □；其他 £(引用) |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充检测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 √；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（河流Ⅲ类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□ ；平水期 □；枯水期 R；冰封期 □ 春季 □；夏季 √；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 √：达标 R；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 R；不达标 □ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标R；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 R 不达标区 □ |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） |  |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施 √；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其它工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 £；自动 □；无监测 √ |  |  |  |  |  | 手动R；自动 □；无监测 □ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （厂区排水口） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （CODcr、石油类、甲苯、二甲苯、全盐量、SS、氨氮） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 √；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3地下水环境影响评价

- 4.3.1项目分类及评价等级确定

- 4.3.1.1地下水环境功能

地下水的环境功能是指地下水的质和量及其在空间和时间上的变化，对人类社会和环境所产生的作用或效应，主要包括地下水的资源供给功能、生态环境维护功能和地质环境稳定功能，而工作区的地下水的功能主要是资源供给功能和生态环境维护功能。

本区的地下水的主要功能为：1）资源供给功能：给周围的村庄的生活用水及农业灌溉提供水资源；2）生态环境保护功能：给区内植被提供给养用水，使植被能成茁壮成长，进而维护区内的生态环境。

- 4.4.1.2评价工作等级

1、建设项目分类

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016））中“地下水环境影响评价行业分类表”，拟建项目为“53、金属制品加工制造”行业，环评类别为“报告书”，为Ⅲ类建设项目。

2、地下水环境敏感程度

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表4.3-1。

表4.3-1  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水源地等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |

注：表中“环境敏感区”系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

经调查该拟建项目工程场区不在集中式饮用水源地准保护区及与地下水环境有关的其它保护区内，也不在准保护区以外的补给径流区，故拟建工程场区地下水敏感程度为不敏感。

3、建设项目评价工作等级

综上分析，新建项目属Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，评价工作等级确定为三级。

表4.3-2  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据上述判定确定本项目地下水评价工作等级为三级，评价范围为6km2。

- 4.3.2区域地质、水文地质条件概述

#### 4.3.2.1区域地质条件

根据《三维国际高端装备制造产业园岩土工程勘察报告》，依据野外工程编录资料，结合原位测试及室内试验结果，钻孔揭露的地基岩土层自上而下分述如下：

第①层、耕土（Q4ml）

灰褐色，稍湿，松散，以黏性土为主，含植物根系，工程性质差。场区北段分布，厚度:0.50～0.80m,平均0.57m;层底标高:87.79～91.29m,平均89.50m;层底埋深:0.50～0.80m,平均0.57m。

第①-1层、杂填土（Q4ml）

杂色，稍湿，松散，主要为碎石块、砖块、混凝土块等建筑垃圾，颗粒分布不均匀，近期形成，工程性质差。场区普遍分布，厚度:1.00～4.20m,平均2.55m;层底标高:87.26～91.31m,平均89.38m;层底埋深:1.00～4.20m,平均2.55m。

第②层、粉质黏土（Q4al+pl）

灰褐色、黄褐色，可塑-硬塑，干强度中等，中等韧性，摇振反应无，稍有光滑，含铁锰结核，含少量姜石。场区普遍分布，厚度:0.60～5.30m,平均3.40m;层底标高:84.28～87.76m,平均86.05m;层底埋深:1.40～7.20m,平均4.83m。

第③层、片麻岩（Ar）

全风化，褐黄色，组织结构基本破坏，主要矿物成分为长石、石英、云母及黏土矿物，岩芯呈密实砂土状，干钻可钻进，浸水易软化，岩芯采取率75%-85%，RQD为0。场区普遍分布，厚度:0.30～3.00m,平均1.33m;层底标高:82.92～86.61m,平均84.72m;层底埋深:3.00～8.30m,平均6.16m。

第④层、片麻岩（Ar）

强风化，灰黄色、褐黄色，组织结构大部分破坏，主要矿物成分为长石、石英，岩芯呈碎块状，手可掰断，易击碎，干钻不易钻进，岩芯采取率80%-89%，RQD为0。该层未穿透，进入最大厚度为9.00米。

图4.3-1   工程地质剖面图

图4.3-2  钻孔柱状图

#### 4.3.2.2.评价区水文地质条件

拟建项目所在地在大地构造分区上位于华北地台的东南部，区域范围包括鲁西断块、徐淮断块、苏北—胶南断块和鲁东断块。其中鲁西断块、鲁东断块和徐淮断块录属于华北地台，苏北—胶南断块属于扬子地台，拟建场地位于鲁西断块区内。

近场区范围内发育有近南北向峄山断裂、界河断裂、官桥断裂和木石断裂，近东西向陶枣断裂、曹王墓断裂、凫山—龙宝山断裂和张坡断裂及北西向苍尼断裂等8条主要断裂。

以上断裂距场区最近是峄山断裂，峄山断裂是一条区域性近南北向大断裂，其南端隐伏于微山湖及周围第四纪地层之下，向北经滕州、邹城、曲阜城西，止于肥城汶阳一带，枣庄境内全长约65km。该断裂滕州-邹城段走向近北西，倾向南西，倾角75°-85°，为一高角度正断层。峄山断裂晚更新世以来没有发生过错断地表的活动，为中更新世早期活动断裂。

以上断裂均为非全新活动断裂，对拟建场地稳定性无明显影响场区内无断层通过，整体区域稳定。

附近地下水水位埋深负地表6.40~6.0m，属第四系孔隙潜水，主要受大气降水补给，地面蒸发和人工开采为主要排泄方式，为第四系孔隙潜水，主要受大气降水补给，地面蒸发和人工开采为主要排泄方式。根据调查及搜集资料，近5年来正常水位变幅1.00-2.00m左右。

该区域地下水流向为由东北向西南方向流动。地下20.0米内土层渗透系数一般为素填土、粉质黏土、中粗砂土。参考《岩土工程试验监测手册》，粉质粘土渗透系数为0.001~0.05m/d（1.2×10-6~6.0×10-5cm/s）。水文地质图见图4.3-3。

项目位置

图4.3-4  区域水文地质图

- 4.3.3地下水环境影响评价

#### 4.3.3.1地下水的污染途径

通过现场实地调查，并结合工艺各环节分析，本项目可能对地下水产生影响的因素包括：

①生活污水通过管沟跑冒滴漏下渗对周围地下水造成污染；

②生产过程中会产生一定量的危险废物，危险废物在暂存期间如果处理不当会因渗滤液外流而对地下水环境产生影响；

③油漆库房、事故状态下事故废水泄露，导致污染物下渗对地下水造成污染；

通过以上分析，本项目可能造成地下水污染的途径主要包括通过管线泄漏下渗、通过池体池壁下渗、通过储存区地坪下渗、通过车间地坪下渗等4个类型。

#### 4.3.3.2地下水环境影响分析

本项目的建设对地下水环境的影响如下：

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或泄露等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。

#### 4.3.3.3拟采取的地下水保护措施

地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施：

（1）源头控制措施

本项目要选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水处理采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物的环境风险事故降低到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道而可能造成的地下水污染。

（2）分区防治措施

①一般防渗区：参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)、《石油化工工程防渗技术规范》制定防渗设计方案。主要为机加工车间及喷涂车间内的非喷漆房以外区域。

②重点防渗区：参照参照《危险废物贮存污染控制标准》、《石油化工工程防渗技术规范》制定防渗设计方案。主要包括危废间、喷漆房、油漆库等。

③简单防渗区：不进行防渗处理，污染区按照《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）中要求分别设计防渗方案。主要包括厂区内道路、办公区等。

此外，为最大程度地减少对地下水的污染，要求在进行管道设计和施工上，输送含有污染物的管道尽可能地上敷设，减少由于埋地管道而造成的地下水污染。

本项目属于金属制品生产项目，根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照下表提出防渗技术要求。

表4.3-3  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难 易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性 有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性 有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

表4.3-4  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物后，可及时发现和处理 |

表4.3-5  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |

根据区域地质勘查资料，项目区天然包气带防污性能为中，污染控制难易程度为易，因此，油漆库、喷漆房、危废库等按照重点防渗区要求进行防渗，设置等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的防渗措施。项目喷漆车间内其他区域按照一般防渗区要求进行防渗，设置等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗措施。

3）工程防渗

本项目针对污染途径类型均采取相应的防渗措施。本项目主要地下水污染途径及采取的防治措施情况见下表。

表4.3-6  本项目防渗措施一览表

| 污染区 | 名称 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 污水处理设施、污水收集管道、事故水池 | 地面素土夯实；3:7灰土基层200mm；基础层采用C25抗渗混凝土浇筑，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，厚度在200mm以上；防腐层三油两布（环氧树脂、玻璃丝布）。 |
|  | 喷漆房、油漆库 | ①100mm厚C15混凝土；②80mm厚级配沙石垫层；③3:7水泥土夯实。渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 |
|  | 危废库 | 地面素土夯实；3:7灰土基层200mm；基础层采用C25抗渗混凝土浇筑，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，厚度在200mm以上；玻璃丝布环氧树脂防腐。 |
| 一般防渗区 | 涂装车间内除喷漆房外其他区域、机加工车间 | ①50mm厚混凝土随打随抹光；②50mm厚水泥砂砾基层；③50mm厚天然砂砾垫层；④原土夯实。 |
| 简单防渗区 | 办公区、路面等 | 100mm厚水泥地面硬化 |

本项目厂区防渗分区情况见图4.3-5。

采取以上措施后，可以有效防止本项目对厂区附近的地下水造成影响。总的看来，本项目通过采取有效措施严格做好防渗处理，减轻废水排放对地下水的污染。

#### 4.3.3.4污染监控措施

（1）地下水监控方案

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》(HJ1209-2021)、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2020)、《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤〔2019〕25号）的要求，并结合当地水文地质条件，本次在项目场地下游布设1口地下水监测井。地下水监测井基本情况表见表4.3-7。

表4.3-7  地下水跟踪监测点信息表

| 监测井位置 | 监测因子 | 监测层位 | 监测频率 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区下游监测水井 | pH、COD、氨氮、石油类等常规因子，以及甲苯、二甲苯、石油类等特征因子 | 浅水层 | 1次/年 | 地下水环境影响跟踪监测点 |

将每次的监测数据及时进行统计、整理，并将每次的监测结果与相关标准及历史监测结果进行比较，以分析地下水水质各项指标的变化情况，确保厂区周围地下水环境的安全。

（2）地下水监控管理与信息公开计划

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。

①管理措施

A、防止地下水污染管理的职责属于公司环境保护管理部门的职责之一，环境保护管理部门指派专人负责防止地下水污染管理工作。

B、环境保护管理部门应配备专业人员或委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

C、建立地下水监测数据信息管理系统，与环境管理系统相联系。

②技术措施

A、按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。

B、在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。

应采取的措施为：了解全厂区地下水是否出现异常情况；加大监测密度，如监测频率改为每月（季）一次或者临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向。

C、周期性地编写地下水动态监测报告。

D、定期对厂区各车间、初期雨水池、雨水管线、污水处理设施、危废库等设施进行巡查，并定期进行安全检查。

#### 4.3.3.5地下水应急预案及处理

1、应急预案

（1）在制定场区安全管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急措施，并应与其它应急预案相协调。

（2）应急预案编制组应由应急指挥、环境评估、环境生态恢复、生产过程控制、安全、组织管理、医疗急救、监测、消防、工程抢险、防化、环境风险评估等各方面的专业人员及专家组成，制定明确的预案编制任务、职责分工和工作计划等。详见表6.4-8。

（3）在场区污染源调查，周边地下水环境现状调查、地下水保护目标调查和应急能力评估结果的基础上，针对可能发生的环境污染事故类型和影响范围，编制应急预案，对应急机构职责、人员、技术、装备、设施、物资、救援行动及其指挥与协调等方面预先做出具体安排，应急预案应充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位及相关部门的预案相衔接。

表4.3-8  地下水污染应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污染源概况 | 详述污染源类型、数量及其分布，包括生产装置、辅助设施、公用工程 |
| 2 | 应急计划区 | 列出危险目标：生产装置区、辅助设施、公用工程区、环境保护目标，在场区总图中标明位置 |
| 3 | 应急组织 | 应急指挥部—负责现场全面指挥；专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理；专业监测队伍负责对厂监测站的支援； |
| 4 | 应急状态分类 及应急响应程序 | 规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序。按照突发环境事件严重性和紧急程度，该预案将突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | 防有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料。 |
| 6 | 应急通讯、通讯和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由场区环境监测站进行现场地下水环境进行监测。对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。邻近区域：控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 9 | 应急浓度、排放量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放量，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员及公众对污染物应急控制浓度、排放量规定，撤离组织计划及救护。 |
| 10 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。建立重大环境事故责任追究、奖惩制度。 |
| 11 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 14 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

2、应急措施

一旦发现地下水异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

（1）当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地环保局和附近居民的地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

（2）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，迅速控制或切断事件灾害链，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护周边地下水水质安全，将损失降到最低限度。

（3）当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散，建议采取如下污染治理措施：

①探明地下水污染深度、范围和污染程度。

②根据地下水污染程度，随时化验各井水质，根据水质情况实时调整。

③将抽取的地下水进行集中收集处理，做好污水接收工作。

④当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。

（4）对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

（5）如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

（6）注意的问题

地下水污染的治理相对于地表水来说更加复杂，在进行具体的治理时，还需要考虑以下因素：

①多种技术结合使用，治理初期先使用物理法或水动力控制法将污染区封闭，然后尽量收集纯污染物，最后再使用抽出处理法或原位法进行治理。

②因为污染区域的水文地质条件和地球化学特性都会影响到地下水污染的治理，因此地下水污染的治理通常要以水文地质工作为前提。

③受污染地下水的修复往往还要包括土壤的修复，地下水和土壤是相互作用的，由于雨水的林滤或地下水位的波动，污染物会进入地下水体，形成交叉污染。

- 4.3.4小结

#### 4.3.4.1结论

1、地下水评价工作等级为三级。评价范围为厂址周边6km2的范围，厂址附近地下水流向总体为由东北到西南。

2、在严格落实防渗措施的条件下，综合考虑地区水文地质条件、地下水保护目标等因素，该项目的建设对地下水环境影响较小，并且建立完善的地下水监测系统后，本项目运行对地下水污染的风险可控。

#### 4.3.4.2建议

（1）企业应严格落实地下水污染监控措施，避免因管理不当、人为因素造成污染泄露事故。

（2）务必做好场区防渗工作，对污水输送管线、污水池、危废暂存间和生产车间等必须采取可靠的防渗防漏措施，防止重大事故或者事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成污染。

（2）严格落实地下水污染监控措施，一旦发现水质出现异常，应及时通知有关管理部门和当地居民，做好应急防范工作，同时应立即查找渗漏点，进行修补，开展地下水污染治理工作。

（3）当发生污染物泄露事故后，必须立即启动应急预案，分析污染事故的发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，抽出污水送污水处理场集中处理，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。

4.4声环境影响评价

- 4.4.1噪声源

设备噪声源源强主要为80~95dB(A)，本项目各设备噪声源强及降噪量详见下表。

表4.4-1  项目噪声源强一览表   单位：dB（A）

| 序号 | 名称 | 台数 | 单机噪声水平 | 治理措施 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压机 | 2 | 90 | 加减振基础、隔声 | 20--25 |
| 2 | 吊钩桥式起重机 | 1 | 95 | 加减振基础、隔声 |  |
| 3 | 切割机 | 7 | 90 | 加减振基础、隔声 |  |
| 4 | 数控机床 | 2 | 80 | 加减振基础、隔声 |  |
| 5 | 数控钻床 | 4 | 90 | 加减振基础、隔声 |  |
| 6 | 冲床 | 3 | 90 | 加减振基础、隔声 |  |
| 7 | 端面铣 | 2 | 80 | 加减振基础、隔声 |  |
| 8 | 切管机 | 2 | 80 | 加减振基础、隔声 |  |
| 9 | 卷管机 | 2 | 80 | 加减振基础、隔声 |  |
| 10 | 剪板机 | 2 | 80 | 加减振基础、隔声 |  |
| 11 | 二保焊机 | 20 | 80 | 加减振基础、隔声 |  |
| 12 | 埋弧焊（双丝） | 8 | 80 | 加减振基础、隔声 |  |
| 13 | 抛丸机 | 4 | 80 | 加减振基础、隔声 |  |
| 14 | 喷砂机 | 1 | 80 | 加减振基础、隔声 |  |
| 15 | 风机 | 12 | 85 | 加减振基础、隔声 |  |
| 16 | 喷涂机 | 5 | 80 | 加减振基础、隔声 |  |

表4.4-2  全厂室内声源调查清单    单位：dB（A）

| 序号 | 建筑物/声源组 | 噪声源 | 数量 | 源强 | 控制措施 | 等效声源组源强 | 等效声源组坐标 |  | 建筑插入损失 | 建筑外噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1 | 绿色装配式建筑材料机加工车间 | 液压机 | 1 | 90 | 室内安装、基础减振 | 101.9 | 117.259 | 35.096 | 20 | 81.9 |
|  |  | 切割机 | 5 | 90 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数控机床 | 1 | 80 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数控钻床 | 2 | 90 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 冲床 | 2 | 90 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 端面铣 | 2 | 80 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 切管机 | 2 | 80 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 卷管机 | 2 | 80 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 剪板机 | 2 | 80 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 二保焊机 | 15 | 80 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 埋弧焊（双丝） | 6 | 80 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 抛丸机 | 4 | 80 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 风机 | 7 | 85 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
| 11 | 非标设备机加工车间 | 液压机 | 1 | 80 | 室内安装、基础减振 | 99.8 | 117.260 | 35.096 | 20 | 79.8 |
| 12 |  | 吊钩桥式起重机 | 1 | 95 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 切割机 | 2 | 90 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 数控机床 | 1 | 80 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 数控钻床 | 2 | 90 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 冲床 | 1 | 90 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 二保焊机 | 5 | 80 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 埋弧焊（双丝） | 2 | 80 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 喷砂机 | 1 | 80 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 风机 | 1 | 85 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
| 21 | 绿色装配式建筑材料喷涂车间 | 风机 | 8 | 85 | 室内安装、基础减振 | 99.1 | 117.259 | 35.097 | 20 | 79.1 |
| 22 |  | 喷涂机 | 3 | 80 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |
| 23 | 非标设备喷涂车间 | 风机 | 4 | 85 | 室内安装、基础减振 | 98.3 | 117.260 | 35.096 | 20 | 78.3 |
| 24 |  | 喷涂机 | 2 | 80 | 室内安装、基础减振 |  |  |  |  |  |

4.4.2评价等级

声环境评价工作分级判据表见表4.4-3。

表4.4-3  声环境评价工作分级判据表

| 评价工作等级 | 划分依据 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增加时，按一级评价。 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。 |

根据地方环境功能区划，项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类区，项目建设前后所在地噪声级增高量在3dB（A）以内，且受影响人口变化不大，因此，根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)评价等级划分原则，确定本项目声环境影响评价等级为三级。

- 4.4.3 声环境影响预测与评价

#### 4.4.3.1预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐模型进行预测，模式如下：

1、室外声源在预测点的声压级计算

Lp(r)= Lp(r0)+Dc-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc)

式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；

Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

Adiv、Aatm、Agr、Abar、Amisc的具体预测公式见《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)附录A。

2、室内声源等效室外声源声功率级计算方法

Lp2=LP1-（TL+6）

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

#### 4.4.3.2预测参数的确定

1、点声源几何发散引起的A声级衰减量(Adiv)：

Adiv＝20Lg(r/r0)

式中：r—预测点到噪声源距离，m；

r0—参考点到噪声源距离，m

2、空气吸收引起的衰减量Aatm

项目噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少，本次评价预测时忽略不计。

3、屏障引起的衰减量Abar

噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定。本项目车间对室内噪声源的噪声衰减量取20dB。

4、地面效应引起的衰减量Agr

主要考虑地面效应引起的附加衰减量，根据厂区布置和噪声源强及外环境状况，可忽略不计本项附加衰减量。

5、其他多方面效应引起的衰减量Amisc

其他衰减包括通过工业场所的衰减、通过房屋群的衰减等，一般情况下不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加休正。本次评价预测时忽略不计。

6、衰减距离

根据本项目主要噪声源距厂界距离见表4.4-4。

表4.4-4  主要噪声源距厂界距离

| 序号 | 噪声源/噪声源组 | 中心点距各厂界距离(m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 1 | 绿色装配式建筑材料机加工车间 | 140 | 140 | 50 | 170 |
| 2 | 非标设备机加工车间 | 43 | 170 | 150 | 170 |
| 3 | 绿色装配式建筑材料喷涂车间 | 140 | 210 | 50 | 90 |
| 4 | 非标设备喷涂车间 | 43 | 120 | 150 | 105 |

#### 4.5.3.3预测结果

根据项目所在地特殊的地理环境、噪声源的平面分布和以上模式，项目建成后，全厂噪声源厂界噪声贡献值结果见表4.4-5。

表4.4-5  噪声贡献值预测结果一览表    单位：dB（A）

| 序号 | 预测点 | 贡献值 | 标准值 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 昼间 | 昼间 |
| 1 | 东厂界 | 50.0 | 65 | 达标 |
| 2 | 南厂界 | 41.6 | 65 | 达标 |
| 3 | 西厂界 | 50.1 | 65 | 达标 |
| 4 | 北厂界 | 44.0 | 65 | 达标 |

表4.4-5可知，厂界贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，夜间不生产，且项目周围200m范围内无敏感目标，对周围声环境影响较小。

- 4.4.4噪声防治措施

（1）设备选型

建设项目设备在满足生产的前提下，在采购设备时选用低噪声设备。

（2）设备安装设计的防噪措施

在设备安装时完全按照安装要求进行，避免设备的重心偏移和安装间隙，减少不必要的噪声。车间各种风机、空压机设置在独立空间内，采用减振基底，连接处采用柔性接头；定期进行设备维修，加装润滑剂，减轻设备运转时产生的噪声，确保噪声达标。

（3）厂房建筑设计中的防噪措施

设置隔声门和楔形窗，降低室内混响，增大隔声量；高噪声设备的车间尽量不要安排在靠近厂界的地方。

（4）设备维护

生产中加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（5）操作人员工作时佩戴耳塞作为劳动保护措施。

（6）厂区多种植树木，有效降低噪声的影响。

- 4.4.4 小结

根据预测结果，项目满负荷运转后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类区排放限值要求。总体来看，本项目的选址、设备布局基本合理，采取的噪声控制措施合理有效，工程的建设对周围环境和敏感目标影响不大。

综上所述，本项目的建设从声环境影响角度看是可行的。

4.5固体废物环境影响分析

- 4.5.1 固废的产生与处置

拟建工程生产过程中产生的固废主要有废布袋、下脚料、除尘器收集的粉尘、废焊丝、废钢丸钢砂、废包装材料、废油漆桶、废切削液、废机油、废液压油、废包装材料、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废含油抹布等劳保用品和生活垃圾，其中漆渣、废油漆桶、废切削液、废机油、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废含油抹布等劳保用品属于危险废物，其余为一般废物，根据项目工程分析，拟建工程固体废物产生情况见表4.5-1。

表4.5-1   固体废物产生及治理情况一览表

| 序号 | 名称 | 废物类别 | 主要成分 | 代码 | 产生量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下脚料 | 一般固废 | 废钢铁 | 900-999-99 | 400 | 出售给金属废品收购单位 |
| 2 | 除尘器收集的粉尘 | 一般固废 | 氧化铁 | 900-999-66 | 286.3 |  |
| 3 | 废钢丸、废钢砂 | 一般固废 | 废钢 | 900-999-99 | 17.6 |  |
| 4 | 废焊丝 | 一般固废 | 废焊丝 | 900-999-99 | 40 | 收集后出售给废品收购站 |
| 5 | 废包装材料 | 一般固废 | 塑料、纸 | 900-999-99 | 0.5 |  |
| 6 | 废布袋 | 一般固废 | 合成纤维 | 900-999-99 | 0.2 |  |
| 7 | 废油漆(渣) | 危险废物 | 漆渣 | 900-252-12 | 69.39 | 委托有资质单位处置 |
|  |  |  | 废油漆桶 | 900-252-12 | 100个/a |  |
| 8 | 废机油、废液压油、废机油桶、废润滑油桶、废液压油桶 | 危险废物 | 废机油 废液压油 | 900-214-08、900-218-08、900-249-08 | 0.35 |  |
| 9 | 废过滤棉 | 危险废物 | 有机物 | 900-041-49 | 0.5 |  |
| 10 | 废活性炭 | 危险废物 | 废活性炭 | 900-041-49 | 15 |  |
| 11 | 废催化剂 | 危险废物 | 废催化剂 | 900-049-50 | 0.056 |  |
| 12 | 废弃的含油抹布、劳保用品 | 危险废物 | 矿物油 | 900-041-49 | 0.01 |  |
| 13 | 生活垃圾 | － | 生活垃圾 |  | 15 | 环卫部门处置 |

- 4.5.2 生活垃圾、一般固体废物处置措施

拟建工程产生的生活垃圾、一般固体废物采取以下措施：

1、生活垃圾

定点存放于带盖生活垃圾桶，由环卫部门统一清运。

2、一般工业固废

一般固体废物处置应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求建设，具体要求如下：

①贮存、处置场的建设类型与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致；

②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施；

③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠；

④贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。

经采取上述措施后，该项目生产过程中所产生的固体废物均可得到妥善处理，固体废弃物的处理和处置措施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求，对周围环境影响很小。

- 4.5.3 危险废物处置措施

#### 4.5.31危险废物暂存

本项目危险废物产生量为85.31t/a，拟设置各类危险废物暂存库占地面积总计100m2，能够满足危废储存要求。危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求进行建设，具体要求如下：

1、危险废物暂存库的设计原则

（1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

（2）必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

（3）危险废物暂存库设置安全照明设施和观察窗口。

（4）在暂存库地面分别进行环氧树脂和“五布七涂”防渗处理，且表面无裂隙。

（5）在暂存库内设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量。

（6）各类危险废物分开存放，并设有隔离间隔断。

2、危险废物的堆放及过程控制

（1）采用环氧树脂和“五布七涂”防渗处理防渗层进行防渗。

（2）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

（3）衬里放在一个基础或底座上。

（4）衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

（5）衬里材料与堆放危险废物相容。

（6）在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

（7）不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

（8）项目危险废物经内部收集转运至暂存仓库时，以及危险废物经暂存仓库转移出来运输至危废处置单位进行处置时，由危废仓库管理人员填写《危险废物出入库交接记录表》，纳入危废贮存档案进行管理。

3、危险废物贮存设施的安全防护与监测

（1）危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

（2）危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

（3）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

（4）危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（5）按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

#### 4.5.3.2危险废物的转移

危险废物的转移应遵从《危险废物转移管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

#### 4.5.3.3危险废物的运输

危险废物的运输参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012），建设单位可与有资质的单位共同研究危险废物运输的有关事宜，应制定出危险废物往返收集网络路线，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

设置危险废物管理台账，危险废物转运严格按照《危险废物转移管理办法》的要求，并填写危险废物转移联单，定期与危险废物接收单位进行联系，由专用车辆对危险废物进行运输、转运，明确危险废物的特性、 形态、 包装方式、应急措施以及运输线路。

危废转移运输时应复印运输车辆的行驶证、驾照、危废运输证、车辆车牌、驾驶员身份证等进行存档。转移单和台账应详细记录危废转移具体时间，转移物品种类、规格、数量，转移去向等信息，所有经办人和现场人员必须现场确认签字。

综上所述，项目运营过程中产生的固废都根据自身的特点得到合理的利用和处置，不外排，不会对周围环境及人群造成影响。

- 4.5.4 固体废物环境影响分析

(1)选址的合理性分析

拟建项目危废暂存间按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的要求建设，并设立危险废物标志，用于危险废物的周转储存。项目危废暂存间场地工程地质及水文地质条件较好，地质结构稳定，周围无易燃、易爆等危险品仓库，选址较为合理。

(2)危废储存能力分析

拟建项目厂区北侧新建1座占地100m2的危险废物暂存设施（危废暂存库），用于临时储存危险废物，危废暂存间高度约5m计，则危废暂存间总容积达500m3，拟建项目危险废物包括漆渣、废油漆桶、废机油、废过滤棉、废活性炭、废催化剂等，危废暂存库内设置单独分区，厂区危废暂存库容积满足厂区一个月的危废临时暂存量。厂区危废暂存库应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）相关标准要求进行建设，地面采用复合土工膜防渗技术(100mm厚的中细砂支撑层+土工膜+水泥钢筋混凝土），再加两层SBS复合胎，且做到了防雨和防晒，危险废物堆放要防风、防雨、防晒。

(3)对周围环境的影响分析

拟建项目危险废物产生量较少，且都储存于桶内，因此危废暂存间暂存的危废对周围的环境空气的异味影响较小。另外，危废暂存场所做到防风、防雨、防晒，暂存区地面基础必须防渗、防腐处理，周围设置围堰，危废油桶密闭，对周围地表水、地下水及土壤环境影响较小。

(4)运输过程的环境影响分析

项目危废委托有资质的单位进行处理，危险固废的转移遵从《危险废物转移管理办法》的要求，交有持有危险废物经营许可证的单位运输，并填写危险废物转移联单，报当地市级以上环保有关主管部门批准。项目危废的运输委托有相应资质的单位进行运输，运输过程中严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》的要求进行，且运输距离较短，对周围环境的影响较小。

建设单位对危险废物进行“全过程管理”，即对废物的收集、贮存、运输、最终处置实行监督管理。综上所述，只要拟建项目严格按上述危险固废处置措施进行收集、储存、转运和处理，并强化监督和管理，可以防止二次污染，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)有关要求。项目产生的固废不会对周围环境产生较大影响。

- 4.5.5小结

本项目产生的固体废物通过以上方法处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的，不会对周围的环境产生影响。必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，避免其对周围环境产生污染。

4.6土壤环境影响评价

4.6.1土壤污染途径分析

土壤污染是指人类活动所产生的物质(污染物)，通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。

本工程污染物质对土壤的主要影响途径如下：

(1) 施工期

施工期对土壤的影响主要是施工期间的污废水排放、固体废物堆放及施工设备漏油等，造成污染物进入土壤环境。正常情况下，施工中不应有施工机械的含油污水产生，但在机械的维修过程中就有可能产生油污，因此，在机械维修时，应把产生的油污收集，集中处理，避免污染环境；平时使用中要注意施工机械的维护，防止漏油事故的发生。采取上述措施后，施工期生产/生活污水基本不会对项目区土壤环境造成影响。

(2) 运营期

大气污染型：项目废气中的污染物经干/湿沉降后，降落到地表从而污染土壤。污染物主要集中在土壤表层，可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。本项目可能产生沉降从而污染土壤的污染因子主要为二甲苯、VOCs、石油类等。

水污染型：项目生产废水和生活污水不能做到达标排放或事故状态下未经处理直接排放，或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物或病原体的污染。

固体废物污染型：项目产生的固废，尤其是危废，在贮存或运输过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。

本工程排气筒排放的二甲苯等污染物可能通过大气沉降进入土壤；项目废水仅生活污水，由化粪池处理后经市政管网排入国电银河水务（滕州）有限公司处理，对土壤造成污染的可能性较小；固废暂存场地均设置防雨、防渗措施，不会对土壤产生地表漫流污染；事故状态下，物料泄漏、事故废水等垂直入渗也会造成土壤污染。本项目属于污染影响型建设项目，本项目土壤污染途径及环境影响识别，具体见表4.6-1和表4.6-2。

表4.6-1   土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其它 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其它 |
| 建设期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.6-2  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 土壤特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 大气沉降 | 颗粒物、SO2、NOx、二甲苯、VOCs等 | 二甲苯等 | 连续 、正常 |
| 化粪池、事故水池、污水管网 | 垂直入渗 | pH、COD、氨氮、石油类等 | pH、COD、氨氮、石油类等 | 事故 |
| 危废库、固废库 | 垂直入渗 | 油漆桶、废漆渣、废活性炭、生活垃圾等 | 二甲苯、石油类等 | 事故 |

4.6.2评价等级确定

(1) 项目类别判定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业”“金属制品”行业中“使用有机涂层”的项目，项目类别为I类。

(2) 占地规模

项目占地面积13.5万m2，属于永久占地。因此项目占地规模为中型（5~50hm2）。

(3) 土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表4.6-3。

表4.6-3 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目厂址属于工业用地，厂区周边200m存在耕地，因此，土壤环境敏感程度为敏感。

4、评价工作等级

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表4.6-4。

表4.6-4  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 |  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 |  | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 |  | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 |  | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），项目类别为I类，占地规模为中型，所在地周边的土壤环境敏感程度为敏感，因此确定该项目土壤环境影响评价工作等级划分为一级。

4.6.3土壤环境影响预测与评价

1、评价因子筛选

由表4.6-2影响因子识别表可见，本项目特征因子主要为二甲苯等，本次土壤评价以上述因子作为预测因子。

2、影响分析

(1) 大气沉降对土壤环境影响

本项目属于污染型建设项目，土壤评价等级为一级，采用《环境影响评价技术导则（试行）》（HJ964-2018）中附录E推荐使用的预测方法。

- 单位质量土壤中某物质的增量可用下式计算：

② 单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：

③沉降通量是指在单位时间内通过单位面积的污染物量，公式为：

F=Q×T

式中：F——单位面积、单位时间的污染物沉降通量，mg/m2·a；

Q——污染物沉降率（包括干湿沉降），g/m2；

T——年内污染物沉降时间，s，取全年300d（每天8h）连续排放沉降。

本次干湿沉降通量通过AREMOD中的计算，具体计算值见表4.6-5。

表4.6-5  本项目二甲苯长期（年）沉降通量一览表(单位：g/m2)

| 序号 | 污染物 | 位置 |  | 总沉降值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |  |
| 1 | 二甲苯 | -50 | 50 | 6.95×10-4 |

项目土壤环境预测为大气沉降影响，不考虑输出量，即Ls=0，Rs=0，因此①公式为：S=Sb+△S=Sb+n×F×A/(ρb×A×D)= Sb+n×F /(ρb×D)= Sb+n×Q×T/(ρb×D)。年输入土壤的量见表4.6-6。

表4.6-6  落地浓度极大值网格内二甲苯年输入量

| 污染物 | 总沉降极大值(g/m2) | 时间(a) | 土壤总量(kg) | 年输入量(mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 6.95×10-4 | 1 | 264 | 2.63×10-3 |

④预测结果

本次计算时长为从项目运营期开始的第一个五年、十年、二十年与三十年，预测结果见表4.6-7。

表4.6-7 不同年份土壤中污染物的增量值△S       单位：mg/kg

| 污染物 | 表层土壤中污染物的增量△S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 |
| 二甲苯 | 0.01315 | 0.0263 | 0.0526 | 0.0789 |

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中表1第二类用地筛选值标准，二甲苯（间二甲苯+对二甲苯）筛选值为570mg/kg。可见，本项目二甲苯沉降量较小，对区域土壤质量影响较小。

4.6.4土壤污染控制措施

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），拟建项目应采取如下土壤污染控制措施：

1、源头控制措施

控制项目污染物的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。

2、过程防控措施

（1）拟建项目建成后应加强厂区的绿化工作，尽量选择适宜当地环境且对大气污染物具有较强吸附能力的植物，从而控制污染物通过大气沉降影响土壤环境。

（2）严格按照防渗分区及防渗要求，对各构筑物采取相应的防渗措施；装置和管道等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，从而控制污染物通过垂直入渗影响土壤环境。

（3）厂区内设事故水池，事故状态下产生的事故废水暂贮存于事故水池。

（4）建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。

（5）按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。

（6）在隐患排查、监测等活动中发现项目用地土壤存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。

4.6.5土壤环境跟踪监测

本项目土壤评价等级为一级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》（HJ964-2018）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》中相关要求，拟建项目需要每年开展一次土壤环境跟踪监测，具体跟踪监测计划、监测点位、监测指标、监测频次及执行标准详见表4.6-8。

表4.6-8  土壤环境跟踪监测计划表

| 监测地点 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 绿色装配式建筑材料喷涂车间下风向 | GB36600表1基本项目、石油烃等 | 每年1次 |

4.6.6土壤环境评价结论

本项目土壤评价等级为一级，根据预测结果，本项目通过采取本项目所提各种污染治理措施及预防措施后，项目建设对土壤环境影响较小，项目建设可行。

表4.6-9  本项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型R；生态影响型£；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地R；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （13.5）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地）、方位（N）、距离（50m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降R；地面漫流R；垂直入渗R；地下水位□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | SO2、NOx、颗粒物、二甲苯、甲苯、COD、氨氮等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 甲苯、石油烃、锌、二甲苯等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类R；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感R；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级R；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）R；b）R；c）R；d）R |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 | 见点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 |  | 2 | 4 |  | 0~0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 |  | 5 | 0 |  | 0-3m |  |
|  | 现状监测因子 | GB36600表1中45项、GB15618-2018表1中8项基本因子 |  |  |  |  |  |  |
| 现 状评价 | 评价因子 | GB36600表1中45项、GB15618-2018表1中8项基本因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618R；GB 36600R；表D.1□；表D.2□；其他（/） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 厂址工业用地均能满足GB36600二类用地筛选值要求；周边耕地能够满足GB15618表1筛选值标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（/） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 对土壤环境影响较小 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）R；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制R；过程防控R；其他（/） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | 1 | GB36600表1基本项目、石油烃等 |  |  | 1次/年 |  |  |
|  | 信息公开指标 | 监测时间、内容、结果以及评价标准等 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 本项目通过采取本项目所提各种污染治理措施及预防措施后，项目建设对土壤环境影响较小，项目建设可行。 |  |  |  |  |  |  |

4.7生态环境影响分析

4.7.1评价等级

《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2021）中6.1.2生态影响评价按以下原则确定评价等级：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

本项目为金属制品加工，为非线性工程，占地不涉及生态敏感区，占地面积为135000m2，属于以上分析中：g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，因此生态影响评价等级为三级。

4.7.2 对陆生动物的影响

由于长期的人类干扰，已使当地野生动物的物种多样性很低，评价区范围内已经没有大型鸟类、兽类的踪迹，两栖爬行动物的种类也根少，常见的物种主要是一些中小型的鸟类和小型兽类。

(1) 对两栖爬行动物的影响

项目建成后，区内人类活动将更加强烈，区内将主要是人工建筑，适合当地动物生存的生境将完全丧失，在工人生活区周边可能会有少量蜥蝎、壁虎类爬行动物生存，但种群数量较小。

(2) 对鸟类的影响

项目施工和运营期间，这一区域的人类活动将更加频繁，在这个新形成的区域内活动的将主要是那些对人类敏感性较低的鸟类，而那些对人类较为敏感的鸟类将迁移，而很少在项目区域范围内活动。

(3) 对兽类的影响

目前在评价范围内活动的兽类主要是啃齿目、食虫目、翼手目的小型物种。项目施工和运营期间，机器运行的噪声会迫使某些对声音敏感的小型兽类逃离其现有的栖息地。某些小型兽类对环境有着极强的适应力，并且对人类的敏感性很低，这些小型兽类仍然留在现有栖息地。因此，项目运营不会对评价区现有的小型兽类产生明显的影响。人类活动的增加，造成生活垃圾增多，如不定时清运处置，还会为鼠类提供更加丰富的食物资源，使它们的种群数量有所增加。综合来看，由于项目用地范围内已经存在着较强烈的人类干扰，造成评价区范围内野生动物的物种多样性比低。本项目的建设对野生动物的生存产生的影响很小。

4.7.3对植物和植被的影响

评价范围海拔跨度小，植被类型单一，无明显垂直带谱，区域由于长期受人类活动的影响，植物的物种多样性较低。目前，区域植物类型主要是常见的旷野植物和农作物，群落结构一般。

项目开发用地将随着项目的运营而改变原有功能。同时，土地利用方式的改变，导致当地生态系统类型的转换，即由原为绿色植物及其附属动物和人工种植为主的农业生态系统向以集约经济为主的工业生态系统转变，导致生态调节能力降低，主要表现有人口密度和建筑密度增大，人工景观突出，绿化覆盖率降低，生物物种结构和群落功能改变。运营期，建设单位在采取积极的植被恢复措施和绿化的前提下，部分被破坏的植被将得到有效的恢复，对现有植被影响较小。

评价范围内没有国家重点保护野生植物和名水古树分布，因此，不存在该方面的影响。

4.7.4项目建成后对当地农业的影响

项目在运营过程中，主要产生的废水、废气、废渣排放对周边原有的农业生态环境将产生一定的影响，简要分析如下：

当出现事故，事故废水可能直接排附近水域时，引起的污染物浓度增量将大幅度增加，对项目附近的水质将会产生一定程度的污染，进而影响地表水水质。

4.7.5小结及建议

项目施工、运营期间，土地将改变原有功能，建设单位在采取积极的植被恢复措施和绿化的前提下，部分被破坏的植被将得到有效的恢复，对野生动物的生存产生的影响很小。总体上来说，项目生态环境影响可接受。

针对项目运营期对周围生态系统的影响，本次评价提出如下几点建议：

①加大厂区合理绿化面积，减少水土流失的可能性；

②加强对企业生产废气排放的管理，达标排放。

4.8施工期环境影响分析

4.8.1施工期大气环境影响分析

(1) 施工扬尘

① 露天堆场风力扬尘

露天堆场、裸露场地在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，起尘量可按堆场起尘经验公式计算：

Q=2.1(V50-V0)3e-1.023w

其中：Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m高处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W ——尘粒的含水率，%；

由上式可知，起尘量与露天堆放量、尘粒性质、尘粒含水率有关，可见，减少露天堆放和裸露场地、保持尘粒含水率可有效控制起尘量；而尘粒在空气中的传播扩散与风速、尘粒本身的沉降速度有关(见表4.8-1)，粒径越大、沉降越快。

表4.8-1  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径(μm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度(m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径(μm) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度(m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径(μm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度(m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，扬尘可在短时间内沉降到地面，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，其影响范围随现场的气候情况也有所不同。

根据北京市环境保护科学研究院在建筑施工现场的实测资料，对施工扬尘未采取污染防治措施时，正常情况下在施工作业场地处近地面总悬浮颗粒物(TSP)最大日均浓度可达0.58～11.56mg/Nm3，而在距施工现场下风向500m处，近地面总悬浮颗粒物(TSP)日均浓度在0.12～0.29mg/Nm3，基本满足GB 3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准；在一般气象条件下，平均风速在2.08m/s左右时，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达85m；当施工场界有围墙且施工楼体四周设置密目网时，在相同气象条件下，其影响距离可缩至30m~40m。

根据区域气象资料，当地近五年年平均风速大约在1.9m/s。依据上述施工扬尘影响距离，我们可以大体估测项目在此气象条件及施工楼体全部设置防尘密目网的情况下，其扬尘影响范围应该在85m之内。

施工扬尘对大气环境质量的不利影响是偶然的、可逆的，随施工结束而消失。

② 车辆行驶动力起尘

在尘土完全干燥的情况下，车辆行驶产生的扬尘可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

其中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车车速，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

由上式可知，车辆行驶扬尘与汽车类型、车速、地面清洁程度有关。

表4.8-2为一辆10t卡车以不同速度通过不同清洁程度路面时产生扬尘量。

表4.8-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 (kg/km·辆)

| 车速P | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5km/h | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10km/h | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15km/h | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20km/h | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

在路面同样清洁程度情况下，车速越快，扬程量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘有效办法。

综上所述，扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，同时也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。在自然风作用下，施工场地扬尘的影响范围在100m以内，如果实施洒水抑尘(每天洒水4~5次)，可使扬尘减少70%左右，将TSP的污染距离缩小至20~50m范围。

表4.8-3为施工场地洒水抑尘的试验结果，可见每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，将扬尘污染控制在场地内。

表4.8-3  施工场地洒水抑尘实验结果

| 距离(m) |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓度(mg/m3) | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |
| TSP标准限值(mg/m3) |  | 0.90 |  |  |  |

由上可知，施工期间在文明施工、加强管理的前提下，主要采取减少露天堆放、围挡、洒水等抑尘措施，与本节抑尘效果分析一致，可将施工扬尘污染控制在20~50m范围内。因此，可以通过限速行驶及保持路面清洁等措施来减小车辆运输扬尘对环境产生的影响。

施工应严格执行《施工现场环境控制规程》和《山东省扬尘污染防治管理办法》，施工过程中应采取相应的防尘措施，以最大限度地减少对周围环境及各敏感目标的影响程度。

施工时必须将上述有效防尘措施落实到位，确保最大程度地降低扬尘影响。通过加强管理、切实落实防尘措施后，施工现场的场界粉尘浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中无组织排放监控浓度限值的要求(1.0mg/m3)。

(2) 机械设备尾气影响分析

土建阶段现场施工机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生，只有打桩机和运输车辆以汽、柴油为燃料，有机械尾气的排放，但它们的使用期短，尾气排放量也较少，再加上周围地形开阔，风速较大，不会引起大气环境污染，对区域大气环境影响较小。

4.8.2施工期水环境影响分析

(1) 生活污水

施工人员不在场内食宿。施工人员生活污水经化粪池收集，定期由抽粪车清运，对周围水环境影响较小。

(2) 施工废水

① 施工污水包括机械设备运转的冷却水和洗涤水、输送系统冲洗污水。主要污染物包括SS、硅酸盐、pH和石油类等；施工方应统筹规划，先建设雨水收集池、隔油沉淀池用于收集处理施工废水，且保证沉淀时间不少于2小时，处理后尽可能回用于施工用水；多余废水可用于施工区洒水降尘，但应注意洒水量以及洒水地点的控制，施工废水若不采取必要的处理措施，则多数的施工废水将携带泥沙流入附近河流，影响区域环境卫生，影响周边村民正常劳作。

施工废水的主要种类、污染物及处理措施见表 4.8-4。

表4.8-4  施工废水的种类、污染物及处理措施

| 污水种类 | 主要污染物 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 洗车废水 | 悬浮物、石油类 | 洗车用水经沉淀后重复使用，只需补充损耗量 |
| 机械设备冲洗水 | 悬浮物、石油类 | 隔油沉淀后作为洗轮胎用水及施工区洒水降尘 |
| 建材、模板的清洗水 | 悬浮物 | 经沉淀处理后用于施工区洒水降尘 |
| 供水系统的漏水 | 悬浮物 |  |

施工废水通过采取表4.8-4中的处理措施，同时加强施工管理，做好边坡的防护，修建临时沉淀池，则可避免施工废水对周边环境的影响。

② 暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物；本项目占地地势较高，施工期间如不注意搞好工地污水的导流和排放，污水一方面会泛滥于工地，影响施工，另一方面可能流到工地外，污染环境，造成地面水体的污染、污水挟带的沙土可能会引起周边林地农民进入山林通道淤积、堵塞，影响排水。

③ 施工料场及固废进行妥善处理，应进行覆盖遮挡，特别是雨季施工时对临时裸露表土的覆盖，弃土临时堆放场周边压紧并用沙袋拦挡。

4.8.3施工期声环境影响分析

建筑施工所使用的机械设备主要有推土机、挖掘机、打桩机及运输车辆等，根据《噪声控制工程》(高红武2003年版)及类比监测资料，典型施工机械作业期间产生的噪声源强见表4.8-5。

表4.8-5  项目施工机械噪声源源强 单位：dB(A)

| 机械名称 | 距离 | 噪声值 | 机械名称 | 距离 | 噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 5m | 78-96 | 空压机 | 5m | 82-98 |
| 旋挖机 | 5m | 85-100 | 夯土机 | 5m | 82-90 |
| 混凝土泵 | 5m | 75-86 | 重型机械 | 5m | 86-88 |
| 起重机 | 5m | 80-90 | 重型卡车 | 5m | 85-96 |
| 振捣棒 | 5m | 85~95 | -- | -- | -- |

(1) 施工机械噪声源

机械噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

r2

r1

L2 = L1 − 20lg

其中：L1、L2——距离声源r1、r2(m)距离的噪声值(dB)；

r1——点声源至受声点1的距离(m)

r2——点声源至受声点2的距离(m)。

根据表4.8-5各种施工机械噪声值，通过计算可以得出不同类型施工机械不同距离处的噪声预测值，见表4.8-6。

表4.8-6  各种施工机械在不同距离的噪声值 单位：dB(A)

| 距离(m) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 96 | 76 | 70 | 66 | 64 | 62 | 60 | 59 | 58 | 56 |
| 旋挖机 | 85 | 65 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 | 48 | 47 | 45 |
| 振捣棒 | 95 | 75 | 69 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 | 57 | 55 |
| 起重机 | 88 | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 48 |
| 混凝土泵 | 86 | 66 | 60 | 56 | 54 | 52 | 50 | 49 | 48 | 46 |

拟建项目采用机械化施工，持续时间较短，另外施工机械和设备以昼间施工为主。从表4.8-2中可以看出，在不计房屋、树木、空气等的影响下，距施工场地边界100m处，其最大影响声级可达70dB(A)，距施工场地边界300m处，其最大影响声级可达60dB(A)，基本符合建筑施工场界昼间噪声值。一般施工现场均为多台机械同时作业，它们的声级相互叠加，根据以上常用施工机械的噪声声压级，多台机械同时作业的声压级叠加值将增加1~5dB(A)。若考虑房屋、树木等的减噪作用，按减噪15dB(A)考虑，则施工场地两侧100m处可达到建筑施工厂界昼间噪声限值。厂址附近最近村庄距离施工场地的最近距离是厂区南侧810m的二养德村，施工噪声对村庄产生的影响较小，但在施工时应需要加强噪声管理，将噪声扰民降到最低。

(2) 施工车流量对交通噪声影响

施工车辆集中经过的路段，交通噪声对沿线的声环境有一定的影响。

从整体上看，建设期的运输车辆的数量将不会很大。据估计，高峰期每天进出的车辆将不超过10个车次。根据资料预计运载车一般为5t以上的重型车辆，其噪声值在85-90dB（A）之间。根据上述车流增量和噪声值，在运行的时段内由此产生的交通噪声的增量是比较有限的，对周围的声环境的影响相对较小。

(3) 施工期的噪声污染控制措施

① 应在施工设备和方法中加以考虑，采用低噪声机械。同时，建议在施工期把地块用屏障包围，减弱噪声对外环境的辐射。将施工现场的固定噪声源应相对集中，以减小噪声干扰范围，选择环境要求低的位置安放强噪声设备，以减小噪声对周围敏感区的影响。在高噪声设备附近，加设可移动的简易隔声屏。施工现场内的移动噪声源在可能的条件下应尽量远离敏感目标，或充分利用掩蔽物，以减小对其影响。

② 合理安排作业时间，因此高噪声施工安排在工作日昼间进行，双休日、节假日尽量安排常规施工，减少高噪声设备开启，使施工影响降至最低。同时项目夜间应减少不必要的施工活动。

③ 封闭现场，设置围栏，不在夜间进行拆除工作。

④ 施工车辆，特别是重型运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和噪声敏感时段。进出车辆要合理调度，明确线路，使行驶道路保持平坦，减弱车辆的颠簸噪声和产生振动。加强施工区域交通管理，避免因交通堵塞增加车辆鸣号。

⑤ 教育工人文明施工，尤其是夜间施工时，不要大声喧哗，尽量减小机具和材料的撞击，以降低人为噪声的影响；杜绝野蛮装卸和车辆鸣号；禁止乱扔材料、建筑垃圾。不允许用高音喇叭作宣传鼓动和指挥生产。

因施工期噪声对环境的影响是暂时的，且不会产生积累，随着施工活动的结束，影响消除。故施工期的噪声影响是暂时、可以恢复的。

4.8.4施工期固废环境影响分析

施工期固体废物主要有施工过程中产生的建筑垃圾（含泥浆水沉淀池泥沙）、装修垃圾以及施工人员生活垃圾。施工人员生活垃圾统一收集后由环卫部门清运处理，不会对周围环境造成明显影响。施工过程中产生的建筑垃圾、装修垃圾包括土地开挖过程产生的废弃土方、建筑装修过程产生的砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑等杂物。其中砂土、石块、水泥等可用作填路材料，多余土方及建筑渣土等可用于道路和绿化回填。

建筑垃圾在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾的，采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬洒。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，将建筑垃圾、生活垃圾收集到指定的地点，不得随意倾倒。

经采取以上措施后，施工期固体废物环境影响可控。

4.8.5施工期土壤环境影响分析

项目施工期应充分利用现有雨污分流、废水收集系统，对施工现场产生的各类废水（含清洗废水）、污水、积水收集处理，禁止随意排放。

物料放空、拆解、清洗、临时堆放等区域，应设置适当的防雨、防渗、拦挡等隔离措施，必要时设置围堰，防止废水外溢或渗漏。

对遗留的固体废物，以及施工活动产生的建筑垃圾需要现场暂存的，应当分类贮存，贮存区域应当采取必要的防渗漏（如水泥硬化）等措施，并分别制定后续处理或利用处置方案。

识别和登记拟拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施中遗留物料、残留污染物，妥善收集并明确后续处理或利用方案，防治泄露、随意堆放、处置等污染土壤。

- 5、环境风险评价

环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本项目环境风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的基本流程开展工作。通过对拟建项目进行风险识别、源项分析和风险影响分析，提出减缓风险的防治措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低风险、减少危害、保护环境的目的。

本次评价将在风险物质识别的基础上，确定本项目的风险评价等级及影响范围，通过源项分析及泄露等的计算，确定本项目的最大可信事故和事故后的直接污染和次生/伴生污染对环境的影响，制定拟建项目的环境风险应急预案和事故风险防范措施。另外，项目建成后企业根据自身及园区情况编制环境风险应急预案，并报枣庄市生态环境局滕州分局备案。

5.1风险调查

5.1.1风险源

1、所涉物质调查

本项目主要原辅材料及产品涉及的主要物质见表5.1-1。

表5.1-1  生产过程涉及的主要物料

| 序号 | 类型 | 物料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料 | 钢板、型材、焊条、焊丝、液氧、二氧化碳、氩气、水性漆、油性底漆（主要成分：环氧树脂38%、颜料7%、滑石粉46.32%、溶剂油8.18%、助剂0.5%）、油性面漆（主要成分：丙烯酸树脂50%、固化剂树脂15%、颜料10%、醋酸丁酯16.8%、醋酸乙酯7%、二甲苯1%）、稀释剂（主要成分：二甲苯12%、醋酸丁酯45%、醋酸乙酯45%、其他成分1%）、天然气（主要成分甲烷）等 |
| 2 | 产品 | 太阳能发电跟踪系统、绿色装配式建筑材料、非标装备 |

2、危险物质筛选

根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的风险物质主要有二甲苯（稀释剂主要成分）、乙酸乙酯（稀释剂主要成分）、甲烷（天然气主要成分）。各危险物质的临界量见表5.1-2。项目所涉及的主要危险化学品的理化性质见表5.1-3~表5.1-5。

表5.1-2  本项目主要环境风险物质的临界量

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 临界量/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲苯 | 1330-20-7 | 10 |
| 2 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 10 |
| 3 | 甲烷 | 74-82-8 | 10 |

表5.1-3   二甲苯的理化性质、危险特性及应急防范措施一览表

| 标 识 | 中文名：二甲苯（对二甲苯；邻二甲苯；对二甲苯） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：xylene（p-xylene；o-xylene； m-xylene） |  |  |  |
|  | 分子式：C8H10 | 分子量： 106.17 | UN编号：1037 | CAS号：106-42-3（1,4） |
|  | 危险类别：第3.3类高闪点易燃液体 |  | 危规号：33535 | CAS号：95-47-6（1,2） |
|  | 包装标志：易燃液体 |  | 包装类别：Ⅲ类 | CAS号：108-38-3（1,3） |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明液体，有类似甲苯的气味。 |  |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，可溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）-13.3～47.9 |  | 沸点（℃） 138.4～144.4 |  |
|  | 相对密度（水＝1） 0.86～0.88 |  | 相对密度（空气＝1） 3.66 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）1.16～1.33(25～32℃) |  | 燃烧热（kJ/mol） 4549.5～4563.3 |  |
|  | 临界温度（℃） 343.1～357.2 |  | 临界压力（MPa） 3.51～3.70 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 |  | 闪点（℃） 25～30 |  |
|  | 爆炸下限（%） 1.0 |  | 爆炸上限（%） 7.0 |  |
|  | 引燃温度（℃） 463～525 |  | 最小点火能：（mJ）无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa） 0.746 |  | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 |  | 燃烧分解产物 CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂。 |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会引着回燃。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50：5000mg/kg(大鼠经口)；14100mg/kg(兔经皮)；LD50 ： 1364mg/kg（小鼠静脉）；LD50：19747mg/kg，4小时(大鼠吸入)； 人经眼：200ppm引起刺激。 |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |  |
|  | 二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。·急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。有的有癔病发作。·慢性影响：长期接触有神经衰弱综合症，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触，立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。·眼睛接触，提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入，饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。·呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。眼睛防护：带化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴橡胶手套。其他防护：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火放爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |  |  |  |

表5.1-4   甲烷的理化性质、危险特性及应急防范措施一览表

| 标识 | 中文名：甲烷 | 英文名：methane |  | 目录序号：2123 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：8006-14-2 | 危险性类别：易燃气体,类别1； 加压气体。 |  |  |
| 理化 性质 | 外观与性状：无色无臭气体。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-182.6 |  |  | 沸点（℃）：-161.4 |
|  | 临界温度（℃）：-82.6 |  |  | 临界压力（MPa）：4.59 |
|  | 饱和蒸气压（KPa）：53.32(-168.8℃) |  |  | 燃烧热 （KJ／mol）：890.8 |
|  | 相对密度（水＝1）：0.42(-164℃) （空气＝1）：0.55 |  |  | 引燃温度（℃）：537 |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。 |  |  | 闪点（℃）：-218 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：本品极易燃，具窒息性 |  |  | 最小点火能（mj）： |
|  | 爆炸下限（%）：5.0 |  |  | 爆炸上限（%）：15.0 |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |
|  | 禁配物：强氧化剂、强酸、强碱、卤素。 |  |  |  |
|  | 消防措施：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性： LD50 ：无资料 LC50 ：无资料 |  |  |  |
|  | 毒理性： |  |  |  |
|  | 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |
| 贮运条件 | 危规号：21008 | 包装标志：易燃气体 | 包装方法：钢质气瓶。 |  |
|  | UN编号：1972 | 包装类别：Ⅱ类 |  |  |
|  | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |

表5.1-5  乙酸乙酯的理化性质、危险特性及应急防范措施一览表

| 标识 | 中文名：醋酸乙酯；乙酸乙酯 |  |  | 英文名：ethyl acetate;acetic ester |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H8O2 |  | 分子量：88.10 |  |  | CAS号：141－78－6 |
|  | 危规号：32127 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水、溶于醇、酮、醚氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－83.6 | 沸点（℃）：77.2 |  |  | 相对密度（水＝1）： 0.90 |  |
|  | 临界温度（℃）：250.1 | 临界压力（MPa）：3.83 |  |  | 相对密度（空气＝1）：3.04 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）：2244.2 | 最小点火能（mJ）： |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）：13.33（27℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：－4 |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：2.0 |  | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：11.5 |  | 最大爆炸压力（MPa）：0.850 |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：426 |  | 禁忌物：强氧化剂、碱类、酸类。 |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | LD50 5620mg/kg（大鼠经口）；4940mg/kg（兔经口） LC50 5760mg/m3，8小时（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 对眼、鼻、喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。穿防静电工作服。戴橡胶手套。工作现场禁止吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：7 UN编号：1173 包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶外木板箱。 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源。仓间内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。仓间内的照明、通风等设施的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |

3、危险物质的数量和分布

本项目主要环境风险物质的分布及厂内最大贮存量见表5.1-3。

表5.1-3  本项目主要环境风险物质最大贮存量和分布

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 临界量/t | 分布 | 最大存在量t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲苯 | 1330-20-7 | 10 | 油漆库房、喷漆房 | 0.198 | 折算后的量，油性底漆、面漆最大贮存量1t、稀释剂最大贮存量0.2t |
| 2 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 10 | 油漆库房、喷漆房 | 0.16 |  |
| 3 | 甲烷 | 74-82-8 | 10 | 天然气管道 | 0.2 | 管道输送，在线量按照0.2t |

5.1.2环境敏感目标调查

本项目厂址周边3km范围内的环境敏感目标见表5.1-4。

表5.1-4  环境风险敏感目标一览表

| 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗上遗址 | E | 160 | 文物保护 |
| 2 | 二养德村 | S | 810 | 村庄 |
| 3 | 朝阳社区 | W | 870 | 村庄 |
| 4 | 时村 | NE | 900 | 村庄 |
| 5 | 六合社区 | W | 910 | 村庄 |
| 6 | 小宫山 | NW | 1150 | 村庄 |
| 7 | 大养德村 | SE | 1280 | 村庄 |
| 8 | 千年庄村 | SW | 1350 | 村庄 |
| 9 | 大河村 | E | 1430 | 村庄 |
| 10 | 山东化工技师学院 | W | 1940 | 学校 |
| 11 | 马河口 | NW | 1950 | 村庄 |
| 12 | 瓜园村 | SE | 2020 | 村庄 |
| 13 | 江楼村 | NW | 2030 | 村庄 |
| 14 | 姜桥村 | NW | 2080 | 村庄 |
| 15 | 耿楼村 | NW | 2100 | 村庄 |
| 16 | 王庙村 | E | 2560 | 村庄 |
| 17 | 郭吉山村 | SW | 2640 | 村庄 |
| 18 | 东小宫村 | NW | 2650 | 村庄 |
| 19 | 东沙河中学 | W | 2660 | 学校 |
| 20 | 磨坑村 | SE | 2720 | 村庄 |
| 21 | 伍庄 | NE | 2800 | 村庄 |
| 22 | 党吉山村 | SW | 2850 | 村庄 |
| 23 | 前王庙 | E | 2850 | 村庄 |
| 24 | 幸福村 | NE | 2950 | 村庄 |
| 25 | 小宋庄村 | NW | 2960 | 村庄 |
| 26 | 马广村 | SE | 2960 | 村庄 |

5.2环境风险潜势初判

5.2.1危险物质数量与临界量比值(Q)

根据《环境风险技术导则》（HJ169-2018）附录B，本公司涉及的突发环境事件风险物质主要有二甲苯、乙酸乙酯、甲烷，其他原辅材料不在附表B中，不属于风险物质。本项目油性底漆、面漆最大贮存量均为1t、稀释剂最大贮存量0.2t，天然气管道及装置在线量约为0.2t，经核算油漆及稀释剂中二甲苯、乙酸乙酯最大含量分别为0.198t、0.16t。本项目重大危险源判定情况见表5.2-1。

表5.2-1  本项目Q值确定情况一览表（Q）

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该物质的Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲苯 | 1330-20-7 | 0.198 | 10 | 0.02 |
| 2 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 0.16 | 10 | 0.016 |
| 3 | 甲烷 | 74-82-8 | 0.2 | 10 | 0.02 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.056 |

可见，本项目Q值∑为0.056，Q＜1。

5.2.2风险潜势判定

根据《环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。当Q＜1时，项目风险潜势为Ⅰ。

因此，本项目环境风险潜势级别为Ⅰ级。

5.3评价等级

根据《环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分标准见表5.3-1。

表5.3-1   评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

项目环境风险潜势级别为Ⅰ级，因此风险评价工作等级为简单分析。

5.4环境风险识别

风险识别内容包括物质危险性识别、生产系统危险性识别及危险物质向环境转移的途径识别。

物质风险识别范围：包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

生产设施风险识别范围：包括主要生产装置、储运系统、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

危险物质向环境转移的途径识别：包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

图5.4-1  项目风险识别流程图

5.4.1物质危险性识别

从企业生产全过程识别环境风险物质，包括原辅材料、能源、中间体、产品等，对企业的环境风险物质进行识别。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B 中规定的突发环境事件风险物质可知，项目油性漆、稀释剂、天然气等属于风险物质，主要风险成分为二甲苯、乙酸乙酯及甲烷，风险物质识别结果表详见表5.1-3。

5.4.2生产系统危险性识别

#### 5.4.2.1生产装置存在的危险、有害因素分析

生产过程主要的潜在危险为使用过程中物料泄漏致使的中毒事故。

1、油漆喷涂过程，潜在的风险：油漆调漆、油漆桶、稀释剂桶出现破损，机油桶、润滑油桶出现破损，泄漏的物料以易燃物质为主，遇到高温物体、明火、电火花会引起火灾事故；

2、废气净化装置运行过程出现故障，导致废气非正常排污等环境风险。

#### 5.4.2.2储存系统危险因素分析

存在的主要风险为：装有物料的桶出现破损，泄漏物料遇明火、高热发生火灾风险事故。稀释剂、油漆采用铁桶贮存在危险品库内，机油桶、润滑油采用铁桶贮存在危险品库内（单独贮存）。储存过程中主要风险有：由于气候等原因造成短时间温差过大，如夏天高温突降暴雨，易引起储存桶破裂损坏；储存桶、罐等超压变形开裂或爆炸；储存桶、罐接缝开裂，泄漏；仓库基础不均匀下沉，使储存桶、罐倾斜，接缝破裂；底板接缝开裂，物料渗漏地下，污染水体；车辆撞坏仓储设施引起化学品漏出、火灾或爆炸等。危险废物于危废暂存间暂存，储存不当或者包装袋、储存容器损坏、破裂，发生泄漏。

综上，项目在生产储运过程中主要的环境风险是火灾，项目主要危险源为危险品库的稀释剂桶、油漆桶、润滑油桶以及危废暂存库等。

#### 5.4.2.3管道输送系统风险识别

本工程生产过程中天然气通过管道输送，若管道压力过高，阀门失效等原因造成天然气泄漏，易引起火灾、爆炸等事故。

5.4.3转移途径识别

项目可能发生的风险事故包括火灾、爆炸及有毒有害物质的泄漏。火灾、爆炸过程中，释放大量能量，同时燃烧产生的CO等污染物，以及燃烧物料本身，均会以废气的形式进入大气。泄漏、火灾、爆炸等产生的挥发气体影响环境质量，对职工及附近居民的身体健康造成损害。

发生事故时，事故控制过程产生的消防污水如没有得到有效控制，可能会进入雨水系统，造成附近的水体污染。

同时火灾后破坏地表覆盖物，会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤，进而污染地下水。

项目危险单元划分及其环境风险识别见下表。

表5.4-1  项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 项目风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷漆线 | 喷漆车间 | 油漆、稀释剂 | 火灾、爆炸、泄漏 | 大气、地表水、地下水 | 周围居民区及企事业单位、地表水、地下水 |
| 2 | 天然气换热器 | 输送管线 | 天然气 | 火灾、爆炸 | 大气、地表水、地下水 | 周围居民区及企事业单位、地表水、地下水 |
| 3 | 仓库 | 油漆库房 | 油漆、稀释剂 | 火灾、爆炸、泄漏 | 大气、地表水、地下水 | 周围居民区及企事业单位、地表水、地下水 |

表5.4-2  项目转移途径识别表

| 事故类型 | 伴生/次生事故 | 风险途径 | 伴生事故风险途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | 1、物质泄漏和流失发生不希望的化学反应生成的剧毒物质或产生爆炸； 2、有毒物料进入排水系统或大气系统； 3、导致其他装置的火灾 | 热辐射：空气 浓烟：空气 | 热辐射：空气；浓烟：空气 剧毒物质：空气或排水系统；爆炸风险途径相同 有毒物质：排水系统或空气 |
| 爆炸 | 1、物料泄漏和流失发生不希望的化学放映生产剧毒物质或产生爆炸； 2、有毒物料进入排水系统或大气系统 3、其他装置的火灾 | 爆炸超压：空气 冲击波：空气 碎片冲击：空气 | 爆炸风险途径相同 剧毒物质：空气或排水系统；爆炸风险途径相同 有毒物质：排水系统或空气 |
| 有害液体物料泄漏 | 有机物蒸汽逸散；引起火灾爆炸 | 排水系统 | 通过空气扩散 火灾爆炸风险途径相同 |
| 有害气体物料泄漏 | 引起火灾爆炸 | 空气 | 火灾爆炸风险途径相同 |

5.4.4风险识别结果

项目危险单元主要为油漆库、非标装备涂装车间、绿色装配式建筑材料涂装车间及危废间及天然气输送管道等，主要危险物质包括油漆、稀释剂、天然气等，风险类型主要为泄露，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放，环境影响途径其中泄露主要是通过地下水、大气等造成周围地表水和大气的影响，火灾和爆炸主要通过大气对周围大气环境造成影响，项目环境风险识别结果见下表。

表5.4-3  建设项目环境风险识别结果表

| 序号 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆库 | 油漆、稀释剂 | 泄漏、火灾爆炸 | 环境空气、地表水、地下水 | 周边环境空气、地表水、周边敏感目标 | 二甲苯、VOCs、一氧化碳、二氧化碳等 |
| 2 | 非标装备涂装车间 | 油漆、稀释剂 | 泄漏、火灾爆炸 | 环境空气、地表水、地下水 | 周边环境空气、地表水、周边敏感目标 | 二甲苯、VOCs、一氧化碳、二氧化碳等 |
| 3 | 绿色装配式建筑材料涂装车间 | 油漆、稀释剂、天然气 | 泄漏、火灾爆炸 | 环境空气、地表水、地下水 | 周边环境空气、地表水、周边敏感目标 | 二甲苯、VOCs、一氧化碳、二氧化碳等 |

5.5环境风险分析

5.5.1主要事故源项分析

拟建项目在生产运行中，涉及易燃易爆物质和有毒物质，同时输送管线、阀门较多，因而可能引发、着火及爆炸等事故。根据本项目的特点，项目潜在风险事故可划分为三类，即燃爆事故、中毒事故，具体见下表。

表5.5-1  拟建项目存在的潜在事故类型及原因分析表

| 序号 | 事故类型 | 产生原因 | 事故易发场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸事故 | ①误操作； ②设备缺陷，未及时维修； ③设备维修时不慎，引起火灾爆炸； ④夏季气温高、日照强时，桶内温度会急剧增加，桶内液体压力也会急剧升高，导致爆炸； ⑤交通事故。 | ①涂装区 ②油漆库 ③运输过程 |
| 2 | 中毒事故 | ①误操作或违章作业； ②设备故障，管道堵塞或损坏； ③环保设施配置不当； ④安全设施有缺陷； ⑤交通事故。 | ①涂装区 ②油漆库 ③运输过程 |

5.5.2风险事故类型

通过上述风险因素识别及重大危险源辨识分析可知，拟建项目单种物质未构成重大危险源。本次评价认为，拟建项目重点防范对象为油漆、固化剂天然气泄露火灾，废气处理装置出现故障导致未经处理的有机废气直接排放造成的大气污染。

5.5.3源项分析

项目油漆、稀释剂包装桶破损泄漏并可能发生火灾爆炸，本次分析油漆、稀释剂包装桶泄漏的大气环境影响分析，以及泄漏发生燃烧爆炸产生次生的CO的大气环境影响分析。

本项目油漆、稀释剂包装桶尺寸为φ0.34m×0.38m。物料泄漏孔径为10mm。

#### 5.5.3.1油漆泄漏事故

油漆泄漏量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中推荐的公式进行计算：

（1）

式中：QL——液体泄露速率，kg/s；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

ρ——泄露液体密度，kg/m3；

g——重力加速度，9.81m2/s；

h——裂口之上液位高度，m；

Cd——液体泄露系数，按表F.1选取；

A——裂口面积，m2。

本次评价各参考数取值：液体泄漏数Cd取最大值0.65；油漆密度ρ取1129kg/m3，包装桶内内外相对压力P-P0为0.0MPa；重力加速度g为9.81m/s2；裂口之上液位高度为0.38m，泄漏孔径为10mm，考虑泄漏时该油漆桶内油漆全部泄露，泄露量约为25kg。

#### 5.5.3.2泄漏起火引发次生一氧化碳事故

CO产生排放速率公式如下：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳—一氧化碳排放速率，kg/s；

C—物质中碳的含量，油漆取40%；

q—化学不完全燃烧值，取1.5%～6.0%；

Q—参与燃烧的物质量，t/s。

当油漆包装桶发生火灾时，油漆燃烧量为0.000178t/s，物质中碳的含量为40%，化学不完全燃烧值保守取值6%，一氧化碳产生速率0.01kg/s，燃烧时间为10min，则燃烧过程产生一氧化碳量为0.006t。拟建项目环境风险泄露源强一览表见表5.5-2。

表5.5-2  拟建项目环境风险泄露源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 释放或泄漏速率(kg/s) | 释放或泄漏时间/min | 最大释放或泄漏量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆包装桶泄漏起火 | 油漆区 | 油漆 | 大气中扩散 | / |  | 0.025 |
| 2 | 引发次生一氧化碳事故 |  | CO | 大气中扩散 | 0.01 | 10 | 0.006t |

5.6环境风险管理

5.6.1大气环境风险防范措施

1、消除和控制明火源：在原料区及生产区内，应有醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟；进入危险区的机车，应停止抽风，关闭灰箱，其烟筒上装设火星熄灭器；进入危险区的机动车辆，其排气管应戴防火帽；进入危险区的人员，应按规定登记，严禁携带火柴、打火机等；使用气焊、电焊等时，必须按照规定办理动火批准手续，领取动火证，采取防护措施，确保安全无误后，方可动火作业。

动火过程中，必须按规定办理动火批准手续，领取动火证，并消除物体和环境的危险状态。备好灭火器材，采取防护措施，确保安全无误后，方可动火作业。动火过程中，必须遵守安全技术规程。

2、防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。

3、原料区周围设置环形消防通道，原料区与周围构筑物设置一定的安全防护距离，以防火灾发生时火势蔓延。

5.6.2地表水环境风险防范措施

#### 5.6.2.1事故水池的确定原则及容积核算

1、事故池的作用

（1）消防废水的转移：当车间火灾的情况下，通过消防泵对发生火灾建筑体进行消防；这时产生的消防废水主要为消防喷淋废水。消防废水经厂区污水管网引入事故水池内，然后检测后决定委托外单位处理或排入区域污水处理厂处理达标后排放。

（2）前期雨水的储存：前15min雨水作为初期雨水须收集，经污水管网引入事故水池。

（3）事故状态下生产废水的储存：项目无生产废水，生活污水事故状态下可储存在事故水池内。

2、事故池容量的确定

参照《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB50483-2019）规定的计算方法设置事故应急池，应急事故水池容量按下式计算：

V=（V1+V2+V雨）max-V3

V2=Q消·t消

V雨=10q·f

式中：（V1+V2+V雨）max为应急事故废水最大计算量，m3。

V1——为一个最大容量的设备(装置)或贮罐的物料贮存量，m3。拟建项目不设置物料储罐，油漆、稀释剂等原料采用桶装，根据各原料包装规格，包装容器最大容量约0.2m3，故此处V1取0.2m3；

V2——为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防用水量，m3；

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流，m3/h。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），项目室外消火栓设计流量为35L/s，室内消火栓设计流量为20L/s。项目按照生产车间中消防用水量最大取值，项目消防用水量流量为55L/s；

t消——消防设施对应的设计消防历时h，取1h；

V雨——发生事故时可能进入该废水收集系统的当地最大降雨量，应根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)有关规定确定，经计算为26m3；

f——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，项目最大生产单元占地面积以喷漆房、烘干房计算，约2600m2；

q——降雨强度(mm)，根据山东各地多年平均降雨强度（年降雨量/年降雨日数）一般在7~10mm雨日，其分布特点是由北向南递增。鲁中山区、鲁东南及半岛的东南沿海地区多在9.0～10.0mm/雨日（临沂、莒南最多为10.1、10.0），半岛的北部沿海地区一般在7.6～7.9mm/雨日（长岛最小7.1），其它地区基本在8.0～9.0mm/雨日之间。此处取10mm；

V3——事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量与事故废水导排管道容量之和，m3。项目不设置其他可以转输到其他储存或处理设施，故此处为0。

经计算，应急事故废水最大量为224m3，拟建项目设置1座250m3事故水池，设置事故水池后，可确保消防废水和生产区内前期雨水均收集至池内，事故水池位于厂区地势较低位置；另外，需设置事故废水自流导排系统。以上措施可以保证异常情况下生产污水的收集，避免出现水体污染事件。另外事故池要做好重点防渗措施，防止事故废水下渗污染地下水。

厂区事故废水收集处理系统见图5.6-1。

图5.6-1  项目事故排水控制管线图

#### 5.6.2.2水环境风险三级防控体系

本项目在生产过程中涉及大量的物料，为防止发生风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，需在现有三级应急防控体系的基础上，针对本项目的情况完善三级应

急防控体系。通过“单元-厂区-园区”三级防控体系措施，确保事故废水有效控制。

评价项目的环境风险应急措施表现为如下几个方面：

（1）一级防控措施

①在开工、停工、检修、生产过程中，以及可能发生含有可燃、有毒、对环境有污染液体漫流的装置单元区周围，生产区周边设置围堰和导流设施，围堰内应设置混凝土地坪，并要求防渗达到重点防渗区要求；

②应根据可能泄漏液体的特性设置集水沟槽、排水口。宜在集水沟槽、排水口下游设置水封井；

③在检修通道及交通入口的围堰应当设为梯形缓坡。便于车辆的通行；

④在巡检通道经过的围堰处应设置指示标志和警示标识。

（2）二级防控措施

①在厂区雨水排放口设置切换阀门和事故池，在发生事故的情况下可将进入雨水管网的泄漏物料及消防废水截留，进入事故池。

②事故池考虑采取防渗、防腐、防冻、防洪、抗浮、抗震等措施。

③事故池设永久抽水设施，并与污水管线连接。

④事故池预留检修孔和爬梯。

（3）三级防控措施

厂区污水输送采用泵送方式，对厂区雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水管线进入地表水水体。项目事故废水经事故水池暂存后，分批次排入国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂深度处理后达标外排。

5.6.3地下水环境风险管理

本项目根据各生产区可能泄漏至地面污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的土壤、地下水污染源分类分析，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610—2016）要求采取源头控制和分区防渗措施，对全厂的土壤和地下水环境的监控、预警制定了防控措施。

5.6.4应急体系及监测

#### 5.6.4.1人员疏散及安置

项目厂区内发生事故时，发生事故区域内的人员在班长带领下迅速、有序地撤离危险区域，并到指定地点结合，从而避免人员伤亡。装置负责人在撤离前，利用最短的时间，关闭该领域内可能会引起更大事故的电源和管道阀门等。

1、事故现场人员的撤离。

事故发生后当班班长应组织本班人员有秩序地疏散到事故范围外的上风口安全地带，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。集合后，厂区职工沿厂区道路向厂区外撤离，人员在安全地点集合，班组长负责清点本班人数，并向指挥部、主任报告人员情况。发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所处位置，立即派人进入灾区寻找失踪人员，提供急救。

2、抢救人员在撤离前、撤离后的报告。

负责抢险和救护的人员在接指挥部通知后，立即带上救护和防护装备赶赴现场，等候指令，听从指挥。由现场指挥分工，分批进入事发点进行抢险或救护。在进入事故点前，现场指挥必须向指挥部报告每批参加抢修（或救护）人员数量和名单并登记。

抢修（或救护）队完成任务后，现场指挥向指挥部报告任务执行情况以及抢险（或救护）人员安全状况，申请下达撤离命令，指挥部根据事故控制情况，即时作出撤离或继续抢险（或救护）的决定。现场指挥若接撤离命令后，带领抢险（或救护人员）撤离事故点至安全地带，清点人员，向指挥部报告。

3、周边区域的单位、社区人员的疏散。

当事故危急周边单位、村庄（社区）时，由指挥部人员向政府以及周边单位书面发送警报。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法、方式和路线。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。

#### 5.6.4.2应急物资

项目厂区需设置应急物资和防护装备、物资的储备，并应定期检查，保证其正常使用，突发环境事件应急物资见表5.6-1。

表5.6-1 建议企业设置的应急救援物资配备情况表

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水池 | 7 | 手机 |
| 2 | 事故水池 | 8 | 灭火器 |
| 3 | 电子探头 | 9 | 消防栓 |
| 4 | 固定电话 | 10 | 消防车 |
| 5 | 对讲机 | 11 | 正压式呼吸器 |
| 6 | 监控系统 | 12 | 应急药箱 |

#### 5.6.4.3环境应急监测计划

1、大气应急环境监测计划

监测因子：根据事故范围选择适当的监测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下对VOCs、一氧化碳、甲苯、二甲苯等特征因子，每15分钟监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

测点布设：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能，按照弧形方向设置监测点，具体见表5.6-2。

表5.6-2  大气环境应急监测点位一览表

| 环境要素 | 测点名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 当时风向的下风向 | 每隔500m布设一个监控点，共布设3个 | VOCs、CO、甲苯、二甲苯等 | 每15分钟一次，随事故控制减弱 |
|  | 当时风向的测风向 | 两侧各布设一个监控点，共布设2个 |  |  |
|  | 北侧官牧村 |  |  |  |

2、水环境应急环境监测计划

根据《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》要求，结合本项目的实际情况，设置预警监测点为：公司总排污口。

监测因子：根据事故范围选择适当的监测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

测点布设具体位置见表5.6-3。

表5.6-3  水质应急监测断面布设一览表

| 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 公司总排污口 | pH、COD、氨氮、石油类、二甲苯、苯、甲苯、全盐量等 | 每小时一次，随事故控制减弱 |

在极端事故状态下，如本工程消防水等未经处理直接排入国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂，可能会对国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂出水水质产生影响，因此，应严格控制本项目污水处理设施排水口水质，并与国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂的应急预案建立联动机制，向下游地区及时通报污染情况。

5.6.5其他风险防范措施

本项目采取的其它风险防范措施见表5.6-4。

表5.6-4  其它风险防范措施

| 风险类型 | 危险单位名称 | 监控方法 | 预防措施 | 应急处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 生产区 | 采用DCS装置系统。定期检修、维护、保养，保持设备处于完好状态；定期巡查 | 控制与消除火源： 1、严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入易燃易爆区。2、动火作业必须严格执行《厂区动火作业安全规程》。3、使用防爆工具，严禁钢质工具敲打、撞击、抛掷。4、按规定要求采取防静电措施，安装避雷装置，并定期进行检测，保证完好。5、转动设备部位要 清洁，防止杂务等因摩擦燃烧。 | 1、组织进行人员抢救和现场人员疏散。检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。2、携可燃气检测仪测试，划定警戒范围。3、打开消防通道，接应消防、气防、环境监测等车辆及外部应急增援力量。 |

5.6.6联动机制

本预案应为园区应急预案体系的突发事件应急预案体系的一个分支，当环境风险事故较小时，按企业应急预案进行处置，如事故影响较大，本单位抢险抢救力量不足或有可能危及社会安全时，则由指挥领导小组向主管部门报警，接到报警后，适时启动园区的突发事件应急预案。

为加强应对重特大事故应急救援的体制、机制和法制建设，提高政府应对重特大伤亡事故的综合管理水平和化解风险能力，有效应对各种突发事件，园区围绕“四项重点”—建立指挥中心、加快队伍建设、规范运作程序、建立技术支持，全面开展城区、企业级生产事故应急救援体系以及协调的社会救援（上级救援）机制建设。从城区内部建成由两层应急救援指挥中心（区级指挥中心，企业级指挥部）、区级生产安全专业救援队（危险化学品、建筑、电力、消防、特种设备）及企业级安全生产应急救援队组成的区内应急救援体系。

园区及区应急救援体系与下层次企业救援应急救援体系、上层次区域救援体系应建立协调机制，在程序响应、事故处理、后处理等方面建立最优化、高效的连动机制。减少不必要的资源浪费和最大程度减轻事故危害。

5.6.7突发环境事件应急预案编制要求

项目依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，结合《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）、《国家突发环境事件应急预案》（国办发[2014]119号）、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的要求，拟建项目需要编制突发环境事件应急预案，应急预案的编制内容应包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

应急预案应明确企业、园区/区域、地方振幅环境风险体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

项目编制应急预案须按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的规定，组织召开预案评审工作，并进行备案，企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估，面临的环境风险发生重大变化、需要重新进行环境风险评估的、应急管理组织体系与职责发生重大变化的、环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化、重要应急资源发生重大变化、在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案做出重大调整及其他需要修订的情况下，应急预案需要及时修订。

表5.6-5  突发环境事故应急预案纲要一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 2 | 应急计划区 | 装置区、储罐区、库区、邻区 |
| 3 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理 地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置及罐区：防火灾、爆炸事故应急设施、设备及材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、喷淋设备等 |
| 6 | 应急通讯、通知和交通 | 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 9 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 12 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 |
| 13 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

5.7评价结论

项目主要风险物质为油漆、稀释剂及天然气，危险单元主要为油漆库、危废间及天然气管道等，危险因素主要是油漆、稀释剂及天然气等泄露遇明火引发火灾事故爆炸，以及引起的伴生/次生污染。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），拟建项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，环境风险评价等级为简单分析，项目发生风险对周围环境敏感目标影响较小。

项目设有大气环境风险防范措施、水污染风险防范措施、地下水风险防范措施等，事故应急监测充分依托社会上的第三方机构，并在发生环境风险事故时与地方环境保护监测站的应急监测系统联动，制定周围敏感目标应急撤离风险方案。为了防范事故和减少事故的危害，加强危险物料管理、完善安全生产制度、系统排查存在的环境风险，杜绝环境风险事故发生。当事故发生时，采用应急措施，并根据实时情况和事故种类确定人群疏散范围，建设单位必须做好风险事故应急预案的编制、组织和实施工作，完善公司风险防范体系。

项目环境风险评价影响主要内容及结论自查表见表5.7-1。

表5.7-1建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 山东三维重工有限公司三维国际高端装备制造产业园项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 山东省 |  | 枣庄市 | 滕州市 | 东沙河街道 |
| 地理坐标 | 经度 |  | 117.259 | 纬度 | 35.097 |
| 主要危险物质及分布 | 1、主要危险物质为油漆、稀释剂、天然气，具体危险成分主要为二甲苯、乙酸乙酯、甲烷。 2、风险物质主要位于：油漆库房及喷漆房。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 大气 | 1影响途径：物料泄露及发生火灾、爆炸对环境的污染影响主要来自物料燃烧释放的大量的有害气体。 2、危害后果：泄露、火灾、爆炸发生时虽不可避免的对厂区内人员安全与生产设施产生较大的不利影响，但泄露、火灾、爆炸发生时有害气体对周围敏感点环境空气质量只产生暂时性影响，短时内会造成周围敏感点环境空气质量一定成程度的恶化，但不会对人体健康造成损害。 |  |  |  |
|  | 地表水 | 1、影响途径：项目风险物质管理不当引发火灾、爆炸及泄露事故，储存、使用及运输不当造成物料逸散及遇水引起的伴生/次生污染，污染物可能通过下渗、地表径流、地下径流污染周围水环境，灭火时产生的废水直接进入项目周围地表水。 2、危害后果：对项目区域地表水造成污染，拟建项目厂区设置事故水池，可预防事故废水泄漏至厂区外，对地表水质量影响较轻。 |  |  |  |
|  | 地下水 | 1、影响途径：项目风险物质管理不当引发火灾、爆炸及泄露事故，储存、使用及运输不当造成物料逸散及遇水引起的伴生/次生污染，污染物可能通过下渗、地表径流、地下径流污染周围水环境；灭火时产生的废水下渗进入项目周围地下水。 2、危害后果：对项目区域地下水造成污染，拟建项目油漆库、喷漆房、危废间、事故水池等区域地面均采取防渗措施，对地下水质量影响较轻。 |  |  |  |
|  | 土壤 | 1、影响途径：项目消防废水中所含有害物质会改变土壤的性质和土壤结构，并将对土壤中微生物的活动产生影响。 2、危害后果：拟建项目油漆库、喷漆房、危废间、事故水池等区域地面均采取防渗措施，对土壤质量影响较轻。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 大气环境风险防范措施 | 1、总图布置时，充分考虑具有火灾危险性的建、构筑物的安全布局。 2、建筑上遵守国家现行的技术规范和规定。 3、严格设备选型选材，选择正确的建构筑物结构、设备连接方式、密封装置和相应的其他保护措施；把好采购、招标的物资进厂关，确保设备、管线的质量； 4、参考《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求，对油漆库、喷漆房、危废间、事故水池、生产车间等区域地面进行防渗； 5、设备设置静电接地装置及防雷接地装置，并定期检查，保证设备正常使用。 6、安装火灾报警仪。 |  |  |  |
|  | 水环境风险防范措施 | 1、分区防渗，拟建项目油漆库、喷漆房、危废间、事故水池等进行重点防渗。 2、在生产区、仓储区、工业固废贮存场所四周设废水收集系统，收集系统与事故水池相连。 3、火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防站。 4、消防用电设备配电线路应设置单独的供电回路。 |  |  |  |
|  | 环境风险源监控 | 1、建立危险源管理制度，落实监控措施。 2、在各危险源安装摄像头进行实施监控。 3、建立危险源台账、档案。 4、需对生产装置废气排放口定期进行监测； 5、全厂每年一次防雷防静电检测。 6、对危险源进行定期和不定期安全检查，积极落实整改措施。 7、制订日常点检表，专人巡检，作好点检记录。 8、设备设施定期保养并保持完好。 9、做好交接班记录。 |  |  |  |
|  | 应急措施及应急监测 | 1、项目设置应急组织机构，建立风险分级响应条件，制定应急救援保障设施及应急培训计划。 2、项目制定应急监测计划，当事故发生直到事故最终处理终结的全过程监测 |  |  |  |

- 6、环境保护措施及技术经济论证

- 6.1项目采取的环保治理措施

本项目的环保治理措施分项汇总见表6.1-1。

表6.1-1  项目污染治理措施及一览表

| 项目 | 来源 | 污染物 | 处理处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活 | 生活污水(包括厨房废水) | 餐饮废水经隔油措施后，与生活污水一起经市政管网排入国电银河水务（滕州）有限公司处理 |
| 废气 | 非标设备焊接工段 | 焊接烟尘(颗粒物) | 焊接工段的焊接烟尘经移动式焊烟净化器对焊接作业操作点的焊接烟尘进行净化处理，净化处理的焊接烟气无组织排放 |
|  | 抛丸、绿色装配机加工焊接工段 | 颗粒物 | 废气经收集后进入布袋除尘器处理，分别由15m排气筒(DA001、DA002、DA003、DA004)有组织排放 |
|  | 喷砂工段 | 颗粒物 | 废气经布袋除尘器处理，由15m排气筒(DA005)有组织排放 |
|  | 喷漆(底漆、面漆)1#、2#喷漆房 | 颗粒物 | 喷漆工段产生的喷漆废气经“过滤棉+活性碳吸附浓缩--催化燃烧处理后”，由15m排气筒排放(DA006) |
|  |  | VOCs |  |
|  | 3#喷漆房及烘干工序 | 颗粒物 | 喷漆工段产生的喷漆废气和烘干废气一起经“过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧设备处理”后，由15m排气筒排放(DA007) |
|  |  | VOCs |  |
|  |  | 二甲苯 |  |
|  |  | SO2 |  |
|  |  | NOx |  |
|  | 4#、5#喷漆房 | 颗粒物 | 喷漆工段产生的喷漆废气经“过滤棉+活性碳吸附浓缩--催化燃烧处理后”，由15m排气筒排放(DA008) |
|  |  | VOCs |  |
|  |  | 二甲苯 |  |
|  | 食堂废气 | 饮食油烟 | 食堂油烟废气经油烟净化器处理后排放 |
| 固废 | 下脚料 | 废金属 | 出售给金属废品收购单位 |
|  | 废布袋 | 废布袋 | 外售物资回收公司 |
|  | 废焊丝 | 废焊丝 | 外售物资回收公司 |
|  | 除尘器收集尘 | 金属尘 | 外售物资回收公司 |
|  | 抛丸、喷砂 | 废钢丸、废钢砂 | 出售给金属废品收购单位 |
|  | 生活垃圾 | / | 环卫部门清理外运 |
|  | 废涂料桶 | 废桶、残余物料 | 委托具有危险废物处置资质单位负责处置 |
|  | 废活性炭 | 活性炭、有机废气 |  |
|  | 废过滤棉 | 过滤棉、吸附的漆雾 |  |
|  | 漆渣 | 漆类 |  |
|  | 废催化剂 | 重金属 |  |
|  | 废润滑油 | 矿物油 |  |
| 噪声 | 各类生产设备、机泵、风机 | 设备运行噪声 | 隔声、减振、距离衰减 |

- 6.2废水污染治理措施评述

6.2.1 厂区废水类型

本项目无生产废水产生。项目建成后，厂区内废水主要为职工生活污水(包括食堂废水)。

6.2.2 废水处理方案

项目建成后，全厂实行“雨、污分流”。餐饮废水经隔油措施后，与其他生活污水一起经市政管网排入国电银河水务（滕州）有限公司处理。

#### 6.2.2.1隔油池工作原理

隔油池工作原理：油类物质的密度一般都比水小，按在水中的存在状态可将其分为可浮油、分散油、乳化油和溶解油，其中可浮油和分散油粒径较大，可以依靠油水比重差从水中内分离。废水从池的一端流入，以较小的流速流经池体，在流动过程中，密度小于水的油粒上升至水面，水从池的另一端流出。在池体上部设置集油管，收集浮油并将其导出池外，一般隔油池的除油效率在 60~70%。

#### 6.2.2.2化粪池工作原理

化粪池是利用沉淀和厌氧发酵原理去除废水中悬浮物质的处理设备。主要分为四步：过滤沉淀→厌氧发酵→固体物分解→废水集中抽运。

污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的固体残渣。

经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的固体残渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用，粪液定期由当地环卫部门定期清运。化粪池其结构如图6.2-1所示：

图6.2-1 化粪池结构图

6.2.3 废水处理措施的经济可行性分析

本项目设计建设一个厨房废水隔油池、5座化粪池，拟投资30万元，资金预算充足。本项目使用的废水处理方法及设施均为常见废水处理方案，处理效果及设备运行稳定性都有保障。因此，本项目废水治理设施经济上具有可行性。

6.2.4 小结

综上，本工程所采用的污水处理工艺技术成熟、应用广泛，经济可行，企业能够接受。废水处理工艺的选择在经济技术上都是可行的。

- 6.3大气污染治理措施评述

本项目有组织废气主要包括焊接、抛丸、喷砂、喷漆及烘干废气。绿色装配式建筑材料机加工切割废气以及非标设备机加工切割、焊接废气，经移动式粉尘收集设施处理后主要以无组织形式排放。此外，厂内设置职工食堂，会产生饮食油烟。

6.3.1 有组织废气污染防治措施分析

绿色装配式建筑材料生产焊接、抛丸、喷砂废气主要为焊接烟尘、抛丸、喷砂粉尘(颗粒物)；喷漆废气主要为漆雾和二甲苯、VOCs；烘干废气主要为颗粒物、二甲苯、VOCs、二氧化硫、氮氧化物。

#### 6.3.1.1 抛丸、喷砂废气治理措施及技术论证

抛丸粉尘经收集后由布袋除尘器装置处理，分别由15m排气筒高空排放(DA001-DA004)。喷砂粉尘经密闭管道的捕集后，经布袋除尘器装置处理，由15m排气筒高空排放(DA005)。

布袋除尘器工作原理：

含尘气体从风口进入灰斗后，一部分较粗尘粒和凝聚的尘团，由于惯性作用直接落下，起到预收尘的作用。进入灰斗的气流折转向上涌入箱体，当通过内部装有金属骨架的滤袋时，粉尘被阻留在滤袋的外表面。净化后的气体进入滤袋上部的清洁室汇集到出风管排出。除尘器的清灰是逐室轮流进行的，其程序是由控制器根据工艺条件调整确定的。合理的清灰程序和清灰周期保证了该型除尘器的清灰效果和滤袋寿命。清灰控制器有定时和定阻两种清灰功能，定时式清灰适用于工况条件较为稳定的场合，工况条件如经常变化，则采用定阻式清灰即可实现清灰周期与运行阻力的最佳配合。除尘器工作时，随着过滤的不断进行，滤袋外表的积尘逐渐增多，除尘器的阻力亦逐渐增加。当达到设定值时，清灰控制器发出清灰指令，将滤袋外表面的粉尘清除下来，并落入灰斗，然后再打开排气阀使该室恢复过滤。经过适当的时间间隔后除尘器再次进行下一室的清灰工作。

布袋除尘器的主要特点：

(1) 除尘效率高，一般在99%以上，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。

(2) 处理风量的范围广，小的仅1min数m3，大的可达1min数万m3。

(3) 结构简单，维护操作方便。

(4) 在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器。

(5) 对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。

(6) 布袋除尘器可做成小型的，安装在散尘设备上或散尘设备附近，也可安装在车上做成移动式布袋过滤器，这种小巧、灵活的布袋除尘器特别适用于分散尘源的除尘。

通过以上措施，生产线中的抛丸、喷砂含尘废气均能够得到有效收集并净化处理，大气污染防治措施可行。

#### 6.3.1.2喷漆及烘干废气治理措施及技术论证

喷漆废气主要包括漆雾(颗粒物)、有机废气(二甲苯、VOCs)。烘干使用天然气作为热源，因为烘干废气主要包括天然气燃烧的污染物(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物)和烘干时漆类物质挥发出的有机废气(二甲苯、VOCs)。

1、漆雾处理方式比选

喷漆过程中产生的漆雾会飞散到周围的空气里，另外在喷涂过程中涂料中的溶剂气化扩散，污染工作环境，如不及时排除，不仅会影响涂装质量，而且有害于工人的身体健康，还有产生火灾的危险性。现代流行的喷漆室漆雾处理方式有：干式处理和湿式处理，其中，湿式处理又可分为水帘式处理、文丘里式水处理和水旋式处理等。干式处理方式不使用水，没有废水的产生，运行费用低。但这种方法过滤漆雾不够彻底，设备污染严重，着火的危险性大。湿式过滤方式是用水来过滤漆雾，过滤效率高，设备污染小，但湿式过滤方式有废水产生，需另外设置污水处理系统。湿式过滤方式在喷漆室中广泛应用，特别是大批量生产的喷漆室，基本上都用这种方式。

干式和湿式除漆雾方法比较见表6.3-1。

表6.3-1  漆雾处理方式比较

| 处理方式 项目 |  | 干式 | 湿式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 干式喷漆室 | 水幕帘式喷漆室 | 文丘里喷漆室 | 水旋式喷漆室 |
| 除漆雾效率 |  | 90%～95%，条件：正确的选择过滤器，并正常地更换 | 80%～90%，条件：充分满足水气比1.5～2.5)，水幕要保持均匀 | 97%～98%，条件：充分满足水气比(3.0~3.3)，水幕不中断，地面无异物 | 95%~99%，条件：充分满足水气比(1.4~1.6)，抽风压力足够大 |
| 维护保养 | 内容 | 根据过滤器前后压差更换材料 | 泵、配管、过滤器的检查与清理 |  |  |
|  | 影响 | 直接影响风机性能，到一定程度风量会严重下降 | - | 处水量减少外几乎没有影响，水面及文丘里管内存在异物有影响 | 淌水面上的水膜厚度，异物影响较小 |
|  | 检修频率 | 根据涂料及涂装量约每周更换一次 | 每月清理一次 | 过滤器以外的水槽及风道每月检修一次 |  |
|  | 维护难易程度 | 简单（更换过滤棉） | 易保养，适宜维护 | 简单 |  |
| 性能和稳定性 |  | 稳定性差 | 较稳定 | 在大容量场合下稳定 | 非常稳定 |
| 运转动力 |  | 不用水泵，风机引风 | 水量（300~350）L/（min·m2），风机压力(30~40)mm汞柱 | 水喷出压力0.05MPa，水量(400~500)L/(min·m2) ，风机压力(120~130) mm汞柱 | 水喷出压力0.05MPa，水量300L/min·m2）， 风机压力 (130~400)mm汞柱 |
| 特征 |  | 适用于作为涂料用量少及间歇式生产的小型简易喷涂室，净化空气能力有限，不注意更换风量便急剧下降 | 性能稳定，适用 作为连续式生产的中小型涂装室 | 适用于生产大批量及涂料用量大的轿车、客车及货车等的大型涂装线 |  |

注：以上内容摘自中国涂装网《涂装指南》第4期。

2、漆雾处理方式的选择

通过上面的比较，并咨询相关专家，根据本项目的喷涂工艺特点，企业选用干式喷漆房进行产品喷漆。喷漆房采用SDGL型干式喷漆房。

3、干式喷漆室原理

SDGL型干式喷漆房采用折流式过滤板及纤维过滤棉相结合方式，是使用于干式喷房内的一种新型环保产品，采用了惯性分离技术，可有效吸收超范围的喷涂，强制过喷气流先经过折流板，强制气流多次改变流动方向，这样那些比空气重的颗粒便会粘附在折流板壁上，不会随气流而带走；部分细小颗粒经过纤维过滤棉进行二次过滤，剩余漆雾经过初效过滤器拦截，漆雾净化效果高达98%以上，喷漆废气经拦截处理后，进入活性炭吸附浓缩+催化燃烧，处理达标的废气通过排气筒外排。

干式漆雾过滤工艺流程大致分为：过喷漆雾水平运动→经过折流式过滤板利用惯性对漆雾进行第一级过滤→少部分漆雾颗粒进入漆雾过滤棉，实现第二级漆雾拦截→部分细小漆雾经过初效过滤器进行三级漆雾拦截→进入活性炭箱体前再经过中效过滤器将漆雾彻底净化→油漆中的有机废气再经活性炭吸附浓缩+催化燃烧后达标排放。

#### 6.3.1.3有机废气治理措施技术论证

1、有机废气处理方法比选

国家相关要求中规定的挥发性有机废气处理方法：根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（编制说明），目前VOCs的末端控制技术可以分为两大类：即回收技术和销毁技术。

回收技术是通过物理的方法，改变温度、压力或采用选择性吸附剂和选择性渗透膜等方法来富集分离有机污染物的方法，主要包括吸附技术、吸收技术、冷凝技术及膜分离技术等。回收的挥发性有机物可以直接或经过简单纯化后返回工艺过程再利用，以减少原料的消耗，或者用于有机溶剂质量要求较低的生产工艺，或者集中进行分离提纯。

销毁技术是通过化学或生化反应，用热、光、催化剂或微生物等将有机化合物转变成为二氧化碳和水等无毒害无机小分子化合物的方法，主要包括高温焚烧、催化燃烧、生物氧化、低温等离子体破坏和光催化氧化技术等。

目前国内外有机废气处理的方法及其各自的优缺点见下表6.3-2。

表6.3-2 目前国内外有机废气处理方法比较一览表

| 序 号 | 治理方法 | 方法要点 | 有效去除污染物 | 优点和选用范围 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷凝法 | 采用低温，使有机物冷却组份冷却至露点以下，液化回收 | 恶臭污染物、 VOCs | 适用于高浓度废气净化（对沸点小于38℃的有机废气不适用） | 不宜用于净化低浓度有害气体 |
| 2 | 吸附法 | 用适当的吸收剂对废气中有机物分级进行物理吸附，温度范围为常温 | 恶臭污染物、 VOCs | 适用于低浓度废气的净化（不适用于相对湿度大于50%的有机废气）、净化效率高，成本低 | 再生较困难，需要不断更换 |
| 3 | 吸收法 | 用适当的吸收剂对废气中有机组份进行物理吸收，温度范围为常温 | 恶臭污染物、VOCs | 对废气浓度限制较小，适用于含颗粒物的废气净化、工艺简单，管理方便，设备运转费用低 | 产生二次污染，需对洗涤液进行处理；净化效率低； |
| 4 | 燃烧法 | 将废气中的有机物作为燃料烧掉或将其在高温下进行氧化分解，温度范围为600～1100℃ | 恶臭污染物、 VOCs | 适用于中、高浓度范围、小气量无回收价值或有一定的毒性的废气的净化 | 设备易腐蚀，处理成本高，易形成二次污染 |
| 5 | 触媒(催化)燃烧法 | 在氧化催化剂作用下，将碳氢化合物氧化为CO2和H2O，温度范围200～400℃ | 恶臭污染物、 VOCs | 适用于各种浓度的废气净化，适用于连续排气的场合 | 高湿度废气的治理效率较差，运行成本较高 |
| 6 | 生物技术 | 微生物生命过程把废气中的气态污染物分解转化成少或甚至无害物质 | 恶臭污染物、 VOCs | 能耗小、运行费用低、安全环保 | 生物净化速度慢、停留时间长；生物菌种，普适性较差 |
| 7 | 低温等离子 | 利用介质放电所产生的等离子体以，通过氧化反应，使大分子污染物转变为小分子的安全物质（如二氧化碳和水），或使有毒有害物质转变为无毒无害或低毒低害物质。 | 恶臭污染物、 VOCs | 运行费用低；无二次污染；运行稳定、操作管理简便、即开即用适合中低浓度、多种挥发性有机物的废气治理。 | 易产生火花放电，对于低温等离子设备对设备部件的构型设计、制造精度、严密性等要求很高。 |

以下介绍几种常见的有机废气处理方法：

(1) 活性碳吸附法

吸附法是最早的去除有机溶剂的方法，这种方法对少量气体处理有效，适用于低浓度废气处理。而对于大量气体来讲因受压力损失增大和吸着剂吸附容量的限制此法不适用。若以除去恶臭和气体中的有机溶剂为目的，吸附法使用的吸附剂仅限于活性炭，因为活性炭无极性，对有机溶剂那样的无极性或极性物能良好地吸附。具有极性的吸附剂(如硅胶、活性氧化铝等)对极性强的水亲和力强、而当大气中含有水分时，不能吸附有机溶剂蒸气。

被处理的废气在进入吸附装置之前应进行预处理，除掉漆雾、粉尘或油烟子(因它们凝结或附着在活性炭上，严重地影响其吸附效率)和冷却降温，因温度越低吸附容量边大，一般应冷却到室温。

利用碳纤维吸附法处理喷漆室废气尚存在着一些问题：

① 废气中的漆雾完全除净极困难；

② 喷漆废气属于大风量低浓度需要有胆大的吸附层和频繁地再生才能维持净化效率；

③ 不能同时按比例地吸收涂料用的混合溶剂蒸气，且容易产生置换吸附和吹脱现象等。

(2) 触媒(催化)燃烧法

该方法是用白金、钻、铜、镍等作为触媒，在较低的温度达到完全燃烧，此法能显著地减轻辅助燃料经费。如果找出最适宜的操作条件，它是除去废气中碳氢化合物最有效的方法。假如前处理十分完备，此方法适用于几乎全部恶臭气源。

触媒是催化燃烧法的关键，它直接影响反应温度和反应率。各种触媒的效率高低顺序为：白金、氧化铝为最好，白金、镍丝与白金，氧化铝几乎相同，其后是二氧化锰与Hopcalite、氧化铜、氧化铝、氧化钒、不锈钢填充物。触媒燃烧装置的触媒元件对性能的主要要求有：在低温下的活性要大，对气流的阻抗要小，有高的比表面积和气体在装置内达到充分紊流状态的配置等。装置的结构按气体量分大型和小型，小型的一般不用回收触媒燃烧所产生的热能，大型的，一般回收利用触媒氧化燃烧热来预热废气或作为烘干室的热源。

根据废气的预热方式，催化燃烧工艺流程有以下3种：

① 预热式。预热式是催化燃烧的最基本的流程形式，其基本原理见图6.3-3。有机废气温度在100℃以下、浓度也较低时，热量不能自给，因此在进入反应器前需要在预热室加热升温。通常采用煤气或电加热将废气升温至催化反应所需的起燃温度；燃烧净化后的气体在热交换器内与未处理的废气进行热交换，以回收部分热量。

l—热交换器；2—燃烧室；3—催化反应器

图6.3-1 预热式催化燃烧处理系统流程

② 自身热平衡式。有机废气温度高且有机物含量较高，通常只需要在催化燃烧反

应器中设置电加热器供起燃时使用，通过热交换器回收部分净化气体所产生的热量，正常操作下就能够维持热平衡，不需要补充热量，其流程见图6.3-4。

1—热交换器；2—催化燃烧室

图6.3-2 自身热平衡式催化燃烧处理系统流程

③ 吸附-催化燃烧。当有机废气的流量大、浓度低、温度低、采用催化燃烧需消耗大量的燃料时，可先采用吸附手段将有机废气吸附于吸附剂上并进行浓缩，然后通过热空气吹扫，使有机废气脱附成为高浓度有机废气(可浓缩10倍以上)后再进行催化燃烧。不需要补充热源就可以维持正常运行，其工艺流程见图6.3-5。

图6.3-3 吸附-催化燃烧工艺流程

(3) 燃烧法

在涂装工业中废气来自有机溶剂和油类，它们的着火点在120～720℃的温度范围内，在有氧气存在下，达到着火点就产生氧化反应，即燃烧分解为无臭的碳酸气(CO2)，水蒸汽、氮气。因而可将从烘干室排出的100～300℃含有有机成分的热风与高温火焰和红热燃烧室的壁接触，加热到200～800℃，并瞬间燃烧分解达到去除效率的方法，称为直接燃烧法。

2、有机废气处理方法的选择

根据本项目涂装线产生的废气及现场特点，结合国内外同类型生产线净化工艺并考虑设备及工艺的前瞻性，选用有机废气“吸附浓缩+催化燃烧”工艺。

3、工艺介绍

涂装线排风废气由排风管引入干式高效过滤净化器，主要过滤材料为高效漆雾过滤棉，截留漆雾效率大于99.5%，亦是脱除气体游离水的前处理装置。除去漆雾的含有VOCs废气进入吸附净化设备，干净的尾气由风机出口烟囱排放。用热空气对吸附饱和后的净化设备进行脱附再生，脱附下来的高浓度有机废气经换热器进入催化燃烧设备催化燃烧，生成CO2 和H2O，并放出热量。此热空气与脱附下来的废气进行换热，使此气体达到催化燃烧的启燃温度。依次类推，循环进行。处理工艺见图6.3-6。

图6.3-4 有机废气吸附浓缩催化反应工艺流程

本项目共设置3套燃烧装置，根据同类型装置的运行情况来看，有机物的处理效率可以达到95%以上。

处理后的废气通过15m高排气筒排放，烘干废气中VOCS、二甲苯等污染物能够满足排放标准要求。

#### 6.3.1.5排气筒高度合理性分析

本工程有组织废气对厂界的环境影响预测内容见第4章“环境空气影响评价”，通过预测评价可知各评价点的污染因子浓度均达标。本项目执行《挥发性有机物排放标准第5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）的排气筒有DA006、DA007、DA008，排气筒高度均为15m，DA006距离DA007约37m，且排放的污染因子不同。DA008在非标装备涂装车间北部，与DA006、DA007不在同一车间内。

DA006、DA007距离6层办公楼319m，DA008距离6层办公楼225m。因此排气筒高度15m设置合理，污染防治措施合理可行，不需要等效排气筒。

6.3.2 无组织废气污染防治措施分析

本项目产生的无组织废气主要为绿色装配式建筑材料机加工切割废气以及非标设备机加工切割、焊接废气，经移动式粉尘收集设施处理后主要以无组织形式排放。喷漆房、烘干室未收集的二甲苯、挥发性有机物等无组织排放。

#### 6.3.2.1 切割、焊接粉尘废气治理措施及技术论证

本项目产生的切割、非标装备焊接粉尘废气采用移动式烟尘净化器净化处理。移动式烟尘净化器工作原理：通过风机引力作用，废气经吸气口吸入设备进风口，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后经出风口排出，净化效率约95%。

根据计算结果，颗粒物厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

移动式烟尘净化器移动灵活平稳，烟尘捕获率高，操作简单，后续维修费用低。该设施处理项目废气运行费用较低，经济上是可行的，企业可以接受。

#### 6.3.2.2 挥发性有机物废气无组织排放控制措施

喷漆室实行微负压操作，对无组织废气尽量进行收集、治理。项目投产后，在采取无组织防治措施外，实际生产过程中难免产生其它无组织排放，针对上述治理措施没有收集、处理的无组织废气，拟采取以下措施：尽量选用低毒、低臭、低挥发性的物料代替高毒、恶臭、易挥发性物料；以清洁生产的指导思想，加强无组织废气排放的管理工作。对物料的运输、贮存、投料、反应、出料、产品的存贮及尾气吸收等全过程进行连续分析，不断调查废气无组织排放的各个环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施，如增加集气罩收集废气进入处理装置处理，加强对跑、冒、滴、漏的紧固件的管控；另外，本项目在必要时采取其他相应措施减少无组织废气排放。

6.3.3废气处理经济技术可行性论证

项目废气防治措施初期投资约为人民币300万元，年运行成本约为人民币45万元（主要为活性炭更换费用、维修费用以及电费），与项目投资及产值相比，处于较低的水平，可见拟建项目的废气治理设施的投入和年运行费用相对较低，处于企业可接受的范围内，在经济上是可行的。

以上措施在实际使用中都是比较成熟的，工艺可行，采用设计的处理措施后，拟建工程废气排放完全满足相应标准要求。

综上所述，本项目采用的废气处理工艺成熟、技术可靠、运行稳定、成本和运行费用均较低、经济合理，废气治理措施工艺、技术、经济可行。

- 6.4噪声污染防治措施评述

本项目噪声主要来源于剪板机、数控机床、切割机、锯床、各类焊机等生产设备、工件装卸碰撞产生的机械噪声以及厂区内的各类风机、空压机、水泵等，建设项目设备在满足生产的前提下，在采购设备时选用低噪声设备。在设备安装时完全按照安装要求进行，避免设备的重心偏移和安装间隙，减少不必要的噪声。大部分该类设备噪声源源强主要为80~95dB(A)，采用减振基底，连接处采用柔性接头。同时项目车间内合理布局，采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，合理布置各类噪声源，远离噪声敏感区域。生产中加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

项目降噪投入主要是各类设备的隔声、减震设施，投入约5万元。

通过采取上述减震、隔声等噪声治理措施，可有效降低项目生产过程中设备噪声对周边声环境的影响。经“第四章环境影响预测与评价”预测可知，厂界昼、夜间噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，能够实现达标排放。

由于项目噪声设备均属于常见噪声源，采用的噪声防治措施是成熟和定型的，也是企业中常用的噪声控制措施，经济上合理可行。

- 6.5固体废物污染防治措施评述

项目产生的固废主要有生活垃圾及生产过程中产生的固体废物。生产工程中产生的固废主要包括：废布袋、机加工产生的下脚料、焊接工序产生的焊丝、除尘器收集的粉尘、收集的喷砂颗粒、机加工过程中产生的废润滑油、喷漆工序产生的废涂料桶、喷漆工序产生的漆渣、废过滤棉、废活性炭、催化燃烧设备产生的废催化剂、废含油抹布、劳保用品等。

生活垃圾由环卫部门负责清运，下脚料、废布袋、焊接工序产生的焊丝、除尘器收集的粉尘外卖物资回收公司。机加工过程中产生的废润滑油、喷漆工序产生的废涂料桶、设备维护过程中产生的废弃的含油抹布、劳保用品、喷漆工序产生的漆渣、废过滤棉、废活性炭、废催化剂暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，并按要求填写转运联单，各项固废均能合理处理。

除以上措施外，企业还严格执行以下对固废的管理措施：

1、加强固体废物的企业内部管理

加强企业内部对固体废物的管理，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账。建设项目产生的危险废物临时贮存场所位于危险品库，由专人负责，危险废物的收集和贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的要求，定期由具有危险废物处置资质单位进行处置。

2、机加工过程中产生的废润滑油、喷漆工序产生的废涂料桶、喷漆工序产生的漆渣、废过滤棉、废活性炭等危险废物，应按危险废物转移交换处置管理办法，到环保部门办理相关手续，实施追踪管理，落实安全处置措施，送到有资质的单位进行安全处置或利用。

3、各类固体废物在厂内临时堆放期间应加强管理，做好防渗处理，外运过程要防止抛洒泄漏。

由以上可知，项目产生的固体废物均得到合理处置，不会对环境产生明显影响。

- 6.6事故排放防治及应急措施评述

1、事故排放防治及应急措施

为避免事故排放的发生以及降低事故发生时的环境影响，建设项目采取以下环保措施：

(1) 设置事故水池，事故情况下物料及消防水等可导入水池。

(2) 在开停车吹扫时，吹扫前先运行废气处理系统，吹扫结束后废气处理系统最后停车，保证吹扫过程产生的废气经废气处理系统处理达标后排放，可减少非正常状况对外环境的影响。

(3) 在辅助车间及危废暂存区周边设置围堰，以降低物料储存的泄漏风险。

(4) 配置相应的风险应急设备与材料。

(5) 当发生泄漏事故排放时，采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染。

(6) 加强管理和巡查制度，如管道和阀门断裂及泄漏应及时更换。如环保设备风机漏风时应及时关闭有关阀门。

(7) 加强日常巡视，各类废气治理设备及管路阀门等的检查和维护，发现问题及时解决。

2、合理性分析

项目采取的各项风险防治措施均为事故风险中常用的和必须的措施，在各相关企业中均有普遍应用，具有技术可行性。

综上所述，此类措施在行业是广泛应用，是可行也是必须的，且投资较低，经济可行。

- 6.7环保措施投资估算

本项目用于环境保护方面的投资370万元，占项目投资额的0.19%。主要环保设施有废气处理设施、固废、噪声治理设施等，详见表6.7-1。

表6.7-1  环保设施投资表     单位：万元

| 污染源 | 环保设施名称 | 总投资 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 集气罩、移动式焊烟净化器、过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧设备、风机、管道、食堂油烟机、各类废气排气筒等配套设施 | 300 |
| 废水 | 建设1个厨房废水隔油池、五座化粪池 | 30 |
| 固废 | 固体废物分类收集、防渗，建设危废暂存间一处，一般固废暂存区一处 | 15 |
| 噪声 | 隔声、减震等 | 5 |
| 风险应急设施、事故水池等 |  | 20 |
| 合计 |  | 370 |

- 6.8小结

从上述分析结果可以看出，本项目污染防治从技术上具有可行性，可以保证各项污染物达标排放，环保工程措施投资370万元，占投资比例的0.19%，从经济上可以接受。本项目采取的污染防治措施从技术上和经济上都具可行性，污染防治措施可行。

- 7、环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要内容，其重要任务是分析建设项目投入的环保资金所能收到的环境保护效果以及可能带来的社会效益和环境效益，是衡量环保设施投资在环保上是否合理的一个重要尺度。

关于建设项目的环境经济损益分析，国内目前尚无统一标准。此外，项目所排污染物作用于自然环境而造成的经济损失，其过程和机理是十分复杂的，其中有许多不确定因素。而且，许多因环境污染而造成的经济损失和由于污染防治而带来的环境收益，较难计量或是很难准确以货币形式来表达。为此，本报告在环境损益分析中，对于可计量部分给予定量表达，其它则采用类比分析方法予以估算，或者是给予忽略。因此，本章节分析的结果，只能反映一种趋势，谨供参考。

- 7.1分析方法

本评价以资料分析为主，在详细了解项目的工程概况和污染物影响程度和范围的基础上，运用费用一效益分析方法对环境经济损益进行定性或定量的估算和分析评价。

费用一效益分析是最常用的建设项目环境经济损益分析方法和政策方法。利用该方法对建设项目进行分析将有利于正确分析项目的可行性。费用是总投资的一部分，而效益包括经济效益、社会效益和环境效益，即：

费用=生产成本+社会代价+环境损害

效益=经济效益+社会效益+环境效益

- 7.2经济效益分析

结合项目可行性研究报告，项目总投资约为200000万元，其中环保投资为370万元。项目投产后年营业收入180000万元，年平均利润总额4500万元，投资利润、利税较高，经济效益较好。

- 7.3环保投资预算

本项目用于环境保护方面的投资约370万元，占项目投资额的0.19%，年运行费用为50万元。

- 7.4损失估算

7.4.1资源流失的损失

结合项目工程分析可知，项目流失的资源主要为颗粒物、SO2、NOX、甲苯、二甲苯、VOCs。

7.4.2排放污染物的环境污染损失

项目排放的污染物将对环境造成一定的污染损失，主要包括对公共设施、建筑物、水生生物等的环境污染损失。此类损失很难计算。

7.4.3污染物对人体健康的损害

项目所有污染源均达标排放，但是仍有可能对评价区内人群健康带来一些影响， 而这种影响是污染物多年对人体作用而累积产生的，此类损失也难以估算。

- 7.5项目的经济与社会效益

项目的经济和社会效益主要体现在以下几个方面：

1、本项目年总产值180000万元，年均净利润4500万元，具有良好的经济效益。

2、本项目的建设能够有效解决就业问题，提高当地人民生活水平，对维护社会治安的稳定和发展起到促进作用。

- 7.6环境经济指标与评价

1、环保费用与项目总产值的比例

本处所指的环保费用有环境保护投资和环保费用组成。其中，环保年费用主要包括“三废”处理设施运转费等。结合前文分析，项目投产后环保年费用约为50万元(污染治理设施年运行费用-环保设施收益)。

本项目销售收入可达18亿元。项目环保费用与年销售收入的比例为：

HZ＝(环境保护投资+环保年费用)/年销售收入＝(370＋50)/180000＝0.23%

2、环保费用与项目总投资的比例

HJ＝(环境保护投资+环保年费用)/项目总投资＝(370＋50)/4500＝9.33%

3、环保费用与污染损失的比例

本评价的污染损失是指所排放的污染物对当地环境所造成的经济损失。按照经验，污染损失一般为污染防治投资为2～3倍，本评价取3倍计算。在不采取污染控制措施时，环境污染损失约为1110万元/a。采取有效的污染控制措施后，环境污染损失按照0元/a计算，减少的环境污染损失为上述两者之差，即1110万元/a。

环保费用与环境污染损失的比例为：

HS＝(环境保护投资+环保年费用)/减少的环境污染损失＝(370＋50)/1110＝37.8%。

4、环境保护投资的环境效益

ES＝(减少的环境污染损失－环保年费用)/环境保护投资＝(1110-50)/370＝2.86%。

5、环保年费用的环境效益

Ei＝减少的环境污染损失/环保年费用＝1110/50＝22.2。

6、综合分析

(1) HJ值分析

按照相关统计情况，工业企业环保投资以5～10%为宜，本项目HJ(环保费用与项目总投资的比例)为9.33%，故本项目HJ基本合理。

(2) HS值分析

关于HS值，我国一般污染企业大约为22.7%～43.5%之间(1:2.30～1:4.40之间)。本项目HS值为37.8%，HS值合理。

(3) 环保投资的总经济效益

项目ES值为2.86，这意味着每增加1万元的环保投资，每年将减少2.86万元的环保经济损失，环保投资是合算的。

(4) Ei值分析

本项目Ei值为22.2，亦即1元的环保年费用可得到22.2元的收益，可以说明本项目环保年费用的效用明显，对于企业有着较强的促进作用。

本项目环境经济评价指标汇总见表7.6-1。

表7.6-1  本项目环境经济评价指标汇总

| 序号 | 指标名称 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HZ | 0.23% | 环保费用/年销售收入 |
| 2 | HJ | 9.33% | 环保费用/项目总投资 |
| 3 | HS | 37.8% | 环保费用/环境污染损失 |
| 4 | ES | 2.86 | (减少的环境污染损失－环保年费用)/环境保护投资 |
| 5 | Ei | 22.2 | 减少的环境污染损失/环保年费用 |

- 7.7小结

本项目环保投资为370万元，占总投资的0.19%，项目的运行在一定程度上会对周围环境造成影响，但通过推行清洁生产和有效的污染防治对策后，其对环境的影响将得以控制，且不会对周围环境造成明显的不利影响，同时项目的建设又可带来较好的经济效益，促进当地经济发展。因此，项目的建设能够实现经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。

- 8、环境管理与监测计划

环境管理与环境监测是企业日常管理中的重要环节之一。根据工程的特点及生产装置排污性质等，从保护环境的角度出发，建立、健全环保机构，加强环境监测和管理，把环境保护工作作为生产管理的重要组成部分，确定环保目标，制订和实施环保措施，改善环境保护的基础工作，减少企业的污染物排放，促进资源的综合利用，提高经济效益和环境效益，实现经济与环境的协调和健康发展。

根据本项目生产工艺特点、排污性质，从环境保护的角度出发，建立、健全环保机构和加强环境监测管理，开展厂内监测工作，减少企业内污染物的排放。

- 8.1环境管理

- 8.1.1环境管理的目的和意义

环境管理是协调经济、社会、环境有序发展的重要手段。环境管理就是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段去约束人类的社会经济活动，达到不超出环境容量的极限，又能满足人类日益增长的物质文化生活需要，并使经济发展与生态环境维持在相互可以接受的水平。实践证明，要解决好企业的环境问题，首先必须强化企业的环境管理，由于企业的产品产出与污染物的排放是生产过程同时存在的两个方面，因此，企业的环境管理实质上是生产管理的主要内容之一，其目的是在发展生产的同时，对污染物的排放实行必要的控制，保护环境质量，以实现环境、社会、经济效益的统一。

- 8.1.2环境管理机构

山东三维重工有限公司设置专门的环保科，负责全公司的环境保护管理工作。设科长1名，工作人员3名，并负责全厂环保管理。工厂的法定负责人是控制污染、保护环境的法律责任者；并应建立相应的环境管理体系和监控计划，形成一套有效的环境管理办法，实施该项目的环境管理和监督。

环保科主要职能是研究决策本公司环保工作的重大事宜，并负责公司环境保护的规划和管理以及环境保护治理设施管理、维修、操作，负责公司的环境监测委托、协调工作。其主要职责如下：

1、根据公司规模、性质、特点和国家法律、法规，制定全公司环保规划和环境方针，并负责以多种形式向相关方面宣传。

2、负责获取、更新使用于本企业的与环境相关的法律、法规，负责把适用的法律、法规发放到相关部门。

3、协助制定环保规划，并协调和监督各单位具体实施。

4、负责制定和实施公司的年度环保培训计划。

5、负责公司内外部的环境工作信息交流。

6、监督检查各环保设施的运行管理，尤其是了解废气处理装置、污水处理设备等设备的运行状况。

7、监督检查各生产工艺设备的运行情况。

8、负责对环保工程及其“三同时”执行情况进行环境监测、数据分析、验收评估。

9、负责应急计划的监督、检查；负责应急事故的协调处理；指导对环保设施的管理；指导应急与预防工作；对公司范围内重点危险区域部署监控措施。

10、负责公司环境监测技术数据统计管理。

11、负责全公司环保管理工作的监督和检查。

12、组织实施全公司环境年度评审工作。

13、负责公司的环境教育、培训、宣传，让环境意识深入职工心中。

- 8.1.3工作计划和方案

1、环保管理制度的建立

(1) 排污定期报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运营情况、污染物排放情况以及排放事故、污染纠纷等情况。

(2) 污染处理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建起岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。在可能的情况下早日通过ISO的认证工作。

(3) 奖罚制度

企业应设置环境保护奖罚制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

(4) 制定各类环保规章制度

制定全公司的环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素的识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：

① 环境保护指责管理条例

② 建设项目“三同时”管理制度

③ 废气处理管理制度

④ 废气处理装置日常运行管理制度

⑤ 排污情况报告制度

⑥ 污染事故处理制度

⑦ 环保教育制度

⑧ 固体废弃物的管理与处置制度

2、环境管理计划：

环境管理计划从本项目建设全过程进行，如施工阶段的污染防治，运营期的环保设施管理，由信息反馈和群众监督等各方面形成的网络管理等等，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。

- 8.1.4排污口规范化管理

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道。强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。厂区内设置规范的排污口，按照以下原则及要求对厂内各排污口进行规范化管理。

#### 8.1.4.1排污口规范化管理的基本原则

1、向环境排放污染物的排污口必须规范化；

2、根据工程特点和国家列入的总量控制指标，向大气排放废气的排气筒作为管理的重点；

3、排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

#### 8.1.4.2采样平台要求

企业在建设过程应按照《化工建设项目环境保护设计标准》（GB/T50483-2019）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）的要求规范采样平台和采样点设置，具体要求如下：

1、采样点位

采样点位应优先选择在垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径(或当量直径)和距上述部件上游方向不小于2倍直径(或当量直径)处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B为边长。

2、采样孔

在选定的监测断面上开设检测孔，检测孔的内径应≥90mm。监测孔在不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时易打开。

烟道直径≤1m的圆形烟道，设置一个监测孔；烟道直径大于1m不大于4m的圆形烟道，设置互相垂直的两个监测孔；烟道直径>4m的圆形烟道，设置相互垂直的4个监测孔。

3、监测平台

采样平台面积不小于1.5m2，并设有不低于1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台承重不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2-1.3m；平台外侧至烟道外壁距离不小于1.2m；当采样平台设置在离地面高度≥5米的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯，梯段宽度不小于0.9m；当平台高度＞40米时，应设有通往平台的电梯。

（1）防护要求

距离坠落高度基准面0.5m以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，防护栏杆的高度应≥1.2m。

监测平台的防护栏杆应设置踢脚板，踢脚板应采用不小于100mm×200mm的钢板制造，其顶部在平台面之上的高度应≥100mm，底部距平台面应≤10mm。

防护栏的设计载荷及制造安装应符合GB4053.3要求。

（2）结构要求

监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m~1.3m处，应永久、安全、便于监测及采样。

监测平台周围空间应保证测试人员正常方便操作监测设备或采样装置。

监测平台可操作面积应≥2m2，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径（或当量直径）的1/3。若监测断面有多个监测孔且水平排列，则监测平台区域应涵盖所有监测孔；若监测断面有多个监测孔且竖直排列，则应设置多层监测平台。通往监测平台的通道宽度应≥0.9m。

监测平台地板应采用厚度≥4mm的花纹钢板或钢板网铺装（孔径小于10mm×20mm），监测平台及通道的载荷应≥3kN/m2。

监测平台及通道的制造安装应符合GB4053.3要求。

#### 8.1.4.3排污口标志牌设置技术要求

1、本项目厂区设置污水间接排放口1处。

2、废气、噪声、固废等环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口(源)及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，并能长久保留，其中：噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。

3、排污口标志牌的内容和格式经区市环境保护行政主管部门审定后由排污单位制作（参考样式见表8.1-1）。

4、排污口标志牌的图形标志、图形颜色及装置颜色、标志牌材质、表面处理、外观质量以及字体等要求应符合《环境保护图形标志-排放口（源）》(GB15562.1-1995)、《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)及《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》(DB37/T 2463-2014)等的要求。

废气排放口、噪声排放源和一般固体废物排放源的图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，其中提示图形符号用于向人们提供某种环境信息，警告图形符号用于提醒人们注意污染物排放可能会造成危害。排污口标志牌设置情况见表8.1-1。

表8.1-1  排污口标志牌设置情况一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形标志 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 污水排放口 | 表示污水向 水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向 大气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向 外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固体 废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 5 |  |  | 危险废物储存 | 表示危险废物储存处置场所 |

#### 8.1.4.4排污口建档管理

1、要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容；

2、登记证与标志牌配套使用，由各地环境保护部门签发给有关排污单位。登记证的一览表中的标志牌编号及登记卡上标志牌的编号应与标志牌辅助标志上的编号相一致。编号形式统一规定如下：

污水WS－××××   噪声ZS－×××××

废气FQ－××××   固体废物GF－×××××

编号的前两个字母为类别代号，后五位为排污口顺序编号。排污口的顺序编号数字由各地环境保护部门自行规定。

3、根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

- 8.2环境监测计划要求

- 8.2.1监测组织保障

1、自行监测计划

根据《山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定》（鲁环发[2019]134号）、山东省生态环境厅《关于印发山东省固定污染源自动监控管理规定的通知》（鲁环发〔2022〕12号），结合工程分析，本项目排放口DA006、DA007、DA008均排放VOCs，且排气量大于均10000立方米/小时，为大气环境重点排污单位，应对该排放口的VOCs排放浓度及排放速率进行自动监测。同时根据《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ 819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》(HJ1209-2021)制定企业自行监测方案，详见表8.2-1。

表8.2-1  污染源及环境现状监测计划

| 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界 | VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 次/半年 |
|  | DA001 | 颗粒物 | 次/半年 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 次/半年 |
|  | DA003 | 颗粒物 | 次/半年 |
|  | DA004 | 颗粒物 | 次/半年 |
|  | DA005 | 颗粒物 | 次/半年 |
|  | DA006 | VOCs | 自动监测 |
|  |  | 颗粒物 | 次/季度 |
|  | DA007 | VOCs | 自动监测 |
|  |  | 颗粒物、二甲苯、SO2、NOx | 次/季度 |
|  | DA008 | VOCs | 自动监测 |
|  |  | 颗粒物、二甲苯 | 次/季度 |
|  | 食堂油烟净化器排气筒 | 食堂油烟 | 次/半年 |
| 废水 | 厂区废水总排口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、苯、甲苯、二甲苯、石油类 | 次/半年 |
| 噪声 | 厂界 | Leq | 每季度一次 |
| 固废 | 统计各类固废量 | 统计种类、产生量、处理方式、去向 | 每季度统计一次 |
| 地下水 | 厂区下游监测水井 | pH、COD、氨氮、石油类等常规因子，以及甲苯、二甲苯、石油类 | 次/年 |
| 土壤 | 绿色装配式建筑材料喷涂车间下风向 | GB36600表1基本项目、石油烃等 | 次/年 |

拟建项目建成后建设单位应根据上述监测方案开展监测，企业可根据自身情况自行监测或者委托相关资质单位开展监测。监测应做好质量保证和质量控制，记录和保存监测数据，依法向社会公开监测结果。

2、验收监测计划

本项目验收监测计划见表8.2-2。

表8.2-2  污染源验收监测计划一览表

| 污染类型 |  | 监测点位及数量 |  | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 厂区废水总排口 |  | COD、氨氮、pH、BOD5、SS、石油类、甲苯、二甲苯 | 每天监测4次，连续2天 |
| 废气 | DA001排气筒 | 废气治理设施进口，排气筒采样孔 | 2个 | 颗粒物 | 每天监测3次，连续2天 |
|  | DA002排气筒 | 废气治理设施进口，排气筒采样孔 | 2个 | 颗粒物 | 每天监测3次，连续2天 |
|  | DA003排气筒 | 废气治理设施进口，排气筒采样孔 | 2个 | 颗粒物 | 每天监测3次，连续2天 |
|  | DA004排气筒 | 废气治理设施进口，排气筒采样孔 | 2个 | 颗粒物 | 每天监测3次，连续2天 |
|  | DA005排气筒 | 废气治理设施进口，排气筒采样孔 | 2个 | 颗粒物 | 每天监测3次，连续2天 |
|  | DA006排气筒 | 废气治理设施进口，排气筒采样孔 | 2个 | 颗粒物、VOCs | 每天监测3次，连续2天 |
|  | DA007排气筒 | 废气治理设施进口，排气筒采样孔 | 2个 | 颗粒物、VOCs 二甲苯、SO2、NOx | 每天监测3次，连续2天 |
|  | DA008排气筒 | 废气治理设施进口，排气筒采样孔 | 2个 | 颗粒物、VOCs、二甲苯 | 每天监测3次，连续2天 |
|  | 无组织废气 | 厂界 | 4个（上风向1个点，下风向3个点） | VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 每天监测4次，连续2天 |
| 噪声 |  | 各厂界外1米 | 4个 | 等效连续A声级 | 昼间1次，连续监测2天 |

- 8.2.2监测设备

项目建成后建设单位应根据上述监测方案开展监测，企业可根据自身情况自行监测或者委托相关资质单位开展监测。监测应做好质量保证和质量控制，记录和保存监测数据，依法向社会公开监测结果。

表8.2-3   监测仪器、设备配置一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测化验的常用分析仪器 | - | 多套 | 辅助设备 |
| 2 | 可燃气体监测仪 | RBK-6000 | 1 | 可燃气体监测 |
| 3 | 便携式多种气体分析仪 | - | 1 | 应急废气监测 |

- 8.3排污许可证制度

- 8.3.1落实按证排污责任

建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。

- 8.3.2实行自行监测和定期报告制度

依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账，若安装在线监测设备的应与生态环境部门联网。如实向生态环境部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向生态环境部门报告。

- 8.3.3排污许可证管理

根据《排污许可管理办法（试行）》（环保部令2018年第48号）、《排污许可证管理暂行规定》（环水体[2016]186号）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等相关文件要求，本项目应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于简化管理类别。

排污许可证自作出许可决定之日起生效。首次发放的排污许可证有效期为三年，延续换发的排污许可证有效期为五年。

排污单位应当按照排污许可证中关于台账记录的要求，根据生产特点和污染物排放特点，按照排污口或者无组织排放源进行记录。

排污单位应当按照排污许可证规定的关于执行报告内容和频次的要求，编制排污许可证执行报告。排污许可证执行报告包括年度执行报告、季度执行报告和月执行报告。排污单位应当每年在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证年度执行报告并公开，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面执行报告。书面执行报告应当由法定代表人或者主要负责人签字或者盖章。

排污单位应当对提交的台账记录、监测数据和执行报告的真实性、完整性负责，依法接受环境保护主管部门的监督检查。

- 8.4建设项目环境保护验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，项目验收具体实施计划为：

1、建设单位自主验收；

2、建设单位申请环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测；

3、编制《突发环境事件应急预案》，并报环保局备。

项目验收清单见下表8.4-1。

表8.4-1  项目竣工验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 设施名称 | 治理措施 | 完成时间 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 密闭抛丸机+布袋除尘器+15m高排气筒排放（DA001） | 试生产3个月内 | 达标排放 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 密闭抛丸机+布袋除尘器和中央焊接烟尘净化器共用15m高排气筒排放（DA002） | 试生产3个月内 | 达标排放 |
|  | DA003 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 密闭抛丸机+布袋除尘器+15m高排气筒排放（DA003） | 试生产3个月内 | 达标排放 |
|  | DA004 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 密闭抛丸机+布袋除尘器和中央焊接烟尘净化器共用15m高排气筒排放（DA004） | 试生产3个月内 | 达标排放 |
|  | DA005 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 密闭喷砂机+布袋除尘器+15m高排气筒排放（DA005） | 试生产3个月内 | 达标排放 |
|  | DA006 | VOCs、颗粒物 | 过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧设备 | 喷漆工段产生的喷漆废气经“过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧设备处理”后，由15m排气筒排放(DA006、(DA008) | 试生产3个月内 | 达标排放 |
|  | DA007 | VOCs、颗粒物、二甲苯、SO2、NOx | 过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧设备 | 喷漆工段产生的喷漆废气和烘干废气一起经“过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧设备处理”后，由15m排气筒排放(DA007) | 试生产3个月内 | 达标排放 |
|  | DA008 | VOCs、颗粒物、二甲苯 | 过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧设备 | 喷漆工段产生的喷漆废气经“过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧设备处理”后，由15m排气筒排放(DA007) | 试生产3个月内 | 达标排放 |
|  | 食堂油烟净化器排气筒 | 食堂油烟 | 食堂油烟净化器 | 食堂油烟经油烟净化器处理后外排 | 试生产3个月内 | 达标排放 |
|  | 无组织排放(厂界) | VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 焊烟净化器、排风扇 | 使用低挥发性原料、移动式焊烟净化器收集烟尘、车间通风 | 试生产3个月内 | 达标排放 |
| 废水 | 厂区排水口 | COD、氨氮、pH、BOD5、SS、石油类、甲苯、二甲苯 | 生活污水 | 餐饮废水经隔油措施后，与生活污水一起经市政管网排入国电银河水务（滕州）有限公司处理 | 试生产3个月内 | 达标排放 |
| 噪声 | 生产设备风机 | 噪声 | 隔声、减振装置 | 隔声、减振装置 | 试生产3个月内 | 厂界达标 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 厂区内生活垃圾储存设施 | 由当地环卫部门负责清运 | 试生产3个月内 | 得到有效合理处理 |
|  | 一般固废 |  | 厂内一般固废暂存区 | 生活垃圾由环卫部门清运；废布袋、焊接工序产生的焊丝、除尘器收集的粉尘、下脚料收集后外售 |  |  |
|  | 危险固废 |  | 危废暂存间+危险废物处置协议 | 废涂料桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废催化剂暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置 |  |  |
| 风险措施 | / |  | 厂区内污水管道，事故水池 | 容积250m3 | 试生产3个月内 | 风险应急 |
|  |  |  | 消防及物料泄漏风险应急器材 | 风险控制 | 试生产3个月内 |  |
|  | / |  | 《突发环境事件应急预案》 | 编制《突发环境事件应急预案》，并报生态环境局备案 | 试生产3个月内 |  |

- 8.5污染物总量控制分析

- 8.5.1总量控制原则

实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。目前国家实施污染物控制总量排放控制的基本原则是：由各级政府层层分界、下达区域控制指标，各级政府在根据辖区内企业发展和污染防治规划情况，给企业分解、下达具体控制指标。对扩建和技改项目，必须首先实现现有工程的“三废达标排放”，并以新带老，尽量做到增产不增污。对确实需要增加排污总量的新建或项目，可经企业申请，由当地政府根据环境容量条件，从区域控制指标中调剂解决。

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》及《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间主要控制污染物为SO2、NOx、COD、氨氮、VOCs等指标。

- 8.5.2总量控制对象及指标

根据本项目特点，综合考虑建设项目周围环境质量现状以及当地环保部门的要求，本次评价总量控制对象确定为：颗粒物、SO2、NOx及VOCs。

- 8.5.3 总量控制分析

总量控制是污染物排放总量控制的简称，它将某一控制区域（如行政区、流域、环境功能区等）作为一个完整的系统，采取措施将排入这一区域内的污染物总量控制在一定数量之内，以满足该区域的环境质量要求。总量控制首先是一种环境管理思想，同时也是一种环境管理手段。

#### 8.5.3.1废水总量控制分析

本项目废水产生量为960m3/a，经化粪池收集后排入园区污水管网，进入国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂深度处理。废水经化粪池收集后污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T1962-2015)表1A级标准及国电银河水务（滕州）有限公司进水水质要求，废水排入国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂的COD量为0.336t/a，氨氮量为0.034t/a。

厂区废水经污水管网汇入国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂进行深度处理，经国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂进一步处理后，排至郭河。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂出水水质排放要求为COD50mg/L、氨氮5mg/L，因此，本项目外排环境量为COD0.048t/a、氨氮0.0048t/a。

项目废水排入国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂，不直接外排地表水体，所需总量纳入国电银河水务（滕州）有限公司污水处理厂的总量指标之内。

#### 8.5.3.2废气总量控制分析

本项目建成后属于总量控制的污染物排放情况见表8.5-1。

表8.5-1    污染物排放量  单位（t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 最终排放量 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.172 | 1.172 |
|  | VOCs | 1.712 | 1.712 |
|  | SO2 | 0.01 | 0.01 |
|  | NOx | 0.035 | 0.035 |

- 8.5.4主要污染物倍量替代分析

用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要大气污染物排放总量指标。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物四项污染物排放总量指标削减替代比例按照《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号）文件要求进行替代。

根据山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号）：污染物排放总量采取新产能落地设区的市区域内平衡。“可替代总量指标”核算基准年为2017年。建设项目污染物排放总量替代指标应来源于2017年1月1日以后，企事业单位采取减排措施后正常工况下或者关停可形成的年排放削减量，或者从拟替代关停的现有企业、设施或者治理项目可形成的污染物削减量中预支。用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要大气污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度达标的城市，相关污染物进行等量替代。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。上一年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。各设区的市有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。

- 8.5.5总量控制建议

综上所述，项目需申请颗粒物总量指标为1.172t/a，二氧化硫总量指标为0.01t/a，氮氧化物总量指标为0.035t/a，VOCs总量指标为1.712t/a。

本项目所排放的颗粒物、SO2、NOx及VOCs应进行2倍替代。本项目需要替代的污染物的量为：颗粒物替代量为2.344t/a、SO2替代量为0.02t/a、NOx替代量为0.07t/a、VOCs替代量为3.424t/a。

- 9、项目选址及建设合理性分析

- 9.1项目建设可行性分析

- 9.1.1产业政策的符合性

根据国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》，山东三维重工有限公司三维国际高端装备制造产业园项目行业类别、生产工艺、产品及生产过程中使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类别、淘汰类别，属于允许建设项目，符合国家产业政策要求。

目前，该项目已经取得山东省建设项目备案证明(项目代码2109-370481-04-01-264091)。

- 9.1.2相关政策的符合性分析

1、与枣庄市“三线一单”相符性分析

根据枣庄市人民政府2021年6月30日发布的《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（枣政字〔2021〕16号）和枣庄市生态环境委员会办公室2021年6月30日发布的《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》配套文件的通知（枣环委字〔2021〕3号）。枣庄市实行“三线一单”生态环境分区管控。环境管控单元分布图件见图9.1-1。本项目位于山东省滕州市东沙河街道智能制造产业园解放东路路北，属于重点管控区，环境管控单元名称为“滕州市东沙河街道/南沙河镇重点管控单元”，编码为“ZH37048120006”。

2、“三区三线”符合性分析

2022年枣庄市按照《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》确定的耕地和永久基本农田保护红线任务和《全国“三区三线”划定规则》，完成了“三区三线”划定工作。根据《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函[2022]2207号），山东等地区应将“三区三线”作为建设项目用地报批的依据。本项目位于山东省滕州市东沙河街道智能制造产业园解放东路路北，位于东沙河街道“三区三线”划定的城镇开发边界范围内（见图9.1-2），因此，本项目建设符合“三区三线”规划要求。

项目与《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（枣政字〔2021〕16号）、“三区三线”“符合性见表9.1-1。

表9.1-1  项目与“三线一单”及《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》（枣环委字〔2021〕3号）符合性分析一览表

| 分类 | 项目情况 |  |  |  | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “三区三线”划定结果 | 位于东沙河街道“三区三线”划定的城镇开发边界范围内 |  |  |  | 符合 |
| 环境质量底线 | 环境质量现状 | 本项目所在区域属于环境空气质量不达标区，PM10、PM2.5年均值超标。2021年城郭河群乐桥断面水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求，项目区域地下水水质不能完全满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的要求，噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区的要求，厂区内土壤污染物含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)第二类用地筛选值标准，厂区内土壤较清洁。 |  |  | 符合 |
|  | 环境空气影响 | 根据《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)》，实施VOCs全过程污染防治：实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目，全省溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。本项目配套布袋除尘器、活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置等，各类废气经收集处理后达标排放，项目废气排放量较小，通过实施区域倍量替代后，对区域环境空气质量影响很小。 |  |  |  |
|  | 地表水环境影响 | 本项目无生产废水产生。项目建成后，全厂实行“雨、污分流”。厨房废水经隔油池预处理后和生活污水一起由化粪池处理后经市政管网排入国电银河水务（滕州）有限公司处理，对地表水环境影响较小。滕州市政府发布了《关于印发<滕州市超标河流整治工作实施方案>的通知》(滕政办发〔2018〕54号)，整改内容落实后，区域地表水水质将得到改善。 |  |  |  |
|  | 地下水环境影响 | 通过分区防渗、落实地下水水质监控等措施，项目运行对地下水环境影响较小。 |  |  |  |
|  | 噪声影响 | 项目建成后车间内生产设备产生的噪声经过隔音、减振及距离衰减后，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 资源利用上线 | 本项目营运过程会消耗一定的电能、水资源等，本项目资源消耗量相对区域资源利用量较少，且本项目采取了一定的节水、节电措施，符合资源利用上线要求。 |  |  |  | 符合 |
| 负面清单 | 本项目不在环境准入负面清单内。 |  |  |  | 符合 |
| 滕州市东沙河镇/南沙河镇重点管控单元（ZH37048120006） | 空间布局约束 |  | 1、一般生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单。 2、避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 3、任何单位和个人不得向雨水收集口、雨水管道排放或者倾倒污水、污物和垃圾等废弃物。 4、加强土壤环境质量检测与评估，对未经评估和无害化治理的土地不得进行流转和二次开发。 5、将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、环境质量不下降。除法律规定的国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 | 本项目为金属制品项目，不属于大规模排放大气污染物的项目，废水排入集中污水处理设施处理，项目占地为工业用地，不涉及基本农田 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 |  | 1、严格控制区域内建材等高耗能行业产能规模。 2、严格执行水泥等行业产能置换实施办法。 3、禁止新建35蒸吨/小时以下的燃煤、重油等使用高污染燃料的锅炉。 4、全面整治“散乱污”现象。城市文明施工，严格落实“六个百分百”，严格控制扬尘污染。 5、新建城镇污水集中处理设施应当同步配套建设除磷脱氮、污泥处置设施，及中水利用设施；已建成的城镇污水集中处理设施应当开展除磷脱氮深度处理和污泥处置。 6、加快实施生活污水处理系统升级改造和污水处理能力提升工程，确保新增收集污水得到有效处理。 7、建立土壤环境质量监测制度，开展农村污染土壤修复试点，有效控制农业面源污染。建立健全废旧农膜回收利用体系。 | 1.本项目为金属制品生产，不属于建材。 2.本项目为金属制品生产，不属于水泥行业。 3.本项目不新建35蒸吨/小时以下的燃煤、重油等使用高污染燃料的锅炉。 4.本项目不属于“散乱污”企业。 5.本项目不属于城镇污水集中处理设施。 6.本项目废水排入国电银河水务（滕州）有限公司处理。 7.本次评价已提供土壤质量跟踪监测要求。 | 符合 |
|  | 环境风险防控要求 |  | 1、编制区域内大气污染应急减排项目清单。 2、根据重污染天气预警，按级别启动应急响应措施。实施辖区内应急减排与错峰生产。 3、生活垃圾的收集、运输、处置设施应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他符合水污染防治要求的措施。 4、暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地区（市）政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。 5、在重点土壤污染区域，定期组织对重要农产品风险监测和重点监控产品监控抽查。 | 1、本项目不涉及。 2、本项目将编制应急预案，制定应急响应措施。 3、本项目的生活垃圾收集设施已采取防扬散、防流失、防渗漏等措施。 4、本项目不涉及。 5、本项目不涉及。 | 符合 |
|  | 资源开发效率 |  | 1、优先实施清洁能源替代。 2、实施生活节水改造，禁止生产、销售并限期淘汰不符合节水标准的产品、设备，建立新型节水器具推荐推广目录。 3、推进垃圾减量化、资源化、无害化处置。 4、加快污泥处理处置设施建设，选择适宜的污泥处理技术，实行污泥稳定化、无害化和资源化处理处置。 5、推动能源结构优化，提高能源利用效率。严格控制新上耗煤工业和高耗能项目。新建高耗能项目总量符合全区控制指标要求。既有工业耗煤项目和居民生活用煤，推广使用清洁煤，推进煤改气，煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气等优质能源使用。管控单元内能耗强度降低率满足全区控制指标要求。 6、加强节水措施落实，提高农业灌溉用水效率，新建、改建、扩建建设项目须制订节水措施方案，未经许可不得开采地下水。 | 1、本项目使用天然气加热。 2、本项目不涉及。 3、本项目不涉及。 4、本项目不涉及。 5、本项目生产过程中的加热环节均采用天然气作为能源。 6、本项目用水由市政管网提供，不开采地下水。 | 符合 |

根据上表分析，项目满足“三线一单”及《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》（枣环委字〔2021〕3号）要求。

2、项目与《山东省环境保护条例》的符合性分析

根据《山东省环境保护条例》(2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订)要求，项目的建设情况与该文件的符合性见表9.1-2。

表9.1-2  项目与《山东省环境保护条例》符合性分析

| 山东省环境保护条例有关规定 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二章监督管理 | 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 | 本项目不属于所列项目 | 符合 |
|  | 第十七条 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。 | 本项目建成后需按规定完成排污许可申请 | 符合 |
|  | 第十九条 有下列情形之一的，省、设区的市人民政府生态环境主管部门应当暂停审批该区域新增重点污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件： （一）重点污染物排放量超过总量控制指标，或者未完成国家确定的重点重金属污染物排放量控制目标的； （二）未完成淘汰严重污染环境的生产工艺、设备和产品任务的； （三）生态破坏严重，未完成污染治理任务或者生态恢复任务的； （四）未完成环境质量改善目标的； （五）产业园区配套的环境基础设施不完备的； （六）法律、法规和国家规定的其他情形。 符合生态环境保护规划且涉及民生的重大基础设施项目和环境污染治理项目，不受前款规定的限制。被检查单位应当配合检查，如实反映情况，提供必要的资料，不得拒绝、阻挠检查。 | 本项目所在地不属于左侧所列情形的区域 | 符合 |
| 防治污染和其他公害 | 第四十四条 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 | 本项目位于山东省滕州市东沙河街道智能制造产业园解放东路路北，属于工业聚集区 | 符合 |
|  | 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。 | 本项目运行后废气污染物排放总量指标必须在排污许可控制要求范围内 | 符合 |
|  | 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 | 本项目严格按照三同时要求进行建设 | 符合 |
|  | 第四十七条 排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。排污单位应当根据生产经营和污染防治的需要，建设应急环境保护设施。鼓励排污单位建设污染防治备用设施，在必要时投入使用。 | 本项目按要求制定环境保护管理制度和操作规程，并严格按照要求运行环境保护设施 | 符合 |
|  | 第四十八条 排污单位可以委托具有相应能力的第三方机构运营其环境保护设施或者实施污染治理。委托运营不免除排污单位的责任。 | 本项目无委托运营的环保设施 | 符合 |
| 第五章信息公开和公众参与 | 第六十二条 对依法应当编制环境影响评价报告书的建设项目，建设单位应当按照规定在报批前向社会公开环境影响评价文件，征求公众意见。生态环境主管部门受理环境影响评价文件后，除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的内容外，应当向社会公开。建设单位应当在项目建设过程中向社会公示采取的环境保护措施。 | 本项目已按要求进行了公众参与工作 | 符合 |

由上表可见，本项目符合《山东省环境保护条例》的要求。

3、项目与《山东省大气污染防治条例》的符合性分析

项目与《山东省大气污染防治条例》的符合性见表9.1-3。

表9.1-3  项目与《山东省大气污染防治条例》符合性分析

| 山东省大气污染防治条例有关规定 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 设区的市、县（市、区）人民政府应当制定本行政区域锅炉整治计划，按照国家和省有关规定要求淘汰、拆除燃煤小锅炉、分散燃煤锅炉和不能达标排放的其他燃煤锅炉，并对现有的燃煤锅炉进行超低排放改造。除国家和省另有规定外，在城市建成区、开发区、工业园区内不得新建额定蒸发量二十吨以下的直接燃煤、重油、渣油锅炉以及直接燃用生物质的锅炉。 | 本项目烘干工序采用天然气作为燃料 | 符合 |
| 县级以上人民政府供热主管部门应当组织编制供热专项规划，发展分布式能源，统筹热源和管网建设，逐步扩大城乡集中供热范围。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的分散燃煤供热锅炉应当在县级以上人民政府环境保护主管部门规定的期限内停止使用。 | 本项目不涉及该情况 | 符合 |
| 燃煤机组应当实现超低排放，使大气污染物排放浓度符合规定限值。 | 本项目不涉及该情况 |  |
| 使用燃煤炉窑、煤气发生炉等设施的单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。 | 本项目不涉及该情况 | 符合 |
| 县级以上人民政府应当合理确定产业布局和发展规模，制定产业投资项目负面清单，严格控制新建、扩建钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等工业项目，鼓励、支持现有的工业企业进行技术升级改造。在城市建成区及其周边的重污染企业，应当逐步进行搬迁改造或者转型退出。 | 本项目拟建于山东省滕州市东沙河街道智能制造产业园解放东路路北，不属于左栏重污染企业。 | 符合 |
| 对不经过排气筒集中排放的大气污染物，排污单位应当采取密闭、封闭、集中收集、吸附、分解等处理措施，严格控制生产过程以及内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 | 本项目生产过程产生的废气经收集处理，能达标排放 | 符合 |
| 向大气排放恶臭气体的排污单位以及垃圾处置场、污水处理厂，应当按照规定设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施减少恶臭气体排放。 | 本项目并采取严格的无组织废气排放控制措施 | 符合 |
| 向大气排放有毒有害污染物和持久性有机污染物的排污单位，应当按照国家规定采取有利于减少污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置并保持正常运行，实现达标排放。 | 项目对生产过程中产生的废气采取相应措施，外排废气能达标排放 | 符合 |
| 企业事业单位和其他生产经营者应当严格执行国家有关消耗臭氧层物质的生产、销售、使用和进出口管理规定，建立科学有效的回收利用和安全处置制度，不得随意排放、抛洒或者丢弃。 | 项目不涉及相关情况 | 符合 |

由上表可见，本项目符合《山东省大气污染防治条例》的要求。

4、项目与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）符合性分析的符合性分析

项目与环大气[2019]53号文的符合性见表9.1-4。

表9.1-4   项目与环大气[2019]53号文的符合性分析

| 环大气[2019]53号文有关规定 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放 | 项目油漆密闭桶装存于仓库内，油漆仓库密闭 | 符合 |
| 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等 | 项目油漆密闭桶装存于仓库内，油漆仓库密闭 | 符合 |
| 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 | 项目有机废气通过“干式锅炉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”装置进行处理 | 符合 |

由上表可知，项目符合环大气[2019]53号文的相关要求。

5、项目与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》(鲁环发[2019]146号)符合性分析

本项目与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》(鲁环发[2019]146号)符合性分析见表9.1-5。

表9.1-5   项目与环大气[2019]146文的符合性分析

| 鲁环发[2019]146号相关要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放 | 项目喷漆工艺过程在密闭式喷漆房进行，漆料均由密闭式漆桶储存，使用先进的喷涂工艺，积极削减VOCs无组织排放。 | 符合 |
| 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中重点区域超过100ppm，以碳计）的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作 | 项目油漆密闭桶装存于仓库内，油漆仓库密闭 | 符合 |
| 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式 | 项目喷涂采用密闭、连续、自动化生产工艺 | 符合 |
| 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装应符合《机械安全 局部排气通风系统安全要求》（GB/T 35077），通风管路设计应符合《通风管道技术规程》（JGJ/T 141）等相关规范要求，VOCs废气管路不得与其他废气管路合并 | 项目喷漆房、抛丸、喷砂设施均为密闭装置，废气经管道输送处理 | 符合 |
| 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率 | 项目有机废气通过“过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”装置进行处理 | 符合 |
| 加强末端管控。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定执行 | 项目VOCs去除效率不低于95% | 符合 |

由上表可知，项目符合《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》(鲁环发[2019]146号)的相关要求。

6、项目与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》(鲁环发[2020]30号)符合性分析

本项目与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》(鲁环发[2020]30号)符合性分析见表9.1-6。

表9.1-6   项目与鲁环发[2020]30号文的符合性分析

| 鲁环发[2020]30号相关要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| （一）加强物料运输、装卸环节管控。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口 | 项目油漆均储存在密封油漆桶内，通过汽车运输 | 符合 |
| （二）加强物料储存、输送环节管控。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 | 项目油漆密闭桶装存于仓库内，油漆仓库密闭 | 符合 |
| （三）加强生产环节管控。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生VOCs或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。涉VOCs化（试）验室实验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产生的废气进行集中收集治理 | 项目喷漆工序采用自动化和密闭设备 | 符合 |

由上表可知，项目符合鲁环发[2020]30号文的相关要求。

7、项目与《枣庄市生态环境局关于严格执行山东省大气污染物排放标准的通知》(枣环函[2019]56号)符合性分析

本项目与《枣庄市生态环境局关于严格执行山东省大气污染物排放标准的通知》(枣环函[2019]56号)符合性分析见表9.1-7。

表9.1-7   项目与枣环函[2019]56号文的符合性分析

| 枣环函[2019]56号 |  | 工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格执行各项标准限值 | “1+5+8”大气污染物排放标准体系对各时段的标准限值提出了明确要求，各分局要督促企业按时完成大气污染物治 理提标改造，确保在新标准排放限值执行之前，实现稳定达标排放。对列入淘汰计划的企业或设施不再要求实施超 低排放改造，但其污染物排放应满足相应时段排放标准限 值要求，若达不到排放标准限值要求的，应依法依规责令其开展限产或停产治理。 | 本项目属于金属制品业。项目废气经过处理后能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)及《挥发性有机物排放标准第5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）标准要求。 | 符合 |
| 鼓励实行环境污染防治协议制度 | 《山东省环境保护条例》第五十一条规定，生态环境主管部门可以与相关排污单位签订污染防治协议，明确污染物排放要求及相应的权利和义务。各分局可结合工作实际，探索与相关排污单位签订污染防治协议，提前执行超低排放限值或加严要求，并按照超低排放限值或加严要求对企业进行监管。对提前完成超低排放改造或加严要求的企业可在错峰生产和重污染天气应急等政策制定时予以适当支持，并对提前实施超低排放或加严要求的企业依据超额减排量从大气污染资金中给予适当补贴。 | 本项目不属于高污染物排放行业。企业根据主管部门要求，合理安排生产工期。 | 符合 |
| 进一步优化脱硝工艺 | 各类锅炉、炉窑等排放NOx的设施，禁止新上不满足要求的臭氧氧化脱硝技术设施。已采用臭氧氧化脱硝的，应于2020年11月1日前逐步完成脱硝技术改造，以满足排放标准限值要求。 | 本项目工艺及污染物治理不存在脱硝。 | 符合 |
| 严格环境管理工作 | 市局各有关科室、直属单位要提前将标准规范在市局网站等媒体公开，确保企业充分知晓；同时根据新标准排放限值的执行时间同步进行调整。各分局要对辖区内企业进行排查，向有关企业逐一发放告知函，告知企业执行污染物 排放的标准限值、执行时间、整改时限、日常环境执法和监管要求。 | 本项目各污染物排放能够满足相关标准 | 符合 |

8、与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023）》的符合性

拟建项目与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案(2021-2023)》的符合性分析见表9.1-8。

表9.1-8  与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案(2021-2023)》符合性分析

| 序号 | 方案内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| (一)深入调整产业结构 |  |  |  |
| 1 | 淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移。 | 不涉及 | 符合 |
| 2 | 严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。 | 项目采取环评提出的处理措施后，污染物均能达标排放。完成了污染物排放总量申请工作。 | 符合 |
| 3 | 推动绿色循环低碳改造。电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等重点行业制定碳达峰目标，实施减污降碳协同治理。 | 项目不属于左栏行业 | 符合 |
| (二)深入调整能源结构 |  |  |  |
| 4 | 严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满足全社会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费，逐步实现新增能源需求主要由清洁能源供给。 | 项目使用电能和天然气，不使用煤炭 | 符合 |
| 5 | 持续压减煤炭使用。持续淘汰落后燃煤机组，在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单机容量30万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照减容量“上大压小”政策规划建设清洁高效煤电机组。 | 不涉及 | 符合 |
| (三)深入调整运输结构 |  |  |  |
| 6 | 提升综合运输效能。初步形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。 | 不涉及 | 符合 |
| 7 | 减少移动源污染排放。加大中重型营运柴油货车淘汰力度，到2021年10月底前，力争全部淘汰国三及以下排放标准的营运柴油货车。根据国家部署，有序推进国四中重型营运柴油货车淘汰工作。 | 不涉及 | 符合 |
| 8 | 增加绿色低碳运输量。发展绿色交通，创建绿色铁路站、绿色港口。改造更新高耗能设施设备，推广施工材料、废旧材料再生和综合利用 | 项目运输量较小，使用设备能耗较低 | 符合 |
| (四)深入调整农业投入与用地结构 |  |  |  |
| 9 | 减少化肥使用量。深入推广测土配方施肥，在粮食主产区、果菜茶优势产区等重点区域，大力普及测土配方施肥技术，推广应用配方肥，到2023年，全省化肥使用量较2020年减少3%，配方肥应用面积从2020年的400万公顷增加到440万公顷 | 不涉及 | 符合 |
| 10 | 加强施工工地生态管控。做好城市建筑、市政、公路、水利等施工场地扬尘精细化管控。建筑施工工地全面落 实工地周围围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输六项措施 | 不涉及 | 符合 |

由上表可知，本项目的建设符合《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案(2021-2023)》的相关要求。

9、与山东省“十四五”生态环境保护规划符合性分析

项目与《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知》鲁政发〔2021〕12 号的符合性分析见表9.1-9。

表9.1-9   项目与山东省“十四五”生态环境保护规划符合性一览表

| 相关要求 | 项目情况 | 是否符合 要求 |
| --- | --- | --- |
| 环境保护措施： 1.大气环境保护措施。 (1) 协同开展PM2.5和O3污染防治。推动城市PM2.5浓度持续下降，有效遏制O3浓度增长趋势，强化分区分时分类差异化精细化协同管控。加强氮氧化物、甲苯、二甲苯等PM2.5和O3前体物排放监管及不利扩散条件下颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氨排放监管。 (2) 强化重污染天气应对和区域协作。 (3) 持续推进涉气污染源治理。一是实施重点行业NOx等污染物深度治理；大力推进重点行业VOCs治理；三是强化车船油路港联合防控；四是推进扬尘精细化管控。五是推动大气氨排放控制。六是加强其它涉气污染物治理。 | 项目涉及PM10、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、VOCs、甲苯、二甲苯等的排放，采取措施后均达标排放 | 符合 |
| 2.水环境保护措施。 (1) 加强水生态环境系统治理。强化水资源、水生态、水环境统筹管理、推进地表水与地下水协同防治、强化流域污染联防联控、深化地表水生态环境质量目标 管理、加强饮用水水源地保护。 (2) 深化水污染防治。实施入河湖排污口分类整治、狠抓工业污染防治、加快推进城镇污水管网建设、实施城市黑臭水体治理、实施船舶和港口污染控制。 (3) 强化生态需水保障。提升水源涵养功能、实施节水行动、有效利用非常规水源、加强河湖生态流量(水量、水位)管控。 (4) 推动黄河流域生态保护与环境治理。 (5) 加强南四湖流域水污染综合整治。推动入湖河流水质全面达到优良、加强湖区内源污染控制、强化生态环境保护与修复。 (6) 推进美丽河湖建设。 | 项目废水为生活污水，排入管网，不直排 | 符合 |
| 3.土壤及地下水环境保护措施。 (1) 强化土壤和地下水污染源系统防控。加强空间布 局管控、加强耕地污染源头控制、防范工矿企业新增土壤污染。 (2) 推进土壤安全利用。 (3) 加强地下水环境监管。推动地下水环境分区管理、开展地下水环境状况调查评估、强化地下水环境风险管控。 (4) 改善农村生态环境。加大农村环境整治力度，推进农村生活污水治理、实施农村黑臭水体治理、加强 种植业污染防治、强化养殖业污染治理。 | 项目污染土壤主要为大气沉降和垂直入渗，按相关要求进行防渗，减少对土壤及地下水污染的风险 | 符合 |
| 4.生态环境保护措施 (1) 守住自然生态安全底线。加快推进生态保护红线评估调整、强化自然保护地体系整合优化、强化生态保护执法监管、推进绩效考核和督察问责 (2) 加强生态系统保护与修复。统筹山水林田湖草系统治理、科学推进水土流失综合治理、推进城市生态系统修复。 (3) 加强生物多样性保护。夯实生物多样性保护基础。修订《山东省生物多样性保护战略与行动计划 (2011-2030年)》，实施生物多样性保护重大工程，推进 生物遗传资源保护与管理，加强生物安全管理。 (4) 实施生态系统保护成效监测评估。实施多层次生态状况监测评估，加强评估成果综合应用。 | 本次评价提出应采取相关生态保护措施，减小对环境的影响。 | 符合 |
| 5.环境风险防治措施 (1) 完善环境风险防控机制。加强隐患排查和风险评估，严格环境风险预警管理，强化生态环境应急管理，强化生态环境与健康管理。 (2) 加强危险废物医疗废物环境管理。优化提升危险废物收集与利用处置能力，提升医疗废物处置与应急能力，强化危险废物全过程环境监管。 (3) 深化重金属及尾矿污染综合整治。持续推进重金属污染减排，加强重点行业重金属污染综合治理，开展尾矿污染治理。 (4) 推进“无废城市”建设。以“无废城市”建设为引领防范环境风险，推行生活垃圾分类，加强白色污染治理。 (5) 加强核与辐射安全监管。 (6) 重视新污染物治理。 | 项目风险事故主要为油漆库房泄漏液，已制定应急措施 | 符合 |
| 分区实施改善区域大气环境。加大通道城市大气污染防治力度，推进重点行业产能结构调整、散煤清零、VOCs综合治理、钢铁行业超低排放改造、大宗货运“公转铁”、柴油货车治理锅炉炉窑综合治理等重大工程。 通道城市(不含济南市莱芜区、钢城区)未完成超低排放改造的钢铁产能全部淘汰，严禁新增钢铁、铁合金、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃和炼油等产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。钢铁企业实施域外搬迁，持续推动城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。新(改、扩)建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 | 项目使用低VOCs含量的溶剂型涂料 | 符合 |

项目符合《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知》鲁政发〔2021〕12号的要求。

10、项目与《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》（鲁环发〔2016〕162号）的符合性

表9.1-10  项目与《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》的符合性分析

| 方案要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 提高低挥发性有机物含量的涂料使用比例。鼓励企业使用符合环保要求的水性、高固份、粉末、紫外光固化等低非甲烷总烃含量的涂料。 降低单位产品的挥发性有机物排放量。鼓励企业采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺，单位涂装面积的非甲烷总烃排放量应符合相关标准要求。 加强工艺废气的集中收集和治理。涂料、稀释剂、清洗剂等含非甲烷总烃的原辅材料应储存或设置于密封容器或密闭工作间内以减少非甲烷总烃的无组织排放。喷漆、流平和烘干等产生非甲烷总烃废气的生产工艺应设置于密闭工作间内，配备有机废气收集系统。除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。因工艺要求无法设置密闭工作间的，非甲烷总烃排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气收集系统。经收集的有机废气应采用催化燃烧、热力焚烧以及其它适用的新技术净化处理后达标排放。 建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于3年。 | 项目使用低VOCs含量涂料，主要喷涂水性漆，油性漆使用量较小，废气经“过滤棉+吸附浓缩+催化燃烧”废气处理设施处理后通过排气筒达标排放，收集效率不低于98%、净化效率不低于95% | 符合 |

由上表可知，项目符合《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》（鲁环发〔2016〕162号）中的相关规定。

11、项目与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》(环保部公告2013年第31号)的符合性

表9.1-11  项目与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》的符合性分析

| 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括： | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂； 2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业； 3.在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术； 4.鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术； 5.淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置； 6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 | 项目使用低VOCs含量涂料，主要喷涂水性漆，油性漆使用量较小，喷涂烘干废气经“过滤棉+吸附浓缩+催化燃烧”废气处理设施处理后通过排气筒达标排放，收集效率不低于98%、净化效率不低于95% | 符合 |

经分析，本项目符合《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》要求。

12、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)符合性分析

项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)符合性分析见9.1-12。

表9.1-12项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)符合性分析

| 基本要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。 VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。 | 项目油漆设有油漆库房，有遮阳和防渗设施，油漆桶密闭存储，使用时在喷漆房内打开调漆 | 符合 |
| 含VOCs的产品使用过程要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业： 涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辑涂、刷涂、涂布等)； | 本项目油性漆喷涂在密闭喷漆房内，喷漆房微负压，喷漆及烘干废气经过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后高空排放 | 符合 |

经分析，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求。

13、与《枣庄市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

枣庄市“十四五”生态环境保护规划指出：

大力推进重点行业VOCs治理。化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头替代、过程管控和末端治理的VOCs全过程控制体系。严格执行VOCs行业和产品标准。全面推进低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用。新（改、扩）建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。开展成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，除因安全生产等原因必须保留的以外，逐步取消煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路。持续开展重点行业泄漏检测与修复（LDAR），建立健全管理制度，重点加强搅拌器、泵、压缩机等动密封点，以及低点导淋、取样口、高点放空、液位计、仪表连接件等静密封点的泄漏管理。

本项目为金属制品项目，根据油漆质检报告，项目均使用低VOCs含量的水性漆和油性漆，喷气机烘干废气采用过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后高空排放，符合《枣庄市“十四五”生态环境保护规划》要求。

14、与《低挥发性原辅材料替代企业豁免挥发性有机物末端治理实施细则（试行）》（鲁环发〔2023〕6号）的符合性分析。

表9.1-13项目与《低挥发性原辅材料替代企业豁免挥发性有机物末端治理实施细则（试行）》（鲁环发〔2023〕6号）的符合性分析

| 实施细则要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 豁免条件； 本次豁免行业为工业涂装和印刷业。工业涂装主要包括家具制造业，金属制品业，通用设备制造业，专用设备制造业，汽车制造业，铁路、船舶、航天航空和其他运输设备制造业，电气机械和器材制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，仪器仪表制造业，金属制品、机械和设备维修业，汽车修理与维护业等。印刷业主要包括出版物和包装装潢印刷业等。 | 项目为金属制品业，涉及工业涂装，因此符合豁免行业 | 符合 |
| 豁免末端治理设施 | 本项目情况 | 符合性 |
| 在同一个生产线内，涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等涉VOCs原辅材料全部完成替代，VOCs含量均符合低挥发性相关要求，VOCs排放浓度和排放速率稳定达标，现场管理规范的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。符合相关要求的企业，如已建设末端治理设施的，可停止运行；新建企业可不再要求建设末端治理设施。 | 项目使用水性漆和油性漆，其中水性底漆VOCs含量为78g/L，水性面漆VOCs含量108g/L，配置好的油性底漆+稀释剂中VOCs含量为224g/L，配置好的油性面漆+稀释剂中VOCs含量为330g/L。均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GBT38597-2020)，且VOCs排放浓度和排放速率稳定达标。 企业根据规划建设情况以及滕州市总量控制要求，本项目喷漆、烘干废气采用过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧治理 | 符合 |

经分析，本项目符合《低挥发性原辅材料替代企业豁免挥发性有机物末端治理实施细则（试行）》（鲁环发〔2023〕6号）要求。

15、与《山东省生态环境厅关于全力服务一季度“开门红”促进经济高质量发展的若干措施》（鲁环发〔2023〕7号）符合性分析。

表9.1-14  项目与山东省生态环境厅关于全力服务一季度“开门红”促进经济高质量发展的若干措施》（鲁环发〔2023〕7号）的符合性分析

| 措施要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 优化VOCs排放治理措施。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10％的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 | 项目使用水性漆和油性漆，其中水性底漆VOCs含量为78g/L，水性面漆VOCs含量108g/L，配置好的油性底漆+稀释剂中VOCs含量为224g/L，配置好的油性面漆+稀释剂中VOCs含量为330g/L。均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GBT38597-2020)，且VOCs排放浓度和排放速率稳定达标。 企业根据规划建设情况以及滕州市总量控制要求，本项目喷漆、烘干废气采用过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧治理 | 符合 |

经分析，本项目符合《山东省生态环境厅关于全力服务一季度“开门红”促进经济高质量发展的若干措施》（鲁环发〔2023〕7号）要求。

16、与《关于“两高”项目管理有关事项的通知》鲁发改工业[2022]255号、《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》鲁发改工业〔2023〕34号符合性分析

本项目为金属制品业，依据《关于“两高”项目管理有关事项的通知》鲁发改工业[2022]255号、《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》鲁发改工业〔2023〕34号及《山东省“两高”项目管理目录》（2023年版），本项目产品及设备不属于“两高”项目。

- 与《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业〔2021〕635号）的符合性分析

根据《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业〔2021〕635号），本项目位于山东省滕州市东沙河街道智能制造产业园解放东路路北，不属于沿黄重点地区范围。

- 9.2项目选址可行性分析

- 9.2.1土地使用的合合理性分析

根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本）》的规定，凡列入《禁止目录》和《限制目录》第一至第十类的建设项目或者采用所列工艺技术、装备的建设项目，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续；凡列入《限制目录》第十一至第十四类的建设项目，必须符合目录规定条件，各级国土资源管理部门和投资管理部门方可办理相关手续。按照国务院批准的《产业结构调整指导目录》，凡采用命令淘汰的落后工艺技术、装备或者生产明令淘汰产品的建设项目，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续。

本项目位于山东省滕州市东沙河街道智能制造产业园解放东路路北，地理位置优越，交通便利，根据《滕州市东沙河街道智能制造产业园总体规划(2022-2035年)》，项目用地为二类工业用地，土地使用合理，土地利用规划图见图9.2-1。

经核查，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本）》中限批或禁批的范围。

- 9.2.2环境功能区划的符合性

本项目所在地位为工业区，区域环境功能为：环境空气为二类区；地表水为Ⅲ类区；地下水为Ⅲ类区；噪声为3类区。根据枣庄市生态环境局滕州分局《关于山东三维重工有限公司三维国际高端装备制造产业园项目环境影响评价执行标准的意见》：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类，《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。

项目产生的废气对周围环境影响较小；项目建成后废水排管网；固体废物得到妥善的处置。项目各种污染物经适当处理后，符合相应排放标准和当地生态环境部门要求。因此，项目建于此地，符合当地环境功能区划。

- 9.2.3交通运输条件可行性分析

1、交通运输条件分析

本项目厂址位于山东省滕州市东沙河街道智能制造产业园解放东路路北，交通条件十分便利，项目的交通运输条件较好。

2、原辅材料条件分析

项目所需原料均从本地购买，项目所在地铁路公路交通路网发达，交通条件十分便利，因此，原辅材料来源供应有保障。

3、给排水、供电条件分析

项目位于山东省滕州市东沙河街道智能制造产业园解放东路路北，建设区内已经建设了完善的供水、供电系统，供应有保障。

4、劳力资源条件分析

滕州市工农业发达，人力物力资源充足，建筑安装力强，物产丰富，社会协作条件较好。

- 9.3环境影响可行性分析

- 9.3.1环境空气角度

本项目采取了适当的环保措施后大气污染物均能达标排放，对周围环境空气影响较小，只要企业提高环保意识，加大治理力度，确保各项治理设施正常运转，从环境空气角度而言，本项目是可行的。

- 9.3.2地表水环境角度

本项目无生产废水产生；生活污水由厂区化粪池处理后经市政管网排入国电银河水务（滕州）有限公司处理，对周围地表水环境影响很小。

- 9.3.3地下水环境角度

本项目在生产过程中，必须严格落实各项防渗措施，该项目的排污不会对周围地下水水质产生明显影响。

- 9.3.4固体废物影响角度

生活垃圾由环卫部门定期清运，废布袋、下脚料、焊接工序产生的焊丝、除尘器收集的粉尘以及废钢丸、钢砂、废包装材料外卖物资回收公司，进行综合利用。废含油抹布等劳保用品、机加工过程中产生的废润滑油、喷漆工序产生的废涂料桶、喷漆工序产生的漆渣、废过滤棉、废活性炭、废催化剂暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，各项固废均能合理处理。

- 9.3.5噪声影响角度

项目在采取噪声控制措施后，能够减少项目噪声对环境的影响，从而使厂界噪声达标排放，噪声对周围环境的影响较小。

- 9.3.6环境风险角度

经环境风险评价可知，本项目的环境风险主要为油漆库房泄露、火灾及车间发生泄漏火灾，会对周围环境造成短暂影响，但风险处于可接受水平。厂区设有事故池等容纳设施，能确保物料和废水不外排，对周围水环境产生污染的可能性较小。在建设单位严格落实环评提出的各项预防措施和应急预案后，其环境风险可防可控。因此，从环境风险影响方面分析，建设项目厂址选择是合理的。

- 9.4小结

综上所述，从环境影响角度分析表明，在落实各项环保措施情况下，本项目的选址及建设合理。

- 10、结论和建议

- 10.1评价结论

- 10.1.1建设项目概况

山东三维重工有限公司三维国际高端装备制造产业园拟建于山东省滕州市东沙河街道智能制造产业园解放东路路北，项目总投资200000万，其中环保投资为370万元。项目建成后可年生产太阳能发电跟踪系统1万套、绿色装配式建筑材料8万吨、非标装备2万吨。

- 10.1.2产业政策的相符性分析

根据国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类、淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策求。目前，该项目已经取得山东省建设项目备案证明(项目代码2109-370481-04-01-264091)。

- 10.1.3厂址选择合理性

本项目位于山东省滕州市东沙河街道智能制造产业园解放东路路北，地理位置优越，交通便利，根据《滕州市东沙河街道智能制造产业园总体规划》(2022-2035年)，项目用地为二类工业用地，土地使用合法。项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本）》中限批或禁批的范围。

项目符合“三线一单”、《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》（鲁环发〔2016〕162号）、鲁政发〔2021〕12号《山东省“十四五”生态环境保护规划》、《山东省环境保护条例》、《山东省大气污染防治条例》、《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）、《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》(环大气[2020]30号)、《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》(鲁环发[2019]146号)、《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》(鲁环发[2020]30号)、《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》（鲁环发〔2016〕162号）有关文件等相关要求。

从环境影响角度分析表明，在落实各项环保措施情况下，本项目的建设环境影响较小。

- 10.1.4区域环境质量现状

1、大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》规定，环境空气中常规因子引用枣庄市环保局出具的《枣庄市环境质量报告（2021年本）》中滕州市的空气质量数据，只对本项目的特征因子TSP、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、VOCs进行了现状监测。

2021年枣庄市环境质量简报可知，本项目所属区域PM10、PM2.5超标，因此属于非达标区，现状监测期间各监测点位TSP、挥发性有机物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、VOCs满足对应标准要求。

2、地表水环境

地表水引用山东省枣庄生态环境监测中心2021年对城郭河群乐桥断面水质监测测，由评价结果可知，2021年城郭河群乐桥断面的各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。

3、地下水环境

地下水现状监测结果表明：本项目周围地下水各监测项目的指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准限值的要求。表明项目所在地区区域内地下水环境良好。

4、声环境

噪声现状监测结果表明，项目所在区域昼间、夜间噪声均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准要求，表明项目所在地的声环境较好。

5、土壤环境

经调查，项目厂内检测点均能满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准限值要求，厂外检测点均能满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中对应质量标准要求，项目周围土壤环境质量较好。

- 10.1.5污染物措施及达标排放情况

1、废气

（1）有组织废气污染防治措施

喷砂、焊接、抛丸废气经布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001、DA002、DA003、DA004、DA005）排放；

喷漆、晾干、烘干废气经过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒（DA006、DA007、DA008）排放。

（2）无组织废气污染防治措施

切割、非标装备焊接烟尘经移动式粉尘净化器净化后经车间排气扇排出；危废暂存间废气负压引入喷漆废气处理系统处理；厂房设置强制通风系统，加强通风，保持厂房内良好空气环境。

2、废水

项目不产生生产废水；生活污水由化粪池收集后经市政管网排入国电银河水务（滕州）有限公司处理，对周围水体环境造成的影响较小。

3、噪声

本项目各噪声设备声功率不高，本项目噪声通过车间隔声、减震和距离衰减后，排放能够满足相应标准要求，对外界环境影响较小。

4、固体废弃物

生活垃圾由环卫部门负责清运，下脚料、废布袋、焊接工序产生的焊丝、除尘器收集的粉尘外卖物资回收公司。机加工过程中产生的废润滑油、喷漆工序产生的废涂料桶、喷漆工序产生的漆渣、废过滤棉、废活性炭、废催化剂暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，并按要求填写转运联单，各项固废均能合理处理。

- 10.1.6环境影响评价结论

1、环境空气影响评价

正常工况下，各污染物最大落地浓度均满足环境质量标准要求，对周边环境影响较小。生产过程中应加强管理，尽量避免非正常工况的出现。拟建项目无需设置大气环境防护距离。

2、地表水环境影响分析

项目不产生生产废水；生活污水由化粪池收集后经市政管网排入国电银河水务（滕州）有限公司处理，对周围水体环境造成的影响较小。

3、地下水环境影响评价

根据当地水文地质条件分析，拟建项目废水及大气降水浸淋下渗会影响地下水，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境影响较小。

4、噪声环境影响评价

项目建成后，各厂界昼、夜间噪声均不超标，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、固体废物环境影响评价

生活垃圾由环卫部门负责清运，下脚料、废布袋、焊接工序产生的焊丝、除尘器收集的粉尘外卖物资回收公司。废含油抹布等劳保用品、机加工过程中产生的废润滑油、喷漆工序产生的废涂料桶、喷漆工序产生的漆渣、废过滤棉、废活性炭、废催化剂暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，并按要求填写转运联单，各项固废均能合理处理。

- 10.1.7污染物总量控制

本项目对各污染物均采取了有效的防治措施，不会降低当地环境功能。项目需申请颗粒物总量指标为1.172t/a，二氧化硫总量指标为0.01t/a，氮氧化物总量指标为0.035t/a，VOCs总量指标为1.712t/a。需要替代的污染物的量为：颗粒物替代量为2.344t/a、SO2替代量为0.02t/a、NOx替代量为0.07t/a、VOCs替代量为3.424t/a。

- 10.1.8风险评价结论

经物质及生产设施危险性分析，本项目无重大风险源。经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。企业将建立较完备的事故应急系统，有针对地编制了事故应急预案，可对各类环境风险事故进行有效处理。

- 10.1.9环境经济损益分析

本项目在经济上可行，主要经济指标均高于同行业基准水平，有较强的抗风险能力，经济效益良好，同时也具有良好的环境效益与社会效益。

- 10.1.10公众参与

根据《环境影响评价公众参与办法》要求，建设单位在公众参与过程中对项目按要求进行了两次公示。

于2021年11月16日进行了第一次信息公示。在枣庄市宇辰环保咨询有限公司网站进行了网站公示，向公众介绍了项目基本情况、建设单位名称和联系方式、环境影响报告书编制单位的名称、公众意见表的网络链接、提交公众意见表的方式和途径。

在报告书的编制完成后，于2022年2月27日进行了第二次信息公示。在山东三维重工有限公司网站进行了网站公示、在枣庄日报进行了报纸公开，且10天之内报纸公开了2次，同时在项目周围朝阳社区、时村、东沙河街道政府、三养德村进行了张贴。向公众介绍了本项目概况、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径、公众意见表的网络链接、公众提出意见的方式和途径、公众提出意见的起止时间。

项目在两次公示期间均为收到任何个人或单位公众反馈，建设单位已将公众参与相关内容单独编制成册。

- 10.1.11总结论

本项目符合国家和地方产业政策，符合“三线一单”等环保政策，选址合理，生产符合清洁生产要求，体现了循环经济理念，污染物治理措施合理、规范，项目按照环评报告中要求设置各项环保措施后，可以保证各污染物长期稳定达标，总体上对评价区域环境影响较小，项目风险处于可接受水平。在切实落实好报告书中提出的各项环保措施的情况下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

- 10.2建议

1、加强生产管理，尽量减少物料消耗，尤其应尽量减少物料在输送、转运等环节产生的损失。

2、项目应根据《中华人民共和国清洁生产促进法》的要求，积极开展清洁生产审计，进一步节能降耗，多方考虑资源的重复利用。

3、项目应尽快开展ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSMS18001职业安全卫生管理体系认证，提高管理水平和企业形象。

4、加强企业内部管理，实施本报告书中提出的环境管理和监测计划。

5、按照本报告书中所提事故预防措施，落实预防和应急措施，完善事故预防应急计划，尽量减少损失和环境污染。