枣环许可字〔2023〕18号

枣庄市生态环境局

关于枣庄中联水泥有限公司日产4000吨熟料节能低碳智能制造项目环境影响报告书的批复

枣庄中联水泥有限公司：

你公司报送的《枣庄中联水泥有限公司日产4000吨熟料节能低碳智能制造项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于技改，位于枣庄市市中区枣庄中联水泥有限公司厂内。主要建设内容包括主体工程（拆除矿区现有1台500t/h破碎机，原址新建1套1500t/h双转子单段锤式破碎机；保留现有1台1000t/h破碎机。皮带廊道输送能力由1200t/h提升到 1700t/h。对熟料生产、原料调配，原料预均化及贮存、生料和煤粉制备、水泥粉磨等工程进行改造），以及配套的储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程（废水和固废处置设施依托现有）；拆除1条2000t/d新型干法水泥熟料线（2#熟料线）主体设备场地上，建设1条4000t/d新型干法水泥熟料线，按照要求2023年6月底前关停现有1条2000t/d新型干法水泥熟料线（1#熟料线），退出2×2000t/d水泥熟料产能。

根据报告书结论以及专家技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，按照山东省发展和改革委员会等部门《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业〔2022〕255号）落实碳排放、污染物排放替代要求的前提下，从生态环境部门职责角度，我局原则同意依据环境影响报告书中所列建设项目的地点、工艺、污染防治和环境风险防范措施等进行建设和运营。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，工地扬尘防控须达到六个“百分之百”要求：采取作业场地围挡、围护、运输车辆密闭并冲洗、每天洒水4~5次进行抑尘等措施。施工期间产生的地面冲洗和设备清洗废水集中收集后回用于洒水抑尘等。建筑材料集中堆放，并采取防雨措施。建筑垃圾定点堆放和就地填埋。禁止高噪声的夜间施工。对该项目东北侧100m处的浪涛、北侧190m处的银泉子（下银井庄）南侧居民点实施噪声动态监测，根据结果采取噪声屏障等措施。施工完成后，尽快按厂区绿化方案恢复植被。加强施工污水的排放管理和生态环境及土壤保护措施。施工现场安装视频监控，视频存储时间至少3个月。要在施工现场安装一套β射线扬尘在线监测设备，监测项目为PM2.5和PM10。

（二）强化大气污染防治措施。窑头废气经处理后经1根高40m排气筒（P1）排放，窑尾废气经处理后通过1根高118m排气筒（P2）排放。石灰石破碎、石灰石皮带廊道输送、石灰石预均化等各产尘点位均设置高效袋式除尘器，共计33台，其中煤粉制备及计量输送工序产生的粉尘经防爆气箱脉冲袋式收尘器处理。除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度不低于15m。以上有组织颗粒物、SO2、NOx排放浓度须符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2要求。

严格落实报告书中提出的无组织排放控制措施。产尘点如堆场、皮带输送机、料仓料库等全部采取密闭措施，并设置卸料作业喷淋装置进行降尘（熟料等不适合喷淋的物料仓、库除外）。罐区使用专用密闭罐车运输，配套氨气回收或吸收回用装置。氨水罐区及易泄露点位设置氨气泄露检测设施。厂界无组织排放颗粒物、氨须符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放监控浓度标准要求。

（三）严格落实水污染防治措施。实行清污分流，雨污分流。熟料线冷却循环系统定期排污水、余热发电冷却循环系统定期排污水等生产废水进入厂区污水处理站处理符合《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）和《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2020）标准要求后全部回用于冷却循环系统，中水系统脱盐浓水回用于原料磨、篦冷机、增湿塔等设备补水降温或堆场洒水抑尘，不得排入外环境。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。加强防渗设施的日常维护。建立完善的土壤和地下水监测制度，合理设置土壤和地下水监测井，严格落实土壤和地下水监测计划。

（五）严格落实噪声污染防治措施。做好200m内噪声敏感点：韩庄村厂区西侧居民点，矿区周围200m内噪声敏感点：井庄的监测和防护。西厂界噪声贡献值须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)中的2类标准要求。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。除尘器收集的粉尘直接返回生产线相应工序；废耐火砖、废布袋、废离子树脂在设备维保更换后直接返回供货厂家；污水站污泥、废反渗透膜、废活性炭收集暂存交环卫清运；化验室废水泥块收集于化验室内专用容器，定期送生产线回用生产。化验室废液、废润滑油、废机油、废液压油、废润滑油桶、废油漆桶、含油抹布及劳保用品、废UV灯管、废机油、废机油桶、实验室废液、废试剂瓶经危废间暂存后委托有资质单位进行处理。工业固体废物贮存场所等须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。严格落实危险废物处置要求，危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求。

（七）健全环境管理制度。按照相关要求设置规范的污染物排放口和监测口，排气筒须按照规范要求设置永久采样孔、安装采样监测平台，并设立标志牌。P1、P2排气筒分别安装颗粒物、SO2、NOx在线设施并按要求与生态环境部门联网。落实环境监测计划，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地生态环境部门报告。物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车，非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术导则》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。环保设备安装“分表计电”智能控制系统。

（八）强化环境风险防范和应急措施。加强生产运行中的全程风险管理，严格落实有效的环境风险防范和应急措施，防范环境污染事故发生。

（九）该项目运营后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量应控在80.342t/a、108.5t/a、155t/a以内。项目投产前，应变更排污许可证，核减颗粒物、二氧化硫、氮氧化物160.684t/a、217t/a、310t/a。碳排放替代量来自拟拆除现有2#熟料线全部，剩余部分来自拟关停现有1#熟料线。减量替代后，拟关停现有1#熟料线剩余可调剂碳排放量CO2201301.37t/a，已经通过省厅审核。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。自环境影响报告书批复文件批准之日起，超过5年项目方开工的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局市中分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局市中分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、项目须符合有关法律法规规定要求。如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2023年3月20日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

枣庄市生态环境局办公室 2023年3月20日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html