枣环许可字〔2023〕21号

枣庄市生态环境局

关于山东金恒胜路桥工程有限公司沥青、水稳、

混凝土生产项目环境影响报告表的批复

山东金恒胜路桥工程有限公司：

你公司报送的《山东金恒胜路桥工程有限公司沥青、水稳、混凝土生产项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下：

一、该项目属新建项目，位于枣庄市滕州市官桥镇东郑庄村村东，主要建设主体工程（生产车间，用于原材料加工生产），公用工程、储运工程（砂石料场、仓筒及沥青储罐）、辅助工程和环保工程等。项目建成后产能为：沥青混凝土10万t/a、水泥稳定土10万t/a、水泥混凝土5万t/a，

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司报告表所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施。

二、项目在设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。工地扬尘防控须达到六个“百分之百”要求，采取作业场地围挡、围护、运输车辆密闭并冲洗、道路洒水抑尘等措施控制施工扬尘。施工期间产生的地面冲洗和设备清洗废水收集处理后回用于施工区降尘及道路冲洗。建筑垃圾定点堆放妥善处置。禁止高噪声机械夜间施工。施工完成后，尽快按厂区绿化方案恢复植被。施工现场必须配置符合要求的PM10扬尘监测和视频监控设备，确保设备正常运行和数据正常上传。

（二）强化大气污染防治措施。颗粒物料储存、配料、装卸、投料、搅拌等产污工序在密闭设施内进行，形成负压除尘。

沥青混凝土生产：砂石料向料斗投料产生的粉尘经处理后通过15m高排气筒DA001排放，颗粒物排放执行山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中非金属矿重点控制区排放浓度标准，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

沥青骨料烘干、筛分产生的粉尘和燃烧废气（配置低氮燃烧器）经处理后通过15m高排气筒DA002排放，SO2、NOx有组织排放浓度执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放浓度标准，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；颗粒物有组织排放浓度执行山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表1重点控制区排放浓度标准，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

燃气导热油炉配套低氮燃烧器，燃烧废气通过15m高排气筒DA003排放，废气排放执行山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区的标准。

储罐产生的废气、搅拌工序产生的废气、装车工序产生的废气经收集处理后通过15m高排气筒DA004排放，VOCs有组织排放浓度、速率执行山东省《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1非金属矿物制品业Ⅱ时段标准；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，有组织苯并[a]芘、沥青烟排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准。

水泥稳定土生产：砂石料斗投料粉尘、搅拌机投料粉尘经处理后通过15m高排气筒DA005排放，颗粒物有组织排放浓度执行山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中散装水泥中转站及水泥制品生产重点控制区排放浓度标准，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

水泥混凝土生产：砂石料斗投料、传送带落料过程中产生的粉尘收集处理后通过15m高排气筒DA006排放，颗粒物有组织排放浓度执行山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“散装水泥中转站及水泥制品生产重点控制区”标准，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

落实报告表提出的无组织排放防控措施。砂石骨料在封闭车间内储存，加强料堆地面硬化和清洁，设篷布覆盖，定期洒水；严格管控生产过程原材料装卸、堆放、物料厂内输送过程产生的粉尘，设置并运行扬尘点除尘或喷淋设施。场地积尘要日清日毕。运输道路要全部硬化、洒水抑尘。厂区设置洗车平台、喷水等抑尘装置，运输车辆要密闭运输，出厂前进行清洗、不带泥上路。厂界无组织苯并[a]芘、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准，无组织颗粒物执行山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3水泥行业标准，无组织臭气浓度执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2以及《恶臭污染物排放标准》表1二级标准，无组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度标准。

（三）严格落实水污染防治措施。设备冲洗水、车辆清洗废水处理后回用，不外排。生活污水经处理后委托环卫部门定期清运处置。厂区实行雨污分流，严格分区防渗措施。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”原则进行地下水污染防治，强化对沉淀池、化粪池、沥青储罐区、危废间等区域的防渗处理；建立地下水和土壤污染监控和预警体系，一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（五）严格落实噪声污染防治措施。对搅拌机、空压机、风机等主要噪声源采取合理布局、基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。沉淀池沉渣、沥青渣、除尘器收集尘分类收集后全部回用于生产，废包装袋外售，生活垃圾委托环卫部门清运，一般工业固体废物贮存场所须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。废导热油、废导热油桶、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶等危险废物的收集、贮运和转运环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。在危险废物贮存库安装物联数据采集器、电子衡器和监控设施，并网接入枣庄市固体废物智慧平台。

（七）强化污染源管理，规范建设污染物排放口，并设立标志牌。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。厂区下风向设置PM10扬尘监测设备，确保设备正常运行和数据正常上传。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术导则》建立门禁系统和电子台账。安装视频监控系统，监控范围包括储存区、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）该项目运营后，全厂SO2、NOx、VOCs、颗粒物排放总量必须控制在0.37t/a、1.29t/a、0.003t/a、1.053t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产后，及时公开相关环境信息。在项目运营过程中按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。落实各项环境保护措施。项目投产前，要按照排污许可制度要求申领排污许可证并依证排污。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要执行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市生态环境局滕州分局和市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2023年3月24日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

枣庄市生态环境局办公室 2023年3月24日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html