枣环许可字〔2023〕24号

枣庄市生态环境局

关于枣庄沃信建材科技有限公司

年产商品混凝土20万立方米、保温墙体材料30万立方米项目环境影响报告表的批复

枣庄沃信建材科技有限公司:

你公司报送的《枣庄沃信建材科技有限公司智能化年产商品混凝土20万立方米、保温墙体材料30万立方米项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于台儿庄区张山子镇西伊村东南约1000m。主要建设内容包括：主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，其中主体工程包括投料车间、混凝土搅拌站、干拌砂浆搅拌站、保温砌块墙体材料生产车间等各一处。新建商品混凝土生产线、干拌砂浆生产线、保温砌块墙体材料生产线各一条，项目建成后产能为高效混凝土20万m3/a、干拌砂浆15万m3/a、保温砌块墙体材料15万m3/a（250万块）。项目总投资：10000万元，环保投资300万元。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从生态环境部门角度分析，我局原则同意你公司按照报告表所列建设项目的地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设和运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格按照《山东省扬尘污染防治管理办法》、枣庄市《市直部门大气污染治理技术导则》等文件要求，施工现场设置围挡、车辆冲洗设施，采取进出道路硬化、物料篷盖、洒水清扫、密闭运输等扬尘防控措施。施工废水循环使用不外排。施工现场必须配置符合要求的PM10扬尘监测和视频监控设备，确保设备正常运行和数据正常上传。加强施工期噪声管理，降低设备声级，禁止夜间使用高噪声设备。建筑垃圾要严格实行定点堆放，及时清运处理。严格落实生态环境及土壤保护措施。

（二）强化大气污染防治措施。商混搅拌粉尘经密闭收集处理后通过1根15m高排气筒(DA001)排放。干拌砂浆搅拌粉尘经收集处理后通过1根15m高排气筒(DA002)排放。商混搅拌站4个筒仓粉尘处理后经过一根15m排气筒（DA003）排放，干拌砂浆筒仓粉尘处理后经过一根15m排气筒（DA004）排放。颗粒物有组织排放浓度须满足山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中“其他建材”重点控制区标准要求，排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求。

落实报告表提出无组织排放措施。物料的装卸和储存、计量、投料、搅拌、包装等产尘工序应在封闭式设施内进行，形成负压空间。生产车间设置并运行喷洒抑尘装置、湿法作业和地面硬化、积尘日清日毕等无组织排放措施。运输车辆要密闭运输，在出场前进行清洗、不带泥土上路。无组织颗粒物排放执行《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表3“除水泥外其他建材”浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流、清污分流。设备清洗用水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理。生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运。

（四）强化噪声污染防治。搅拌系统、输送系统、全自动砌块成型机、码垛机、风机等生产设备采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（五）对固体废物实施分类收集、处理、处置。除尘器收尘、不合格砌块收集后回收利用。沉淀池污泥外售综合利用。废除尘布袋厂家回收。生活垃圾由环卫部门定期清运。废机油与废机油桶等委托危废处置资质单位处理。一般固废管理须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）要求，同时贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物管理须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。

（六）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。建立主要原辅材料消耗记录、废气治理设施运行管理规程、废气监测报告等环保档案。主要搅拌设备治理设施安装分表计电监控。运输车辆全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车，非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术导则》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。安装视频监控系统，监控范围包括储存、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（七）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（八）该项目运营后，颗粒物排放总量应控制在0.499t/a以内。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局台儿庄分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局台儿庄分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关行业法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2023年3月31日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

枣庄市生态环境局办公室 2023年3月31日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html。