- 枣环许可字〔2023〕26号

- 枣庄市生态环境局

- 关于山东环中新型建材有限公司

- 节能环保建材装配式建筑生产项目

- 环境影响报告表的批复

山东环中新型建材有限公司:

你公司报送的《山东环中新型建材有限公司节能环保建材装配式建筑生产项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于台儿庄区泥沟镇吉庄村薛前路路南，台儿庄区盛辉水泥制品厂现有场地。主体工程包括干混砂浆线和预制集装箱房屋生产线。配套建设辅助工程、公用工程和环保工程等（不得配置石子等破碎设备）。项目建成后年产干混砂浆300000吨，年产预制集装箱房屋10万平方米（折合80000t/a）。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司报告表所列建设项目的地点、工艺和环境保护对策措施进行建设和运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，各类产尘物料须采取密闭、存储、围挡、覆盖等防尘措施。施工现场按要求落实清扫、洒水降尘各项措施。设置进出场车辆冲洗设备，设专人进行管理，保存视频监控资料。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。加强施工污水的排放管理，严格落实生态环境及土壤保护措施。建设期间严格落实安全生产要求，严禁违规作业。

（二）强化大气污染防治措施。磨粉粉尘、混料粉尘由管道密闭收集；预处理粉尘、筛分粉尘由全包围集气罩收集；包装粉尘由集气罩收集处理后，通过15m高排气筒DA001排放。外排废气须达到《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表2中“水泥工业”-“散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备”重点控制区标准要求；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。

燃气锅炉烟气采用低氮燃烧处理后通过15m高排气筒DA002排放，排放浓度须达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值重点控制区要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源排放限值。

落实报告表提出无组织排放措施。原料储存、装卸、投料、搅拌工序应在密闭设施内进行，形成负压空间。粗砂、中砂、细砂和细粉筒仓及原料1#水泥、1#粉煤灰、外加剂筒仓设置在干混砂浆车间内；原料2#~3#水泥、2#粉煤灰筒仓设置在预制房屋车间内，仓顶均须设置除尘设施。车间内、骨料区等产尘点须设置并运行喷淋设施。场地积尘要日清日毕。运输道路要做好硬化、洒水保洁和抑尘。运输车辆要密闭运输，在出场前进行清洗、不带泥上路。厂界颗粒物浓度须达到《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。养护喷淋废水、养护蒸汽冷凝水、钠离子交换树脂再生废水、搅拌机冲洗废水、罐车等冲洗废水经三级沉淀池处理，上清液回用于冲洗、降尘，不外排。生活污水经处理后由环卫部门定期清运。厂区实行雨污分流，严格分区防渗措施。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理。建立地下水和土壤污染监控和预警体系，一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（五）强化噪声污染防治。对磨粉机、滚筒筛、搅拌机、风机等噪声源采取合理布局、基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（六）对固体废物实施分类收集、处理、处置。筛分泥土、细粉、废钢筋、废布袋、废滤芯、化验废混凝土外运综合利用，除尘器集尘、车间沉降粉尘回用于生产，废钠离子交换树脂由厂家回收再利用。废机油、废机油桶经收集后，暂存于危废间，委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门清运。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物的收集、贮运和转运环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（七）强化污染源管理。强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。厂区下风向设置符合要求的PM10扬尘监测设备，确保设备正常运行和数据正常上传。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术导则》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。安装视频监控系统，监控范围包括储存、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。治理工程应符合安全生产、事故防范的相关规定。

（九）该项目运营后，有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放分别控制在0.831t/a、0.128t/a、0.447t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市生态环境局台儿庄分局和市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送市生态环境局台儿庄分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2023年4月20日

- 主题词：环境影响评价  报告表  批复

抄送：台儿庄分局、市生态环境保护综合执法支队

枣庄市生态环境局办公室 2023年4月20日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html